O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA

MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

GULISTON  DAVLAT UNIVERSITETI

QIShLOQ HO’JALIKGI MAHSULOTLARINI QAYTA IShLASh

TEXNOLOGIYaSI KAFEDRASI

HAYoT FAOLIYaTI XAVFSIZLIGI

Bilim sohasi :                 100 000 –Gumanitar soha

Ta’lim sohasi :                110 000 – Pedagogika

Ta’lim  yo’nalishi:          Barcha bakalavriat ta’lim yo’nalishlari uchun

Guliston – 2018

Fan  Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan 18.08. 2018 yil tasdiqlangan  “HAYoT FAOLIYaTI XAVFSIZLIGI” fani  namunaviy dasturi (№ BD – 5410500- 3.02) talablari asosida tayyorlangan.

Tuzuvchilar:A.T.Yusufaliev – QXMQIT kafedrasi katta o’qituvchisi

X.R.Xudayberdiev –Masofaviy ta’lim kafedrasi o’qituvchisi

F.M. Xo’jaqulov - QXMQIT kafedrasi o’qituvchisi

Taqrizchilar:   K.K. Nuriev -  QXMQIT kafedrasi professori,  t.f.d.

S.Isliqov -  Masofaviy ta’lim kafedrasi mudiri.

“Fanning O’UM  “QXMQIT” kafedrasining 2018 yil “23” avgustdagi

№1-sonli majlisida ko’rib chiqilib, fakul’tet  Ilmiy-uslubiy

Kengashida ko’rib chiqish uchun tavsiya qilindi .

MUNDARIJA

Kirish............................................................................................................................................4

1-bo’lim. Hayot faoliyati xavfsizligining nazariy asoslari.

1.1 .mavzu: Hayot faoliyati xavfsizligi to’g’risidagi asosiy tushunchalar................................5

1.2.mavzu: Respublikamizda hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlashga oid olib boriiayotgan tadbirlar.....................................................................................................................................8

1.3.mavzu: Inson faoliyatining asosiy turlari, ularning tasnifi va inson organizmiga ta’siri........................................................................................................................................16

1.4.mavzu: Tashqi muhit va inson, ularning o’zaro ta’siri......................................................... 28

1.5.mavzu: Mehnatni muhofaza qilishning qonuniy-huquqiy asoslari....................................36

II-bo’lim. Fuqaro muhofazasi.

2.1.mavzu: Favqulodda vaziyatlar (FV) to’g’risida umumiy tushuncha. FVlarda aholi va hududni muhofaza qilish davlat tizimi.....................................................................................42

2.2.mavzu: Tabiiy tusdagi FVlar, ularning tasnifi va tavsifi. Aholi va hududni tabiiy FVlardan muhofaza qilish..........................................................................................................................47

2.3.mavzu: Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar, ularning tavsifi va tasnifi. Aholi va hududni texnogen FVlardan muhofaza qilish..........................................................................54

2.4.mavzu: Ekologik tusdagi FVlar, ularning tasnifi va tavsifi. O’zbekistonda aholini ekologik favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish tadbirlari.................................................................58

2.5.mavzu: Ijtimoiy tusdagi FVlar. Aholi va ob’ektlarni bosqinchi-terrorchilikdan muhofaza qilish...........................................................................................................................................63

III. bo’lim. Yong’in xavfsizligi

3.1.mavzu: Yong’in va portlpsh xavfi.........................................................................................70

3.2.mavzu: Yong’in xavfsizligi vositalari va ularni ishlatilishi.................................................76

3.3.mavzu: O’t o’chirish vositalari va usullari...........................................................................79

3.4.mavzu: Ob’ektlarni chaqmoq urish tuvfidan ximoyalash yo’llari. Yong’in sharoitida Evakuatsiya chiqish yo’llari va yo’nalishlarini belgilash............................................................81

3.5.mavzu: Yong’inga qarshi kurashish xizmati. Yong’in havfsizligi qoidalari........................87

IV. bo’lim. Birinchi tibbiy yordam ko’rsatish.

4.1.mavzu: Birinchi tibbiy yordamning umumiy tamoyillari......................................................90

4.2.mavzu: Birlamchi ko’rikni o’tkazish qoidalari va tartibi...................................................93

4.3.mavzu: Yurak-o’pka reanimatsiyasi. Yuqori nafas yo’llarining o’tkazuvchanligini tiklash...........................................................................................................................................95

4.4.mavzu: Tayanch-harakat apparatining mexanik shikastlanishlari...................................104

4.5.mavzu: Shok xolati. Ezilish sindromi.............................................................................110

4.6.mavzu: Kuyish. Sovuq oldirish.......................................................................................113

4.7.mavzu: Elektr tokining organizmga ta’siri. Cho’kish......................................................116

Mustaqil ta’limning tavsiya etilayotgan mavzulari...............................................................119

GLOSSARIY.............................................................................................................................122

TEST SAVOLLARI.................................................................................................................128

DIDAKTIK MATERIALLAR……………………………………………………………....145

INFORMATsION - USLUBIY TA’MINOT..........................................................................166

ILOVALAR…………………………………………………………………………..……….167

NAMUNAVIY DASTUR..........................................................................................................168

IShChI O’QUV DASTURI.......................................................................................................178

Kirish

O’zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan tub  isloxotlarning bosh mezoni xalqimiz va yurtimiz manfaatlariga qaratilgan bo’lib mamlakatimiz sarhadlarining daxlsizligi va suverenitetini, xalqimizning tinch va osoyishta hayotini, salomatligini ta’minlash asosiy ustivor yo’nalishlar hisoblanadi.

Bugungi fan-texnika rivojlangan davr insonlarning hayotiy faoliyatlanda, turmush tarzida qator qulayliklarni vujudga keltirsada, to’satdan vujudga keladigan favqulodda vaziyatlar oqibatida ularning hayotiga turli xavflar tahdid solib turadi. Ayniqsa, har kun ommaviy axborot vositalari, matbuot nashrlari orqali insonlar va xalq xo’jaligi ob’ektlariga tabiiy ofatlar, texnogen tusdagi, transport vositalaridagi avariya va halokatlar, ijtimoiy favqulodda vaziyatlarning xavf solganligi, katta talofot etganligi to’g’risidagi falokat va fojealardan xabardor bo’lib turamiz.

Mana shunday hayot xavfsizligi bilan bog’liq vaziyatlarning oldini olish, favqulodda vaziyatlar sodir bo’lganda harakatlanishga oid bilim ku nikma va malakalarni egallash har bir jamiyatimiz a’zosining burchidir. Shuningdek, har bir fuqaro hayot faoliyatiga xavf soladigan favqulodda vaziyatlar yuzaga kelgan vaqtda vaziyatga baho berishni, tezlikda qaror qabul qila olish jabrlanganlarga va o’z-o’ziga birinchi tibbiy yordam ko’rsatishni bilishi va bu xususda malakaga ega bo’lishi lozim

Shu bois, O’zbekiston Respublikasining «Aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish», hamda «Fuqaro muhofazasi to’g’risida»gi qonunlari va Favqulodda vaziyatlar vazirligining 2008-yil sentyabrdagi 140-sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan “Aholini favqulodda vaziyatlarda harakatlanishga tayyorlashga oid yo’riqnoina’si, O’zbekiston respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 28-oktyabr 2008-yil 318-sonli “Aholini favqulodda vaziyatlarda harakatlanishga tayyorlashga oid yo’riqnoma”ni o’quv jarayoniga tadbiq etish to’g’risida”gi buyrug’i ijrosini ta’minlash, uning sifat va samaradorligini orttirish maqsadida mazkur o’quv qo’llanma tayyorlandi.

O’quv qo’llanmada tahsil oluvchilarni hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlashga doir 4 bo’limdan iborat materiallar: hayot faoliyati xavfsizligining nazariy asoslari, fuqaro muhofazasi, yong’in xavfsizligi, birinchi tibbiy yordam ko’rsatish borasidagi bilim, ko’nikma va malakalarini orttirishga xizmat qiladi.

2. ma’ruzalar KURSI

- BO’LIM. HAYoT FAOLIYaTI XAVFSIZLIGINING NAZARIY ASOSLARI.

| 1.1 Mavzu: Hayot faoliyati xavfsizligi to’g’risidagi asosiy tushunchalar. |  |
| --- | --- |
| Reja: |  |
| 1. Hayot faoliyati xavfsizligi va uning bosh masalasi. 2.Hayot faoliyati xavfsizligi fanining alohida bo’limlari va ularning ahamiyati. 3.Hayot faoliyati xavfsizligining asosiy tushunchalari va ularning mazmuni. 4.Hayot faoliyati xavfsizligi fanining vazifalari va uning boshqa fanlar bilan aloqadorligi. |  |
| Mavzuga doir tayanch tushunchalar |  |
| Xavfsizlik, hayot faoliyati xavfsizligi, xavfsizlik texnikasi, faoliyat jarayoni modeli, xavf-xatar, xavfli hodisa va jarayonlar, xavfsizlik madaniyati. |  |

Hayot faoliyati xavfsizligi va uning bosh masalasi.

Aholining sog’lom bo’lib o’sishi va uzoq umr ko’rishini ta’minlash jamiyatni siyosiy va ijtimoiy rivojlantirishning asosiy maqsadidir. Davlat g’amxo’rligi aholi sog’ligini saqlash, turli xil xavf-xatardan himoyalash va sog’liqni mustahkamlashning eng ishonchli garovidir.

Inson mehnati va bu mehnat jarayonida uning xavfsizligini ta’minlash har bir jamiyatning ustuvor yo’nalishlaridan biri bo’lmog’i lozim. BMT tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasiyasi hayot, erkinlik, mehnat va daxlsizlik masalalariga alohida e’tibor qaratilgan.

Hayot faoliyati xavfsizligi fani-mehnat xavfsizligini chuqur o’rganish, bilish, tashviqot qilish va odamlarni xavf-xatardan himoya qilish masalalari asosida tarbiyalaydi. Buning ilmiy zamini esa ishlab chiqarishda shikastlanish, kasbiy kasalliklar, yong’in va halokatlar sabablarini har tomonlama tahlil qilish. mehnat jarayonida qo’llaniladigan asbob-anjomlarning xavfsizlik va zararlilik darajasini o’rganish, og’ir hamda sermehnat ishlarni mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirishni ko’zda tutuvchi texnologik jarayonlarni baholashdir.

Hayot faoliyati xavfsizligi tushunchasi uchta o’zaro bog’liq bo’lgan masalalarni hal etadi:

1. Xavflarni birday deb hisoblash, ya’ni ularning qiyofasiga qarab koordinator va miqdoriy xususiyatlarini o’rganish.

2. Sarf-harajatlari va foydasini solishtirish asosida xavflardan himoya qilish.

3. Paydo bo’lishi mumkin bo’lgan salbiy xavflarni yo’qotish.

Hayot faoliyati xavfsizligi tushunchasi. Hayot faoliyati xavfsizligi tushunchasida ko’p uchraydigan ta’riflar quyidagilar bilan ifodalanadi.

Faoliyat -insonning jamiyatda mavjud bo’lishi uchun kerakli sharoit va mehnat faoliyatining yuqori shaklidir. Faylasuflarning fikricha, insonning ta’rifi harakatdagi, mehnatdagi faoliyatidadir. Mehnat va faoliyat shakllari turlicha bo’lib, ular hayotda uchraydigan aqliy, ma’naviy, madaniy, ilmiy va boshqa jarayonlarni o’z ichiga oladi.

Faoliyat jarayoni modeli. Faoliyat jarayoni modeli 2 elementdan, ya’ni inson 	va muhit orasidagi to’g’ri va teskari munosabatlardan tuzilgan deb tasavvur qilish mumkin. Teskari munosabatlar moddiy dunyoning qarama-qarshilik umumiy qonunlaridan kelib chiqadi. «Inson-muhit» tizimi 2 maqsadli bo’ladi:

1. Aniq bir natijaga erishish.

2. Ko’ngilsiz hodisalarni chiqarib tashlash.

1950 yil sentabr oyida Germaniyaning Kyoln shahrida bo’lib o’tgan birinchi jahon kongressida hayotiy faoliyat xavfsizligi fanining diqqat markaziga qo’yilgan maqsad-bu insonning jamiyat taraqqiyotidagi rolidir. Kongressda ishtirok etgan olimlar o’z ma’ruzalarida «tavakkal» tushunchasini qo’lladilar va bu tushunchani har bir olim o’zicha talqin qiladi. Masalan, V.Marshal «tavakkal bu xavfning asosiy bosqichidir» deydi. Tavakkal 2 xil bo’ladi.

1. Shaxsiy «tavakkal» ayrim shaxs uchun aniq xavf turi

2. Ijtimoiy yoki ko’pchilik tavakkali takroriy hodisalar natijasida jarohatlangan insonlar orasidagi bog’liqlik.

Bizda hozircha ijtimoiy tavakkal bo’yicha hech qanday ma’lumot yo’q. Masalan, ishlab chiqarish bo’yicha har yili o’rta hisobda 200-250 odam halok bo’ladi. Ammo bir halokatda 5-10 odam halok bo’lgani oldingi ma’lumotlarga ko’ra odamlarga ko’proq ta’sir qiladi. Odamlarning bu ruhiy holatini (psixologiyasini) qabul qilinishi mumkin bo’lgan «tavakkal» masalasi ko’rilganda hisobga olish lozim. Xavf-xatar deganda odam sog’lig’iga bevosita yoki bilvosita zarar etkazadigan ko’ngilsiz hodisalar tushuniladi. Xavf yashirin va xaqiqiy xavflarga bo’linadi. Yashirin xavflar amalga oshishi uchun aniq shartlar bo’lishi lozim. Bu shartlar sabab deb ataladi. Sabablar: jarohatlar, yuqumli kasalliklarning keng tarqalishi. Atrof- muhitga zarar va boshqa xil oqibatlarni keltirib chiqaradi. Xavf, sabab, oqibat uchligi- bu yashirin xavflani va zararlarni amalga oshiruvchi mantiqiy jarayondir. Masalan, zaxar (xavf) dori tayyorlovchining xatosi (sabab) - zaxarlanish (ko’ngilsiz oqibatlar).

Mutloq xavfsiz bo’lgan ish bo’lishi mumkin emas. Demak, faoliyat qanday bo’lmasin, unda yashirin xavf bo’ladi. Bu aksioma hayotiy faoliyat xavsizligida metodologik ahamiyatga ega.

O’zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, hudud va aholi xavfsizligini ta’minlash maqsadida bir qator chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Chora-tadbirlarning asosiy yo’nalishi turli favqulodda vaziyatlarda aholi va hududlarning xavfsizligini ta’minlash, muhofaza qilishga qaratilgan. So’nggi vaqtlarda ofatlar, avariya va halokatlar miqdori ortib bormoqda. Bu esa insonlar hayotiga katta xavf tug’dirmoqda. Shu bois respublikamiz va jahon miqyosida yuz berishi mumkin bo’lgan favqulodda vaziyatlar, bunday favqulodda vaziyatlarning oldini olish turli favqulodda vaziyat sharoitida harakatlanish, muhofazalanish, hamda ularni  bartaraf etish, o’z-o’ziga va o’zaro birinchi tibbiy yordam ko’rsatishga oid bilim, ko’nikma va malakalarni oshirish, aholi vahududiy xavfsizlikni ta’minlash yo’llari bilan talabalarni tanishtirish hayot faoliyati xavfsizligi fanining asosiy maqsadidir.

O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi O’zbekiston Respublikasi Oliy kengashining 11 sessiyasida 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan

O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida Respublika fuqarolari sog’lig’ini muhofaza qilish huquqiga ega. Konstitutsiya asosiy qonun bo’lib, 26 bob, 128 moddadan iborat. 26 chi bob bevosita «Mudofaa va xavfsizlik» deb ataladi. Insonning hayoti, yashashga bo’lgan huquqi Konstitutsiya bilan muhofaza qilinadi. Har qanday mustaqil davlat singari, O’zbekiston o’z xavfsizligini ta’minlashi muhim masala ekanligini hech qachon unutmaydi. Davlat o’z xavfsizligini ta’minlash bilan xalq xavfsizligini o’ylaydi. 125-moddaga asosan O’zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari, O’zbekiston Respublikasining davlat suverenitetini va hududiy yaxlitligini, aholining tinch hayoti va xavfsizligini himoya qilish uchun tuziladi. 126 moddada O’zbekiston Respublikasi o’z xavfsizligini ta’minlash uchun etarli darajada qurolli kuchlarga ega, deb ko’rsatilgan.

Hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlay olgan davlatgina xalqning oliy maqsad va manfaatlarini amalga oshishiga imkoniyat yaratishi mumkin. Har bir insonning hayoti, sog’lig’i, qadr-qimmati va qadriyati davlat muhofazasidadir.

| mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Hayot faoliyati xavfsizligi va uning bosh masalasi nimada? 2.Hayot faoliyati xavfsizligi haqida tushuncha bera olasizmi? 3.Faoliyat jarayoni modelini tushuntiring. 4.Xavf-xatar deganda nimani tushunasiz? 5.Konstitutsiyaning qaysi moddalarida hayot faoliyati xavfsizligiga tegishli ma’lumotlar berilgan? 6.Hayot faoliyati xavfsizligi fanining vazifalari? |  |  |  |
| 1.2. Mavzu: Respublikamizda xayot faoliyati xavfsizligini ta’minlashga oid olib borilayotgan tadbirlar. Reja: 1. Respublikamizda aholi va hududlar xavfsizligini ta’minlashning huquqiy asoslari. 2. Aholi va hududlar xavfsizliginni ta’minlashga doir amalga oshirilayotgan tadbirlar tasnifi. 3. Ichki va tashqi xavflarni ta’siri va profilaktik tadbirlar mazmuni. 4. Jahon miqyosida amalga oshirilayotgan tadbirlar. |  |
| Mavzuga doir tayanch tushunchalar |  |
| Huquqiy-me’yoriy asos, mudofaa va xavfsizlik, aholi va hududlar xavfsizligi, axborot tadbirlari, muxandislik-texnik, ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy tadbirlar, maxsus tadbirlar, muhofaza usullari, muhofaza vositalari. |  |

Aholi va hududlar xavfsizligini ta’minlashning huquqiy asoslari. Aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishning qonuniy asosini O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, O’zbekiston Repsublikasi qonunlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va Favqulodda vaziyatlar vazirligining ko’rsatmasi va buyruqlari tashkil etadi. Fikrimizning to’laligini quyida keltirilgan mavjud huquqiy va me’yoriy hujjatlarning umumiy turlaridan ko’rish mumkin.

Asosiy qomusimiz bo’lgan O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy mazmuni ham inson, uning qadr-qimmati, salomatligini saqlash, huquqiy jihatdan himoyalash, yurtimiz tinchligini ta’minlash masalalari tashkil etilgan. Insonning hayoti, yashashga bo’lgan huquqi Konstitutsiya bilan muhofaza qilinadi. Asosiy qomusimizda hayot faoliyati xavfsizligi, fuqarolar muhofazasi masalalariga ham alohida o’rin berilgan. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93- moddasida shunday deyiladi: “O’zbekiston Respublikasi Prezidenti favqulodda vaziyatlar (Ommaviy tartibsizliklar, yirik halokat, tabiiy ofat, epidemiya) yuz bergan taqdirda fuqarolarning xavfsizligini ta’minlashni ko’zlab, O’zbekiston Respublikasining butun hududida yoki uning ayrim joylarida favqulodda holat joriy etadi, qabul qilgan qarorini uch kun mobaynida Oliy Majlisning tasdiqiga kiritadi. Oliy majlisning vakolatlariga O’zbekiston Respublikasi Prezidentining umumiy yoki qisman safarbarlik e’lon qilish, favqulodda holat joriy etish, uning muddatini uzaytirish va to’xtatish to’g’risidagi farmonlarini tasdiqlash kiradi (78-modda).

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 1996 yil 4 martdagi PF-1378 Farmoniga asosan FVV (favqulodda vaziyatlar vazirligi) tashkil etildi. Ushbu farmonga muvofiq O’zbekiston Respublikasi FVV aholi va hududlarni turli tusdagi FVlardan muhofaza qilish, sodir bo’lgan taqdirda oqibatlarini bartaraf etish, aholi hayoti va salomatligini, moddiy va ma’naviy qadriyatlarni muhofaza qilish, shuningdek tinchlik va harbiy davrda FVlar vujudga kelganda ularning oqibatlarini tugatish vazirlikning asosiy vazifalari sifatida belgilanadi.

Respublikamiz Prezidenti amalga oshirilayotgan tadbirlarning barchasida xalq manfaati, inson qadriyati eng oldingi o’rindadir.

Mahalliy hokimiyat organlarining Konstitutsiyamiz tomonidan belgilangan vazifalari qatoriga jumladan quyidagilar kiradi:

- qonuniylikni, huquqiy-tartibotini va fuqarolarning tinchligini ta’minlash,

- mahalliy byudjetni shakllantirish va uni ijro etish, mahalliy soliqlar, yig’inlar belgilash, byudjetdan tashqari jamg’armalar hosil qilish;

- atrof-muhitni muhofaza qilish (100-modda).

«Odamning immunitet tanqisligi virusi bilan kasallanishning (OIV kasalligining) oldini olish to’g’risida»gi, «Aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to’g’risida»gi, «Fuqaro muhofazasi to’g’risida»gi, «Qishloq xo’jalik o’simliklarini zararkunandalar, kasalliklar va begona o’tlardan himoya qilish to’g’risida»gi, «Radiatsiyaviy xavfsizlik to’g’risida»gi, «Terrorizmga qarshi kurash to’g’risida»gi qonunlar shular jumlasidandir.

Respublikamiz hukumati tomonidan Favqulodda Vaziyatlar Vazirligi tashkil topgan kundan e’tiboran aholi xavfsizligini kafolatlovchi, fuqarolar mas’uliyati va jamiyat taraqqiyotining huquqiy zaminini belgilovchi bir qancha qaror va me’yoriy hujjatlar qabul qilindiki, ular o’z navbatida favqulodda vaziyatlar muhofaza qilish sohasidagi faoliyatini oydinlashtirib berishga qaratilgandir. Bu hujjatlar jumlasiga O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va Favqulodda vaziyatlar vazirining har o’quv yiliga qabul qiladigan tashkiliy ko’rsatmalari ham kiradi. Quyida shu hujjatlar bilan qisqacha tanishib chiqamiz.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 11 apreldagi 143- sonli «O’zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining faoliyatini tashkil etish masalalari to’g’risida»gi qarori.

Ushbu qarorda O’zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi to’g’risidagi Nizom va uning tuzilmasi to’g’risida so’z yuritilgan.

O’zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqaro muhofazasi, avariyalar, halokatlar va tabiiy ofatlar tufayli vujudga kelgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish sohasidagi ishlarga rahbarlikni hamda ularni muvofiqlashtirib borish ishlarini amalga oshiruvchi davlat boshqaruvi organi hisoblanadi.

O’zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligida tarkibida Vazir (hay’at raisi), lavozimi bo’yicha vazir o’rinbosarlari, Vazirlikning hamda unga qarashli korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning, shuningdek boshqa vazirliklar va idoralarning rahbar xodimlari bo’lgan 9 kishidan iborat hay’at tuzilgan.

O’zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi vakolatiga kiritilgan muhim muammolarga oid tavsiyanomalarni ko’rib chiqish va tayyorlash uchun O’zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi huzurida ilmiy-texnika kengashi tashkil etilgan.

Favqulodda vaziyatlar vazirligiga quyidagi huquqlar berilgan. vazirliklar, idoralar, uyushmalar, Qoraqalpog’iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar, shaharlar va tumanlar hokimliklari, mulkchilik shakllaridan qatiy nazar, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolar bajarishi majburiy bo’lgan fuqaro muhofazasi, favqulodda vaziyatlar, avariyalar va halokatlarning oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish bo’yicha ishlarni tashkil qilish va muvofiqlashtirib borish uchun zarur bo’lgan qarorlarni belgilangan tartibda, o’z vakolati doirasida qabul qilish va ularning bajarilishini nazorat qilish;

- vazirliklar, idoralar, uyushmalar, Qoraqalpog’iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va hokimliklardan, mulkchilik shakllaridan qat’iy nazar, korxonalar, muassasalar va tashkilotlardan Vazirlikka yuklangan vazifalarni bajarish uchun zarur bo’lgan axborot va ma’lumotlarni belgilangan tartibda talab qilish va olish;

- vazirliklar, idoralar, korxonalar, tashkilotlar va ob’ektlarni o’z vakolatiga taalluqli masalalar bo’yicha tekshirishlarni belgilangan tartibda o’tkazish;

- mamlakatimiz va chet el mutaxassislarini hududlarni, xavf-xatar mavjud bo’lgan ob’ektlar va ishlab chiqarishlarni davlat ekspertizasidan o’tkazishga jalb etish;

- avariya-qutqaruv texnikasini yaratish, avariya va halokatlardan zarar ko’rgan aholi va hududlarni sog’lomlashtirish va tiklashga doir ishlarni amalga oshirish yuzasidan ish bajaruvchilar (firmalar), shu jumladan xorijlik ish bajaruvchilar (firmalar) bilan belgilangan tartibda kontrakt (shartnoma)lar tuzish.

- Qoraqalpog’iston Respublikasi Vazirlar Kengashi hokimliklar bilan kelishilgan holda boshqa sohalardagi favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish ishlarini amalga oshirish uchun doimiy tayyorgarlikning zarur hududiy kuchlari va vositalarini jalb etish to’g’risida qarorlar qabul qilish.

- Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimini mablag’ bilan ta’minlash xarajatlarini O’zbekiston Respublikasi davlat byudjeti mablag’lari hisobiga amalga oshiriladi.

Ushbu qaror bilan fuqaro mudofaasi va favqulodda vaziyatlar bo’yicha rahbar xodimlar tayyorlash respublika markazi O’zbekiston Respublikasi Fuqaro muhofazasi institutiga aylantirildi.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 1997 yil 23 dekabrda 558-sonli «O’zbekiston Republikasi favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi (FVDT) to’g’risida»gi qaror qabul qilingan.

FVDT boshqaruv organlari, Respublika va mahalliy hokimiyat organlarini, aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlarda himoya qilish masalalarini hal etish vakolatiga kiradigan korxonalar va muassasalarning kuch va vositalarini birlashtiradi hamda favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish sohasidagi tadbirlarni tashkil etish va amalga oshirish, ular yuzaga kelganda aholi xavfsizligini atrof-tabiiy muhitni muhofaza qilish hamda tinchlik va harbiy davrda davlat iqtisodiyotiga etkazilayotgan zararni kamaytirishni ta’minlashga mo’ljallangan.

Qarorda FVDTning vazifalari, tarkibi tuzilmasi, FVDT rahbar va kundalik boshqaruv organlari, kuch va vositalari, moliyaviy va moddiy resurslar zaxiralari, xabar berish, aloqa, boshqaruv tizimlari, faoliyat rejimlari keng, aniq va ravshan yoritib berilgan. FVDT boshqaruv organlarining Respublika, mahalliy va ob’ektlar darajasidagi vazifalari belgilangan. Qarorga FVDT funktsional quyi tizimini tashkil etuvchi vazirlik va idoralar ro’yxati ilova qilingan bo’lib, ulardan har birining favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasidagi vazifalari keltirilgan.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 1998 yil 27 oktyabrda 455-sonli «Texnogen, tabiiy va ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlarning tavsifi to’g’risida»gi qaror qabul qilingan.

Qarorda O’zbekiston Respublikasi hududida sodir bo’lishi mumkin bo’lgan barcha favqulodda vaziyatlar kelib chiqish xarakteriga va ko’larniga ko’ra tasniflab berilgan.

Favqulodda vaziyatlar xarakteriga ko’ra uch turga - tabiiy, texnogen va ekologik favqulodda vaziyatlar, ko’larniga ko’ra to’rt turga - lokal, mahalliy, Respublika va transchegara favqulodda vaziyatlarga bo’linadi.

Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish tizimida kadrlar tayyorgarligi masalasi muhim o’rin tutadi. Aholi va rahbarlar tarkibini favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishga tayyorlash masalalari «O’zbekiston Ruspublikasi aholisini favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishga tayyorlash tartibi to’g’risida»gi 427- sonli qarorida bayon qilib berilgan. O’qitish me’yorlari Favqulodda vaziyatlar vazirining har o’quv yiliga qabul qiladigan tashkiliy ko’rsatmalarida aniqlab berildi.

Yuqorida sanab o’tilgan qonunlar ichida 1999 yil 20 avgustda qabul qilingan «Aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to’g’risida»gi qonun faqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasidagi asosiy hujjatlardan biri hisoblanadi. Qonun 5 ta bo’lim va 27 moddadan iborat bo’lib, ular mantiqan aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish muammolarining mohiyatini ochib beradi.

I.bo’lim «Umumiy qoidalar» deb nomlanib, o’z ichiga 1-5-moddalarni oladi. Ularda qonunning asosiy maqsadi, favqulodda vaziyatlar bo’yicha asosiy tushunchalar, qonun hujjatlari, muhofazaning asosiy printsiplari va axborot qanday bo’lishi lozimligi ko’rsatib berilgan.

II.bo’lim - «Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishni ta’minlash tizimi» - 6-14-moddalar. Muhofaza tizimini tashkil etuvchi organlar, ularning vazifalari haqida so’z yuritiladi. Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimi, Vazirlar Mahkamasi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, vazirliklar, idoralar, mahalliy hokimiyat organlarining vakolatlari, korxonalar, munssasalar, tashkilotlarning majburiyatlari belgilab berilgan, ilk bor fuqarolar o’zini o’zi boshqarish organlari, jamoat birlashmalarining ishtiroki ko’rsatilgan

Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish bo’yicha maxsus vakolatli davlat boshqaruvi organi Favqulodda vaziyatlar vazirliging vazifalari    8-moddada ko’rsatilgan

«Fuqarolarning huquq va majburiyatlari» deb nomlanuvchi III bo’lim 15-19- moddalarni o’z ichiga oladi va qonunning asosiy bo’limi hisioblanadi. Chunki ushbu bo’lim ayni insonni, uning hayotini, salomatligini va shaxsiy mulkini muhofaza qilishga qaratilgan. Bu bo’limda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlari uzviy birlikda ko’rib chiqilgan.

Bo’limning 18-19-moddalari mutaxassislarni favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash va muhofaza sohasidagi bilimlarning targ’iboti masalalariga bag’ishlangan.

20-25-moddalar qonunning IV bo’limini tashkil etadi. Bu bo’lim «Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish»ga bag’ishlangan bo’lib, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun zarur bo’lgan kuch va vositalar, favqulodda vaziyatlar ro’y bergan zonalar chegarasi, qo’shimcha kuch va vositalar qaerdan olinadi kabi savollarga javob beradi.

«Yakunlovchi qoidalar» deb nomlanuvchi V bo’lim moliyaviy va moddiy resurslarning zahiralarini barpo etish va ularning foydalanish tartibini belgilaydi. Bu erda shuningdek aholi va hudadlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasidagi qonunni buzganlik uchun tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolar javobgar bo’lishlari ta’kidlab o’tilgan.

O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan 2000 yil 26 mayda qabul qilingan “Fuqaro muhofazasi to’g’risida”gi qonun harbiy harakatlar olib borish davri masalalariga bag’ishlangan. Qonun 5 bo’lim va 23 moddadan iborat. I bo’lim «Umumiy qoidalar» deb nomlanib, 5 ta moddani o’z ichiga oladi. Bu moddalarda ilmning asosiy tushunchalari, vazifalari, qonun hujjatlari, ushbu qonunni buzganlik uchun javobgarlik va xalqaro hamkorlik to’g’risida ma’lumotlar berilgan.

«FMga rahbarlik qilish, davlat organlari tashkilotlarining FM sohasidagi vakolatlari» deb nomlangan II bo’limda FMga rahbarlikni amalga oshiruvchi FM sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi, vazirliklar, idoralar, mahalliy hokimiyat organlari, tashkilotlar, fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish to’g’risida ma’lumotlar berilgan.

FM sohasidagi fuqarolarning huquq majburiyatlari III bo’limda keltirilgan. Fuqarolar o’z huquq va majburiyatlarini amalga oshirishlari uchun FM sohasida etarli bilimga ega bo’lishlari zarur. Bu ma’lumot 16-moddn bilan umumiy va majburiy deb belgilab qo’yilgan.

IV bo’lim «FM xizmatlari va kuchlari» FM tadbirlarini amalga oshirish uchun zarur bo’lgan xizmatlar va kuchlar, tuzilmalarning tarkibini aniqlab beradi

V bo’lim «FMni moliyaviy ta’minlash. Fuqaro muhofazasi ob’ektlari va mol-mulki» deb nomlanadi. Bu bo’limda FMni moliyalash, FM qo’shinlarining asosiy fondlari, ob’ektlari va mol-mulki masalasi ko’rib chiqilgan.

O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 15 sessiyasida qabul qilingan qonunlardan biri «Gidrotexnika inshootlarining xavfsizligi to’g’risida» deb nomlanadi. Qonun 15 moddadan iborat. Ushbu qonunning maqsadi gidrotexnika inshootlarinii loyihalashtirish, qurish, foydalanishga topshirish, ularni ta’mirlashdan iborat. 2000 y 15 dekabrda «Terrorizmga qarshi kurash to’g’risida» qonun qabul qilindi. Qonunning maqsadi terrorizmga qarshi kurash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat bo’lib, asosiy vazifalari etib, shaxs, jamiyat va davlatning suverenitetini va hududiy yaxlitligini himoya qilish, aholi tinchligini, milliy totuvligini saqlashdir. Qonun 5 bo’lim va 31 moddadan iborat. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan 2000 yil 31 avgustda «Radiatsiyaviy xavfsizlik to’g’risida»gi qonun qabul qilindi. Ushbu qonunning maqsadi radiatsiyaviy xavfsizlikni, fuqarolar hayoti, sog’ligi va mol-mulki, atrof-muhitm ionlashtiruvchi nurlanishning zararli ta’siridan muhofaza qilishni tartibga solishdan iborat. Qonun 5 bo’lim va 28 moddadan iborat.

O’zbekiston Respublikasi VMning 1998 yil 27 oktyabrdagi 455-sonli «Texnogen, tabiiy va ekologik tusdagi FVlarning tasnifi to’g’risida»gi qarorida mamlakatimiz hududida sodir bo’lishi mumkin bo’lgan barcha FVlar kelib chiqish xarakteriga va ko’lamiga ko’ra tasniflab berilgan. Aholi va raxbarlar tarkibini FVlardan muhofaza qilishga tayyorlash masalalari O’zbekiston Respublikasi FVning 1998 yil 7 oktyabrda qabul qilingan « O’zbekiston Respublikasi aholisini FVlardan muhofaza qilishga tayyorlash tartibi to’g’risida»gi 427-sonli qarorida bayon qilingan.

Davlat standartlari huquqiy-me’yoriy hujjatlardan biri hisoblanadi. DS muhim hujjatdir. Fuqaro Muhofazasi instituti xodimlari tomonidan bir nechta standartlar tayyorlangan.

- Favqulodda vaziyatlarda xavfsizlik.

- Tabiiy favqulodda vaziyatlar.

- Texnogen favqulodda vaziyatlar.

- Texnogen favqulodda vaziyatlar manbalari.

- Tabiiy favqulodda vaziyatlar manbalari.

Barcha davlat va nodavlat tashkilotlari joriy hujjatlarni ishlab chiqilgan standart talablari asosida muvofiqlashtirishlari va ularga tayanib ish yuritishlari talab qilinadi.

Respblikamiz aholisi va hududlarini xavfsizligini muhofaza qilish borasida O’zbekiston Respublikasi FV vazirligi tomonidan har yili tegishli vazirliklar, idoralar, tashkilotlarning mas’ul xodimlari ishtirokida anjuman, seminar, davra suhbatlari o’tkazilib kelinmoqda.

Aholini favqulodda vaziyat yuz berganda sarosimaga va tushkunlikka tushmasligi uchun aniq tadbirlarni bajarishda dadil, qat’iy hatti-harakatlar qilishga ruhan, jismonan va moddiy jihatdan tayyorlab borish zarur.

Hayot faoliyati xavfsizligi fani fuqarolarning hayotiy faoliyati bilan bog’liq bo’lgan barcha hodisa va jarayonlarning kelib chiqish sabablarini, uning oldini olish choralarini, ularning turlarini, xususiyatlarini, muhofaza qilish tadbirlarini, harakatlanish qoidalarini o’rgatadi.

Respublikamiz aholisini sog’lomlashtirish, fuqarolarimizni har xil o’ta xavfli kasalliklardan himoya qilish davlatimiz zimmasidadir. 2008-2009 xavfsizlikni ta’minlashga oid chora-tadbirlarni samarali tashkil etish va o’tkazishga bag’ishlangan seminarda:

1. Uyushgan jinoyatchilik, terrorizmga qarshi kurashni kuchaytirish.

2. Tezkor qidiruv xizmatini mustahkamlash.

3. Yo’l harakati xavfsizligini oldini olish.

4. Yong’in xavfsizligini oldini olish.

5. Tabiiy FV oqibatlarini kamaytirish.

6. Atrof-muhitni zararli moddalar bilan ifloslanishi oldini olishni kuchaytirish.

7. O’zbekiston Respublikasi hududida biologik xususiyatdagi favqulodda vaziyatni bashorallashni takomillashtirish.

8. Elektr tarmoqlari nosozligi tufayli yuzaga keladigan favqulodda vaziyatlarni oldini olishni kuchaytirish.

9. Yirik suv inshootlarida xavsizlikni ta’minlashni kuchaytirish masalalariga alohida e’tibor qaratildi.

Iqtisodiy zararli omillardan biri suv toshqinlaridir. Agar suv to’g’onlari, omborlarida avariya yuz bersa, ko’plab aholi yashaydigan punktlar, minglab korxonalar va million gektar erlar zarar ko’radi. BMT ma’lumotiga ko’ra tabiiy, insonga bo’ysunmaydigan kuchli ofatlar, sayyoramiz aholisiga juda katta zarar etkazadi

Fuqarolar xavfsizligini ta’minlash uchun Davlatimiz tomonidan ko’p ishlar olib borilyapti. Aholini xavfsiz va sog’lom mehnat sharoiti bilan ta’minlashni davlat o’zining asosiy vazifasi deb hisoblaydi. Buning uchun zarur bo’lgan chora tadbirlarni qonun asosida amalga oshiradi.

Aholi va hududlar xavfsizliginni ta’minlashga doir amalga oshirilayotgan tadbirlar tasnifi.

Tashkiliy tadbirlar. Aholi va xududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishga qaratilgan chora tadbirlar, turli avariya, xalokatlarni oldini olish, bartaraf etish, favqulodda vaziyatda aholini harakatlanishga tayyorlash  tadbirlar majmuasidan iborat.

Axborot tadbirlari. Axborot vositalari (televizor, radio, internet) orqalili jaxonda va respublikamizda sodir bo’layotgan ofatlar, halokatlar, ularning kelib chiqish sabablari, oqibatlari, xavfi to’g’risidagi ma’lumotlar orqali axolinii xabardor qilib borish, vujudga kelishi mumkin bo’lgan favqulodda vaziyat, muhofaza tadbirlari, harakatlanish qoidalari, evakuatsiya tadbirlari bilan aholini xabardor qilish, axborot uzatish kabi tadbirlar tashkil qilish

Ijtimoiy-iqtisodiy tadbirlar. Aholi va hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy muhofazalashga qaratilgan chora-tadbirlar, favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda ularning xavfini bartaraf etish, aholini moddiy ta’minlash, iqtisodiy jihatdan ko’rilgan zararni qoplash va boshqalar tashkil etadi.

Muhandislik-texnik tadbirlar. Aholi va xududlarni tabiiy, texnogen favqulodda vaziyatlardan muhofazalash maqsadida qurilish konstruktorlik ishlari, binolarning favqulodda vaziyatlarga bardoshliligini ta’minlash kabi tadbirlar tashkil etadi.

Maxsus tadbirlar. Aholi va xududlar muhofazasini ta’minlashga qaratilgan kuch va vositalari faoliyati samaradorligini oshirish, ularning tayyorgarligini kuchaytirishga qaratilgan, ular ustida doim olib boriladigan tadbirlar majmui tashkil etadi.

Hozirgi sharoitlarda aholi hayot faoliyati xavfsizligini taminlash ma’lum usullarda amalga oshiriladi.

Zarurat tug’ilganda ishlab chiqarish, jamoat, turar joylarda, maxsus himoya inshootlarida jamoa muhofaza vositalaridan foydalanish.

- Favqulodda vaziyat zonasidan aholini evakuatsiya qilish.

- Shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish.

- Tibbiy muhofaza tadbirlarini amalga oshirish.

- Avariya qutqaruv va boshqa shoshilinch ishlar.

| Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar; 1.Aholi va hududlar xavfsizligini ta’minlashning huquqiy soslarini izohlang? 2.Aholi va hududlar xavfsizligini ta’minlashda qanday tashkiliy tadbirlar o’tkazilmoqda? 3.Yo’l harakati xavfsizligini oldini olish uchun qanday chora - tadbirlar o’tkazish zarur? 4.Aholi va hududlar xavfsizligini ta’minlashda qanday ijtimoiy-iqtisodiy tadbirlar o’tkazilmoqda? |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1.3. Mavzu: Inson faoliyatining asosiy turlari, ularning tasnifi va inson organizmiga ta’siri. |  |
| --- | --- |
| Reja: |  |
| 1.Inson faoliyatining asosiy turlari. 2.Charchash profilaktikasi. 3.Ish faoliyatidagi zararli va xavfli omillar. 4. Inson organizmiga zararli omillarning salbiy ta’siri. |  |
| Mavzuga doir tayanch tushunchalar |  |
| Mehnat, charchash profilaktikasi, aqliy mehnat, jismoniy mehnat, xavfli omillar, mexanizatsialashgan mehnat, ijodiy mehnat, o’ta charchash. |  |

Inson faoliyatining asosiy turlari, ularning tasnifi va inson organizmiga tasiri.

Jamiyatni asosiy rivojlantiruvchi va ishlab chiqarish tizimini boshqaruvchi kuch inson ekanligini e’tiborga olib uning sog’lig’ini saqlash ijtimoiy sotsial taraqqiyot youlidagi muhim omil bo’lib hisoblanadi. Mehnat va faoliyati davomida inson har qanday ishlarni bajarishga to’g’ri keladi.

Mehnat-insonning moddiy va ma’naviy boyliklarini yaratishga qaratilgan faoliyatdir. Mehnat faoliyati kishining asosiy faoliyatidir. Faoliyatda kishining shaxsi ifodalanadi va ayni chogda faoliyat uning shaxsini shakllantiradi.

Biz mehnatni aqliy va jismoniy turlarga bo’lib o’rganamiz.

Aqliy mehnat - bu o’zida axborot qabul qilish, e’tibor va diqqatni ongda jamlashdir. Aqliy mehnat - operatorlik, ijodiy boshqarish, tibbiyot xodimlarining mehnati, o’qituvchilar, o’quvchilar va talabalar mehnatidir. Aqliy faoliyat bu har xil axborotni tahlil qilish, xotirani va etiborni kuchaytirishdir. O’quvchi va talabalar mehnati - bu asosiy imtixonlarni tashkil etadi, bunda asosiy xotira va e’tibor ko’proq ishlaydi. Ijodiy faoliyat bu eng qiyin mehnat bo’lib unda yaxshi xotira va e’tiborni talab qiladi. Ijodiy faoliyat yozuvchi, kompozitor, rassom va arxitektorlarga xosdir. Ularda asab tolalari charchaydi, taxikordiyaga (yurakning tez urishi) qon bosimi oshishiga, harorat ko’tarilishiga olib keladi.

Aqliy mehnat vaqtida (o’qish, yozish fikrlash, masala echish, dars tinglash va hokazo) asosan ko’rish, eshitish, nutq organlari va ularning bosh miya po’stlog’idagi markazlarning nerv xujayralari ish bajaradi. Ammo aqliy faoliyat uzoq davom etaversa, ularning ish qobiliyati asta-sekin pasayib, ish sifati yomonlashadi, e’tibori kamayadi, o’zlashtirish pasaya boshlaydi, u bo’shashadi, mudraydi.

Bu esa miya xujayralarning charchaganidan dalolat beradi. Miya nerv xujayralarini charchashini oldini olish uchun 5-10 daqiqa tanaffus beriladi.

Jismoniy mehnat - bu bizning harakat a’zolarimiz tomonidan bajarilib, inson organizmning faoliyatini oshiradi (yurak, asab, nafas yo’llarini) va ularning mehnatini ta’minlaydi, tananing skelet muskullari, paylari bo’g’imlari yordamida bajariladi. Bajariladigan ishning turiga va sarflanadigan energiya miqdoriga ko’ra barcha ishlovchi odamlar 4 guruhga boiinadi.

- Aqliy mehnat.

- Mexanizatsiyalashgan jismoniy mehnat.

- Mexanizatsiyalashmagan jismoniy mehnat.

- Mexanizatsiyalashmagan og’ir jismoniy mehnat.

Charchashni profilaktikasi. Har bir faoliyat o’z qiyinchiliklariga ega. Aqliy mehnat vaqtida bosh miya po’stlog’idagi nerv xujayralarning faolligi oshadi.

Holdan toyish - bu ish faoliyatini pasayishidir. Charchash kundan kunga to’planadi, so’ng xolsizlikka olib keladi. o’ta charchash - bu kasallikka olib boradi, asab tolalarini buzilishi, bosh og’rig’i, xotira susayishi, uyqusizlik, ishtaha buzilishiga olib keladi. Holdan toyish profilaktikasida asosiy chora bu ish tartibini, dam olishni to’g’ri tashkillashtirish bunda faoliyatni ketma-ketligi va uni orasida tanaffuslar qilish eng asosiy narsa bu dam olishda faollik, bunda qisqa tanaffus paytida o’lkaziladigan jismoniy mashqlar. Asabni tinchlantirish maqsadida musiqa hamda psixologik xonasi tashkil qilinadi. Ratsional mehnat qilish va dam olish elementlariga gimnastika mashqlari, psixofiziologik tinim berish, funktsional musiqalar eshitish kiradi.

Ishlab chiqarishdagi gimnastika mashqlarini bajarish ish qobiliyatini tezroq tiklaydi. Issiq kunlarda yoki og’ir mehnat qilganda yaxshi shamollatilgan xonalarda passiv dam olish maqsadga muvofiq. Musiqa ta’sirida ijobiy kayfiyat paydo bo’ladi. Musiqa toliqishni pasaytiradi kayfiyatni va sog’liqni yaxshilaydi, ish qobiliyatni oshiradi.

Ish qobiliyatni tiklashda, charchashni yozishda, asab-ruhiy taranglikni yo’qotishda relaksatsiya xonalarini tashkil etish kerak.

Ish faoliyatidagi zararli va xafli omillar. Ular fizikaviy, kimyoviy, biologik va psixofiziologik turlarga bo’linadi.

Fizikaviy zararli va xayfli omillar:

- Ish zonasidagi havoning changishi;

- Vibratsiya: umumiy va lokal;

- Akustik to’lqinlanishlar: infratovush,shovqin, ultratovush;

Statik elektr;

- Elektromagnit to’lqinlar va nurlanishlar;

- Infraqizil radiatsiya; lazer nurlari;

- Ultrabinafsha radiatsiyasi;

- Ionlashtiruvchi nurlanish;

-   Elektr toki;

- Mashina va mexanizmlar;

- Balandlik, tepadan narsalarning tushishi;

- Uchi o’tkir narsalar;

- Ish joyidagi material va jihozlarning issiq yoki sovuqligi;

Kimyoviy zararli va xavfli omillar:

- Ish joyining gazlar bilan ifloslanganligi;

- Changlar bilan ifloslanganligi (ximiyaviy birikmalar changi).

- Teri va shilliq pardalarga zaharli moddalarning tushishi;

- Oshqozon-ichak yo’llariga zaharli moddalarning tushishi.

Biologik zararli va xavfli omillar:

- Patogen mikroblar va ularning toksinlari;

Hayvon va o’simliklar.

Psixofiziologik zararli va xavfli omillar:

- Fizik: noqulay vaziyatdagi ish, qo’l mehnati, og’ir yuk ko’tarish, og’ir mehnat.

- Asab-ruhiy: ilmiy xodimlar, o’qituvchilar, talabalar , operatorlar,

aviadispetcherlar, ijod bilan shug’ullanuvchilar.

Inson organizmiga zararli omillarning salbiy ta’siri.

Davomli shovqin ta’sirida insonning eshitish qobiliyati pasayib boradi, hattoki kar bo’lib qolishi mumkin. Shovqin avvalo inson markaziy asab sistemasiga ta’sir etib, uning ko’rish, fikrlash qobiliyatini pasaytiradi va charchashni tezlashtirib, jarohatlanishga olib keladi. Tebranish shovqinga nisbatan markaziy asab sistemasiga kuchliroq ta’sir o’tkazib, yurak, qon tomir sistemasiga, tananing muvozanat a’zolariga salbiy ta’sirini ko’rsatib, kasb kasalligi bo’lgan tebranishga yoki titrash kasalligini vujudga keltiradi.

Inson hayotiga xavf soladigan holatlarga quyidagilar kiradi: elektr toki, balandlikda ishlash, uchi o’tkir narsalar, ish joyidagi jihozlarning issiqligi, zararli moddalar, yong’in, psixik zo’riqish va boshqalar.

Avariya, halokatlar, tabiiy ofatlar, fojiyalar insonlarda emotsional hayajonlanishni keltirib chiqaradi. Natijada inson turli emotsiyaviy kuchlanish xolatlarida bo’lib qoladi. Odamlar sog’lig’i yomonlashadi, stress holatlariga tushib qolishi mumkin. Barcha qiyin vaziyatlarda hal qiluvchi ro’l, insonni psixologik holati va ma’naviy ruhini chiniqtirishga bog’liq. Psixologik va ma’naviy ruhiy chiniqqan inson istalgan keskin paytida tushinib, aniq mo’ljallangan, qat’iy harakatlarga tayyor bo’lib turadi. Ularda yuqori ma’naviy-psixologik barqarorligi, matonat, dadillik talab etiladi. Jabrlanuvchilarga yordam berishga, nobud bo’layotgan moddiy boyliklarni qutqarib qolishga tayyor bo’lishni talab etadi. Tabiiy ofatlar insonni ruhiga salbiy ta’sir etadi.

Ayni hollarda normal fikrlash jarayonini buzilishiga o’z ustidan nazoratni pasayishiga yoki umuman yo’qolishiga olib keladi.

Avariya va halokat, tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etuvchi rahbarlar ko’pincha har tomonlama chiniqqan insonlardan foydalanishiga to’g’ri keladi.

Ular eng xavfli joylarga borishiga doim tayyor bo’lib, ongli ravishda, o’ziga ishongan, yurish-turishini boshqarishi va stress faktorlar ta’siriga bardosh bera oladigan insonlar bo’lishi lozim. Shunday insonlar borki favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etishda, ekstremal  holatlarida odamlarni qutqarishda dadillik bilan ruhini tushirmasdan harakat qiladilar.

Psixologik tayyorlanmagan, chiniqmagan insonlarni ayrimlarida, qo’rquv tuyg’usi va xavfli joylardan qochib ketishga intilish paydo bo’ladi, boshqalarida esa psixologik shokdan qotib qolish kuzatiladi, fikrlash jarayoni butunlay buziladi.

Asablanish jarayoni (qo’zg’alish yoki tormozlanish) turli xilda namoyon bo’ladi. Shunday hodisalar bo’ladiki qattiq qo’rquvdan yurak-tomir sistemasi buzilishi sababli nobud bo’lganlar ham bor. Tabiiy ofatlarni bartaraf etishda ruhiy tushkunlikka tushgan odamlarni ham ko’rish mumkin, ular uzoq vaqt davomida vayron bo’lgan joylarda maqsadsiz sandiraqlab yurishi mumkin. Insonlarni shu holatiga tushib qolishini sabablari quyidagicha: xavfsizlikni to’satdan yuzaga kelishi, uni kelib chiqish sababini bilmasligi va tabiiy ofatni yoki avariyani yuz berishi mumkin bo’lgan oqibatlarni bilmaslik, shu sharoitda o’zini tutish qoidalarini, tajribasi va malakasi bo’lmasligi, ma’naviy-psixologik tayyorgarligini kamligi sabab bo’ladi.

Zararli va xayfli vaziyatdan himoyalash choralari Ish boshlashdan oldin avvalo yaxshilab diqqatni jamlash hamda nima va qanday qilishni bilish zarur. Shunda inson kamroq toliqadi va charchaydi. Hozirgi kunda inson faoliyatiga ximiyaviy moddalar bevosita va bilvosita ta’sir etmoqda. Ximiyaviy moddalarning soni oshib bormoqda. Zaharli ximikatlar gerbitsidlar - o’g’itlar, bo’yoq, lak, sun’iy kir yuvish vositalari, dorilar inson organizmiga salbiy ta’sir etmoqda. Shuning uchun ular bilan ishlashda himoya vositalaridan foydalanish zarur. Texnologik jarayonni mexanizatsiyalash va himoya to’siqlaridan foydalanish kerak. Xavfsizlik qoidalariga amal qilinsa zaharlanish, kuyish, shikastlanish, yong’in, portlash imkoniyati bo’lmaydi.

Xavfli va zararli omillaring inson psixologiyasiga ta’siri.

Ish faoliyatidagi zararli va xavfli omillar quyidagi turlarga bo’linadi:

Fizikaviy - vibratsiya, elektr magnit to’lqinlar, shovqin, infraqizil nurlar, ultrabinafsha radiatsiyasi. Elektr toki, mashina, mexanizmlar, tepadan narsalarning tushishi, balandlik.

Ximiyaviy - ish joyining gazlar bilan ifloslanganligi ximiyaviy birikmalarning changa, teriga zaxarli moddalarning tushishi oshqozon ichak yo’llariga zaharli moddalarning tushishi. Kislota, ishqorlalarning ta’siri.

Biologik - patogen mikroblar va ularning toksinlari. Hayvon, o’simliklar o’rtasidagi yuqumli kasalliklarning tarqalishi.

Psixofiziologik - asab-ruhiy: xodimlar, o’qituvchilar, talabalar mehnati, ijod bilan shug’ullanuvchilar.

Zararli odatlar - sigaret, nos, nasha, spirtli ichimliklarning organizmga salbiy ta’siri.

Avariya, halokatlar, tabiiy ofatlar, fojiyalar insonlarda emotsional hayajonlanishni keltirib chiqaradi. Natijada inson turli emotsiyaviy kuchlanish xolatlarida bo’lib qoladi. Odamlar sog’ligi yomonlashadi, stress holatlariga tushib qolishi mumkin. Barcha qiyin vaziyatlarda hal qiluvchi rol, insonni psixologik holati va ma’naviy ruhini chiniqtirishga bog’liq. Psixologik va ma’naviy ruhiy chiniqqan inson istalgan keskm paytida tushinib, aniq mo’ljallangan, qat’iy harakatlarga tayyor bo’lib turadi. Ularda yuqori ma’naviy-psixologik barqarorligi, matonat, dadillik talab etiladi. Jabrlanuvchilarga yordam berishga, nobud bo’layotgan moddiy boyliklarni qutqarib qolishga tayyor bo’lishni talab etadi. Tabiiy ofatlar insonni ruhiga salbiy ta’sir etadi.

Ayni hollarda normal fikrlash jarayonini buzilishiga o’z ustidan nazoratni pasayishiga yoki umuman yo’qolishiga olib keladi.

Avariya va halokat, tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etuvchi rahbarlar ko’pincha har tomonlama chiniqqan insonlardan foydalanishiga to’g’ri keladi.

Ular eng xavfli joylarga borishga doim tayyor bo’lib, ongli ravishda, o’ziga ishongan, yurish-turishini boshqarishi va stress faktorlar ta’siriga bardosh bera oladigan insonlar bo’lishi lozim. Shunday insonlar borki favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etishda, ekstremal  holatlarida odamlarni qutqarishda dadillik bilan ruhini tushirmasdan harakat qiladilar.

Psixologik tayyorlanmagan, chiniqmagan insonlarni ayrimlarida, qo’rquv tuyg’usi va xavfli joylardan qochib ketishga intilish paydo bo’ladi, boshqalarida esa psixologik shokdan qotib qolish kuzatiladi, fikrlash jarayoni butunlay buziladi.

Asablanish jarayoni (qo’zqalish yoki tormozlanish) turli xilda namoyon bo’ladi. Shunday hodisalar bo’ladiki qattiq qo’rquvdan yurak-tomir sistemasi buzilishi sababli nobud bo’lganlar ham bor. Tabiiy ofatlarni bartaraf etishda ruhiy tushkunlikka tushgan odamlarni ham ko’rish mumkin, ular uzoq vaqt davomida vayron bo’lgan joylarda maqsadsiz sandiroqlab yurishi mumkin. Insonlarni shu holatga tushib qolishining sabablari quyidagicha: xavfsizlikni to’satdan yuzaga kelishi, uni kelib chiqish sababini bilmasligi va tabiiy ofatni yoki avariyani yuz berishi mumkin bo’lgan oqibatlarni bilmaslik, shu sharoitda o’zini tutish qoidalarini, tajribasi va malakasi bo’lmasligi, ma’naviy-psixologik tayyorgarligini kamligi sabab bo’ladi.

Odamlarni tushkunlikka tushmasliklari uchun nima kerak.

Birinchidan og’ir, psixologik jarohat olgan insonni bir guruh odamlar ichida, qandaydir jismoniy ish berilsa, odam o’zini tezroq ruhiy tiklab oladi.

Ikkinchidan, insonga salbiy ta’sirini kamaytirish maqsadida, doimo ekstremal sharoitlarda harakatlanishga tayyorgarlik ko’rish, psixologik barqarorlikni shakllantirish, irodani chiniqtirish lozim. Shuning uchun ham psixologik tayyorlanishni asosiy mazmuni bo’lib, kerakli psixologik sifatlarni hosil qilish va mustahkamlashdir. Bu erda asosiysi aniq xududda, aholi yashaydigan joyga yoki ob’ektda, imkon darajasida yaqinlashtirib, o’rgatishni tashkil etish lozim. Dadillik, sovuqqonlik, xavfli va murakkab sharoitlarda aql-idrok bilan fikrlashni, tarbiyalashni muhimligini ta’kidlash kerak. Bu sifatlarni hosil qilishni tabiiy ofat jarayonidagi ahvol bilan og’zaki tanishtirish mumkin emas. Faqat amaliyot vaqtida kerakli malaka va psixologik barqarorlikni, emotsional  (his tuyg’u) irodani tajnbasidan olish mumkin. Shuning uchun ham aholi bilan mashg’ulot o’tkazishda, ayniqsa harbiy qismlar bilan, kerakli harakatlarni faqat uzoqni tavsiflab kino-videofilmlarni ko’rsatish bilan cheklanmasdan, albatta, shu joylarda uchrashi mumkin bo’lgan qutqaruv ishlarini usullarini amalda meyorga etkazish kerak Malaka hosil qilish asosida kerakli mashg’ulotlarni qayta-qayta takrorlab, kerakli harakatlarni ongli ravishda qaytarib turish kerak.

Uchinchidan, jamoani tayyorlash – korxonalarni tashkilotlarni, muassasalarni, barcha xodimlarni bardoshligini oshirish, psixologik yuklamalarga, chidamligiga, dadil bo’lishiga, qo’yilgan vazifalarni bajarishga, uzluksiz intilish, o’zaro ta’sir va yordam ko’rsatish lozim. Bunday tayyorgarlikni tabaqalashtirish bilan o’tkazish, ya’ni har bir jamoa qanday ishlarga mo’ljallanganligini va aniq jamoa qaysi vaziyatga duch kelishini hisobga olish kerak. Va buni mashqlarda o’tkazish lozim. Fojiyaviy hodisalarni oqibatlarini bartaraf etish tajribasi - jamoani ma’naviy, intellektual va moddiy resurslarni bir joyga yig’ishni, aholini favqulodda vaziyatlarda harakatlanishga o’rgatishni ko’rsatadi.

Shuni esda tutish kerakki, insonlarni psixologik tayyorgarlik darajasi - muhim faktorlardan biri deb hisoblanadi. Kichkina sarosimalik va qo’rquvni ko’rsatish, ayniqsa avariyani yoki halokami boshlanishida, tabiiy halokatni rivojlanishida, juda og’ir, bir xil hodisalarda esa to’g’rilab bo’lmaydigan, natijalarga olib kelishi mumkin. Birinchi navbatda bu mansabli insonlarga tegishli, darhol kerakli choralarni ko’rishi, jamoani mobilizatsiyalab (safarbarlik), shu bilan birga shaxsiy intizomini va matonatini ko’rsatishi lozim.

Sarosimaning oldini olish. Sarosima - bir guruh odamlarni qamrab oluvchi qo’rquv tuyg’usi, u esa atrofdagilarga o’tib, boshqorolmaydigan jarayonga aylanib ketadi. Insonlarda bo’lib o’tayotgan voqealarni hayajonlilik bilan o’zlashtiradi, o’z xarakatlari uchun javobgarlik pasayadi. Inson o’z harakatlarini aql bilan baholab ololmaydi va yuzaga kelgan hodisani to’g’ri anglab olmaydi. Shu vaqtida agar bittasi "qochdik" deb qolsa, barcha odamlar ko’r-ko’rona unga ergashib, falokat joyidan q|ochib ketadi.

Sarosima paydo bo’lishiga ishonchsizlik va mavridida axborotni yo’qligi ham sabab bo’ladi. Bu kamchilik darhol, mish-mish gaplar va "guvohlar"ni hikoyalari bilan to’ldiriladi.

Tabiiy ofatlarni, falokatlarni, avariyalar oqibatlarini bartaraf etish tajribasi ko’rsatadiki - bu bexabarlik natijadan tashqari, ekstremal  holatlaridagi harakatlariga insonlarni tayyorgarligi etarli darajada emasligi, ruhiy chiniqishni yo’qligi sabab bo’ladi.

Sarosima paydo bo’lishiga insonlarni butun diqqat - e’tiborini berib kutmoqligi, bexabarlik, ancha vaqt davomida faoliyat ko’rsatmaslik, haddan tashqari charchoqligi sabab bo’lishi mumkin. Yuqori emotsional  ta’sirchanlik va faol tasavvurligi, ta’sirchanligini hatti-harakatini kuchaytiradi. Bu holat ko’proq xavf kutilmagan va to’satdan boshlangan vaqtida hosil bo’ladi.

Sarosima va qo’rquvni paydo bo’lishiga tartib-intizom va hamjixatlik, rahbariyatni susayishi, boshqarishni yo’qotish, odamlar orasidagi ishonchsizlik, o’zaro munosabatlarni yomonligi, jamoani ajralganligi sabab bo’lishi mumkin.

Har qanday vaziyatta dastlabki shaxsiy qo’rquv, quruq qo’rquviga- sarosimaga zamin yaratadi. Sarosimaga bosgan jamoa, kollektiv alomatlarini yo’qotadi.

Sarosimaga nimani qarshi qo’yish mumkin.

Vaximaga qarshi kurashda eng yaxshi vositalardan biri bo’lgan voqea to’g’risida aholiga aniq, ishonarli va etarlicha to’liq axborot berish, o’zini tutish qoidalarni eslatish va vaqti-vaqti bilan ko’rilayotgan choralar to’g’risida axborot berib turish lozim.

Agar sarosima paydo bo’lgan bo’lsachi? Nima qilish kerak? Unga darhol barham berish kerak. Imkon darajasida tezroq, sarosima tarqalib ketmasdan oldin tezda oldini olish kerak.

Buning uchun birinchi navbatda, odamlarni chalg’itib, qisqa vaqt davomida, qo’rquv manbaidan uzoqlashtiriladi. Insonlarga qo’rquvdan bir daqiqaga o’ziga kelishiga imkon berish va olomonni boshqarishni o’ziga olishiga harakat qilish kerak. Sarosimachilarni "yo’l boshchi"dan, sovuqqon, aql-idrok bilan ish tutadigan insonga diqqat-etiborini yo’naltirish lozim. Bu erda irodali insonlardan biri baland va qat’iy ovoz bilan buyruq berishi kerak.

Buni uddalay olgandan so’ng darhol barchalarni xavf bilan kurashishga jalb etish lozim. Odatda, birinchi qo’rquv o’tganda, o’z aybini sezgandek, ko’pchilik odamlarda yuqori darajadagi faollik kuzatiladi. Shu holatdan foydalanib, har biriga aniq vazifa berib, barchalarini qutqaruv ishlariga tortish maqsadga to’g’ri keladi.

Agar sarosima ko’pchilik odamlarni qamrab olgan bo’lsa, ularni mayda guruhlarga bo’lish tavsiya etiladi, chunki kichik guruh bilan uddalamoq osonroq.

Yana bir muhim jihat - tabiiy ofat yoki falokat sodir bo’lgan joydagi mahalliy ma’muriyatni, deputatlarni va boshqa rahbarlarni hamda hurmatga ega bo’lgan insonlar aholi bilan doimo muloqot qilib turishlari lozim. Burch va ma’suliyat tuyg’usini o’stirish, tarbiyalash va ardoqlash lozim U xammasiga berilmagan, hammasi ham unga ega bo’lmaydi. Faqat haqiqiy vatanparvarlarga, o’z xalqiga so’zda emas, amalda vafodor, o’z mardligini shovqin-suronsiz, har kundagi ish bo’lganday, amalda oshirib yurgan insonlarga berilgan va bunday insonlar ko’p yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, o’z Vataniga muhabbat va sadoqat hissini singdirish kerak.

Mehnat sharoitlari 4 ta sinf bo’yicha baholanadi:

1-sinf- optimal mehnat sharoitlari - ular ishlab chiqarishni oshiradi va diqqat e’tiborni kam talab qiladi.

2-sinf-mumkin bo’lgan mehnat sharoitlari - bu muhit va mehnat jarayonining omillari ish joyidagi gigienik me’yorlarni buzmaydi. Bu sharoitlar inson salomatligi va uning zurriyotiga xavf solmaydi.

3-sinf- zararli mehnat sharoitlari - bunda ishlab chiqarish omillari gigienik normadan oshadi va inson sog’ligi, uning zurriyotiga zarar ko’rsatadi. Ular 4 darajali bo’ladi:

- 3.1 - organizmda tiklanadigan funktsional o’zgarishlar bo’ladi;

- 3.2 - organizmda jiddiy funktsional o’zgarishlar, kasalliklar keltirib chiqaradi;

- 3.3-kasb kasalliklariga olib keladi va surunkali kasalliklarning o’sishiga olib keladi;

- 3.4- yaqqol bo’lgan professional kasalliklarning rivojlanishiga va ish qobiliyatini vaqtinchalik yo’qotishga olib keladi;

4-sinf - (ekstremal ) shikastlanishga olib keladigan mehnat sharoitlari. Ish vaqtida hayotga xavf soladigan va o’tkir professional kasalliklarga olib keladigan mehnat sharoitlari.

Mehnat sharoitlari

- Xavfsiz  mehnat sharoitlari.

- Mumkin bo’lgan mehnat sharoitlari.

- Zararli mehnat sharoitlari.

- Ekstremal mehnat sharoitlari.

Optimal mehnat sharoitlari

1- sinf                                          -1 - daraja-3.1

2-sinf                                        - 2- daraja-3.2

3- sinf                                          -3- daraja-3.3

4- sinf                                          -4- daraja- 3.4

Organizmdagi energiya almashinuvi.

Inson biror ishni bajarishida uning organizmida oksidlanish-qaytarilish jarayonlarida ajraladigan energiyani sarf qiladi. Oksidlanish-qaytarilish reaktsiyalari tirik organizmlarda kislorod ishtirokida (aerob oksidlanish) va uning ishtirokisiz (anaerob oksidlanish) sodir bo’ladi. Keyingisida kam energiya ajraladi va oliy organizmlarda unchalik ahamiyatga ega emas.

1g yog’ni aerob oksidlanishida organizmda 34,94 kDj, (9,3 kkal), 1g oqsil va uglevodni oksidlanishida 17,16 kDj (4,1 kkal) energiya ajraladi. Ajralib chiqqan energiya foydali ish bajarishga sarflanadi, qisman esa (60%i) issiqlik sifatida ajralib inson tanasini isitishga ketadi.

Organizmdagi hayot faoliyati uchun kerak bo’lgan ximiyaviy reaktsiyalar yig’indisi moddalar almashinuvi deyiladi. Odam organizmida kecha-kunduz davomida sarflanadigan energiya uch qismdan iborat:

1. Asosiy moddalar almashinuvini ta’minlash uchun sarflanadigan giya. U insonning tinch holatida, ya’ni nahorda va kechasi qimirlamay yotgan vaqtda nafas olishi, yuragi , buyraklari, jigari va boshqa hayotiy muhim a’zolari normal ishlab turishini ta’minlash uchun sarflanadi. Bu energiyaning miqdori odamning 1kg tana massasiga 1 soatda 1kkal ga teng. Tanamassasi 70 kg bo’lgan odam uchun bir kecha- kunduzda asosiy moddalar almashinuvini ta’minlashga sarflanadigan energiya miqdori 1680 kkal ga teng.

2.Ovqatni hazm qilishga sarflanadigan energiya. Iste’mol qilingan ovqatni hazm qilish uchun me’da-ichaklar, jigar, me’da osti bezi kabi organlarning ishi kuchayadi va ular energiya sarflaydi. Sarflangan energiyaning miqdori ovqat tarkibiga bog’liq, masalan, oqsil, yog’larga boy ovqatlarni hazm qilishga ko’proq uglevodlarga boy bo’lgan ovqatlarni hazm qilishga kamroq energiya ketadi Aralash ovqatlarni hazm qilishga ketadigan energiya asosiy moddalar almashinuviga sarflanadigan energiyaning 10%ini tashkil etadi. Demak, bu energiyaning miqdori katta odamda bir kecha-kunduzda 168kkal ga teng.

3. Odam bir kecha-kunduzda bajaradigan ishga ketadigan energiya. Bu energiyaning miqdori har bir odamning kasbiga, ko’p yoki kam harakatlanishiga bon’liq. Aqliy mehnat bilan shug’ullanuvchilar kam energiya sarflaydilar, jismoniy mehnat bilan shug’ullanuvchilar , sportchilar ko’p energiya sarflaydilar. Masalan, odam o’rtacha tezlik bilan yurganda sarflanadigan energiya miqdori asosiy moddalar almashinuvi uchun ketadigan energiya miqdoriga nisbatan ikki marta ko’payadi. (1680x2q3360 kkal). O’rtacha tezlikda chopganda 4 marta ko’payadi. Umuman bajariladigan ishning turiga ko’ra, bir kecha-kunduzda sarflanadigan energiya miqdori xar xil bo’ladi.

Bajaradigan ishning turiga va sarflanadigan energiya miqdoriga ko’ra odamlar 4 guruhga bo’linadi:

1-guruhga	aksariyat engil mehnat, aqliy mehnat bilan shug’ullanuvchilar kiradi Ular organizmi bir kecha-kunduzda sarflaydigan energiya miqdori 2500- 3000kkal gateng.

2-guruhga	mexanizatsiyalashgan jismoniy mehnat bilan shug’ullanuvchilar kiradi.

Ular bir kecha-kunduzda 3000-3500kkal energiya sarflaydi.

3-guruhga	mexanizatsiyalashmagan jismoniy mehnat bilan shug’ullanuvchilar kiradi. Ularning bir kecha-kunduzda sarflaydigan energiyasi 3500-4500kkal ni tashkil qiladi.

4-guruhga 	mexanizatsiyalashmagan og’ir jismoniy mehnat bilan shug’ullanuvchilar kiradi. Ularning bir kecha-kunduzlik energiya sarfi 4500- 8000kkal ga teng.

Sog’lom katta yoshli odamda bir kecha -kunduzlik ovqatdan hosil bo’lgan energiya miqdori sarflanadigan energiya miqdoriga teng bo’lishi kerak.

Mehnat faoliyati samaradorligini oshirish va optimal mehnat sharoitlarini yaratish.

Mehnat faoliyati samaradorligini oshirishda insonni mehnatga o’rgatish va uning mahorati va ko’nikmalarini takomillashtirish kerak.

Ishlab chiqarishga o’qitish moslashuv jarayonini bildiradi va mehnat qilishda samaradorlikni oshirish uchun insondagi fiziologik funktsiyalarning mos ravishda o’zgarishini bildiradi.

O’qitish va mashqlar bajarish natijasida muskul kuchi va chidamliligi oshadi, harakatlarda aniqlik va tezlik paydo bo’ladi, ishdan so’ng fiziologik funksiyalarning tiklanish tezligi ham oshadi. Ishlash qobiliyatini bir maromda ushlashda mehnat qilish va dam olishning tartibini to’g’ri tuzish muhim ahamiyatga ega.

Buning uchun 2 usul qo’llaniladi:

1.Ish kunlari o’rtasida tushlik uchun vaqt ajratish;

1.Qisqa tanaffuslar berish.

Tushlik uchun optimal vaqt ajratishda oshxonaning qaerda joylashganligi, ular orasidagi masofa, ovqat tarqatishning qanday tashkil etilganligi va hakozolar hisobga olinadi.

Qisqa tanaffuslar berishda mehnatning og’irligi, unda diqqat-e’tiborning kuchli bo’lishi va boshqalar hisobga olinadi.

Yirik muskullar ishtirokida bajariladigan ishlarda 10-12 minutli tanaffuslar beriladi, og’ir ishlarda - 15-20 minutli (xuddi shuncha vaqt ishlagandan so’ng), operatorlik ishlarida , ya’ni diqqatni talab qiluvchi ishlarda tez-tez, lekin qisqa, 5-10 minutli tanaffuslar beriladi. Bundan tashqari, ish davomida kelib chiqadigan mikropauzalar bo’ladi.

Ish qobiliyatini yuksaltirishda mehnat qilishni dam olish va uxlash bilan almashtirib turish bilan olib boriladi.

Kun davomida organizm jismoniy va asab-ruhiy ta’sirotlarga har-xil javob beradi. Soat 8 dan 12 gacha va 14 dan 17 gacha ish qobiliyati yuqori bo’ladi. Maktab o’quvchilarida aqliy faollik soat 10-12 larga to’g’ri keladi. Kunduzi soat 12 dan 14 gacha ish qobiliyati birmuncha pasayadi, bu narsa tunda 3-4 larga to’g’ri keladi. Shularni hisobga olgan holda korxonalarda navbatchilik sifatida ishlash, o’quv maskanlarida dars jadvallarini tuzish, ish grafiklarini tuzish va boshqalar amalga oshiriladi.

Ish qobiliyatining hafta davomida o’zgarishini inobatga olgan holda, mehnat qilish va dam olish vaqtlarini to’g’ri taqsimlash kerak. Ish qobiliyati hafitaning 2,3,4- kunlari yuqori bo’ladi, keyingi kunlarda pasayadi, hafta oxirida minimumgacha pasayadi. Dushanbada ish qobiliyatining past bo’lishi sababi kirishib ketishning qiyinligi bilan bog’liq.

Ratsional mehnat qilish va dam olish elementlariga gimnastika mashqlari, psixofiziologik tinim berish, funktsional musiqalar eshittirish kiradi.

Ishlab chiqarishdagi gimnastika mashqlarini bajarish asosida faol dam olish Iniomeni (I.M.Sechenov bo’yicha) toliqqan muskullar tinch turganda emas, balki harakatlanganda muskullar guruhi ishlaganda ish qobiliyati tezroq tiklanadi, deb hisoblaydi.

Issiq kunlarda yoki og’ir mehnat qilganda yaxshi shamollatiladigan xonalarda passiv dam olish maqsadga muvofiq. Musiqa ta’sirida ijobiy kayfiyat paydo bo’ladi. Musiqa toliqishni pasaytiradi, kayfiyatni va sog’liqni yaxshilaydi, ish qobiliyatini va ishlab chiqarish sifatini oshiradi. Musiqani hamma joyda ham qo’yilavermaydi, aqliy mehnatda, diqqat talab qiladigan ishlarda va tashqi muhitning qulay sanitar-gigienik sharoitlarida to’g’ri kelmaydi. Hozirda ish qobiliyatini, charchoqni yozishda, asab-ruhiy taranglashuvni yo’qotishda relaksatsiya xonalari mavjud.

Fabrika, zavod kasaba uyushmasi (FZKU) vositachiligida har yili ma’muriyat bilan ishchi-xizmatchilar o’rtasida o’zaro mehnat munosabatlari to’g’risida jamoat bitimi tuziladi. Unda ishchi-xizmatchilarning mehnat qilishi, madaniy va maishiy dam olishi, shuningdek mehnatni muhofaza qilish chora-tadbirlari, mehnat sharoitini yaxshilash masalalari ham hisobga olinadi. Reja tuzilib, unda mehnat sharoiti, kasb kasalliklari va sanoat korxonasida inson organizmiga ta’sir qiluvchi zararli omillirinig mavjudligi asos qilib olinadi.

Ish sharoitini yaxshilash chora-tadbirlarini shartli ravishda 3 guruhga bo’lib qarash mumkin. Baxsiz hodisalarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar: bunga qo’shimcha saqlovchi va muhofaza qiluvchi to’siqlarni o’rnatish, blokirovka qilish, muhofazaning avtomatik tizimlarini qo’llash, uzoqdan turib boshqariladigan asboblar joriy qilish, signal tizimlari, mexanizatsiyalashtirish masalalari kiradi.

1. Sanoat korxonalarida kasb kasalliklarini kamaytirishga qaratilgan chora- tadbirlar: ishchilarga zararli ta’sir ko’rsatuvchi moddalardan muhofaza qiluvchi qurilmalar tayyorlash yoki sotib olish, yaxshi shamollatish va havoni mo’’tadillashtirish tizimlarini o’rnatish, eskilarini takomillashtirish, umumiy havo almashtirish usullari bilan birga xavfli moddalar ajraladigan joyni ham ajratish, havo so’rish tizimida mukammallashtirilgan mashinalardan foydalanish, havo holatini kuzatadigan asboblar o’rnatish va boshqalar.

2. Ish sharoitini umuman yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar: mo’tadil yoritish, sanitariya-maishiy xonalar xolatini yaxshilash, maxsus kiyim-bosh va oyoq kiyimlarini vaqtida sifatli remont qilish, mehnatni muhofaza qilish kabinetlari, burchaklari va vistavkalari tashkil qilish va boshqalar.

3. Sanoat korxonalarining bosh rejasida mazkur korxona joylashgan maydonlarni obodonlashtirish, ishchilar yashaydigan zonalar holatini yaxshilash, korxona tashqi ko’rinishi va unga tutashuvchi yo’l va yo’lkalar xolatini yaxshilash, barcha ishlab chiqarish zonalarini ko’kalamzorlashtirish masalalari kiradi, unga ma’lum mablag’ ajratiladi.

Sanoat korxonalaridagi xonalar, yil fasllari va ish toifasiga qarab, ulardagi harorat, nisbiy namlik va havo harakatining ish joylari uchun ruxsat etilgan normalari belgilangan. Risoladagi miqdorlar - odamga uzoq muddat va muntazam ta’sir qilganda organizmning normal faoliyatini va issiqlik holatini saqlashini ta’minlaydigan mikroiqlim ko’rsatkichlari yig’indisi bo’lib, ular issiqlik sezish mo’’tadilligini vujudga keltiradi va ish qobiliyatini oshirish uchun shart-sharoit hisoblanadi.

Yo’l qo’yilishi mumkin bo’lgan mikroiqlim sharoitlari-organizmning faoliyatini va issiqlik holatdagi o’zgarishlarni, tashqi muhitga moslashish reaksiyalarini kuchayishini bartaraf etadigan va tez normaga soladigan mikroiqlim ko’rsatkichlaridir. Ular sog’liq uchun xatarli xolatlar vujudga keltirmaydi, biroq nomo’’tadil issiqlik sezgilari, kayfiyatning yomonlashuvi va ish qobiliyatining pasayishi kuzatilishi mumkin.

Ayollar va o’smirlar mehnati

Ayollar va o’smirlarning mehnatida ular organizmining anatomik-fiziologik xususiyatlarini hisobga olish kerak.

O’smirlik davrida hayot uchun muhim funksiyalar yuqori bo’ladi, tez o’sish va tananing fizik rivojlanishi yuqori bo’ladi. Bu bilan bir qatorda, bo’g’im apparati hali nozik bo’ladi, muskullar tez charchashi kuzatiladi, nafas olish, qon-tomir va hazm qilish tizimidagi buzilishlar kuzatilib turadi. Mehnat qonunlariga asosan 16 yoshga to’lmagan o’smirlar ishga qabul qilinmaydi. Ayrim sharoitlarda 15 yoshga to’lgan o’smirlar FZKU ruxsati bilan ishga olinadi. 16 yoshgacha bo’lgan o’smirlar uchun - 24 soatlik ish haftasi, 16 yoshdan 18 yoshgacha bo’lgan o’smirlar uchun - 36 soatlik iili haftasi belgilangan. O’smirlar uchun bir kalendar oy miqdorida, yilning eng yaxshi davrlarida yoki o’zi hoxlagan vaqtda dam olish kunlari beriladi. Tungi ishlarda, ishdan keyin qolib ishlanadigan ishlarda, dam olish kunlarida o’smirlar mehnatidan foydalanish taqiqlanadi. O’smirlar sog’liqi uchun zararli moddalar ishlab chiqariladigan ishlarda ularni ishlatish mumkin emas. 18 yoshga to’lmagan o’smir bolalarga 16 kg gacha, qizlarga esa 10 kg gacha bo’lgan og’irlikdagi yuklarni ko’tarish ruxsat etiladi.

Ayollar a’zolarining ba’zi xususiyatlarini va ayollarning oiladagi mavqeini xisobga olib, qonunda ular uchun ma’lum engilliklar va maxsus qoidalar belgilangan. Ayollar sog’liqiga zarar keltirishini hisobga olib, ba’zi bir ishlarda ayollar mehnatidan foydalanish taqiqlanadi. Ular qo’lda 20 kg gacha bo’lgan yukni va  zambil g’altak bilan 50 kg dan oshmagan yukni tashishlari mumkin.

Farzand ko’rishi kerak bo’lgan va emizikli ayollarga maxsus engilliklar tug’diriladi.Bunday ayollarni va 8 yoshgacha bolalari bo’lgan ayollarni tungi ishdan (soat 22 dan soat 6 gacha), ishdan tashqari, dam olish kunlaridagi ishlarga jalb qilish va xizmat safarga yuborish taqiqlanadi. Ayollarga tug’ish oldidan va tuqqandan keyin belgilangan kalendar kundan naq to’lanadigan dam olish kunlari beriladi

Bundan tashqari farzand kutayotgan va emizikli ayollar uchun bir qancha engilliklar beriladi.

Sanoat korxonalarida ishlovchi ayollar uchun bola emizish xonalari, dush xonalari, shaxsiy gigiena xonalari tashkil qilinadi.

| Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Inson faoliyatining asosiy turlari? 2.Mehnat faoliyati samaradorligini oshirish usullari? 3.Ish faoliyatidagi zararli va xavfli omillar tasiri? 4.Organizmdagi energiya almashinuvi ish faoliatga tasiri? 5.Optimal mehnat sharoitlarini yaratishni o’ziga hos xususiyatlari? 6.Mehnat sharoitlarini sinf bo’yicha baholanishi qanday? |  |  |  |
| 1.4. Mavzu: Tashqi muhit va inson, ularning o’zaro ta’siri. |  |  |
| Reja: |  |  |
| 1.Inson va uni o’rab turgan muhit 2.Ekologik omillar. 3.Inson va tabiat o’rtasidagi o’zaro munosabatlar. 4.Insonning tabiiy muhitga salbiy ta’siri. |  |  |
| Mavzuga oid tayanch tushunchalar |  |  |
| Biosfera, litosfera, gidrosfera, atmosfera, muhit, biotik omil, abiotik omil, antropagen omil, biologik ifloslanish, fizik ifloslanish, mexanik ifloslanish. |  |  |

Inson va uni o’rab turgan muhit

Inson tabiat tizimi - biosferaning bir qismi bo’lib, hayotiy faoliyati u bilan ilminbarchas bog’liq.

Biosfera- erning tirik mavjudotlar tarqalgan qismi. Biosfera chegaralari organizimlarning litosfera, gidrosfera, atmosferada tarqalish hududlari bilan belgilanadi.

Litosfera- er sharining cho’kindi va bazalt jinslaridan tashkil topgan qattiq er qatlamlarini. Litosferada yashovchi organizmlarning asosiy qismi chuqurligi bir necha metrdan oshmaydigan tuproq qatlarnida jamlangan.

Gidrosfera- er sharinig taxminan 70,8% ini egallagan dunyo okeani asosini tashkil qiluvchi erning suv qobig’i. Biosfera gidrosferaga dunyo okeanining deyarli tubida bo’lgan qismigacha kirib boradi.

Atmosfera-kislorod va azot asosini tashkil qilgan gazlar qorishmasidan iborat bo’lgan erning havo qobig’i. Atmosferani 3ta asosiy qatlamga - troposfera, strafosfera va yuqori qatlamga ajratish mumkin.  Troposferada havo massasining 80%i to’plangan bo’lib, uning qalinligi ekvatorda 17 km, qutblarida esa 8-9 km ni tashkil qiladi. Bizning diyorimiz- O’zbekistondatroposferaning qalinligi 10-11 kmni tashkil qiladi. er yuzasidagi ob-havoga bog’liq bo’lgan hodisalarning barchasi troposferada sodir bo’ladi.

Stratosfera- troposferadan yuqori qatlam bo’lib, uning yuqori chegarasi er sirtidan 50-55 km balandlikdadir. Unda havo juda siyrak bo’lib, suv bug’lari deyarli yo’q bulutlar ham bo’lmaydi. Stratosferada ozon qatlarni joylashgan bo’lib, u tirik organizmlarni ultrabinafsha nurlarning halokatli ta’siridan himoya qiluvchi ozon ekranini hosil qiladi. Atmosferaning stratosferadan yuqori qatlarni o’ta siyrak bo’lib, 2000-3000 km balandlikda havosiz bepoyon koinot bilan tutashib ketadi.

Atmosferaning ahamiyati katta: organizmlarning nafas olishi uchun zarur, er sathini ultrabinafsha nurlarining zararli ta’siridan va meteorlar “ yomg’iri” dan himoya qiladi, kunduzlari er yuzini quyosh nurlaridan kuyib ketishdan va kechalari  ko’rpa" kabi sovuqdan saqlaydi.

Tirik va tirik bo’lmagan tabiatning o’zaro ta’siri ekologik tizim deb nomlanadi. Uning asosiy vazifasi moddalar almashinuvi va energiya oqimlarini ta’minlashdan iborat.

Ekologiyaning eng muhim tushunchalaridan biri yashash muhiti hisoblanadi. Muhit bu-organizimga uning yashash joyida ta’sir ko’rsatuvchi omillar va elementlar yig’indisidir. Barcha ekologik omillar shartli ravishda biotik, abiotik va antropogen omillarga ajratiladi.

Biotik omillar-tirik  organizmga uni o’rab turgan tirik mavjudotlar tomonidan ta’sir ko’rsatishi.

Abiotik omillar-organizmga tirik bo’lmagan tabiatning ta’siri (havo darajasi, namlik, havo tarkibi, suv, tuproq va h. k.)

Antropogen omillar- insonning tabiat muhitiga ta’sir ko’rsatishi bilan bog’liq bo’lgan omillar.

Tirik organizmlar, shu jumladan inson hayoti atrof-muhit, tabiatsiz bo’lmaydi, buning imkoni yo’q. Odamga atrof- muhit bilan moddalar almashinuvi xos bo’lib, bu har qanday tirik organizmning asosiy sharti hisoblanadi.

Inson organizmi ko’p jihatdan biosferaning komponentlari bo’lgan o’simliklar, hasharotlar, hayvonlar, mikroorganizinlarga bog’liq. U global moddalar almashinuvi tarkibiga kiradi. Boshqa jonivorlar organizmi kabi inson organizmi ham kunlik va mavsumiy ritmlarga moyil, atrofidagi haroratning mavsumiy o’zgarishlariga, quyosh radiatsiyasining faolligiga ta’sirchan bo’ladi.

Inson tabiatning bir bo’lagi, biroq biologik tizimning evolyutsion rivojlanishi ta’sirida bizning ibtidoiy ajdodimiz shunday chegaraga etib bordiki, uning ortidan ijtimoiy inqilob imkoniyatlari ochildi. Bugungi kunda inson ijtimoiy muhitning alohida qismi bo’lgan jamiyatning bir qismidir. U o’z-o’zini anglash, dunyoni anglash va uni o’zgartirish kabi ajoyib qobiliyatlarga qodir.

Odam tirik jonzot va individlar majmui bo’lgan insoniyat sifatida ekotizim va hamda ekosfera qonunlariga bo’ysunadi. «Odam va atrof-muhit» ekotizimining o’ziga xosligi nafaqat jismoniy va biologik omillar bilan, balki jamiyatning rivojlanib borishi borasida inson va tabiat munosabatlarida tobora ko’proq ahamiyat kasb etib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar bilan ham belgilanadi. Aniq maqsadga yo’naltirilgan mehnat faoliyati jarayonida, inson tabiatga ta’sir ko’rsatdi, o’z hayotini tashkillashtirishni o’zgartirdi, ijtimoiy munosabatlarning alohida shakllarini barpo qildi.

Inson va tabiat o’rtasidagi biologik almashinuv saqlanib qoldi. Tabiat inson hayoti va jamiyat rivojlanishining doimiy sharti bo’lib qolmoqda. Biroq ishlab chiqarish faoliyatining natijasida moddalar va energiya almashinuvida yangi jarayon vujudga keldi. Bu almashinuv endilikda texnogen xarakter kasb etdi va moddalar hamda energiyalarning antropogen yoki ijtimoiy almashishi deb atala boshladi.

Insoniyat tabiatdagi orqaga qaytarib bo’lmaydigan jarayonlarning paydo bo’lishi, energiya va moddalarning o’zgarishi va siljishidagi yangi yo’llarning paydo bo’lishi bo’sag’asida turibdi. Tabiatga begona bo’lgan zarralar, ayniqsa zaharli moddalar borgan sari ko’proq qo’shilmoqda. Ularning bir qismi tabiiy aylanish jarayoniga qo’shilmasdan biosferada to’planib, erda yashayotgan barcha tirik mavjudotlarga xavf tug’dirmoqda.

Insonning tabiiy muhitga salbiy ta’siri quyidagi yo’nalishlarda namoyon bo’lmoqda:

-atrof muhitni ifloslantirish;

-tabiat zaxiralarining kamayishi;

-tabiiy muhitning buzilishi.

Yashash muhitining ifloslanishi deganda, tabiiy moddalar tarkibidagi kimyoviy-fizik o’zgarishlar (havoda, suvda, tuproqda) tushunilib, ular insonning hayoti va salomatligiga xavf soladi, uni o’rab turgan tabiiy muhitga zarar keltiradi.

Atmosferani ifloslantiruvchilar mexanik, fizik va biologik turlarga ajratiladi.

Mexanik ifloslantiruvchilar - chang, fosfatlar, qo’rg’oshin va simobdir. Ular organik yoqilg’ini yoqishda va qurilish materiallarini ishlab chiqarish jarayonida hosil bo’ladi.

Fizik ifloslantiruvchilar -issiqlik (atmosferaga isitilgan gazlarning kirishi), yorug’lik (tabiiy yoritgichlarning sun’iy yoritgichlar ta’sirida xiralashuvi), shovqinli (antropogen shovqinlar oqibatida), elektromagnit (elektr uzatgich liniyalari, radio va televidenie, sanoat qurilmalarining ishlashi), radioaktiv (atmosferaga radioaktiv moddalarning ortiqcha qo’shilishi) moddalardir.

Atmosferaning kimyoviy va fizik ifloslanishi parnik effektiga olib kelishi mumkin. Uning mohiyati shundaki, atmosferaning yuqori qatlam	larida to’plangan uglekislotalar er va koinot o’rtasidagi me’yordagi issiqlik almashinuviga to’sqinlik qiladi, erda to’plangan issiqlikni ushlab qoladi. Parnik effekti havo darajasining oshishi, ob-havo va iqlim o’zgarishida namoyon bo’ladi. Inson faoliyati natijasida har yilda havo darajasi 0,5C ga ko’tarilmoqda, buning oqibatida muzliklar erib, dunyo okeanining sathi har 10 yilda 1-1,2m ga ko’tarilmoqda. Parnik effektining ikkinchi salbiy tomoni shundaki, namlikning jadal parchalanishi erlarni cho’llanishini tezlashtiradi. Atmosferaning ifloslanishi ozon qatlaminining yomonlashuviga ham olib keladi. Freon, xlor, uglerod kabi ozon qatlamini emiruvchi moddalarni muzlatkichlar, avtomobillar, aerozollar ballonchalari ajratib chiqaradi.

Biologik ifloslanish asosan mikroorganizmlarning ko’payishi va antropogen omillar (issiqlik energiyasi, sanoat, transport, harbiy kuchlar harakati) faoliyati bilan bog’liq.

Keyingi yillarda suv havzalarini ifloslantirish darajasi ham ortgan. Gidrosferani ifloslantiruvchi omillar ham o’z navbatida biologik (suvning turli mikroorganizmlar bilan ifloslanishi), kimyoviy (suvning kimyoviy tarkibining o’zgarishi), fizik (suvning tiniqligi, harorati va boshqa ko’rsatkichlarning o’zgarishi) turlarga ajratiladi.

Biologik ifloslantiruvchilar suv havzalariga uy-joy va sanoat oqavalari (asosan oziq-ovqat, tibbiy-biologik, sellyuloza-qog’oz korxonalari) orqali tushadi. Kimyoviy iinsurlar neft mahsulotlari, og’ir metallar va ularning birikmalari, mineral o’g’itlar, (pestitsidlar, kiryuvish vositalari va boshqalar orqali tushadi. Fizik ifloslantiruvchilar suv havzalariga sanoat oqavalaridan, shaxtalar, transport magistrallari faoliyati natijasida yuzaga keladi.

Gidrosferaga antropogen ta’sir quyidagi salbiy oqibatlarga olib keladi:

- ichimlik suvining zaxiralari kamaymoqda (40% nazorat qilinayotgan

havzalarda ifloslanish darajasi yuqori);

havzalar fauna va florasining holati va rivojlanishi o’zgarmoqda;

- biosferadagi ko’plab moddalar aylanishi buzilmoqda;

sayyoraning biomassa og’irligi kamaymoqda, o’z navbatda bu kislorod ishlab chiqarishini kamaytirmoqda.

Tuproq tabiatning eng muhim qatlamlaridan hisoblanadi. Tuproq ham inson xayot faoliyati natijasida, aniqrog’i unga noto’g’ri munosabatda bo’lishi hisobiga ifloslanib bormoqda. Er qobig’ining yuqori qatlamlari foydali qazilmalarni qazib olish va qayta ishlashda, maishiy va sanoat chiqindilarini ko’mishda, harbiy o’quv mashqlari va sinovlar paytida shikastlanadi. Tuproq qatlami atmosferadagi turli chiqindilar to’plangan joylardagi yog’ingarchiliklar paytida, haydaladigan erlar esa turli  kimyoviy o’g’itlar va pestitsidlarni qo’llash jarayonida ifloslanadi.

Har yili er ostidan juda katta miqdorda tog’ jinslari qazib olinib, ularning uchdan bir qismidan xom ashyo olinadi, sanoatda esa faqatgina 7% dan foydalaniladi. Chiqindilarning katta qismi qayta ishlanmaydi va to’planib qoladi. Hozirgi kunda butun dunyo olimlari va mutaxassislari ekologik muammolarni hal qilish uchun yangi tadbirlar ishlab chiqishmoqda va uni amalda qo’llashmoqda:

- Aholi yashash joylarida yashil o’simliklar va daraxtlanu muhofaza qilish kuchaytirilmoqda.

- Ishlab chiqarish korxonalari va boshqa tashkilotlar tomonidan suv, tuproq, o’rmon, er osti boyliklarining ishlatilishi doimiy nazoratda bo’ladi.

- Foydali qazilmalar va er osti boyliklarini qazib chiqarish rejaga asosan bo’lishi, ularni maqsadga muvofiq ravishda ishlatish, tejamkorlik, isrofgarchilikka yo’l qo’ymaslik, iloji boricha sanoat uchun ahamiyatli tarkiblarini saqlab qolish, chiqitga chiqarmaslik.

- Atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gaz, chang, kuldan himoya qilishning yangi zamonaviy usullarini qo’llash, yangi apparatura ishlatish.

- Tuproqni lfloslanishiga yo’l qo’ymaslik.

- Suvni tejab ishlatish, isrofgarchilikka yo’l qo’ymaslik, suvni sanoat va boshqa chiqindilar bilan ifloslantirmaslik, gidrotexnik inshootlarning muntazam ishlashini ta’minlash.

- Uy-joy qurilishini rejalashtirishda sanitariya talablariga javob berishini hisobga olish.

Ekologlar va tibbiyot xodimlarining tavsiyalariga ko’ra yashash uchun ideal bo’lgan joylarda qurilishlar 50% dan oshmasligi, asfaltlangan va tosh bilan qoplangan maydon 30% dan oshmasligi kerak. Yashil o’simliklar va gazonlar nafaqat mikroiqlimni yaxshilaydi, shu bilan birga odamlarga yaxshi psixofiziologik ta’sir ko’rsatadi. Shaharlarda tosh, asfalt, beton bilan qoplangan maydonlarni qisqartirish, avtoulov harakati intensivligini kamaytirish, katta bo’lmagan park va bog’larni barpo qilish, bino fasadlarini ko’kalamzorlashtirish kerak.

Yuqoridagi tadbirlarning bajarilishi ekologik krizisning kelib chiqishini oldini olishga xizmat qiladi. Inson tabiat bilan hamohang yashashi kerak.

Texnosfera xavfidan himoya vositalari, usullari va himoya texnikasi.

Texnosfera - bu atrofimizni o’rab turuvchi barcha texnikaga bog’liq narsalar, texnikalashtirilgan muhit hisoblanadi. U inson tomonidan ishlab chiqilgan, rivojlantirilgan va murakkablashtirilgan bo’lib, ishlab chiqarishda, ish faoliyatida, aqliy faoliyatda mehnat unumdorligini oshirishda, ish sharoitlarini yaxshilashda va ishchi kuchini kam sarflanishida inson faoliyati uchun optimal sharoitlarni yaratishda ishlab chiqilgan tizimdir. Texnosfera xavflariga shovqin, titrash (vibratsiya), changlardan, elektr tokidan, yong’indan, havoning isishidan, sovushidan, ultrabinafsha nurlaridan zararlanish kiradi.

Shovqin. Sukunatni buzadigan yoki foydali tovush eshitishga halaqit beradigan har qanday tovush shovqin deb ataladi. Kuchli, keskin va uzoq davom etadigan shovqinlar odamning holatiga salbiy ta’sir qiladi, insonni tez charchatadi, asab va qon tomir tizimi ishini buzadi, titrash (vibratsiya) - qattiq jismlarning tebranishidir. U odam sog’ligiga noxush ta’sir ko’rsatadi, muntazam ravishda ta’sir etganda esa kasbiy kasalliklarni keltirib chiqaradi tebranish insonning asab tizimiga salbiy ta’sir ko’rsatuvchi omil hisoblanadi. Fiziologik nuqtai nazardan shovqin eshitish organlariga yoqimsiz ta’sir ko’rsatadigan ovoz jarayoni sifatida qaralib, aqliy faoliyatda shovqin va suzlashishga xalaqit berib, eshitish organlari faoliyatini susaytiradi, ko’rish qobiliyatini pasaytiradi, harakat koordinatsiyasining buzilishiga va organizmning quvvat sarflash jarayonining kuchayishiga olib keladi. Odam qulog’iga chalinadigan tovush bosimi RO va tovush intensivligi UO chegara miqdorlar deb ataladi Bu chegara miqdordagi tovush intensivligi va bosim chastotasi 1000 Gts bo’lganda UO q10-2 vtG’m2    RO q 2x10-5 Pa ni tashkil qiladi.

Quloqni og’ritadigan darajadagi tovush kuchi bu miqdorlardan qariyb 10 marta  katta. Tebranish (vibratsiya)ning zararli ta’siri charchash, boshning panja va suyak bo’g’imlarining og’rishi, haddan tashqari asabiylashish va harakat faoliyatining buzilishi bilan namoyon bo’ladi.

Shovqin va titrashga qarshi kurash va himoya vositalari. Shovqinga qarshi kurashning asosiy usuli qo’shni xonadagi shovqin darajasini pasaytiradigan, tovush o’tkazmaydigan uskunalar o’rnatishdir. Devor va poydevorlarning tovush o’tkazmaslik xossasini oshirish yoki kamaytirish uchun oralig’ida havo tirqishi bo’lgan har xil to’siqlarni qo’llash tavsiya etiladi. Shovqinga qarshi zichlovchi ashyolar sifatida yumshoq rezinalar, toshpaxta (asbest)dan foydalanish mumkin. Agar texnik usullar bilan shovqinni sanitariya me’yorlariga qadar pasaytirib bo’lmasa, u holda shovqindan yakka tartibda himoyalanish vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Bunday vositalarga quloq tiqinlari (vkladishlar), quloq qopqoqlari (naushniklar) va shlemlar kiradi.

Vibratsiyadan himoyalanish uchun binolarda poydevoming ostiga rezinadan, polivinol smolalardan tayyorlangan shisha tola bilan kuchaytirilgan qistirmalar qo’yiladi.

Yoritishni to’g’ri tashkil qilish. Inson axborotning 90%ini ko’z orqali oladi. Shuning uchun auditoriyalarda yoritishni to’g’ri tashkil qilish kishi salomatligiga hamda asab tizimining me’yorida bo’lishiga olib keladi. Yoritilganlik etarli bo’lmasa yoki u ratsional joylashtirilmasa talabalarda dars o’tish jarayonida bir qancha noqulayliklar tug’dirishi mumkin. Tabiiy yorug’lik manbai quyoshdir. Sun’iy yorug’lik manbai elektr quvvati bo’lib, u cho’g’lanma lampalar orqali amalga oshiriladi. Auditoriyalarda, o’quv zallarida bir xil yorug’lik oqimi beruvchi chiroqlar bir tekisda o’rnatilgan bo’lishi kerak. O’quv dargohlarida lyuminestsent lampalar qo’llaniladi, chunki ular tabiiy yorug’lik spektriga yaqin spektrda yorug’lik tarqatadi.

Bu o’quvchilarni toliqtirmaydi, idrok qilish qobiliyatini oshiradi, ko’zni qamashtirmaydi.

Yorituvchi qurilmalarning samaradorligini oshirish uchun o’z vaqtida lampalarni artib tozalab turish, kuygan yoki yorug’lik berishi kamaygan lampalarni o’z vaqtida almashtirib turish zarur. Shuningdek, elektr tarmog’idan kuchlanishning pasayishiga ham yo’l qo’ymaslik kerak, chunki bu hol yoritilish darajasining kamayishiga olib keladi.

Changlar va boshqa zaharli gazlar. Changlar kelib chiqishiga ko’ra tabiiy va sun’iy bo’ladi. Tabiiy changlar inson ta’sirisiz qosil bo’ladi, bularga shamol va bo’ronlar ta’sirida, o’simliklar va hayvonot olamida, vulqonlar otilishi va boshqa hollarda paydo bo’ladigan changlar kiradi. Tabiiy changlarning atmosfera muhitidagi miqdori tabiiy sharoitga, yil fasllariga, mintaqalarga boqliq bo’ladi. Chunki changlar qish oyiga nisbatan yozda, qishloqlarga nisbatan shaharda ko’proq bo’lishi kuzatilgan.

Sun’iy changlar insonning bevosita ta’siri natijasida qosil bo’ladi. Bularga ishlab chiqarish, sanoat va qurilish korxonalaridan va avtomobillar harakatidan kelib chiqadigan changlar kiradi. Changlar inson organizmiga yuqori nafas yo’llari, teri qoplamlari orqali kiradi va zaharlanishni keltirib chiqaradi. Ayniqsa yuqori nafas yullari orqali o’pkaning va boshqa a’zolarning zaharlanishi ko’proq uchraydi.

Changlar va boshqa zaharli gazlardan himoyalanish . O’quv dargohlarida changning kelib chiqishini oldini olish maqsadida atrof-muhitni  ko’kalamzorlashtirish, o’quv xonalari tozaligini ta’minlash, har kuni ho’llangan latta bilan changlarni tozalash, xonalarni shamollatish kabi choralar ko’riladi. Shamollatish  o’quv xonalaridagi havoni keragicha almashtirishni ta’minlaydi va o’quvchilar uchun qulay sharoit yaratadi, ya’ni belgilangan haroratda namlik rejimi hosil bo’lib ortiqcha issiqlik, namlik chiqib ketadi, shuningdek xonada changlar, gazlar miqdori kamayadi. Tabiiy shamollatishda xonaga havo tabiiy kuchlar- gravitatsion-issiqlik va shamol bosimi ta’sirida kiradi va chiqib ketadi. Havoning filtrlanishi deganda, asosan deraza va eshiklardagi tirqishlar orqali tashqaridan havo kirishi natijasida tartibsiz ravishda tabiiy havo almashinuvi tushuniladi. Sun’iy shamollatish maxsus uskunalar-ventilyatorlar yordamida amalga oshiriladi.

Havoni mo’’tadillash sistemasi. Tashqi haroratdan qat’iy nazar, muhitning berilgan parametrlari (havoning harorati, namligi, tozaligi va harakat tezligi)ni bir xilda saqlab turadi. Havoni mo’tadillash sistemalaridagi asosiy qism markaziy namunaviy konditsionerdir. «Konditsioner-filtr-konditsioner»da yopiq siklda aylanib yuruvchi suv qatnashadi. Konditsionerning kamerasida suvdan ko’p marta foydalanilganda suv bakteriyalar bilan ifloslanadi. Buning oqibatida mikroblar toza havoga o’tib ketishi mumkin. Shu sababli konditsionerdan foydalanayotganda suvini doim tozalab turish kerak.

Havoni isitish. Isitish sistemalari qishda havoni isitish uchun xizmat qiladi. Issiqlik berish turiga qarab bug’li, havoli va elektr isitish sistemalari farqlanadi. Suvli isitkichning afzalligi shundaki, u gigienik talablarni qanoatlantiradi, bunday asboblarda issiqlikni rostlab turish mumkin, ular uzoq vaqt xizmat qiladi. Narxining nisbatan qimmatligi issiq suv bo’lmaganda muzlab qolish ehtimoli uning kamchiligidir.

Shamomollatish, havoni mo’tadillash va isitish tizimlarining yong’inga qarshi himoyalanish vositalari Shamollatish qurilmasini qurish va undan foydalanish qoidalari buzilganda undan portlash va yong’in chiqishi hamda shunday qurilmalarning umumiy tarmog’i vazifasida birlashgan boshqa xonalarga alanga tarqalishi manbaiga aylanishi mumkin. Toza havo kiritadigan shamollatish qurilmalari yong’in jihatdan xavfsizroqdir, chunki ularda havo almashinganda yong’in va portlash jihatidan xavfli aralashmalar o’z-o’zidan chiqib ketadi. Shamollatish qurilmalari va havoni mo’tadillash sistemalarining yong’in hamda portlash jihatidan xavfsiz ishlashini ta’minlash uchun «Yong’inga qarshi talablar», «Loyihalashning asosiy qoidalari» va «Loyihalash me’yorlari»ga muvofiq yong’inning oldini olishga doir ko’rsatmalarga qat’iy amal qilish zarur.

Uyali telefon va kompyuterdan foydalanishning zararli tomonlari. Uyali telefonlarni ko’krak cho’ntaklarida olib yurish yoki tanamizning ma’lum bir qismiga uzoq vaqt davomida tegib turishi har xil funktsional o’zgarishlarga olib keladi. Uyali telefonga quloqchin (naushnik) ulab, quloqda olib yurish eshitish qobiliyatini pasayishiga, idrokning buzilishiga, parishonxotirlikka, bosh og’rishiga va diqqatning izdan chiqishiga olib keladi. Uyali telefonlarning uzoq vaqt davomida tanamizning ma’lum bir qismiga tegib turishi organizmda surunkali nurlanish kasalligini keltirib chiqarishi mumkin.

Kompyuterdan foydalanishda ham bir qancha talablar qo’yiladi:

- bir soatdan ortiq ekran yonida turmaslik;

- maxsus ko’zoynaklar yordamida ishlash;

- ekran sirti tekis va silliq bo’lishi kerak;

- ekran sirtida himoya qobig’i bo’lishi shart;

- kompyuter yonida kaktus guli bo’lishi kerak.

Yuqoridagi talablardan kelib chiqib organizm uchun zararli tomonlarini quyidagicha keltirishimiz mumkin:

- Uzoq vaqt davomida kompyuter ekrani yonida o’tirish asab tizimini izdan ehiqishiga. Bosh og’rig’i, quloq og’rig’i, eshitish qobiliyatining pasayishiga olib keladi;

- Maxsus ko’zoynaksiz ishlash esa ko’rish qobiliyatining pasayishiga, ko’zdan yosh oqishiga, qizarishiga sabab bo’ladi;

- Ekran sirtida himoya qobig’i bo’lmasligi organizmda nurlanish kasalligini paydo bo’lishiga olib keladi;

- Kaktus guli ma’lum darajada himoya vazifasini bajarishi mumkinligi aytib o’tilgan

1.inson va uni o’rab turgan muhitni bog’liqligi?.

2. Ekalogik omillarga tasnif?.

3.Changlar va boshqa zararli gazlardan himoyalanish usullari?

4.Fizik va Biologik ifloslantiruvchilar nimalar?

  - Mavzu: Mehnatni muhofaza qilishning qonuniy-huquqiy asoslari.

Reja

1.O’zbekiston respublikasi konistitutsiyasidagi “mehnatni muhofaza qilish      to’g’risida”qonuni haqida qisqcha malumot.

2. Mehnatni muhofaza qilish bo’yicha mahsus davlat tashkilotlari.

3.Mehnat havfsizligini taminlashga qaratilgan yuriqnomalar.

Mehnatni muhofaza qilishning qonuniy-huquqiy asoslari.

Mehnat muhofazasi ish jarayonida insonning mehnat qobiliyatini, sog’ligi va xavfsizligini ta’minlash uchun yo’naltirilgan qonunlar majmuasi, sotsial-iqtisodiy, tashkiliy, texnik, gigienik, profilaktik tadbirlarni o’z ichiga qamrab olgan.

Har qanday demokratik jamiyatda shu jamiyat taraqqiyoti qay darajada bo’lishidan qat’iy nazar, o’zining huquqiy manfaatlaridan kelib chiqib va inson huquqlarini himoyalashga asoslangan qonun asoslari bo’lishi zarur. Mustaqil O’zbekiston Respublikasi 1992 yil 8 dekabrda e’lon qilgan birinchi demokratik Konstitutsiyasi ana shu qonun asoslari bo’lib xizmat qiladi. Uning 9 -bobi iqtisodiy va ijtimoiy huquqlarni himoyalashga qaratilgan. Chunonchi, 37-moddasida “Har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash, odilona mehnat sharoitlarida ishlash va qonunda ko’rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyalanish huquqiga egadir”, 38- moddasida “Barcha yollanib ishlayotgan fuqarolar dam olish huquqiga egadirlar. Ish vaqti va haq to’lanadigan mehnat ta’tilining muddati qonun bilan belgilanadi”, 39- moddasida “Har kim qariganda, mehnat layoqatini yo’qotganda, shuningdek boquvchisidan mahrum bo’lganda va qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda ijtimoiy ta’minot olish huquqiga ega”, 40-moddasida “Har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega.” deb belgilangan.

Tashkilotlarda mehnat xavfsizligiga doir barcha qaror va hujjatlarni taxlil qilish, kelgusi mehnat xavfsizligi darajasini ko’tarish, ish yuritishda texnika xavfsizligi mashg’ulotlarini o’tkazish, mehnat muhofazasi ishlarini tashkil etish, o’quv yurtlari o’qituvchilari, talabalari, xizmatchi va ishchilari o’rtasida shikastlanishni oldini olish hamda davlat standarti masalalari talablariga rioya etish maqsadida “Mehnatni muhofaza qilish to’g’risida ” qonun (1993 yil 6 may) qabul qilingan. Bu qonun asoslari mazmun jihatidan juda keng qamrovli bo’lib, o’z tarkibida jamoa shartnomasi, mehnat shartnomasi, kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish, mehnat intizomi, ayollar va bolalar mehnati, ijtimoiy himoya hamda boshqa masalalarni mujassamlashtirgan.

“Mehnatni muhofaza qilish to’g’risida”gi qonun asosida ishlab chiqarishdagi inson sog’ligi uchun zararli bo’lgan omillarni bartaraf qilish, baxtsiz hodisalarning oldini olish va ish joylarining sanitariya-gigienik jihatdan qoniqarli holatda bo’lishi uchun barcha zarur chora-tadbirlarni ko’rish ma’suliyati ma’muriyat zimmasiga yuklatilganligi ko’rsatib o’tilgan. Kasbiy zararliklar mavjud bo’lgan hududlarda mehnat qiladigan ishchilar uchun qisqartirilgan ish kuni, qo’shimcha dam olish kunlari joriy etilishi, zararli ish joylarida ishlaganlarga, ya’ni juda issiq haroratli, sovuq, zax va sog’liq uchun zararli sharoitda mehnat qilayotganlar uchun maxsus ustama haq hamda himoya kiyimlari berilishi ko’zda tutiladi. Kasbiy kasalliklarni oldini olish, ishchilarning sog’ligini mustahkamlash maqsadida ularni  o’rnatilgan tartib asosida sut va parhez taomlar bilan ta’minlash tartibi joriy etilgan.

Ishlab chiqarish korxonalarida Mehnat kodeksi va mehnatni muhofaza qilish to’g’risidagi me’yorlarni buzdshda ayblangan rahbar shaxslar ma’muriy, moddiy va jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ma’muriy javobgarlik-xodimga xayfsan berish, ishdan chetlashtirish, o’rtacha oylik ish haqining yigirma foizidan ortiq bo’lmagan imqdorda jarima solish va mehnat shartnomasini bekor qilishdan iborat. Moddiy javobgarlik esa “Mehnatni muhofaza qilish to’g’risida”gi qonunni buzgan shaxslarni nazorat tashkilotlari tomonidan belgilangan miqdorda jarima to’lashga yoki keltirilgan moddiy zararni qoplashga majbur qilishdan iborat. Mehnatni muhofaza qilish to’g’risida”gi qonunni buzish baxtsizlik yoki o’limga sabab bo’lsa, aybdor shaxslar belgilangan tartibda jinoiy javobgarlikka tortiladi.

Xotin-qizlar erkaklar bilan teng huquqli bo’lib, ular davlat, xo’jalik, madaniy va jamoat ishlarida faol qatnashish imkoniyatiga ega. Mehnat Kodeksida xotin- qizlarning fiziologiyasi va onalikni himoya qilish hisobga olinib, ularning mehnatini muhofaza qilish belgilangan. Og’ir va organizm uchun zararli ishlarda ayollarning mehnat qilishiga yo’l qo’yilmaydi. Homilador ayollarga davlat tomonidan ish haqi to’lanadigan ta’til beriladi.

Yigit-qizlarni ishga qabul qilishda ularning xohishiga qarab, yilning istalgan vaqtida bir oylik mehnat ta’tili berilishi belgilangan. O’smirlar fabrika, zavod kasaba qo’mitalari ruxsatisiz qo’shimcha ishlarni bajarishga jalb qilinmaydi. Ular tibbiy ko’rikdan majburiy o’tkazib turiladi. Agar o’smirlar bajarayotgan yumushlari ularning sog’ligiga salbiy ta’sir qilayotgani sezilsa, u holda shifokor maslahati va tegishli hujjatga asosan boshqa ishga o’tkaziladi.

Barcha vazirliklar, birlashmalar va sanoat korxonalarida mehnat qonunlarining aniq bajarilishini O’zbekiston Respublikasi Prokuraturasi kuzatadi. Prokuratura umumiy nazorat tartibida tekshirish natijalaridan sanoat korxonalari rahbar xodimlarini xabardor qiladi va mehnat qilish qoidasi buzilshini tezda bartaraf etishni talab qiladi, rahbar xodimlarga ma’muriy chora ko’rilishini talab qilib yuqori rahbar xodimlarga murojaat etadi. Agar jinoyat sodir bo’lganligi aniqlansa, rahbar xodimlarni jinoiy javobgarlikka tortiladi.

Mehnat qonuniyatlari buzilmasligining umumiy nazoratini mehnatkashlar deputatlari kengashi va ularning ijroiy komitetlari ham amalga oshiradi.

Mehnatni muhofaza qilish bo’yicha maxsus davlat nazorati tashkilotlariga quyidagilar kiradi:

- Kasaba uyushmasining texnik nazorati. Har bir korxonadagi kasaba uyushmasining texnik nazoratchisi mehnatni muhofaza qilish masalalarini kuzatib turuvchi davlat nazoratchisi hisoblanib, u baxtsiz xodisalarni tekshirish va hisobga olishni korxona ma’muriyati tomonidan to’g’ri olib borilayotganini kuzatib boradi, o’lim bilan tugagan va baxtsiz hodisalarni tekshirishda qatnashadi va unga talluqli ma’lumotlarni tekshirish organlariga yuboradi. Yangi uskuna va yangi korxonalarni qabul qilish va foydalanishga topshirish davlat qabul komissiyasining a’zosi hisoblanadi.

- O’zbekiston Respublikasining sanoatda xavfsiz ish olib borish va kon nazorati. Bu nazorat kon ma’dan sanoati, neft qazib chiqarish, metallurgiya, geologiya-qidiruv, 70 kPa dan ortiq bosimda ishlovchi bug’ qozonlari va idishlari, 115 °C dan ortiq haroratdagi suv isitish qozonlari, bug’ va issiq suv o’tkazish quvurlari, yuk ko’tarish kranlari, liftlar, eskalatorlar, osma yo’llar ishlarini nazorat qiladi. Shuningdek, yangi uskuna va korxonalarni foydalanishga topshirishda davlat komissiyasi qatorida va korxonada yuz bergan baxtsiz hodisalarni tekshirishda qatnashadi.

- Sanitar nazorati. Davlat sanitar nazorati O’zbekiston Respublikasi Sog’liqni saqlash vazirligi sanitariya-epidemiologiya xizmatlari orqali amalga oshiriladi.

Uning zimmasiga tashqi muhitning (suv, havo, tuproq) sanoat chiqindilari bilan ifloslanmasligini kuzatib borish, sanoat korxonalaridagi sanitariya-gigiena holatni va kasb kasalliklarining kelib chiqmasligi chora-tadbirlarini amalga oshirish yuklatilgan.

- Energetika nazorati. Davlat energetika nazorati energetika va elektirlashtirish sanoat vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. Bu nazorat elektr va issiqlik qurilmalaridan to’g’ri foydalanishni kuzatish va ularning xafvsiz ishlatilishini taminlash borasidagi chora-tadbirlarni amalga oshirilishini kuzatib boradi.

5. Yong’inga qarshi kurash nazorati. Yong’in xavfsizligi nazorati Respublika ichki ishlar vazirligining yong’indan muhofaza qilish Bosh boshqarmasi va mahalliy orgalarlar tomonidan amalga oshiriladi.

Mahalliy boshqaruv organlari va yong’indan muhofaza qilish bo’limlari hamda yong’inga qarshi kurashuvchi qismlar, o’zlari xizmat ko’rsatadigan sanoat korxonalarining hamma ob’ektlarida yong’inga qarshi chora-tadbirlarning bajarilishini, yong’inga qarshi kurash olib boruvchi xizmatchilarning tayyorgarligini, korxonadagi yong’inni o’chirish vositalarining ishga yaroqliligini va yangi ishlab chiqarish korxonalarini loyihalanganda yong’in xavfsizligiga rioya qilinayotganligini kuzatish yo’li bilan nazorat olib boradi.

6. Jamoat nazorati. Bu nazorat mehnat qonunlari, xavfsizlik texnikasi va sanoat sanitariyasi norma hamda qoidalarining bajarilishini kuzatib boradi. Shuningdek, korxonadagi baxtsiz hodisalarni kelib chiqishini, kasb kasalliklari kamayishini ta’minlovchi chora-tadbirlar (ishlab chiqarish jihozlari va qurilmalarining sozlanganligini, ishchilarning maxsus kiyim-bosh, oyoq kiyimi, sut va sovun bilan ta’minlanganligini, ish kuni soatlari, dam olish kuni va mehnat ta’tillarining o’z vaqtida berilishi, tanaffuslar, ayollar va o’smirlar mehnatidan to’g’ri foydalanish)ni qanday amalga oshirilayotganini nazorat qiladi.

Mehnatni muhofaza qilish qoidalari, norma va yo’riqnomalarini buzganlik uchun javobgarlik 3 ga bo’linadi:

- Intizomiy javobgarlik

- Jinoiy javobgarlik

- Moddiy javobgarlik

Hozirgi zamon fan va texnikasining o’sishi, yangi texnologiya va mashina- mexanizmlarning joriy etilishi ishlab chiqarishda ishlayotgan har bir xodimning yuqori malakali, texnika qonunlarini tushunadigan va unga amal qiladigan bo’lishlarini taqozo qiladi. Hozirgi vaqtda ishchilar xavfsizligini ta’minlash borasida qanchadan-qancha tavsiyanomalar, qoida va me’yorlar ishlab chiqilgan bo’lishiga qaramasdan, sanoat korxonalarida baxtsiz hodisalarning butunlay yo’qolib ketishini ta’minlovchi sharoit mavjud emas. Shuning uchun har bir korxona o’zi uchun mehnatni muhofaza qilish va mehnat xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan yo’riqnomalar (instruktaj) tizimini tashkil qilib, u ishchilar xavfsizligini ta’minlovchi ish usullarini o’rgatish bilan ishchining mehnat xavfsizligini saqlash chora- tadbirlarini o’z ichiga oladi.

Yo’riqnomalar asosan 5 guruhga bo’linadi:

- Kirish yo’riqnomasi. Ishga yangi kirayotganlar uchun o’tkaziladi.

- Ish joyidagi yo’riqnoma. Ishga yangi kirgan, bir ishdan ikkinchi ishga o’tkazilgan, bir mashinadan ikkinchi mashinaga, bir uchastkadan ikkinchi uchastkaga o’tkazilgan ishchi garchi vaqtincha bo’lsa-da, ish joyidagi yo’riqnomadan o’tkazilishi shart.

- Vaqti-vaqti bilan o’tkaziladigan yo’riqnoma. Bu yo’nqnoma o’tkazish vaqtini korxona kasaba uyushmasi qo’mitalari bilan kelishgan holda korxona rahbari belgilaydi. Yo’riqnoma ish staji, malakasi, razryadidan qat’iy nazar, hamma ishchilarda o’tkazilishi shart.

- Rejada  tashqari yo’riqnoma. Bu yo’riqnoma texnologik jarayonning o’zgarishi, yangi mashina va stanoklar kiritilishi, yangi materiallardan foydalanish natijasida ish sharoitining o’zgarishi munosabati bilan ishchilarning mehnat xavfsizligini saqlash borasida bilimlari etishmagan hollarda o’tkazilishi mumkin.

- Kundalik yo’riqnoma. Kundalik ruxsatnoma bilan bajariladigan xavfli ishlar uchun ish boshlashdan oldin o’tkaziladi. Bu yo’riqnoma o’tkazilganligi haqidagi ma’lumot kundalik ruxsatnomaga yozib qo’yiladi.

Sanoat korxonalarining hammasida ish toifasi va xavflilik darajasi qanday bo’lishiga qaramay, barcha ishchi va xizmatchilar ishlash davri, mutaxassisligi va malakasidan qat’iy nazar, yo’riqnomadan o’tishlari shart.

Sanoatda jarohatlanish sabablarining tahlili.

Baxtsiz hodisalarni qayd qilish va hisobga olish bilan baxtsiz hodisalarning  aniqlab bo’lmaydi. Buning uchun ishchining ish sharoitida ishlash sharoitini o’rganish uning ishlash qobiliyati bilan ish vaqti o’rtasidagi bog’lanishni aniqlash lozim:

1.  Tashkiliy sabablar. Bularga sanoat korxonasini loyihalash vaqtida yo’l qo’yilgan xatolar, ishchi va xizmatchilarning xavfsiz ishlash usullariga kiritilmaganligi, yo’riqnomaning noto’g’ri o’tkazilganligi, ishchilar mehnatidan mutaxassisligi bo’yicha foydalanmaslik, xavfsiz mehnat qilish texnik nazoratining texnologik jarayonlarning buzilishi, ish joylarni noqulay rejalashtirish, ish vaqtini noto’g’ri tashkil qilish, nobop ish qurollaridan foydalanish, xavf haqida tushuntiruvchi plakatlarning bo’lmasligi va boshqalar kiradi.

2. Texnik sabablar. Stanoklar, ish qurollari, yordamchi vositalar harakatlanuvchi va yuk ko’taruvchi qismlarining konstruktiv kamchiliklari, mashina va  mexanizmlar ayrim qismlarining sinib yoki uzilib ketishi, texnologik jarayonlarning nomukammalligi, to’siq qurilmalari va saqlovchi vositalarning puxta ishlamasligi.

3. Sanitariya-gigienik sabablar. Ob-havo sharoitining qoniqarsiz bo’lishi, korxonalardagi havo muxitining changlanganligi, ish joylari, maydonlar va o’tish joylarining oqilona yoritilmaganligi, shovqin va titrashning mavjudligi, ishlab chiqarish va sanitariya-gigienik xonalarning etarli emasligi, ularning sanitariya- gigiena talablariga javob bermasligi, shaxsiy gigiena talablariga rioya qilmaslik.

4. Psixofiziologik sabablar. Ishchi psixologik rejimining buzilishi natijasida vujudga keladigan sabablar: oilaviy notinchlik, ishxonada, jamoa o’rtasidagi kelishmovchilik va hokazolar.

Bu sabablar aniqlangandan keyin ish sharoitida ularning kelib chiqmasligini ta’minlovchi chora-tadbirlar majmui ishlab chiqilishi zarur, ularni  amalga oshirish esa ishlab chiqarish sharoitida baxtsiz hodisalarning butunlay yo’qolishiga yoki kamayishiga olib kelishi kerak.

Sanoat korxonalarida xavfsizlik texnikasi, sanoat sanitariyasi va yong’in xavfsizligi qoidalariga, me’yor va tavsiyanomalarga rioya qilmaslik ishchilarni jarohatlanishga, zaharlanishga va kasb kasalliklariga olib kelishi mumkin.

Inson tanasining teri yoki ayrim qismlari tashqi mexanik, kimyoviy, issiqlik va elektr ta’siri natijasida shikastlansa bu jarohatlanish deb ataladi. Jarohatlanish 3turga bo’linadi:

1.Ishlab chiqarishda, ish joyida (ishchi ma’muriyat tomonidan buyurilgan ishni bajarish chog’ida, tsexda, zavod hududida, yukni bir joydan ikkinchi joyga ko’chirish vaqtida olingan) jarohatlanish.

2.Ish joyiga bog’liq, lekin ishlab chiqarish bilan bog’liq bo’lmagan (ishga borib kelish vaqtida transport vositalarida, komandirovka vaqtida yoki korxona ma’muriyatining topshirig’iga muvofiq ishlab chiqarish hududidan tashqaridagi ba’zi bir ishlarni bajarganda olingan) jarohatlanish.

3.Ishlab chiqarish va ish bilan bog’liq bo’lmagan (mast bo’lish natijasida, davlat mulkini o’g’irlash va boshqa shunga o’xshash holatlarda olingan) jarohatlanish.

Sanoat sanitariyasi me’yorlarining buzilishi natijasida ishlab chiqarish loylaridan ajralib chiqqan zararli omillar ta’siridan ishchi kasbiy zaharlanish yoki kasb kasalligiga chalinishi mumkin. Zaharli moddalar nafas olish, ovqat hazm qilish yoki teri orqali inson organizmiga kiradi.

Kasbiy zaharlanish bir smena davomida yuz bersa, uni o’tkir zaharlanish deyiladi, agar uzoq muddat davomida zaharli moddalar yig’ilishi natijasida yuz bersa, surunkali zaharlanish deyiladi va u kasb kasalliklariga olib keladi. Kasb kasalliklariga qoniqarsiz ish sharoitlarida ishlash natijasida kelib chiqadigan hamma kasalliklar (kesson yoki tog’ kasalligi, pnevmokonioz, dermatit) kiradi.

Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar:

1.“Mehnatni muhofaza qilish to’g’risida ”qonuni haqida qisqacha malumot bering?

2.Yuriqnomalar asosan nechta guruhga bo’linadi?

3.Mehnatni muhofaza qilish bo’yicha maxsus davlat nazorati tashkilotlariga qaysi tashkilotlar kiradi?

4.Sanoatda jarohatlanishni qanday sabablari mavjud?

II. bo’lim. Fuqaro muhofazasi.

2.1. Mavzu: Favqulodda vaziyatlar (FV) to’g’risida umumiy tushuncha. VF Vlarda aholi va hududni muhofaza qilish davlat tizimi (FVDT)

Reja:

1.FVlar haqida umumiy tushuncha 2.FVDT ning asosiy vazifalari. 3.FVDT ning tuzilishi. 4.FVDT ning ishlash tartibi. 5.FVIarda aholini muhofaza darajasi.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar

FVDT tizimi, Funktsional quyi tizimlar Vazirliklar, davlat qo’mitalari, korparattsiyalar, kontsemlar, uyushmalar.

Favqulodda vaziyat davlat tizimining asosiy vazifalari.

O’zbekiston Respublikasi o’z mustaqilligiga erishgandan so’ng siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlari islox qilishni, bozor iqtisodiyotiga o’tishni boshlash bilan birga Respublika milliy havfsizligini ta’minlashga qaratilgan mustaqil muhofaza siyosatini yaratish va uni amalga oshirish boshlandi. 90 yillarga kelib yadro urishi xavfi kamaydi, biologik qurollardan foydalanish cheklab qo’yildi, yangi-yangi zamonaviy qurol turlari kashf qilindiki, ular odamlar uchun xavfli bo’lmay, balki iqtisodiyot ob’ektlarini ishdan chiqarishga qaratilgan edi. Shu sababdan fuqaro mudofasi tizimi o’rniga fuqaro muhofazasi tizimi tashkil etildi.

Bu tizim aholini favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va qutqaruv ishlarini o’tkazibgina qolmay, boshqa muhim tadbirlarni, tabiiy ofatlardan xavfli hududlar xaritalarini tuzish, seysmik mustahkam bino va inshaotlarni qurish favqulodda vaziyatlarni basharotlash ishlarini tashkil qilish va aholi tayyorligini amalga oshirishi bilan shugillanadi. Aholi va hududlarni FV (favqulodda vaziyat)lardan muhofaza qilish sohasi O’zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni bilan FV tashkil etildi.(1996 yil 4 mart PF-1378)

Respublikasi Vazirlar mahkamasining 1997 yil 23 dekabrda qabul qilingan 558-sonli qarori “O’zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi to’grisida” deb nomlanadi.

O’zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi (FVDT) boshqaruv organlari, respublika va mahalliy hokimiyat organlarini, aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish masalalarini hal etish vakolatiga ega korxonalar va muassasalarning kuch va vositalarini birlashtiradi hamda favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf qilish sohasidagi tadbirlarni amalga oshirish, ular yuzaga kelganda aholi xavfsizligini, atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish hamda tinchlik va harbiy davrda davlat iqtisodiyotiga zararni kamaytirishni ta’minlashga mo’ljallangan.

FVDTning asosiy vazifalari:

- Tinchlik va harbiy davrda aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida huquqiy va iqtisodiy me’yoriy xujjatlarning yagona konseptsiyasini belgilash, ishlab chiqish va amalga oshirish.

- Respublika hududida yuzaga kelishi mumkin bo’lgan texnogen va tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlarni prognozlash, ularning ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarini baholash.

3. Favqulodda vaziyatlarning oldini olishga, odamlar xavfsizligini  taminlashga, xavfli texnologiyalar va ishlab chiqarishlarning tavakkalchiligini kamaytirish, mulkchilik shaklidan va idoraviy bo’ysunishidan qat’iy nazar, iqtisodiyot tarmoqlari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar faoliyat ko’rsatishining barqarorligini oshirishga qaratilgan maqsadi va kompleks ilmiy-texnik dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish.

4. Boshqaruv organlari va tizimlarning favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni  bartaraf etish uchun mo’ljallangan kuch va vositalarining doimiy tayyorligini ta’minlash.

5. Aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasidagi ahborotlarni yig’ish, ishlab chiqish, almashish va berish.

6. Aholini, boshqaruv organlarining, mansabdor shaxslarini,FVDT kuchlari vositalarini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash.

7. Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun moliyaviy va moddiy resurslar zaxiralarini yaratish.

8. Aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida davlat ekspertizasi, nazorati va tekshiruvini amalga oshirish.

9. Favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish.

10.Favqulodda vaziyatlardan zarar ko’rgan aholini ijtimoiy muhofaza qilishga oid tadbirlarni amalga oshirish.

11. Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida aholining, shu jumladan ularning oqibatlarini bartaraf etishda bevosita qatnashgan shaxslarning huquqiy va majburiyatlarini amalga oshirish.

12. Aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida xalqaro xamkorlik qilish.

Favqulodda vaziyat davlat tizimining tuzilishi.

FVDT hududiy quyi tizim (14) va funktsional quyi tizim (22)dan iborat.

FVDT 3 ta darajaga ega:

1.Respublika.

2.Mahalliy.

3.Ob’ekt.

FVDTning har bir darajasi quyidagilarga ega bo’ladi:

- Rahbar organlar.

- Kundalik boshqaruv organlari.

- Favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish kuch va vositalari.

4. Favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish uchun moliyaviy va moddiy resurslar zaxiralari.

5. Xabar berish, aloqa, boshqaruv va axborot bilan ta’minlashning avtomatlashtirilgan tizimlari (BAT).

Hududiy quyi tizimlar Qoraqalpog’iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida tuziladi va tegishli ravishda tumanlar, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar va ovullar miqiyosidagi bo’g’inlardan iborat bo’ladi.

Funktsional quyi tizimlar vazirliklar, davlat qo’mitalari, korparattsiyalar, kontsernlar, uyushmalar va kompaniyalarda tuziladi. Bitta idora bitta yoki bir necha tizimga ega bo’lishi, yoki umuman quyi tizim tashkil etmasligi, yoki bir necha vazirlik va idoralar bitta quyi tizim tashkil etishlari mumkin.Ushbu masala FVDT to’grisidagi Nizomning       3-ilovasida (O’zbekiston Respublikasi vazirliklari va idoralarning aholini va hududlari favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish bo’yicha funktsiyalari) bayon etilgan.

Funktsional quyi tizimlarning asosiy vazifasi atrof tabiiy muhit va kuchli ob’ektlar holatini kuzatish va nazorat qilishni amalga oshirish, shuningdek idoraga qarashli ob’ektlarda ularning ishlab chiqarish faoliyati bilan bog’liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ular oqibatlarini bartaraf etishdan iborat.

Axborot - boshqaruv quyi tizimi Favqulodda vaziyatlar vazirligining favqulodda vaziyatlarda boshqaruv markazi, FVDT hududiy va funtsianal quyi tizimlarning axborot-tahlil markazlari, atrof tabiiy muhit va kuchli xavfli ob’ektlar xolatini o’rnitish va nazorat qilish organlarining axborot markazlari, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish kuchlari va vositalarini boshqarishning xarakatlanuvchi punktlari, aloqa axborot uzatish vositalari, shu jumladan boshqarish va axborot bilan ta’minlashning avtomatlashtirilgan tizimini o’z ichiga oladi.

FVDTning asosiy vazifalari. Tashkiliy tuzilishi va ishlash tartibi quyidagicha belgilab berilgan:

- FVDT	to’grisidagi Nizom (O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 23. 12.1998 yildagi 558-sonli qaroriga 1-ilova).

FVDT rahbar organlari - bu aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish masalalarini hal etish vakolatiga kiradigan davlat boshqaruvi, mahalliy xokimiyat organlari va ob’ektlar mamuriyatidir.

FVDTning kundalik boshqaruv organlari - bu FVDTning tegishli hududiy va funksional quyi tizimlariga hamda uning bo’g’inlariga bevosita kundalik boshqaruvni amalga oshiruvchi boshqaruv organlaridir. Ular quyidagilarni o’z ichiga oladi Qoraqalpog’iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmalari; shaharlar va tumanlar bo’limlari (sho’’balar yoki maxsus tayinlangan mansabdor shaxslar); vazirliklar va idoralarning davlat nazorati organlari (nazorat inspektsiya xizmatlari); vazirliklar va idoralarning favqulodda vaziyatlar bo’limlari (sho’’balar yoki maxsus tayinlangan mansabdor shaxslar); Favqulodda vaziyatlar vazirligining favqulodda vaziyatlarni boshqarish markazi; favqulodda vaziyatlar boshqarmalari (bo’limlari)ning tezkor-navbatchilik xizmatlari; vazirliklar, idoralar va ob’ektlarning navbatchi-dispetcherlik xizmatlari.

FVDTning kuch va vositalari 2 guruhga bo’linadi:

- Favqulodda vaziyatlarning oldini olish kuch va vositalari (davlat va idoraviy nazorat organlari, shuningdek funksional quyi tizimning oldini olish kuch va vositalari).

- Favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish kuch va vositalari (fuqaro muhofazasi qo’shinlari; Favqulodda vaziyatlar vazirligiga to’g’ridan to’g’ri hamda tezkor bo’ysinuvchi respublika ixtisoslashtirilgan tuzilmalari; ixtisoslashtirilgan avariya - qutqaruv va avriya - tiklash bo’linmalari; mahalliy xokimiyat organlarining (Qoraqalpog’iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar, shaharlar va tumanlar), Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchi komandalarining tuzilmalari; ob’ektlarning umumiy va maxsus maqsadlardagi tuzilmalari; qizil Yarim oy Jamiyatning ko’ngillilar oriyatlari, komandalari, guruhlari; “Vatanparvar” mudofaaga ko’maklashuvchi tashkilot).

Favqulodda vaziyat davlat tizimining ishlash tartibi.

FVDTning ish rejimlari:

- Kundalik faoliyat rejimi-me’yoridagi ishlab chiqarish sanoat, radiatsion kimyoviy, biologik (bakterialogik), seysmik va gidrometeorologik vaziyat yomonlashganda, favqulodda vaziyatlar yuzaga kelishi mumkinligi to’grisida prognoz olinganda.

- Yuqori tayyorgarlik rejimini o’rnatish huquqiga fuqaro muhofazasi boshliqlari: O’zbekiston Respublikasi Bosh Vaziri, Qoraqalpog’iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari ega.

- Favqulodda rejim - favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda va favqulodda vaziyatlar davrida.

Har bir rejimda aniq bir tadbirlar amalga oshiriladi:

Kundalik faoliyat rejimida. atrof tabiiy muhit ahvolini, kuchli xavfli ob’ektlarni ularga yondosh hududlardagi vaziyatni kuzatish va nazorat qilishni amalga oshirish favqulodda vaziyatlarning oldini olish, aholi xavfsizligini va muhofazasini ta’minlash, etkazilishi mumkin bo’lgan zarar va ziyonni qisqartirish bo’yicha, shuningdek favqulodda vaziyatlarda sanoat ob’ektlarini va sanoat tarmoqlarining  faoliyat ko’rsatishining barqarorligini oshirish bo’yicha maqsadli va ilmiy-texnik  hamda chora-tadbirlarni rejalashtirish va bajarish; favqulodda vaziyatlar bo’yicha boshqaruv organlarini, kuchlar va vositalarni favqulodda vaziyatlar chog’idagi harakatlarga tayyorlashni takommillashtirish, aholini favqulodda vaziiyatlar chog’ida muhofaza qilish usullari va harakat qilishga o’rganishni tashkil etish, favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish uchun moliyaviy va moddiy zaxiralarini yaratish va to’ldirish; sug’urtaning maqsadli turlarini amalga oshirish.

Yuqori tayyorgarlik rejimida: favqulotda vaziyatlar yuzaga kelishi xavfi boshqaruv organlariga xabar berish va aholini xabardor qilish; favqulotda vaziyat bo’yicha boshqaruv organlarining FVDT quyi tizimlari va bo’g’inlari raxbarlikni o’zlariga olish, zarur hollarda vaziyatning yomonlashishi aniqlash uchun ofat yuz berishi mumkin bo’lgan rayonlarda tezkor guruhlurni tashkil etish; FVDT rahbarlar tarkibining doimiy dislokatsiya punktlarida navbatchiligini joriy etish; viloyatlar, tumanlar favqulotda vaziyatlar bo’yicha boshqarmalar (bo’limlar)ining tezkor-navbatchi xizmatlarini hamda vazirliklar, idoralar va ob’ektlarning navbatchi-dispetcherlik xizmatlarini kuchaytirish; atrof tabiiy muhitning ahvoli, kuchli xavfli ob’ektlar va ularga yondosh bo’lgan hududlardagi vaziyatni kuzatish va nazorat qilishni kuchaytirish, favqulotda vaziyatlarning yuzaga kelish ehtimollarini, ularning ko’lamlari va oqibatlarini prognozlash; favqulodda vaziyatlarda aholi va atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish, shuningdek ob’ektlar va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror faoliyat ko’rsatishini ta’minlash chora-tadbirlarini ko’rish; kuchlar va vositalarni tayyor holga keltirish, ularning harakat rejalarini aniqlashtirish hamda zarur bo’lganda mo’ljallanayotgan favqulodda vaziyat hududiga yo’naltirish.

Favqulodda rejimda: favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganligi to’grisida boshqaruv organlariga xabar berish va aholini xabardor qilish; tezkor guruhlarni favqulodda vaziyat hududiga yo’naltirish; aholini muhofaza qilishni tashkil etish; favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishni tashkil qilish; favqulodda vaziyatlar zonalari chegaralarini belgilash; sanoat tarmoqlari va ob’ektlarning barqaror faoliyat ko’rsatishini ta’minlash, zarar ko’rgan aholining hayotiy faoliyatini ta’minlash ishlarini birinchi navbatda tashkil etish; favqulodda vaziyat hududidagi atrof tabiiy muhitning holati, avariya ob’ektlari va ularga chegaradosh hududlardagi vaziyatni uzluksiz nazorat qilishni amalga oshirish.

Favqulotda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish ular balansida turadigan avariya ob’ektlari, vazirliklar va idoralarning, hududida favqulodda vaziyatlar yuzaga kelgan hokimliklarning kuchlari va vositalari bilan amalga oshiriladi.

Favqulotda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish ob’ektlarning, vazirliklar (idoralar) va hokimliklarning tezkor guruhlari (mutaxassisliklari) rahbarlarining bevosita rahbarligida amalga oshiriladi.

Favqulotda vaziyatning ko’larni mavjud kuchlar va vositalar yordamida bartaraf etish mumkin bo’lmagan holda zaruriy yordam ko’rsatish yoki mazkur favqulodda vaziyat oqibatini bartaraf etishga rahbarlikni o’ziga olish mumkin bo’lgan FVDTning yuqori rahbar organiga yordam so’rab murojaat qilinadi.

Alohida vaziyatlarda favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etitsh uchun hukumat komissiyasi tashkil qilinishi mumkin.

Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish bo’yicha tadbirlarni mablag’ bilan ta’minlash favqulodda vaziyat sodir bo’lgan hududda joylashgan ob’ektlarning, vazirliklar va idoralarning mablag’lari, tegishli byudjetlar, sug’urta jamg’armalari va boshqa manbalar hisobidan amalga oshiriladi. Ko’rsatilgan mablag’lar etarli yoki mavjud bo’lmagan taqdirda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining zahira jamg’armasidan ajratiladi.

Aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish, favqulodda vaziyatlarning oldini olish, ular yuzaga kelganda keltirilgan ziyon va zararning miqdorini kamaytirish bo’yicha oldindan choralar ko’rish yoki yuzaga kelganida harakat qilish bo’yicha Respublika, idora rejalari, hokimliklar va ob’ektlarning harakat qilish rejalari, shuningdek FVDT ning barcha darajalarida o’zaro hamkorlikda harakat qilish rejalari ishlab chiqiladi.

| Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar: |  |
| --- | --- |
| - Favqulodda vaziyat davlat tizimining asosiy vazifalari? - Favqulodda vaziyat davlat tizimining tuzilishi? - FVning kuch va vositalari nechta guruhga bo’linadi? - Favqulodda vaziyat davlat tizimining ishlash tartibi qanday? |  |
| 2.2. Mavzu: Tabiiy tusdagi FVlar, ularning tasnifi va tavsifi. Aholi va hududni tabiiy FVlardan muhofaza qilish. |  |
| Reja: |  |
| 1.Tabiiy tusdagi FVlar to’g’risida tushuncha, ularning tasnifi. 2. Geologik FVlar, ularning kelib chiqish sabablari 3.Gidrometeorologik FVlar, ularning kelib chiqish sabablari. 4.Epidemik, epizootik, epifitotik FVlar, ularning tarqalish sabablari. 5.Tabiiy tusdagi FVlar ro’y berganda aholi va hududni himoya qilish chora- tadbirlari va harakatlanish qoidalari. |  |
| Mavzuga oid tayanch tushunchalar |  |
| Tabiiy xodisa, xavf maydoni, geologik xavf, gidrometrologik xavf, zilzila, Er ko’chkilari, tog’ o’pirilishlari, vulqon, tsunami, sel, toshqin, to’fon, shamol, quyun, qor ko’chkisi. |  |

Tabiiy tusdagi FVlar to’grisida tushuncha, ularning tasnifi.

Tabiiy favqulodda vaziyat - bu ma’lum bir hududda havfli tabiiy hodisalar natijasida odamlarning qurbon bo’lishiga, shikastlanishiga va atrof tabiiy muhitga moddiy zarar etishi, aholining hayot faoliyati sharoitlari izdan chiqishiga olib keladigan sharoit.

Havfli tabiiy jarayonlar va hodisalar sodir bo’lish joyi, sababi, ko’lami, keltirgan moddiy zarar va boshqa hususiyaiari bilan ajralib turadi. 1998 yil 27 oktyabrda Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan 455-sonli «Texnogen, tabiiy va ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlar tasnifi to’grisida»gi qarorining ilovasi asosida tabiiy favqulotdda vaziyatlar kelib chiqish sabablariga ko’ra quydagilarga ajratiladi:

1.Geologik xavfli hodisalar.

2.Gidrometeorologik havfli xodisalar.

3.Favqulodda epidemiologik, epizootik va epifitotik vaziyatlar.

Tabiiy favqulodda vaziyatlar tarqalish ko’larni, ta’sir maydoni, ushbu maydonlarda zarar ko’rgan odamlar soniga, keltiradigan moddiy zararlar miqdoriga va ko’lamlariga qarab lokal, mahalliy, respublika va transchegara turlarga bo’linadi.

Lokal (ob’ektga taaluqli) tabiiy FVlar -shikastlovchi omillari ishlab chiqarish yoki ijtimoiy ob’ektlar hududi bilan chegaralanadi. Lokal favqulodda vaziyatlar natijasida 10 dan ortiq kishi shikastlanishi, 100 ga yaqin insonlar hayot faoliyati izdan chiqishi mumkin, moddiy zarar favqulodda vaziyat ro’y bergan kunda eng kam ish haqi miqdorining 1 ming baravaridan ortiq bo’lmaganni tashkil etilishi, favqulodda vaziyatlar zonasi ob’ekt hududidan tashqariga chiqmaydi.

Mahalliy tabiiy FVlar -shikastlovchi ta’siri aholi yashash punktlari, shaharlar hududi bilan chegaralanadi. Mahalliy favqulodda vaziyatlar natijasida 10 dan to 1000 kishigacha shikastlanishi, 100 dan to 500 gacha insonlar hayot faoliyati sharoitlari ishdan chiqishi mumkin, moddiy zarar eng kam ish haqi miqdorining 1 ming dan 10 mln. gacha tashkil etadi, favqulodda vaziyatlar zonasi shahar, tuman, viloyat hududidan tashqariga chiqmaydi.

Respublika (hududiy) tabiiy FVlar -shikastlovchi omillari respublika, o’lka, viloyat hududi bilan chegaralanadi. Respublika favqulodda vaziyatlar natijasida 500 tan ortiq kishi shikastlanishi, 500 dan ortiq insonlar hayot faoliyati sharoitlari izdaan  chiqishi mumkin, moddiy zarar eng kam ish haqi miqdorida 0,5 mln.dan ortiq summani tashkil etadi, favqulodda vaziyatlar respublika, o’lka hududidan tashqariga o’tkaziladi.

Transchegara tabiiy FVlar -shikastlovchi omillar bir davlat chegarasidan chiqib, boshqa hududlarga ham tarqaladi.

Geologik FVlar, ularning kelib chiqisli sabablari.

Geologik xavfli hodisalar - bu hodisalar er osti kuchlari va tashqi tabiiy omillar ta’siri ostida yuzaga keladi. Bundan tashqari ular insonning xo’jalik va boshqa ishlar natijasida xam yuz berishi mumkin va odamlarga, qishloq xo’jalik xayvonlari va o’simlikiarga, iqtisodiy ob’ektlarga atrofdagi tabiiy muhitga ta’sir ko’rsatadi.

Havfli geologik hodisa va jarayonlarga quydagilar kiradi:

-zilzila,

-er ko’chishlari,

-togg’ o’pirilishlari,

-vulqon otilishi,

-sunami va boshqalar.

Zilzila. Zilzila - eng falokatli tabiiy ofat bo’lib, er ichki energiyasining o’zgarishi, vulqon otilishi jarayonlari va insonning xo’jalik faoliyati tufayli yuzaga keladi. Vaqt tanlamaydigan bu ofat bir necha soniya ichida minglab insonlarning qurbon bo’lishi va katta iqtisodiy zararga olib keladi.

Ko’chki va o’pirishlar. Ko’chkilar va o’pirilishlar asosan kuchli yomg’ir yog’ishi, qorning shiddat bilan erishi, zilzila, erga ishlov berishdagi agrotexnik xatoliklar va boshqa omillar natijasida tog’ning o’stki tuproq qatlarnining pastlikka tomon sirpanishi natijasida yuzaga kelib, aholi yashash joylari, aloqa tarmoqlari va to’g’onlarni jiddiy shikastlaydi.

Sunami - bu asosan suv osti silkinishlari vaqtida dengiz tubi katta maydonlarining pastga yoki yuqoriga siljishi natijasida yuzaga keladigan, dengiz to’lqinidan iborat havfli tabiiy hodisa.

Sunamidan darak beruvchi tabiiy signal zilziladir. Sunami boshlanishidan avval, odatda, suv qirg’oqdan uzoq masofaga chekinadi, dengiz tubi yuzlab metr, hatto bir necha ming metrga ochilib qoladi. Bu holat bir necha daqiqadan yarim soatgacha davom etadi.

To’lqinlar harakati momoqaldiroqsimon tovush bilan birga kechadi. Sunami to’lqini ko’pincha to’lqinlar seriyasi shaklida bo’lib, qirg’oqqa bir soat va undan ortiq vaqt oralig’i bilan hujum qiladi.

Gidrometeorologik FVlar ularning kelib chiqish sabablari.

Gidrometeorologik havfli xodisalar-bu odamlar o’limiga, axoli punktlarini, ba’zi sanoat va qishloq xo’jaligi ob’ektlarini suv bosishiga, transport kommunikatsiyalari, ishlab chiqarish va odamlar hayot faoliyati buzilishiga olib kelgan va shoshilinch ko’chirish tadbirlari o’tkazilishini talab qiladigan suv toshqinlari, suv to’planishi va sellar, shuningdek aholi punktlaridagi, sanatoriya, dam olish uylaridagi, sog’lomlashtirish lagerlaridagi odamlarning, turistlar va sportchilarning jarohatlanishiga va o’limiga olib kelgan yoki olib kelishi mumkin bo’lgan qor ko’chkilari, kuchli shamollar (dovullar), jala va boshqa xavfli hodisalar.

To’fon. - bu er ustki inshoatlarini jiddiy zararlaydi, dengizdan 10-12 metr balandlikda to’lqinni yuzaga keltiradi va tog’lardagi qorli bo’ron va shamol, havo massasini 12 va undan yuqori ballarda (1 ball - 2,5 mG’sek) harakatlantiradi. Okeanda yuzaga keladigan (50 mG’sek) to’fon tayfun deb ataladi.

Toshqin. - bu asosan jalali yomg’ir, qoming erishi, suv bosimi natijasida binolar buzilishi, inshoatlar, yo’llar, aloqa tarmoqlari, elektr uzatish inshoatlari, o’simliklarni, hayvonlarni va odamlarni nobud bo’lishiga olib keladi.

Kuchli shamol (dovul). - tezligi 120kmG’sek dan ortadigan, er yuziga yaqin joyda 200 kmG’s ni tashkil etadigan, vayron qiluvchi va ancha davom etuvchi shamol.

Bo’ron. Bo’ron - bu tezligi 20 mG’s dan ortiq va uzoq davom etuvchi kuchli shamol. U siklon davrida kuzatiladi va dengizda katta to’lqinlarni, quruqlikda esa vayronaliklarni keltirib chiqaradi.

Sel. Sel- bu tog’ daryolari o’zanlarida to’satdan yuzaga keluchi katta hajmdagi tog’ jinslari bo’laklari harsanglar va suv aralashmasidan iborat vaqtinchalik shiddatli oqim. Sel oqimlarini uzoq davom etgan kuchli jala, qor yoki muzliklarning jadal erishi, zilzila va vulqon otilishlari keltirib chiqaradi.sel oqimlari xarakati xususiyati bo’yicha turbulent va strukturali  turlarga bo’linadi.

Turbulent sellar o’zan bo’ylab,daryo va soylardagi suv miqdorining ortib ketishi natijasida oqim xarakati qonuniga muvofiq vodiy yunalishi bo’yicha bo’ladi.

Strukturali sellar o’zan bo’ylab, turli tosh bo’laklarining butun yonbag’ir bo’yicha yorrasiga bostirib kelishi natijasida sodir bo’ladi.

Sel oqimlari o’zi bilan olib kelayotgan qattiq zarrachalari o’lchamiga qarab 3 guruhga bo’linadi.

- suv-toshli sellar (tarkibi va yirik tosh aralashmasidan iborat);

- loyqa sellar (tarkibi suv va mayda tuproq aralashmalari)

- aralash sellar (tarkibi suv, shag’al, shag’al aralash tog’ jinslari, mayda tosh aralashmalaridan iborat).

Quyun. Quyun - bu momoqaldiroq bulutida yuzaga keluvchi va ko’pincha er yuzasigacha diametri o’nlab va yuzlab metrga etuvchi xartum shaklida cho’ziluvchi shamol. U uzoq muddat davom etmaydi, bulut bilan birgalikda harakat qiladi.

Qor ko’chkisi. Qor ko’chkisi - tog’larning tik yonbag’irlarida qor massasining ag’darilib yoki sirpanib tushishi qor ko’chkilari deb ataladi. Qorning ustki qismi biroz muzlagan bo’lib, uning ustiga qalin qor yog’sa va ma’lum sabablarga ko’ra pastga qarab siljisa quruq ko’chki hosil bo’ladi. Bahor oylarida qor erigan suvining shimilib, qorning tagini ho’llashi natijasida qor massasining turg’unligi kamayib pastga ag’darilib tushishidan ho’l ko’chki hosil bo’ladi.

Quruq ko’chkilar 100 kmG’soat va ba’zan 300kmG’soat tezlikda harakatlanadi, ho’l ko’chkilar sekinroq - 30 kmG’soat tezlikda siljiydi.

Favqulodda epidemik, epizootik, epifitotik vaziyatlar va ularning oldini olish tadbirlari.

Epidemiologik vaziyatlar - bu odamlarda uchraydigan o’ta xavfli yuqumli kasalliklar (o’lat, vabo, sarg’ayma isitma va boshqalar), zoonos infektsiyalar (sibir yarasi, qutirish va boshqalar), virusli infektsiyalar (OITS va aniqlanmagan etiologiya kasalliklari) tarqalishi.

Epizootik vaziyatlar - bu hayvonlarning ommaviy kasallanishi yoki nobud bo’lishi.

Epifitotik vaziyatlar - bu o’simliklarning ommaviy nobud bo’lishi.

Epidemiyalarni oldini olish uchun turli tadbirlar rejasi tuzib chiqiladi va shu reja asosida quyidagi ishlar olib boriladi:

Tug’ilgan paytidan boshlab reja asosida turli kasalliklarga qarshi taqvimiy emlanish o’tkaziladi.

Kasalliklar tarqalgan vaqtida sanitar-gigienik holatlarga e’tibor berib boriladi, (yuqori nafas yo’llarini yuqumli kasalliklardan himoya qiluvchi niqoblar taqish, xonalarni o’z vaqtida tozalab, shamollatib turish)

Dezinfektsiya, deratizatsiya va dezinsektsiya chora-tadbirlari olib boriladi.

Epifitotiya va epizootiyalarni oldini olish maqsadida oldini olish tadbirlarni o’z vaqtida o’tkazish zarur. Hayvonlarni ma’lum reja bo’yicha tibbiy ko’rikdan o’tkazish va emlash, o’simliklarni kasallanishiga qarshi dorilardan foydalanish, o’simlik zararkunandalarining ko’payishiga yo’l qo’ymaslik kerak, shuningdek meva bog’larida olma qurti, shira, qalqandorlarga qarshi kurashish uchun kuzda va erta baxorda daraxtlarning qurigan po’stloqlari, shohlari qirqilib shakl beriladi. qator oralarga ishlov berish, begona o’tlar va o’simlik qoldiqlaridan tozalanadi va boshqa

chora-tadbirlar o’tkaziladi.

Tabiiy tusdagi fvlar ro’y berganda aholi va hududni himoya qilish chora- tadbirlari va harakatlanish qoidalari.

Zilzilagacha aholi harakati: Shaxsingizni tasdiqlovchi xujjat, xonadoningizda  batareyali radiopriyomnik, cho’ntak elektr fonari va dori-darmonlar saqlanadigan quticha, qimmatbaho qog’ozlar tayyor holda turishi kerak;

Birinchi tibbiy yordam ko’rsatish qoidalarini bilishingiz zarur;

Asosiy elektr o’chirgich va gaz kranlarini joyini aniq bilib olishingiz lozim;

Shkaflarda og’ir buyumlarni qo’ymaslik, og’ir shkaflarni devorga mahkamlab qo’yish kerak;

Zilzila sodir bo’lgan vaqtda oila a’zolari bilan qaerda uchrashishni kelishib olish;

Tashkilotlar, muassasalarda o’tkaziladigan tadbirlarda ishtirok etish zarur.

Zilzila vaqtida aholi harakati: Agar binoning birinchi qavatida bo’lsangiz darhol tashqariga chiqing, binodan tashqarida bo’lsangiz, o’sha erda qoling;

Xona ichida bo’lsangiz, tayanch devorlar va eshik ostonasi xavfsiz joylar hisoblanadi;

Ko’chada bo’lsangiz qulab tushishi mumkin bo’lgan bino, baland devor, elektr tarmoqlaridan yiroqroq bo’lishga harakat qiling;

Zilzila vaqtida lift yoki zinalardan foydalanmang.

Zilziladan so’ng aholi harakati:

Sarosimaga tushmay xotirjamlik bilan vaziyatni baholang, jabrlanganlarga va bolalarga yordam berishga kirishing;

Suv, gaz, elektr tarmoqlari holatini tekshiring, ishdan chiqqan bo’lsa foydalanmang;

Shikastlangan binolarga kirishda ehtiyot bo’lib harakat qiling;

Telefon tarmoqlarini ortiqcha band qilmang;

Zilzila qaytishiga tayyor turing, berilayotgan axborotlarni kuzatib boring.

Sunami vaqtida xarakatlanish:

Bino ichida bo’lsangiz zudlik bilan uni tark eting.

Elektr, gaz ta’minotini o’chiring, havfsiz joyni egallang.

Eng qisqa yo’l bilan dengiz sathidan 30-40 metr balandlikka ko’tariling yoki qirg’oqdan 2-3 km nariga keting.

Agar bino ichida qolishga to’g’ri kelsa, eng havfsiz joylar ichki devorlar, ustunlar oldi, tayanch devorlar hosil qilgan burchaklar ekanligini yodda tuting.

Yaqiningizda turgan, yiqilib tushishi mumkin bo’lgan, ayniqsa shisha buyumlarini chetga olib qo’ying.

Binodan tashqarida bo’lsangiz, daraxtlar ustiga chiqib oling yoki to’lqin zarbiga uchramaydigan joylardan o’rin egallang. Juda bo’lmaganda, daraht tanasi yoki mustahkamroq to’siqni quchoqlab oling.

Qor ko’chkisi vaqtidagi harakat:

1.Bino ichida bo’lsangiz: sarosimaga tushmang, evakuatsiya o’tkazilsa, gaz, elektr, suv tarmoqlarini o’chiring, o’zingiz bilan hujjatlaringiz, eng zarur buyumlaringiz va oziq-ovqatni oling.

2.Bino tashqarisida bo’lsangiz: qor ko’chkisi yo’lidan chetga qoching.

3.Qor ko’chkisiga duch kelib qolsangiz, suzayotganga o’xshash harakat qilib, qor oqimi yuzasida qolishga harakat qiling.

4.Qor ostida qolsangiz, boshingiz va ko’kragingiz atrofida bo’shliq hosil qiling.

Qor ko’chkisi tugagandan so’nggi harakat:

1.Qor tagida qolgan bo’lsangiz: yordamni kuting. Sizni albatta qutqarib olishadi.

2.Qor uyumi ostida holatni bilish uchun so’lak chiqaring. Oqim yo’nalishi qanday holatda ekanligingizdan ogoh etadi.

3.Boshqa hollarda jabrlanganlarga yordam bering, axborotlarni kuzatib boring, zaruriyat tug’ilganda qutqaruv guruhlariga ko’maklashing. Turar joyingizni mustahkamligini, gaz, elektr, suv, kanalizatsiya tarmoqlari holatini sinchiklab o’rgarib chiqing. Favqulodda vaziyat oqibatlarini tugatishga kirishing.

Toshqingacha qiladigan harakat: toshqin xavfi mavjud joylarda qurilish ishlarini faqat davlat organlari ruxsati bilan amalga oshiring.

Toshqin to’g’risidagi xabarni olgach, gaz, elektr tarmoqlarini o’chiring va qimmatbaho buyumlaringizni xavfsiz joylarga olib chiqing.

Oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori-darmonlarni va qutqaruv vositalarini tayyorlab qo’ying.

Avvaldan belgilab qo’yilgan yo’nalish bo’yicha tezlikda xavfsiz joyga (tepalik,  bolxona, tom)ga chiqing.

Ob-havo va xabar berish signallarini kuzatib boring.

Toshqin vaqtidagi harakat:

Evakuatsiya to’g’risidagi xabarni olishingiz bilan avvaldan tayyorlab qo’yilgan  buyumlaringizni olib binodan chiqib keting.

Suv oqimini kesib o’tishga harakat qilmang. Yordam etib kelgunga qadar  joyni tark etmang.

Gulxan yoqib, fonar yoki oq mato yordamida halokat signalini bering.

Suv ichida qolsangiz, ustki kiyim boshlaringiz va poyafzalingizni echib, atrofingizdagi suzuvchi vositalardan foydalaning.

Bolalar va keksalarga yordam bering.

Toshqindan so’nggi harakat:

Uyga qaytgach, binoning mustahkamligini tekshirib ko’ring;

Uzilib va osilib yotgan elektr simlaridan ehtiyot bo’ling. Suv ostida qolgan elektr ta’minotini tezda o’chiring;

Oziq-ovqat mahsulotlarini sifatini tekshirib ko’ring (Nam tortgan mahsulotlarni va ichimlik suvini tegishli sanitar ishlovidan o’tkazmay turib iste’mol qilish qat’iyan ma’n etiladi!);

Ochiq olovdan foydalanmang.

Dovul, to’fon va quyun vaqtida aholi harakati:

Yaqinlashib kelayotgan falokat haqidagi ogohlantirish signallariga befarq bo’lmang;

Insonlar himoyalash vositalari va bino, inshootlarning shamolga yaroqliligini oshirishga e’tibor bering;

Dovul, to’fon va quyun vaqtida aholining harakatlanish qoidalarini chuqur o’zlashtirib oling;

Dovul, to’fon va quyundan so’ng shikastlanganlarga birinchi yordam ko’rsatish qoidalarini yaxshi o’zlashtirib oling;

Yashirinish uchun yaqin, qulay bo’lgan erto’lalar, mustahkam binolarni bilib oling va oila a’zolaringiz, yaqinlaringiz, qo’shnilarga ular haqida ma’lumot bering;

Xavf yuqori bo’lgan zonalardan Evakuatsiya qilishda chiqish yo’llarini bilib oling;

O’zingiz yashash joyingizdagi favqulodda vaziyatlar boshqarmasi telefoni va manzilini bilib oling.

Sel havfi bor hududlarda xavfsiztik tadbirlari:

1.Ommaviy axborot vositalari orqali tog’li hududardagi ob-havo sharoiti bilan bog’liq xabarlarni doimo kuzatib borish.

2.Tinimsiz yomg’ir yoki jala yog’ishi davom etsa, selga xavfli yuqorigi hududlarda bo’lsangiz, tezda havfsiz joy tomon harakat qilish.

3.Harakatdagi sel oqimi tomon yaqinlashmaslik, undan 50-70 m masofada turish.

4.Ko’chki xavfi bor joylar yaqinida to’xtamaslik kerak, sel oqish  harakati natijasida ko’chki yoki o’pirilish sodir bo’lishi mumkin.

5.Sel xavfi bor hududlarda dam olish uchun to’xtash va ko’l dambadan bo’yiga palatkalar o’rnatish mumkin emas.

6.Sel xavfi belgilari sezsangiz tog’ yonbag’ir bo’ylab yanada yuqoriroqqa ko’tarilish lozim

7.Sel xavfi o’tgandan so’ng, sel oqimi o’yib ketgan joylardan juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilish kerak.

Sel xavfi o’tgandan so’ng qor ko’chkisi yoki muz ko’chishi yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun xavf mavjud joylardan uzoqroq yurishga harakat qilish kerak.

1.Tabiiy favqulotda vaziyatlar deganda uimani tushunasiz? 2.Giologik favqulotda vaziyatlarning kelib chiqish sabablari? 3.Gidrometrologik favqulotda vaziyatlarning kelib chiqish sabablari? 4.Tabiiy favqulotda vaziyatlar ro’y berganda qanday xarakatlanish zarur? 5.Epidemiyalarni va epifitotiyalarni oldini olish uchun qanday chora- o’tkazilishi zarur?

2.3. Mavzu: Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar, ularning tavsifi va tasnifi. Aholi va hududni texnogen FVlardan muhofaza qilish.

Reja:

- 1.Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar to’g’risida tushuncha. - 3.Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarning kelib chiqish sabablari. - 4.Aholi va xududni texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar

Avariya, portlash, energetik halokatlar, kommunal tizim halokati, gidrotexnik halokat, ijtimoiy halokat, kimyoviy halokat, radiaktik halokat

Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar to’g’risida tushuncha.

Ma’lumki, favqulodda vaziyat (FV) - bu muayyan hududda o’zidan so’ng odamlarning qurbon bo’lishi, odamlar sog’ligi yoki atrof-muhitga ziyon etkazishi, kishilarning hayot faoliyatiga kattagina moddiy zarar hamda uning buzilishiga olib kelishi mumkin bo’lgan yoki olib kelgan halokat, stixiyali falokat, epidemiyalar, epizootiyalar natijasida yuzaga kelgan holatdir.

Kelib chiqish sabablariga ko’ra FVlar texnogen, tabiiy va ekologik tuslarga ajratiladi.

Aholi va hududlarni tabiiy va texnogen tusdagi FVlardan muhofaza qilish tizimini takomillashtirish maqsadida, 1998 yil 27 oktyabrda Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan 455-sonli “Texnogen, tabiiy va ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlar tasnifi to’g’risida”gi qaroriga ilova tasdiqlandi. Mazkur ilovaga ko’ra, FVlar, ularning vujudga kelish sabablariga ko’ra, tasnif qilinadi va ular ushbu vaziyatlarda zarar ko’rgan odamlar soniga, moddiy zararlar miqdoriga va ko’lamlariga qarab lokal, mahalliy, respublika va transchegara turlarga bo’linadi.

Texnogen tusdagi FVlar - bu odamning ishlab chiqarish yoki xo’jalik faoliyati bilan bog’liq bo’lgan halokat (avariya)lar.

Rivojlanish davrida inson o’zi uchun yaratgan qulayliklar, ya’ni g’ildirakning kashf etilishi, mashinalarni yaratilishi, atomning bo’ysundirilishi, elektromagnit to’lqinlarni aniqlanishi va boshqalar, odamga g’am va zahmat keltiruvchi sabablar bo’lmish texnogen tusdagi halokatlarni kelib chiqishiga imkoniyat yaratib beradi. Shunday qilib jamiyatning texnik progressi uchun odamzod juda katta haq to’lashga majbur bo’lmoqda. Chernobo’l AESdagi halokat, yadroviy sinovlar oqibatlari, sanog’i yo’q transport FVlar va ishlab chiqarishdagi avariyalar, ommaviy zaharlanishlar, radiatsion zararlanishlar va boshqalar texnogen tusdagi havflar sifatida misol qilib keltirishimiz mumkin.

Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarning tasnifi.

Yuqoridagi keltirilgan Vazirlar Mahkamasining 455-sonli qarorining ilovasiga ko’ra texnogen tusdagi FVlar vujudga kelish sabablariga qarab quyidagi FVlarga tasnif qilinadi: transport halokatlari (avariyalari); kimyoviy havfli ob’ektlardagi halokatlar; yong’in-portlash havfi mavjud bo’lgan ob’ektlardagi halokatlar; energetika va kommunal tizimlardagi halokatlar; ijtimoiy yo’nalishdagi ob’ektlardagi hodisa va halokatlar; gidrotexnik halokatlar.

Transport halokatlari bu:

- ekipaj a’zolari va yo’lovchilarning o’limiga, havo kemalarining to’liq parchalanishiga yoki qattiq shikastlanishiga hamda qidiruv va avariya  qidiruv ishlarini talab qiladigan avia halokatlar;

- yong’inga, portlashga, harakatlanuvchi tarkibning buzilishiga sabab bo’lgan va temir yo’l hodimlarining, halokat hududidagi temir yo’l platformalarida, vokzal binolarida va shahar imoratlarida bo’lgan odamlar o’limiga, shuningdek tashilayotgan kuchli ta’sir ko’rsatuvchi zaharli moddalar bilan (KTKZM) halokat joyiga tutash hududning zaharlanishiga olib kelgan temir yo’l transportidagi halokatlar avariyalar);

- portlashlarga, yong’inlarga, transport vositalarining parchalanishiga, qo’shilayotgan KTKZMlarning zararli xossalari namoyon bo’lishiga va odamlar o’limiga sabab bo’ladigan avtomobil transportning halokatlari, shu jumladan yo’l transport hodisalari;

- odamlarning o’limiga, shikastlanishiga va zaharlanishiga, metropoliten poezdlari parchalanishiga olib kelgan metropoliten bekatlaridagi va tunellardagi halokatlar, avariyalar, yong’inlar;

- gaz, neft va neft mahsulotlarining otilib chiqishiga, ochiq neft va gaz favvoralarining yonib ketishiga sabab bo’ladigan magistral quvurlardagi halokatlar (avariyalar).

Kimyoviy havfli ob’ektlardagi halokatlar bu:

- atrof-tabiiy muhiti kuchli ta’sir qiluvchi zaharli moddalarning otilib chiqishiga va shikastlovchi omillarning odamlar, hayvonlar va o’simliklarning ko’plab shikastlanishiga olib kelishi mumkin bo’lgan yoki olib kelgan darajada, yo’l qo’yilgan chegaraviy kontsentratsiyalardan ancha ortiq miqdorda sanitariya-himoya hududidan chetga chiqishga sabab bo’ladigan kimyoviy havfli ob’ektlardagi halokatlar yong’in va portlashlar.

Yongin-portlash havfi mavjud bo’lgan ob’ektlardagi halokatlar bu:

- texnologik jarayonda portlaydigan, oson yonib ketadigan hamda boshqa yong’in uchun havfli moddalar va materiallar ishlatiladigan yoki saqlanadigan ob’ektlardagi, odamlarning mexanik va termik shikastlanishiga, zaharlanishiga va o’limiga, asosiy ishlab chiqarish fondlarining nobud bo’lishiga, FVlar xududlarida ishlab chiqarish tsiklining va odamlar hayotining buzilishiga olib keladigan halokatlar, yong’inlar va portlashlar;

- odamlarning shikastlanishiga, zaharlanishiga va o’limiga olib kelgan hamda qidirish-qutqarish ishlarini o’tkazishni nafas olish organlarini muhofaza qilishning maxsus anjomlarini va xaltalarini qo’llanishni talab qiluvchi ko’mir shaxtalaridagi va ruda sanoatidagi gaz va chang portlashi bilan bog’liq avariya - yong’inlar va jinslar qo’porilishi.

Energetika va komutunal tizimlardagi halokatlar bu:

- sanoat va qishloq ho’jaligi mas’ul iste’molchilarining halokat tufayli energiya ta’minotisiz qolishiga hamda aholi hayot faoliyatining buzilishiga olib kelgan GES, GRES, TESlardagi, ulkan issiqlik markazlaridagi, elektr tarmoqlaridagi bug’qozon bo’limlaridagi, kompressor va gaz taqsimlash shahobchalaridagi va boshqa energiya ta’minoti ob’ektlaridagi halokatlar va yong’inlar;

- aholi hayot faoliyatining buzilishiga va salomatligiga havf olib kelgan gaz quvurlaridagi, suv chiqarish inshootlaridagi, suv quvurlaridagi, kanalizatsiya va boshqa kommunal ob’ektlardagi halokatlar;

- atmosfera, tuproq, er osti va er usti suvlarining odamlar salomatligiga havf tug’diruvchi darajada kontsentratsiyadagi zararli moddalar bilan ifloslanishiga sabab bo’lgan gaz tozalash qurilmalaridagi, biologik va boshqa tozalash inshootlaridagi halokatlar.

Ijtimoiy yo’nalishdagi ob’ektlardagi xodisa va halokatlar bu:

odamlar o’limi bilan bog’liq bo’lgan va zudlik bilan avariya-qutqaruv o’tkazilishini hamda zarar ko’rganlarga shoshilinch tibbiy yordam ko’rsatilishini  qiladigan maktablar, kasalxonalar, kinoteatrlar va boshqalar, shuningdek uy-joy sektori binolari konstruktsiyalarining to’satdan buzilishi, yong’inlar, gaz portlashi va boshqalar.

Gidrotexnik halokatlar bu:

- suv omborlarida, daryo va kanallardagi buzilishlar, baland tog’lardagi ko’llardan suv toshib ketishi natijasida vujudga kelgan hamda suv bosgan xududlarda odamlar o’limiga sanoat va qishloq ho’jaligi ob’ektlari ishining, aholi hayot faoliyatining buzilishiga olib kelgan va shoshilinch ko’chirish tadbirlarini talab etiladigan halokatli suv bosishlari. Shu bilan bir qatorda, yuqorida qayd etilganidek baravaridan ortiqni, biroq 0,5 million baravaridan ko’p emas, tashkil etadigan hamda FV zonasi aholi punkti, shahar, tuman, viloyat tashqarisiga chiqmaydigan FV.

Respublika - bu FVlar natijasida 500 dan ortiq odam jabrlangan, moddiy zarar eng kam oylik ish haqi miqdorining 0,5 million baravaridan ortiqni tashkil etadigan hamda FV zonasi viloyat tashqarisiga chiqadigan FV.

Transchegara - bu FVlar oqibatlari mamlakat tashqarisiga chiqadigan, chet elda yuz bergan va O’zbekiston xududiga daxl qiladigan FV.

Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarning kelib chiqish sabablari. Texnogen tusdagi halokatlarning asosiy sabablari quydagilardan iborat:

- inshootlarni loyihalashda yo’l qo’yilgan kamchiliklar;

- texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik;

- ishlab chiqarishda doimiy nazoratning susayishi va ayniqsa, engil alanga oluvchi, yong’inga xavfli moddalardan foydalanishda e’tiborsizlik;

- ishlab chiqarish texnologiyasida yo’l qo’yilgan xatolik, jihozlarni, mashina va mexanizmlarni o’z vaqtida ta’mirlamaslik;

- mehnat va ishlab chiqarish intizomining pastligi;

- qo’shni ishlab chiqarish korxonalarda yoki energetika, gaz tarmoqlarida yuz bergan halokat;

- halokatlarni keltirib chiqaruvchi tabiiy favqulodda hodisalar.

Texnogen favqulodda vaziyatlar natijasida insonlar qurbon bo’lishi, turli darajada shikastlanishi, atrof-tabiiy muhitning, atmosfera havosining turli zaharli moddalar bilan ifloslanishi, o’simliklar dunyosi, hayvonot olarni nobud bo’lishi, juda katta moddiy zarar ko’rishga olib kelishi kabi oqibatlari kuzatiladi.

Aholi va xududni texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish.

Respublikamizda aholi va hududni texnogen FVlardan muhofaza qilish uchun bir qator ishlar qilinmoqda. Shu jumladan, 1999 yil 20 avgustda «Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to’g’risida»gi qonun qabul qilinganligini ta’kidlab o’tish lozim. Bundan tashqari Respublikamiz miqyosida o’tkazilayotgan «Yong’in xavfsizligi oyligi», «Yo’l harakati havfsizligi oyligi» kabi tadbirlar ham texnogen favqulodda vaziyatlarning oldini olish, aholi va hudular xavfsizligini ta’minlash, favqulodda vaziyat yuz berganda harakatlanishga oid tayyorgarlik darajalarini oshirishda katta ahamiyatga ega.

Ishlab chiqarish sohasida faoliyat yuritayotgan har bir ishchi halokatlar yuz berganda harakatlanish qoidalarini mukammal o’zlashtirgan bo’lishi zarur. Misol uchun, elektr energiyasini tarmoqdan uzishning ham o’ziga xos talablari, gaz, bug’ apparatlarini o’chirishning ham o’ziga xos qonun qoidalari mavjud bo’lib, agar texnologik jarayonlar va texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilinmasa, inson luiyotiga juda katta xavf solishi yoki juda katta moddiy talofatlar keltirishi mumkin.

Har bir ishlab chiqazish sohasi xodimi halokatlar yuz berganda jamoa

muhofaza inshootlari joylashgan erlarni, xavfsizlik joylarga chiqish yo’llarini, yakka himoyalanish vositalari bilan ta’minlashni tashkil etishni va ulardan foydalanish tartibini bilishi lozim. Texnologik uskunalarni germetizatsiyalash va ishlash tizimini doimiy nazorat qilish, shu bilan yong’in va portlash xavflarini oldini olish zarur.

Elektr asboblar holatini, sig’imi, qism va tarmoqlarini, bosim ostida ishlashini, nazorat o’lchov asboblarini, himoyalash va bloklash apparatlarining ish faoliyatini iloimiy nazorat qilish hamda aniqlash kerak.

Har bir tashkilotda sodir bo’lishi mumkin bo’lgan halokatlarning bartaraf etish rejasi ishlab chiqiladi. Ishchi va xizmatchilarni halokat yuzaga kelgan vziyatlarda ularni tutish va harakatlanishga tayyorlash tadbirlari tashkil etiladi, ularni bartaraf etish  kuch va vositalarining zaruriy zahiralari ko’rib chiqiladi. FV yuzaga kelganda ogohlantirish tizimi va vositalari doimiy shay holatda saqlash, ishchi o’rinlari uchun kerakli shahsiy himoyalanish vositalari sonini ta’minlash zarur.

Halokatlar sodir bo’lganda muhim vazifalardan biri ishlab chiqarish korxonasi va aholi yashash punktlariga xavf haqidagi xabarni etkazish hisoblanadi. Shuningdek, ob’ektning har bir ishchi, xodimi halokat sodir bo’lganda ogohlantirish vositalaridan foydalanish va tegishli tashkilotlarga xabar berishni bilishi zarur.

Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar:

- Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarning tasnifi?

- Texnogen tusdagi halokatlarning asosiy sabablari?

- Kimyoviy havfli ob’ektlardagi halokatlar?

- Energetika va kommunal tizimlardagi halokatlar?

- Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarning kelib chiqish sabablari?

- Aholi va xududni texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish?

2.4. Mavzu: Ekologik tusdagi FVlar, ularning tasnifi va tavsifi. O’zbekistonda aholini ekologik favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish tadbirlari.

Reja:

1.Ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlar to’g’risda tushuncha

2.Ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlarning tasnifi va kelib chiqish sabablari

3.O’zbekistonda aholini ekalogik favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish tadbirlari.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar

Atmosfera, antropogen omil, gidrosfera, digradatsiya, erroziya, issiqlik efekti, smog, fotosmog, kislotali yong’in.

Ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlar to’g’risida tushuncha, ularning tasnifi va kelib chiqish sabablari.

«Ekologiya» - yunoncha so’z bo’lib, tirik mavjudotlarning yashash sharoiti va nliof-muhit bilan o’zaro munosabatlarini o’rganadi.

Ekologik tusdagi FVlar - bu insoniyatning hayot faoliyatiga, o’simlik va xayvonot dunyosiga, gidrosfera va atmosferaga beqiyos ta’sirini ko’rsatadigan halokatli vaziyatlar.

Ularning tasnifi hilma-xildir. Kelib chiqish hususiyatiga ko’ra ekologik FVlar quyidagilarga bo’linadi:

-quruqlik (tuproq, er osti)ning holati o’zgarishi bilan bog’liq bo’lgan vaziyatlar:

Er osti qazilma boyliklarini qazib olishda, er ko’chkisi natijasida va insonni xo’jalik faoliyatidagi ta’siri ostida;

Tuproq tarkibida og’ir metallarning ruhsat etilgan kontsentratsiyadan yuqori bo’lishi natijasida;

erning degradatsiyasi - sho’r erlarning paydo bo’lishi bilan kuzatiluvchi

erroziya jarayonini o’z ichiga oladi.

- Atmosfera holatining o’zgarishi bilan bog’liq bo’lgan vaziyatlar:

Antropogen ta’sir natijasida iqlim va ob-havoning keskin o’zgarishi; Atmosferada zararli moddalarning ruhsat etilgan miqdoridan ko’payib ketishi; Shaharlarda haroratni ko’tarilishi;

Shaharlarda “kislorod” tanqisligi;

Shaharlarda shovqinni PFKdan yuqori bo’lishi;

Kislotali yog’inlar zonasini hosil bo’lishi;

Atmosferaning ozon qavatini emirilishi;

Atmosfera tiniqligining o’zgarishi.

- Gidrosfera holatining o’zgarishi bilan bog’liq bo’lgan vaziyatlar:

Suv manbalarining ifloslanishi natijasida ichimlik suvini kamayishi;

Texnologik jarayonlar va insonni maishiy-xo’jalik ishlariga suvni sarflashi (ishlatishi) natijasida suv resurslarining kamayishi;

Inson faoliyati ta’sirida dunyo okeani wa dengizni ifloslanishi natijasida ekalogik muvozanatning buzilishi.

Ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlarning tavsifi.

Quruqlik holatining buzilishi. Tabiiy sabablarni yoki insonni xo’jalik faoliyatidagi ta’siri ostida tuproqning hususiyati asta-sekin yomonlashib bormoqda, ya’ni eming degradatsiyasi yuz bermoqda. Buning sababi esa o’git va pestitsidlardan noto’g’ri foydlanishdan kelib chiqmoqda.

Masalan, tarkibida ogir metallar tuzlari bo’lgan pestitsidlar miqdorini oshirish tuproq unumdorligini pasaytirishi va undagi mikroorganizmlar va chuvalchanglarni halok bo’lishiga olib kelishi mumkin. O’ylamasdan o’tkazilgan meliorativ ishlar chirindi qatlarnini pasaytiradi. Unumdor tuproqni kam mahsulli tuproq bilan to’ldiradi. Daraxtlar kesilganida ularning ostidagi o’tli qatlam shikastlanadi. Traktor bosib o’tgan yo’llar ham erga katta zarar keltiradi. Ayniqsa o’rmon yong’inlari katta zarar etkazadi. Daraxtlar bilan birga butun hayvonot, mikroorganizm va o’simlik olarni yo’q bo’lib ketadi. Erning degradatsiyasi er flora va faunasining o’zgarishi va hosildorligining pasayishi, sho’r erlarning paydo bo’lishi bilan kuzatiluvchi erroziya jarayonini o’z ichiga oladi.

Tuproqning erroziyasi. Bu tuproq va unga tutash qatlamlarning turli tabiiy va antropogen omillar bilan turli-tuman buzilish jarayonlaridir. Sabablariga ko’ra tuproq eroziyasining quyidagi turlari farqlanadi: suv, shamol, muz, ko’chki, daryo biologik eroziyalari. Rossiyaning har bir fuqorosiga to’g’ri keladigan qishloq  ho’jalik erlar, 24 ga ekinzorlar esa 18% ga kamaydi.  Buning natijasida er holatining buzilishi, ifloslanishi va sho’rlanish jarayonlari kuchaydi. Tuproq qatlarnining og’ir metallar tuzlari bilan ifloslanishi asosan sanoat va transportlardan chiqayotgan chiqindi va gazlar, shuningdek tuproqqa zaharli chiqindilarni tartibsiz ko’mish hisobiga yuz bermoqda.

Biologik xilma - xillikni kamayishi yoki yo’q qilinishi erlarni cho’lga aylanishiga olib keladi. Bu suv resurslarining kamayishi, yoppa o’simlik qatlarnining yo’qolishi, faunaning kambag’allashuvi va qayta qurilishi bilan kechadi. Inson tomonidan kam suvli erlardan noratsional foydalanish (hayvonlarni bu erlarda

Ko’plab boqish, o’simlik qatlamining yo’q qilinishi. geoglogorazvedka ishlari bilan tuproq ishlari va chorvachilik orsidagi ratsional munosabatlarning buzilishi ularni cho’lga aylanishiga olib keladi.

Atmosfera holatining o’zgarishi

Atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik barqarorlikni asrab qolish bugungi kunda dunyo hamjamiyatining e’tiboridagi masalalaridan biri bo’lib qolmoqda.

Atmosferani ifloslanishi tabiiy va antropogen manbalar hisobiga bo’ladi.

- Tabiiy 	omillarga - tog’ jinslarining emirilishi, zilzila oqibati, vulqonlar t.ioliyati (vulqonlarning otilishi), tuproqning emirilishi, o’rmonlarga o’t ketishi kabi hodisalar kiradi;

- Antropogen omillarga - sanoat korxonalari faoliyatidan hosil bo’ladigan K.az chiqindilari va shuningdek avtomobil, temir yo’l, suv transportlari tomonidan turli yoqilg’ilarning ishlatilishi zararli moddalarning havoga ko’tarilishi va boshqa shu kabi hodisalar kiradi bo’ladi.

O’zbekistonda atmosfera havosining sifat va miqdoriy tarkibida ham tabiiy va antropogen manbalar katta ro’l o’ynaydi.

Sanoatda yoqilg’i - energetika, kimyo va neft - kimyo sanoati azot oksidlari chiqindilarining tashlanishida asosiy sababchi bo’lib hisoblanadi.

Yoqilg’idan foydalanishning past samaradorligi atmosferaga ortiqcha chiqindi tashlamalar tashlanishiga olib keladi. Bu mazkur ob’ektlar joylashgan aholi yashash punktlari va shaharlarda (Toshkent, Angren, Navoiy) atmosfera havosining ifloslanish darajasiga ta’sir ko’rsatadi.

Atmosfera havosining ifloslanishini kamaytirishga yo’naltirilgan tadbirlardan biri avtomobillar dvigatellarinininng ishlatilgan gazlari toksikliligi va tutun miqdorini davlat nazoratidan o’tkazish hisoblanadi. Respublikalarda avtotransport texnikalarni muqobil yoqilg’i turlariga o’tkazish bo’yicha ishlar davom ettirilmoqda. Hozirgi vaqtda avtotrasport vositalarini siqilgan tabiiy gaz va suyultirilgan neft gaziga o’tkazish muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda.

“Uzavtosanoat” tizimida gaz ballonli uskunalar bilan jihozlangan “Damas" avtomobillarini chiqarish rejalashtirilmoqda. Ayni paytda avtomobillarda gaz ballonli uskunalarni o’rnatish bo’yicha bir qator yirik korxonalar bilan hamkorlikdagi ishlar amalga oshirilmoqda. Atmosferaning gaz va issiqlik aylanishiga o’rmon yonishi va kesilishi, erning haydalishi, yangi suv omborlarini qurilishi, suv oqimining o’zgarishi, botqoqlikning qurishi jiddiy ta’sir ko’rsatadi. Sanoat muassasalari, TES, avtotransportlar katta miqdorda organik yonilg’ini yoqadilar, bu esa quyidagi holatlarga olib keladi:

- atmosferada dioksid uglerodni tarkibini oshishiga. Bu jarayon issiqlik effekti natijasida havoning isishini keltirib chiqaradi.

Er sharining issiqlik holatiga ta’sir qiluvchi va atmosferaga tushayotgan freonlar, fitorli, bromli va xlorli birikmalar ozon qatlarnining buzilishiga.

Iqlimning o’zgarishiga ta’sir qiluvchi boshqa omillarga quyidagilar kiradi: atmosfera va okean orsidagi namlik va issiqlik almashinuvining buzilishiga olib keluvchi okeanning neft mahsulotlan bilan ifloslanishi;

yog’ingarchilik keltirib chiqarish maqsadida bulutlarga ta’sir ko’rsatishi;

atmosferaga suv bug’larining chiqishi; sug’orish tizimining ta’siri, bug’lanishning ortishi.

Sanoat markazlari yoki yirik shaharlar ustida «smog» deb ataluvchi ifloslangan havo qatlarni yuzaga keladi. Uni shartli ravishda uch qatlamga bo’lish mumkin: quyi - bu uylar orasidagi qatlam, o’rta - 20-30 metr balandlikdagi qatlam, yuqori - asosan sanoat korxonalaridan chiqayotgan tutun va chiqindilardan oziqlanayotgan 50-100 metr balandlikdagi qatlam.

Atmosferaga transportlardan chiqayotgan uglevodorod gazlari va azot oksidi aralashmalariga quyosh radiatsiyasining ta’siri insonlar salomatligi uchun katta havf tug’diradigan fotosmog (fotooksidantlar)ni yuzaga keltiradi.

Hozirgi paytda ko’p sanoat zonalarida kislorod etishmovchiligi kuzatilmoqda. Bunday hollarda fotosintez natijasida o’simliklar, sanoat, transport, odamlar, hayvonlar iste’mol qilayotgan kisloroddan kam miqdorda kislorod ajralib chiqadi, bu esa shu hollarda fotosintez oqibatida kislorodni odamlar, hayvonlar o’simliklar sanoat iste’mol qilish miqdoridan kam chiqarib berayapti. Bu holat aholi orasida o’pka va yurak tomir kasalliklarini keltirib chiqaradi.

Er usti, havo, suv transportida quvvatli vositalarning paydo bo’lishi isonlarning doimo yuqori darajadagi shovqinlar ostida bo’lishiga olib keladi Shahaming umumiy shovqin darajasida transportning solishtirma og’irligi 60-80 % ni tashkil qiladi.

Yuqori darajadagi harorat, shovqin, chang, radiatsiya, elektromagnit maydonlarning hammasi atmosfera havosining ifloslanishiga olib keladi.

Kislotali yog’inlar. Bu havoning sanoatdan ifloslanishi, avtomobillardan va iiviatsion dvigatellardan chiqayotgan gazdan havoni ifloslanishi va shuningdek turli yoqilg’ilarning yoqilishi natijasidadir.

Azotning hamma oksidlarini taxminan 40 %ini issiqlik elektro stantsiyalari keltirib chiqaradi. Bu oksidlar azot va nitratlarga aylanadi, oxirgilari esa suv bilan o’zaro ta’sir qilib azot kislotasini hosil qiladi.

Shuningdek keng tarqalgan havoning ifloslantiruvchilaridan biri ko’mir, nefit, mazutni yoqish natijasida hosil bo’ladigan oltingugurt angidriddir. Kislotali yog’inlar faqat o’simliklar dunyosi uchungina havfli bo’lmasdan, balki odamlar sog’ligi uchun ham havflidir.

Ozon qatlarnining kichrayishi. Stratosfera quyoshning ultrabinafsha nurlarini yutadi va erdagi tirik mavjudotlarni shu nurlarning halokatli ta’siridan saqlaydi. Ozonning atmosferadagi soni katta emas. U vodorod, azot, xlor birikmalari ta’sirida tez buziladi. Iqlim isishining oqibatlari ozon qavatining buzilishini, unda “tuynuk”  bo’lishini va ultrabinafsha nurlari oqimini er sathiga kelishini tezlashtiradi. So’nggi yillar davomida inson faoliyati natijasida tarkibida bu birikmalar bo’lgan moddalarningtushishi keskin ortmoqda.

Chang. Bu keng tarqalgan atmosfera ifloslovchilaridan biridir. Chang er jismlariga shamolning ta’siri, o’rmon yong’inlari, vulqon otilib chiqishi, sanoatdan chiqindilar chiqish jarayonida paydo bo’ladi. Chang odam organizimiga, o’simlik va hayvonot olamiga zararli ta’sir ko’rsatadi. Binolar, qurilishlar buzilishini tezlashtiradi va qator boshqa salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi.

Gidrosfera holatining o’zgarishi. Sanoat va uy - joylari qurilishining keskin o’sishi suv etishmovchiligiga sabab bo’lmoqda, uning sifati pasaymoqda. Suv resurslari kamayishining asosiy sabablari quyidagilardir:

-insonni biosferaga ta’sir qilishi oqibatida suv resurslarining kamayishi;

-suvga bo’lgan talabni keskin o’sishi;

-suv manbalarini katta miqdorda ifloslanishi.

Inson faoliyati ta’sirida suv havzalarining sayozlashuvi, kichik daryolarning yo’q bo’lib ketishi, ko’llarning qurishi, o’rmonlarni kesib tashlash, hayvonlarni rejasiz boqish, cho’llarni to’xtovsiz haydash, melioratsiya tizimlarini o’ylamasdan rivojlantirish natijasida yuz beradi. Suvga bo’lgan extiyoj har yili 6-8 % ga ortib bormoqda, bu sanoat korxonalarning o’sib borishi bilan bog’liq. Xo’jalik ishlari uchun suv sarfi ortib bormoqda, yaqin yillar ichida esa u har bir kishi uchun 400 metrG’sutkani tashkil etadi.

Ifloslantiruvchilar biologik, mexanik va kimyoviy bo’lishi mumkin.

Suv shunchalik ifloslanganki, daryo va hovuzlarda ko’p tirik jonzotlar qirilib ketmoqda, ayniqsa baliqlar. Bunday suvlarni tozalamasdan va zararsizlantirmasdan iste’mol qilish mumkin emas. Daryo va ko’llarga, suv havzalariga ishlab chiqarish chiqmdilari, maishiy axlatlar, neft mahsulotlari, og’ir temir chiqindilan tashlanmoqda.

Asosiy ifloslantiruvchilar - bu kimyoviy korxonalari, neftni qayta ishlash va neft-kimyo korxonalri, qog’oz ishlab chiqarish tarmoqlari, o’simliklarni oziqlantirish, qishloq xo’jalik ekinlari zararkunandalarga qarshi kurash va o’g’itlardir.

Tankerlarning xalokatga uchrashi natijasida dengizlarning keng ko’lamda ifloslanishiga olib kelmoqda.

O’zbekistonda aholini ekologik favqulodda vaziyatlardan muhofaza

qilish tadbirlari.

Har bir inson ekologik tarbiyaviy ishlar jarayonida quydagilarni  bilishi zarur:

tabiat boyliklaridan tejab-tergab foydalanish va ularni  muhofaza qilish;

atrof - muhitni ifloslanishdan saqlash;

tabiatni kelajak avlodlar uchun tabiiy holda qoldirishga intilish.

Mehnat jamoalarida kishilarning ekologik madaniyatini avvaldan sinalgiu) Hidriyatlarimiz asosida rivojlantirib berish maqsadga muvofiq. Bunda tabiat lesurslaridan oqilona va tejamkorlik bilan foydalanish:

- bog’ va xiyobondagi daraxt, buta va gullarni ilmiy texnologiyalar asoslarida purvarishlash;

- aholi gavjun bo’lgan joylarda o’rmon maydonlarini tashkil qilish va obodonlashtirilgan istirohat bog’lariga aylantirish.

Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar:

1. Atmosfera holatining o’zgarishi bilan bog’liq sabablar?

2. Gidrosfera holatining o’zgarishi sabablar?

3. Tuproq eroziyasi nima?

4. O’zbekistonda aholini ekologik favqulodda  vaziyatlardan muhofaza qilish tadbirlari?

| 2.5. Mavzu: Ijtimoiy tusdagi FVlar. Aholi va ob’ektlarni bosqinchi-terrorchilikdan muhofaza qilish. |  |
| --- | --- |
| Reja: |  |
| 1.Ijtimoiy tusdagi fv lar to’g’risida tushuncha. 2.Ijtimoiy tusdagi fv lar tavsifi va kelib chiqish sabablari. 3.Ijtimoiy tusdagi fv lar tavsifi 4.O’zbekistonda axolini ishtimoiy FV larda muxofaza qilish tadbirlari |  |
| Mavzuga oid tayanch tushunchalar |  |
| terrorizm, portlovchi modda, biologik agent, yadro zaiyad, magnit maydon, o’q otar qurol, ish tashlash, xalq namoishlari. |  |

Ijtimoiy xarakterdagi FVlar.

Terrorizm - zo’rlik, zo’ravonlik degan ma’noni anglatadi.

O’zbekiston Respublikasining 2000 yil 15 dekabrda qabul qilingan “Terrorizmga qarshi kurash to’g’risida”gi qonunida terrorizm tushunchasiga quyidagicha ta’rif berilgan:

Terrorizm - mafkuraviy va boshqa maqsadlarga erishish uchun shaxsning hayoti, sog’ligiga xavf tug’diruvchi, mol-mulk va boshqa moddiy ob’ektlarning yo’q qilinishi (shikastlantirilishi) xavfini keltirib chiqaruvchi hamda davlatni, xalqaro tashkilotni, jismoniy yoki yuridik shaxsni biron-bir harakatlar sodir etishga yoki sodir etishdan tiyilishga majbur qilishga, xalqaro munosabatlarni murakkablashtirishga, davlatning suverenitetini, hududiy yaxlitligini buzishga, xavfsizligiga putur etkazishga, qurolli mojarolar chiqarishni ko’zlab ig’vogarliklar qilishga, aholini qo’rqitishga, ijtimoiy-siyosiy vaziyatni beqarorlashtirishga qaratilgan, O’zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida javobgarlik nazarda tutilgan zo’rlik, zo’rlik ishlatish bilan qo’rqitish yoki boshqa jinoiy qilmishlar.

Terrorizm turlari:

Milliy.

Diniy.

Siyosiy.

An’anaviy (bombali).

Telefon

Yadroviy.

Kimyoviy.

Biologik.

Kiberterrorizm.

Terrorchilik harakatlarini amalga oshirish uchun foydalaniladigan vositalar:

sovuq qurollar.

o’q otar qurollar

portlovchi moddalar.

zaharlovchi moddalar.

biologik agentlar.

radioaktiv moddalar.

yadro zaryadlari.

elektromagnit impulsi tarqatuvchilar.

Terrorizmning maqsadlari: davlat siyosati va davlat qurilishini zo’rlik yo’li btlan o’zgartirish; davlatning jamoatchilikka qarshi kurashdagi urinishlarini  beqarorlashtirish va buzish; ijtimoiy va iqtisodiy masalalarni  hal etish, dunyo hamjamiyatiga integratsiya qilinish qudratiga ega bo’lgan demokratik siyosiy tuzimni yaratish va mustahkamlash buyicha qabul qilinayotgan qarorlarni barqarorlashtirish va buzish; shaxsga, jamiyatga, davlatga siyosiy, iqtisodiy va ma’naviy zarar keltirish.

Terrorizmning ko’lamlari:

shaxsga qaratilgan jinoyatlar;

guruhiy qotilliklar;

odamlarning ommaviy qirilishi;

butun mamlakat boylab terrorchilik harakatlarini amalga oshirish;

dunyo jamiyatiga qarshi qaratilgan yirik ko’lamli harakatlar.

Aholi va ob’ektlarni bosqinchi-terrorchilikdan muhofaza qilish.

O’zbekiston Respublikasining “Terrorizmga qarshi kurash to’risida”gi qonuniga muvofiq respublikamizda terrorizmga qarshi kurash qonuniylik, shaxs xuquqlari erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi, terrorizmning oldini olish choralari ustuvorligi, jazoning muqarrarligi, terrorizmga qarshi kurash oshkora va nooshkora choralari uyg’unligi, jalb qilinadgan kuchlar va vositalar tomonidan terrorchilikka qarshi o’tkaziladigan rahbarlik qilishda yakkaboshchilik tamoyillari asosida olib boriladi. Terrorizmga qarshi kurashda O’zbekiston Respublikasi Milliy xavsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Davlat bojxona qo’mitasi, mudofaa va favqulodda vaziyatlar vazirliklari ishtirok etadi.

Terrorchilik harakatlari bilan bog’liq vaziyatga tushib qolganda qanday harakat qilish kerak

Garovga tushib qolganda:  aslo vahimaga berilmang, “hamma qatori bo’lishga harakat qiling. Ko’zga tashlangan  kiyimlardan halos bo’ling, bo’yingiz baland bo’lsa engashing, keskin harakatlar qilmang, terrorchining ko’ziga tik qaramang;

Atrofingizdagilarni tinchlantirishga harakat qiling, bunda har qanday usuldan, hattoki musht tushirishdan ham foydalanishingiz mumkin;

Imkon darajasida binoda xavfsizroq joyni aniqlang (oyna, derazalardan uzoqroq va h..k.);

Iloji boricha yong’in vaqtida hayot uchun havfli bo’lgan sun’iy toladan tayyorlangan kiyimlardan xalos bo’ling;

Ozod bo’lishingizga bo’lgan umidni yo’qotmang;

Telefon orqali tahdid qilinganda: iloji boricha “suhbat”ni yozib olishga harakat qiling;

yozib olish yo’lga qoyilmagan bo’lsa, suhbatni eslab qolish lozim;

qo’ngiroq qiluvchi bilan ko’proq muloqatda bo’lishga harakat qiling, uning yoshi, millati, jinsini taxminan aniqlashga harakat qiling, ovozi, gapirish ohangi, nutqiga e’tibor qarating;

qo’ngiroq to’grisida tegishli organlar (MXX, ichki ishlar bo’limiga xabar bering, zarur bo’lsa odamlarni evakuatsiya qilishni tashkil eting.

Protlovchi qurilma ishga tushganda: sodir bo’lgan voqea to’grisida tegishli joylar (ichki ishlar bo’limi, qutqaruv xizmati, hokimiyatning tezkor navbatchisi)ga xabar bering; imkon qadar yuzaga kelgan vaziyatga baho berishga harakat qiling: portlash joyi, jaroxatlanganlar soni, yong’in chiqqan-chiqmaganligi va h.k.; voqea joyiga begonalar va qiziquvchilar yaqinlashishini oldini oling; jaroxatlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko’rsatishni tashkil eting.

Shubhali buyum topib olganda: zudlik bilan topilgan buyum to’grisida xabar bering; odamlarni xavfsiz joyga olib chiqing; odamlarning shubhali buyumga yaqinlashishlariga, radio-aloqa vositalari, uyali telefon va radio portlatgichning ishlab ketishiga sabab bo’lishi mumkin bo’lgan vositalardan foydalanishga yo’l qo’ymang; huquqni muxofaza qilish organlari vakillari etib kelishini kuting.

FVlarning ruhiy omillari

Ma’naviy-ruhiy tayyorgarlikning mohiyati. Fuqaro muhofazasi faoliyatining barcha tomonlari, jumladan FVDT tizimlarning shaxsiy tarkibi va aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorligi takomillashgan taqdirdagina samarali bo’ladi. Ushbu tayyogarlikning muhim yo’nalishlaridan biri ma’naviy-ruhiy tyyorgarlik hisoblanadi.

Aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga ma’naviy tayyorlash - bilim oluvchilarda fuqaro muhofazasiga oid vazifalarni bajarish mamlakat, xalq oldidagi kerakli ekanligiga ishonchni tarbiyalash, o’z vazifalarini vijdonan bajarishga, shunday vaziyatlardagi qiyinchiliklarni engib o’tishga o’zini tayyorlash zarurligini tushinish, ruhiy qiyinchiliklarga chidash ruhida tarbiyalashdir.

Ruhiy tayyorgalik - bu odamlarda ruhan chidamlilikni shakllantirish yoki quyilgan vazifalarni bajarish, havfli vaziyatlarda fidokorona harakat qilish faoiliyatini kuchaytirishdagi hislatlarini hosil qilish demakdir. Ma’naviy-ruhiy tayyorgarlik bir-biri bilan uzaviy bog’langan. Bu odamlarda yuqori ma’naviy-ruhiy shakllantirishning yagona jarayonidir.

Shaxsiy tarkibning tayyorgarligi tarbiya va o’qitish jariyonida, uning barcha shakl va usullarini qo’llagan holda amalga oshiriladi. Uning muhim vazifalaridan biri shaxsiy tarkibga va tizimlar sardorlariga ruhiy chiniqish, irodasini mustaxkamlashga intilishni singdirishdan iborat. Shaxsiy tarkib bunday chiniqish fuqaro muxofazasi buyicha vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda ko’makdosh  bo’lishni tushinib etishi zarur.

Ruhiy tayyorgarlik, ayniqsa xavfli vaziyatda harakat qilish uchun insonning bilimini bevosita chiniqtirish fuqaro muhofazasi vazifalarini amalda bajarish chog’ida o’qitish jarayonida asosan ikki shaklda olib boriladi

1.Maxsus jihozlangan o’quv shaharchalarida, ruhiy chiniqish maydonchalarida mashg’ulotlar, trenirovkalar olib borish.

2.Barcha mashg’ulotlarda, ayniqsa, fuqaro muhofazasi o’quv mashqlarida. Buning uchun fuqaro muhofazasining o’quv moddiy-texnik bazasini yaratish, uni doimo foydalanishga tayyor holda saqlash, o’tkazilayotgan o’quv mashg’ulotlari va mashqlarida samarali qo’llash lozim.

Ma’naviy-ruhiy tayyorgarlikning shakl va usullarini mahalliy sharoitni hisobga olgan holda doimo takomillashtirib borish zarur. Ma’naviy-ruhiy tayyorgarlikda ketma-ketlik tamoyili juda muhim o’rin tutadi: oddiydan murakkabga, biroz murakkabdan - ko’proq murakkabga.

Xavf-xatar, halokat, inqiroz so’zlari bizni har qadamda ta’qib etadi. Gazeta jurnallar sahifalari, televizor ekrani orqali yangi va daxshatli voqealar, hodisalar, jinoyat va favqulodda vaziyatlar haqidagi axborotlarni olamiz. Beixtiyor har birimizda savol tug’iladi: men bilan shunday bo’lib qolsachi? Biz o’zimizni yordamga muhtoj, himoyasiz his qila boshlaymiz. Xavf-xatar har qadamda: uyda, magazinda, teatrda, uyimiz yo’lagida va jamoat transportida poylab turgandek tuyulaveradi. Bolalarimizni maktabga yuborishga, kechqurun itimiz bilan sayrga chiqishga, ko’p qavatli binolar ichiga kirishga qo’rqamiz. Inson o’zini to’la muhofazalangan holda his qiladigan biror joy yo’qqa o’xshaydi. Bundan uyqumiz va ishtahamiz yo’qoladi, oshqozon yarasi paydo bo’ladi, qon bosimi ko’tariladi, tinchligimiz qaylargadir ketadi. O’zimizni o’rab turgan xavf-xatar haqida oylamaslikning aslo iloji yo’q. Shu bilan birga ulardan doimo qo’rqaverib charchab ham ketamiz. Ulardan qutilishning universal vositalarini, turmushning har bir vaziyatiga maslahatni qidirib qolamiz va ularni topmaymiz. Go’yoki yopiq xalqa hosil bo’ladi. Biz esa uning ichida yanada tezroq yuguraveramiz, yuguraveramiz.

Bu yukni nima qilish kerak, ushbus halqani qanday uzish mumkin, shunday xavfli va qiziqarli dunyoda bolalarni hayotga qanday tayyorlash mumkin.

Albatta, hech qanday xavf-xatar yo’q deb tasvvur qilish, televizor ko’rmaslik, radio eshitmaslik, jinoyatchilik olarnidagi oxirgi yangiliklarni muhokama etishayotganda chekish joyidan ketib qolish ham mumkin. O’zimizni jamiyatdan chetlab qo’yishimiz va odam oyog’i etmas joylarga bosh olib ketishimiz ham mumkin. Vrach yoki qutqaruvchi kasbini egallab, kasbiy malakamiz o’zimizning va yaqinlarimizning hayotlarini asrab qolishga yordam beradi, deya umid qilishimiz ham mumkin.ammo shu bilanbirga ruhiyatimizni qayta qurib, o’zimizda xavfsizlik ruhini rivojlantirishimiz ham mumkin. Buning uchun ko’p narsa kerak emas: birinchidan, qo’rqish va ofatni kutishga chek quyish, ikkinchidan, xavf-xatar bilan uchrashuvga tayyorgarlikni boshlash lozim.

Qo’rquv turli ko’rinishda: zararli va foydali bo’lishi ham mumkin. Foydali t|o’rquv bizni xavf-xatar va oylanmay qilinajak harakatlardan saqlaydi masalan, iniuthinalar tinmay o’tib turgan ko’chani mumkin bo’lmagan joyda kesib o’tishga ynki soyabonni parashut hayol qilib osmono’par binoning tomidan saqlasliga yo’l i|uymaydi. Zararli qo’rquv yashashga va oddiy harakatlarni amalga oshirishga: liftda yuiiah, kinoga borish, yoki tovuq go’shtini iste’mol qilishga halaqit beradi. Bunday qo’rquv fikrlash va harakadanish qobiliyatini qotirib qoyadi, yana va yana liutuvvuringizdagi voqea-hodisalarni boshdan kechirishga majbur qiladi, ularga vimnda dahshatliroq tus beradi. Agar biz nimadandir juda ham qo’rqsak, hali yuz linmagan vaziyatni bir necha bor boshdan o’tkazgandek bo’larniz: ruhan bu hodisa InG’ uchun sodir bo’lib bo’ldi. Bunday qo’rquv bilan o’zimiz yoki mutaxassis g’uidnmida kurasha olishimiz mumkin, buni har kim o’zi hal qiladi. Bu xavfsizlik |i«ixologiyasiga qoyilgan birinchi qadam bo’ladi.

Ikkinchi qadam - xavf-xatar bilan uchrashuvga tayyorlanishni o’rganish. Iimcha xavf-xatarga tayyorlanish mumkin emas, mantiqan ham to’gri kelmaydi. Shunday bo’lishi ham mumkinku: bizga xaqiqatda taxdid solayotgan narsadan qo’rqmaymiz. Ko’pincha biz samolyotda uchishdan qo’rqamiz, ammo mashinalar iM|imi aro bekatga kelib to’xtagan avtobus tomon yuguramiz. Garchi  falokatlarda avihalokatlarga nisbatan 30 marta ko’p odam halok bo’lsa-da, avtomobilda keta turib, himoya kamarini taqmaymiz. Yashindan qo’rqamiz va darchadan qarab ko’rmay, notanish odamlarga eshikni bemalol ochaveramiz. Infillyatsiyadan qo’rqamiz va yig’ib qo’ygan pulimizni moliyaviy piramidalarga tikaveramiz. G’ayrioddiy zotiljamdan qo’rqamiz va sariq kasaliga qarshi emlashdan bosh tortamiz.

Ushbu ro’yxatni cheksiz davom ettirish mumkin. Potentsial xavfni ko’ra bilish, mo’ljal lab o’tishni o’rganish va haqiqatdan ham ushbu xavf-xatarga to’qnash kelib qolsang, nima qilish kerakligini bilish muhimdir. Xavsizligimiz shaxsiy vazifamiz bo’lgandaki, bunga erishib bo’ladi.

Atrofimizdagi ko’plab odamlar: militsiya, vrachlar, qutqaruvchilar, tekshiruvchi va nazorat qiluvchi organlar, konstruktorlar va xavfsizlik muhandislari, o’qituvchilar bizning xavfsizligimiz masalalari bilan mashg’ul. Ammo ularning birortasi ham bizni xavfsizlik kamarini bog’lashga, sun’iy nafas oldirishni o’rganishga, yong’in vaqtida evkuatsiya sxemasiga e’tibor qaratishga majbur qila olmaydi. Axir bular barchasi sog’ligimiz, muvaffiqiyatimiz, ko’p hollarda hayotimiz bilan bog’liq bo’lgan mayda-chuydalardir.

Xavfsiz hayotga tayyorlana turib, shaxsiy xavfsizligimiz uchun ozginagina mas’uliyatni boynimizga olarkanmiz, biz yanada kuchliroq va xotirjam bo’la boramiz. Chunki biz o’zimizni qanday tutishni bilarniz.

Xulosa qilib aytganda, ma’naviy-ruhiy tayyorgarlik uchun maxsus o’quv mashg’ulotlari, trenirovkalar o’tkazib turish maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari fuqaro muhofazasining barcha asosiy tadbirlarini ma’naviy-ruhiy chiniqish talablarni hisobga olgan holda o’tkazish zarur.

| Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar: |  |
| --- | --- |
| 1.Ijtimoiy tusdagi favqulotda vaziyatlarga nimalar kiradi? 2.Terrorizm nima? 3.Terrorizmning maqsadlari nima? 4.Terrorizmning qanday turlari mavjud? 5.Terrorchilik xarakatlari bilan bog’liq vaziyatga tushib qolganda qanday xarakat qilish kerak? 6.Terrorizmning ko’lamlari nimalar? |  |

III. bo’lim. Yong’in xavfsizligi

3.1.Mavzu:  Yong’in va portlash xavfi

reja:

1.Yong’in xavfi to’g’risida tushuncha.

2. Yong’inni keltirib chiqaruvchi  sabablar

3. Portlash to’g’risida tushuncha.

4. Portlashni zarar etkazuvchi omillari.

5. Yong’in va portlashni oldini olish tadbirlari.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar

Portlash, yonish jarayoni, diffuziyali yonish, kinetik yonish, yong’in, yong’inda yonuvchi modda, oksidlovchi, energiya impulsi.

Yong’in xavfi to’g’risida tushuncha

Respublikamizda yong’in va portlash xavfi bo’lgan ob’ektlar juda ko’p bo’lib, ular aholi va hududlar uchun xavf-xatarlar manbai hisoblanadi va muayyan sharoitda FVga aylanib ketishi mumkin.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 27 oktabrdagi 455- sonli “Texnogen, tabiiy va ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlarning tasnifi” to’g’risidagi qaroriga asosan yong’in-portlash xavfi mavjud bo’lgan ob’ektlardagi avariyalarga: texnologjk jarayonda portlaydigan, oson yonib ketadigan hamda boshqa yong’in uchun xavfli moddalar va materiallar ishlatadigan yoki saqlanadigan ob’ektlardagi, odamlarning mexanik va termik shikastlanishlariga, zaharlanishiga va o’limiga, asosiy ishlab chiqarish fondlarining nobud bo’lishiga, favqulodda vaziyatlar hududlarida ishlab chiqarish siklining va odamlar hayoti faoliyatining buzilishiga olib keladigan avariyalar, yong’inlar va portlashlar; odamlarning shikastlanishiga, zaharlanishiga va o’limga olib kelgan hamda qidirish-qutqarish ishlarini o’tkazishni, nafas olish organlarini muhofaza qilishning maxsus anjomlarini va vositalarini qo’llanilishini talab qiluvchi ko’mir shaxtalaridagi va kon-ruda sanoatidagi gaz va chang portlashi bilan bog’liq bo’lgan avariyalar, yong’inlar va jinslar qo’porilishi kiritilgan.

Yonuvchi moddaning havo kislorodi bilan oksidlanib, manba ta’siri ostida issiqlik va nur chiqarishi bilan yakunlanadigan jarayoni yonish deyiladi.

Yonish jarayoni 2 xil bo’ladi:

- Diffuziyali yonish.

- Kinetik yonish.

Diffuziyali yonishga sabab bo’ladigan narsalarga: yog’och, ko’mir, sham

kiradi.

Kinetik yonishga sabab bo’luvchi mahsulotlarga: gaz, neft, spirt kiradi.

Yong’in-bu nazorat qilib bo’lmaydigan hodisa bo’lib, bebaho moddiy va madaniy boyliklarni har bir daqiqada yo’q qiluvchi ofat, ayniqsa u fuqarolarning boshiga kulfat keltiruvchi favqulodda vaziyatdir. Yong’inning kelib chiqishi bir vaqtni o’zida bir joyda bo’lishning o’zi kifoya. Ya’ni:

-yonuvchi modda (neft, atseton, qog’oz va boshqalar.);

-havo harorati (issiqlik);

-uchqun-alanga (gugurt, uchqun, elektr simining qisqa tutashuvi).

Yong’inning kelib chiqish omillari.

Yong’in yonuvchi moda Q oksidlovchi Q energiya impulsi.

Yong’in va portlashlarning asosiy sabablari va turlari:

-yong’in xavfsizligi qoidalariga amal qilmaslik loqaydligi, e’tiborsizligi;

-elektr simlarining nosozligi;

-gaz, ko’mir, o’tin bilan isitiladigan vositalar;

-bolalarning o’t bilan oynashlari;

-boshqa sabablar.

Eng asosiysi shundaki, fuqarolarimizning o’zlari yong’in sababchisi bo’lib qolishadi.

Yong’inning tez keng tus olish sabablari:

1. Yong’inning sodir bo’lganligi omillari;

2. Yong’in sodir bo’lgan joylarda, yon-atrofning qizib ketishi;

3. Yong’inda yonayotgan jismlardan chiqayotgan tutun va zaharli moddalar;

4. Yong’in sodir bo’lgan joylarda va tevarak-atroflarda havo haroratining o’zgarishi.

Yong’inning birlamchi keng tus olish omillari bo’lsa, ikkilamchisi quydagilardan iborat:

1. Yong’in sodir bo’lganda bino devorining qulab tushishi.

2. Portlashning sodir bo’lishi.

3. Yong’in sodir bo’lgan joylarda turli kimyoviy va zaharli moddalarning atrof- muhitga tarqalishi.

4.Yong’inni suv bilan o’chirilganda turli kimyoviy moddalar qorishmasi natijasida portlashlar yuz berishi.

Ma’lumotlarga qaraganda yong’inda nobud bo’lganlarning 60-80%i nafas olish yo’llarining zaharlanishi yoki toza havoning etishmasligi oqibatida halok bo’lar ekanlar.

Yong’in kengligi jihatidan 3 turga bo’linadi:

-kichik hajmda;

-o’rta hajmda;

-katta hajmda;

Yong’inning keng tarqab ketishining asosiy sabablari va uning chegaralari:

-inshootlarning loyihasini ishlab chiqishda yo’l qo’yilgan xato va kamchiliklar;

-inshootlar qurilishida qurilish me’yorlari va qoidalari hamda davlat standartlariga rioya qilmaslik;

-yong’in nazorati, gazdan foydalanishni nazorat qilish xodimlari tomonidan ko’rsatilgan yong’inni oldini olish tadbirlarining bajarilmasligi;

-fuqarolarning yong’in sodir bo’lganda o’z vazifalarini bilmasliklari va vahimaga tushishlari;

-bolalarning yong’in chiqishiga olib keluvchi o’yinlariga beparvolik;

-yong’inga qarshi kurashda qo’llaniladigan qutqaruv vositalarinig kamligi;

Yong’in sodir bo’ladigan joylar ikki turga bo’linadi.

Davlat tashkilotlari;

Fuqarolarning yashash joylari.

Yong’inlar xalq xo’jaligiga katta moddiy zarar keltiradi. Yong’in bir necha minut yoki soat ichida juda katta miqdordagi xalq boyliklarini yondirib, kulga aylantiradi. Yong’in vaqtida ajralib chiqadigan tutun, karbonat angidrid va boshqa zararli hid va gazlar ko’p miqdorda atmosferaga ko’tarilib, nafas olish uchun zarur bo’lgan havoning tarkibini buzadi. Bundan tashqari, yong’indan ko’riladigan zararning eng yomoni shuki, unda ko’plab kishilar jarohatlanadi va hatto o’lishi ham mumkin. Bularning hammasi, yong’inga qarshi kurash tadbirlarini, bu vaqtda paydo

bo’ladigan ishlarni xavfsiz bajarish usullari mehnat muxofazasi bilan birga foydalanishga majbur qiladi.

Yong’inning oldini olish chora tadbirlari:

-Tashkilot va muassasalarda doimiy ravishda tekshiruvlar o’tkazish, yong’in chiqishi xalatlarga sabab bo’ladigan kamchiliklarni zudlik bilan bartaraf etish;

-qurilish me’yorlari va qoidalari, davlat standartlariga doir maxsus ko’rsatmalarni so’zsiz bajarish;

-yong’indan muhofaza qiluvchi idoralarning xodimlari bergan ko’rsatmalarni bajarish, eng asosiysi yong’inga olib keluvchi vaziyatlarni maxsus kuchlar tomonidan ikkinchi marta bartaraf etish bo’yicha qilinadigan ishlarni bajarish;

-muntazam tarzda davlat maxsus tekshiruv idoralari tomonidan ko’rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish va ularga yo’l qo’ymaslik;

-yong’inni bartaraf etish chora-tadbirlarini bilish, qolaversa, yong’inni o’chirish uchun 1-daqiqada bir piyola, 2-daqiqada bir chelak suv etarli bo’lishini, 3 daqiqada  bir sistema suv ham etmay qolishi mumkinligini yodda saqlang;

-muntazam ravishda aholini yong’inning oldini olish chora-tadbirlarini bajarishni talab qilishga o’rgatishdan iborat;

Hozirgi paytda sanoat korxonalarida yonish xavfining kamayishi borasida qo’shimcha ishlar amalga oshirilgan, yong’in chiqish xavfi kamaytirilgan va butunlay xavfsiz ishlaydigan elektr uskunalari qo’llanilmoqda. Sanoat korxonalari bino va inshootlari tarkibidan yonuvchi qurilish materiallarini siqib chiqarilmoqda. Yong’in o’chirishning mexanizatsiyalashgan va avtomatlashgan sistemalari kengroq kutilmoqda.

Yirik ob’ektlarni yong’indan muhofaza qilish tadbirlari:

1.Avtomatik signalizatsiya o’rnatish.

2.Gidrantlar o’rnatish.

3.O’t o’chirgichlar sonini ko’paytirish.

Texnologik jarayonlar va texnik uskunalar o’z faoliyati davomida ma’lum miqdorda atrof muxitga hamda ishchi xodimlarga o’zini salbiy ta’sirini ko’rsatishi mumkin. Bunday hollarni oldini olish maqsadida ishlab chiqarishda chiqindi chiqmaydigan hamda atrof-muhitga zarar etkazmaydigan zamonaviy uskunalarni hamda texnologik yangiliklarni joriy qilish kerak.

Bizga ma’lumki, yong’in va portlashlar o’zaro uzviy bog’liqligi sababli barcha tashkilotlarda sodir bo’ladigan yong’inlar natijasida portlashlar ham bo’lishi mumkin yoki aksincha portlash natijasida yong’inlar sodir bo’lishi mumkin.

Birlamchi shikastlanish omillari quyidagilardan iborat:

Zarba to’lqinlari yuqori bosimdagi portlashdan hosil bo’lgan kuchli havo to’lqinlarining kuchli ovoz chiqarib tarqaladigan havo to’lqini tarzidagi zarba mavji qarshi kelgan jismlarning parchalanishiga va sochilishiga olib keladi.

Siniq parcha-maydonlarda parchalangan buyumlarning siniq parchalari tashkil etadi (yaqin atrofdagi korxonalar anjomlarining, binolarning buzilishiga, parchalanishiga olib keladi).

Portlash-suyuqliklarning, portlovchi moddalarning kuch yoki issiqlik ta’sirida o’zi joylashgan hajmga sig’may qolishi tufayli chiqishidir. Portlatuvchi omillar: kimyoviy (portlovchi moddalar); yadroli (yadroli qurollar); mexanik uslubdagi (yuqori bosimdagi suyuqliklarni quyuvchi-tarqatuvchi idishlarning yorilishi); elektromagnit (uchqun zaryadi, lazer uchquni va b.); tovushli va boshqa quvvatlar. O’zbekiston hududida gaz bilan ta’minlangan fuqarolarimizning uylarini nazarda tutmagan holda 500 dan ziyod portlash va yong’in chiqish xavfi mavjud bo’lgan tashkilotlar bor.

Respublikamiz hududida yiliga taxminan 15-17 dan ziyod portlashlar sodir bo’ladi. Bu portlashlar asosan aholi yashaydigan xonadonlarda gazdan noto’g’ri foydalanish oqibatida sodir bo’lib, bular xonadonlardagi portlashlar deyiladi. Ularning asosiy kelib chiqish sabablari gaz bilan ishlash tartib-qoidalariga rioya qilmaslikdir. Bu borada 1998 yil davomida xonadonlarda 50 dan ziyod portlashlar sodir bo’lgan, oqibatda fuqarolar nobud bo’lganlar, o’nlab odamlar turli tan jarohatlari olishgan, shuningdek, 1998 yilda Shatlik-Xiva, Muborak-Zarbuloq yuqori bosimdagi gaz quvurlarida nosozlik tufayli portlash sodir bo’lib, ko’plab hamyurtlarimiz nobud bo’lgan va tan jarohatlari olishgan. Aytilganlardan ko’plab yong’in va portlashlar qo’qqisdan sodir bo’ladi va ko’plab odamlarni o’limga yoki og’ir tan jarohati olishiga olib keladi.

Respublikamizning har bir fuqarosi jamoat va davlat mulkini ko’z qorachig’iday saqlashi va asrab avaylashi, uni boyitishi haqida qayg’urishi kerak. Shuning uchun sanoat korxonalarida yong’inning oldini olish va o’t o’chirish tadbirlari keng jamoatchilikka suyangan holda, tsexlardagi har bir ishchining ishtirokida olib boriladi. Shunday ekan biz doimo hushyor bo’lishimiz, har qanday ko’ngilsizliklarning oldini olishimiz lozim. Bunga amal qilish har bir O’zbekiston fuqarosining burchidir.

Aholi turar joylarida yong’inlarning oldini olish ishlarini tashkillashtirishi Davlat yong’in nazorati va jamoat tashkilotlarining faoliyatida aholi yashash joylarida yong’inlarning oldini olish ishlarini olib borish borasida kompleks uslub va usullarning asosiylari quyidagilar:

1.Yuqori qavatli va yong’in chiqish xavfi yuqori bo’lgan past qavatli yashash uylarining (yotoqxonalar, yong’inga chidamlilik darajasi V bo’lgan ikki qavatli uylar, erto’lasida xo’jalik xonalari mavjud bo’lgan uylar va boshqalar) yong’inga qarshi holntlarini tekshirishni reja asosida o’tkazish.

2.Aholi turar joylarida yong’inlar bilan bog’liq vaziyatlar keskinlashgan quvrlar (qishki isitish mavsumi, yoz oylari) boshlanishidan oldin uy-joy fondining yong’inga qarshi holatini tekshirishni yong’in xavfsizligi qismlarining barcha shaxsiy  tarkibini, ko’ngilli o’t o’chirish drujinalari, uy-joydan foydalanish tashkilotlarining xodimlarini keng jalb qilgan holda tekshirish.

3.Ijarachilar, xususiy xonadon, dala hovlilarning egalari hamda ularning oila a’zolariga yong’in xavfsizligi qoidalarini o’rgatish.

4.Shaharlarda, mahallalarda yashash uylarining yong’inga qarshi holatining ko’rik tanlovini o’tkazish.

5.Aholi yashash joylarida yong’in xavfsizligi qoidalari aks ettirilgan varaqalar, eslatmalar, bukletlar broshyuralarni ko’p nusxalarda chop ettirib aholiga tarqatish.

6.Mahalla qo’mitalari va uy-joydan foydalanish tashkilotlari qoshida jamoatchi yong’in xavfsizligi posbonlari faoliyatini tashkillashtirish, posbonlarni tanlash va ularni  o’qitishni amalga oshirish.

7.Mahallalarda, shaharlarda, tumanlarda va uy-joy xo’jaliklarida yong’in- texnik punktlarini (yong’in xavfsizligi xonalari va burchaklari) tashkil etib, aholi orasida yong’in xavfsizligi qoidalariga amal qilishni targ’ib qilish.

8.Aholi turar joylarida o’tkazilgan yong’in-texnik tekshiruvlari natijalarini xonadon egalari va ularning oila a’zolari bilan muhokama etish, ushbu masalalarni fuqarolarni o’zini-o’zi boshqarish tashkilotlarida ko’rib chiqish, shuningdek, turar joylarida sodir bo’lgan yong’inlar va ularning oqibatlarini aholiga etkazish.

9.Shaharlarda, tumanlarda, aholi yashash punktlarida ommaviy vositalaridan keng foydalangan holda (kino, video, televediniya, radio, ro’znomalar, targ’ibot mashinalari) fuqarolarga yong’in xavfsizligi qoidalarini yalpi o’rgatish.

10.Yong’in xavfsizligi boshqarmalarida, ko’ngilli o’t o’chirish jamiyatlarining plenumlarida shaharlarda va tumanlarda Aholi yashash joylarining yong’inga qarshi holatini taminlash borasidagi ishlarining holatini davlat yong’in nazorati organlari ko’ngilli o’t o’chirish jamiyatlarining faollari ishtirokida muhokama etish.

11.Aholi turar joylarida yong’in vaziyatini barqarorlashtirishda faol qatnashib, yaxshi ko’rsatkichlarga erishgan ko’ngilli o’t o’chirish drujinalari boshliqlari va yong’in xavfsizligi inspektorlarini moddiy va ma’naviy rag’batlantirish usullaridan keng foydalanish.

12.Yuqori qavatli yashash uylari, yotoqxonalar, mehmonxonalarning yong’in xavfsizligini ta’minlash borasidagi muammolar boyicha amaliy konferentsiyalar hamda o’z-o’zini boshqarish tashkilotlarining yig’inlarini o’tkazish.

Ishlab chiqarish korxonalarida yong’inlarni oldini olish ishlarini tashkillashtirish. Sanoat korxonalarining yong’in xavfsizligini ta’minlash quyidagi tadbirlarni amalga oshirish kerak:

-bino va inshootlarni avtomatik o’t o’chirish vositalari bilan jihozlashda ularga kundalik texnik xizmat ko’rsatish ishlarini amalga oshirish;

-metallarning, agregatlarning va tayyor maxsulotlarning ustini tozalash va ularni moysizlantirish uchastkalarida ushbu maqsadda foydalanayotgan yonuvchi suyuqliklar o’rniga yong’indan xavfsiz texnik yuvish vositalarini qo’llashni yo’lga qo’yish;

-Texnologik jarayonda qo’llanayotgan materiallar va vositalarning yonish va portlash (ko’rsatgichlarini) aniqlash va xonalarda ishlatilayotgan elektr moslamalarini ishlab chiqarish xonalarining yonuvchanlik va portlovchanlik turlariga qarab tanlash;

-ishlab chiqarish xonalarida va xavoni xaydash (shamollatish) tizimlarida yong’in bo’lishining oldini olish maqsadida yong’inga qarshi to’siqlar, tez harakatga keluvchi to’suvchilar, klapan-shiberlar va zoslonkalarni qo’llash;

-bino konstruktsiyasining olovga chidamliligini oshirish, yong’indan xavfli jixozlar va agregatlarni binoning alohida xonalariga ajratib qo’yish yoki ularni tashqaridagi ochiq maydonlarga chiqarish;

-Evakuatsiya yo’llarida bezash uchun turli yonuvchan materiallardan foydalanmaslik, yong’indan xavfli ishlab chiqarish binolarida tutunga qarshi tizimlardan foydalanishni va ilgari o’rnatilgan tutunni haydash tizimlarining doimiy ishlab chiqishini ta’minlab berishni yo’lga qo’yish;

-tsexlar laboratoriyalar va omborxonalarni xavfsizlik belgilari bilan jihozlash.

Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar:

1.Yong’in deganda nimani tushunasiz? 2.Yong’inni keltirib chiqaruvchi sabablarni sanab bering? 3.Portlashga ta’rif bering? 4.Portlashning zarar etkazuvchi omillari nimalardan iborat? 5.Yonish jarayoni necha xil bo’ladi? 6.Yong’inni keltirib chiqaruvchi omillar?

| 3.2. Mavzu: Yong’in xavfsizligi vositalari va ularni ishlatilishi. |  |
| --- | --- |
| Reja: |  |
| 1.Yong’in xavfsizligi to’g’risida tushuncha. 2.Yong’inga qarshi kurashish . 3.O’t o’chirish vositalari 4.O’t o’chirish vositalari bilan ta’minlash. |  |
| Mavzuga oid tayanch tushunchalar |  |
| Birlamchi o’t o’chirish vositalari, Yonuvchan qurilish materiallar, Statsionar o’t o’chirish vositalari, Avtomatik o’t o’chirish vositalari. |  |

Yong’in xavfsizligi vositalari bilan ta’minlash va ularni ishlatilishi.

Yong’inning rivojlanishini oldini olishda nafaqat uning tezligini pasaytirish, balki o’t o’chirish usul va vositalarini tanlash ham muhim ahamiyatga ega. Yonish jarayoni pasaytirish uchun yonuvchan qismlarning tarkibini kamaytirish, oksidlovchilarni (havo kislorodi), jarayonning haroratini pasaytirish yoki yonish reaktsiyasiga qarshi energiyani ko’paytirish zarur. Shuning uchun, bugungi kunda quyidagi o’t o’chirish usullaridan biri qo’llanadi:

-yonish o’chog’ini havodan cheklash (ko’pikli), yoki havoni yonmaydigan gazlar bilan aralashtirish yo’li bilan havoda kislorod miqdori yonish jarayoniga olib kelmaydigan darajagacha pasaytirish (karbonat-angidridli va kukunli);

-yonish o’chog’ini aniqlangan past haroratgacha sovutish (suv, ko’pik);

-kimyoviy oksidlanish reaksiyasi tezligini intensiv to’xtashish (kukunli);

-olovga ko’p miqdorda gaz yoki suyuqlik yuborish yo’li bilan mexanik ravishda o’chirish.

Yuqorida taqiqlangan yong’inni o’chirish usullarida o’ziga xos o’t o’chirgich moddalari qo’llanadi. Ulardan suv, qum, kimyoviy-ko’pikli, havo-ko’pikli, karbonat- angidridli, kukunli kabi o’t o’chirgichlar mavjud. O’t o’chirgichlar turli-tuman bo’lib, ularning barchasidan yong’in jarayonining dastlabki vaqtida foydalaniladi.

Gidrant barcha jamoat binolarida o’rnatilishi lozim. Gidrantlar benzin, solyarka kabi materiallar saqlanuvchi omborlarda bo’lmaydi. Gidrant olishga qulay joyda saqlanishi va doim foydalanishga shay holatda turishi lozim. Gidrantning ishlash tamoyili oddiy materiallar yonayotgan vaqtda ko’p miqdordagi suvni etkazib berishga mo’ljallangan. Samarali natijaga erishish uchun yonayotgan materiallar va uni qo’llash sharoitlariga mos keluvchi o’t o’chirgich turini tanlay bilish, o’t o’chirgichni shunday joyga qo’yish kerakki, u doim qo’l ostida bo’lishi, o’t o’chirgichlar soni yong’in ko’lamini nazorat ostida tutib turish uchun etarli miqdorda bo’lishi lozim.

O’t o’chirgichlardan yanada samaraliroq foydalanish uchun quyidagilarni bilish lozim.

O’t o’chirish vositasini bekorga sarflamaslik uchun o’t o’chirgichni yonayotgan joyga yaqin joyda ish holatiga o’tqazish kerak.

tez harakat qilish kerak, chunki o’t o’chirgich qisqa vaqt davomida ish holatida bo’ladi (ko’pikli-60-80 soniya, karbonat-angidridli-25-45 soniya, kukunli-10-15 soniya).

Qattiq modda va predmetlarni ko’pikli o’t o’chirgichlar yordamida o’chirganda, yong’in alangasi kuchli bo’lgan joyga oqimni to’g’rilash va asta-sekin alangani yuqoridan pastga tomon o’chirish lozim.

Yonayotgan suyuqlikni chetdan o’rtasiga tomon, asta-sekinlikda yonayotgan maydonni ko’pik bilan qoplash orqali o’chiriladi. Yonayotgan moddalarni kukunli o’t o’chirgichlar yordamida o’chirganda yonish maydoni yuzasini kukun bilan qoplash lozim. Kukunli, uzlukli harakatdagi o’t o’chirgichlar (OGT-2, OP-2B,OP-5, OP-8B) benzin, lak, boyoq va boshqa yonuvchi suyuqliklar shuningdek, 1000 voltgacha quvvat ostida bo’lgan elektr uskunalarini o’chirishga mo’ljallangan.

Havo ko’pikli o’t o’chirgichlar (OVP-5, OVP-10) suyuq va qattiq modda, o’chirgichlarni o’chirishga mo’ljallangan. Ular bilan ishqorli materiallar, ularning uskunalari, kuchlanish ostidagi elektr asboblarini o’chirib bo’lmaydi.

Yong’inga qarshi kurashish 2 (etapdan) qismdan iborat:

-yong’inni to’xtatish (lokalizatsiya).

-yong’inni o’chirish (likvidatsiya).

Yong’inni to’xtatish deganda biz olovni atrofga tarqalishini to’xtatish va yong’inni o’chirish uchun bor asbob va uskunalardan foydalanish uchun yaratilgan shart-sharoit tushuniladi.

Yong’inni o’chirish deganda atrofga tarqalayotgan yong’inni batamom va to’laligicha o’chirish tushuniladi. Yong’inni to’xtatib turish va yo’q qilish birinchi navbatda FM kuchlarining yong’in o’chog’i tomonidan qutqaruv ishlari tomoniga yo’nalish yo’llari va kuygan odamlarni Evakuatsiya qilish (ko’chirish) yo’llarida amalga oshiriladi. FM kuchlarini yong’in kuchli bo’layotgan joylardan o’tkazish alohida yo’laklardan amalga oshiriladi. Buning uchun o’t o’chirishning asosiy kuchlari jalb qilinadi. Yong’inni o’chirishda quyidagi qoidalardan foydalanish darkor.

- Yonayotgan narsalarning ust qismiga o’t o’chirish asboblari yordamida ta’sir ko’rsatish.

- Yonish joyida inert oralig’ini tashkil qilish (gazli, bug’li).

- Yonayotgan binolarni, shuningdek yonayotgan narsalarni o’chirish yo’llarida oraliqlar tashkil qilish.

Har bir usulni alohida ko’rib o’tamiz:

-yonayotgan narsani o’sha narsa yonib ketishi mumkin bo’lgan haroratdan past haroratgacha sovitish. Masalan, daraxtning yonish harorati 1550 gradus, o’t olish harorati esa 230-260 gradus. Shuning uchun, yonayotgan daraxtni o’chirish uchun uning haroratini 230 gradusdan past haroratgacha sovutish zarur va shundan so’nggina u o’chishi mumkin;

-suv sepishda olov taftini pasaytirish. Katta kuch bilan otilib chiqayotgan suv yonayotgan narsadan alangani uloqtirib tashlaydi, uni sovitadi va yong’inni bartaraf etadi.

-havo kislorodini yonayotgan narsa tomonga o’tishini to’xtatish.

Masalan, kerosin, yonuvchi suyuqliklarni ochiq idishlarda o’chirishga to’g’ri  kelsa ko’pik o’t o’chirgichlardan foydalanish ma’qul. Ko’pikni yonayotgan suyuqlikning ust qismiga yoki idishga shunday yo’naltirish kerakki, ko’pik asta-sekin yonayotgan suyuqlikni ust qismini qoplab havo kislorodini o’tkazmay quysin yonayotgan benzin, kerosin va boshqa suyuqliklarni o’chirishda shuningdek palas, qum, tuproq va boshqa shunga o’xshash narsalardan foydalanish mumkin. Bu narsalar yong’in o’chog’iga tashlanib, kislorodni yo’lda yonayotgan narsa tomonga yopilsa yong’in osongina bartaraf etiladi.

Oraliqlar yoki yonayotgan binolar, uylar yo’lida yonish yo’lkalarini tashkil qilish, shuningdek yonayotgan narsalarni ko’chirish va portlovchi moddalar qo’llash.

Yong’inga qarshi yo’laklar alanganing keng tarqalib ketishini oldini olish uchun tuziladi, ularni aholi yashash joylarida, o’rmon, bog’ zonalarida va pishib etilayotgan bug’doyzorlar oraliqlarida hosil qilinadi. Yong’inga qarshi yo’lakning Uzunligi 50-150m bo’lishi mumkin.

Shahar sharoitlarida esa buning hajmi va vaqtini qisqartirish uchun yo’laklar, magistrallar, ko’chalar, maydonchalar, yam-yashil xiyobonlar va parklardan foydalanish mumkin.

Yong’inga qarshi yo’laklar trassasini aniqlashda, yong’in chiziqini o’sha joyga etib bormaganligini hisobga olib, bu ishlar buldozer va boshqa texnika bilan jixozlangan harbiy bo’linmalar tomonidan amalga oshiriladi. Ba’zi bir hollarda, aholi zich joylashgan tumanlarda, yong’inni tarqalishini to’xtatish uchun, yong’inga qarshi yo’laklar yaratish uchun ba’zi bir binolarni buzishga to’g’ri keladi.

Yonish zonasida inert oralig’ini tashkil qilish (gazli, bug’li). Bunga achchiq is gazini yonayotgan xonaga, o’sha xonadagi havoning uchdan bir qismi miqdorida kritilsa yong’in to’xtaydi. Yoki suvning bug’ga aylanishi oqibatida, bug’ning gaz bilan aralashuvi natijasida, yonayotgan narsadan chiqayotgan gaz bilan shunday aralashma hosil bo’ladiki, bu aralashma yong’inga yo’l qoymaydi. Bug’ga aylangan suv, oddiy suvga qaraganda 1700 marta katta hajmga ega bo’ladi va juda katta maydonni egallaydi.

Elektr simlarining usti (izolyatsiya) qismi yonayotgan paytda birinchi o’rinda probkalardagi saqlagichlarni olib tashlash yo’li bilan xonadagi elektr toki o’chiriladi, shundan so’ng binolarga o’rnatilgan umumiy elektr energiyasini uzib qo’yish moslamasidan tok uzib qo’yiladi. Shundan so’ng alanga o’choqlarini suv, qum, ko’pik va boshqa o’t o’chirish moslamalari yordamida o’chiriladi. Elektr toki bor simlarni o’chirish ta’qiqlanadi. Uy tepasidagi alangani tezda o’chirishga kirishish kerak. Yong’inni yuqori qavatlarga tarqalib ketmasligi uchun zarur chora-tadbirlari ko’rilmog’i lozim. Buning uchun narvon orqali tomga chiqish uchun mo’ljallangan eshik mahkam yopiladi.

Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar:

1.Hamma qurilish konstruksiyalari xalqaro standartlarga asosan yonishi boyicha necha guruhga bolinadi?

2. Qanday xollarda yonayotgan materialni atmosfera havosidan ajratib qo’yish mumkin?

3.Ko’pik qaysi xollarda o’t o’chirish ositasi bo’la oladi?

3.3. Mavzu: . O’t o’chirish vositalari va usullari.

Reja

1.Materiallarni o’tga chidamliligi bo’yicha turlari.

2.O’t o’chirish usullari.

3.O’t o’chirish vositalari.

4.Avtomatik o’t o’chirish vositalari.

Materiallarni o’tga chidamliligi bo’yicha turlari

Sanoat korxonalarini loyihalash va qurishda yong’inga qarshi kurash tadbirlari ko’riladi. Hamma qurilish konstruktsiyalari xalqaro standartlarga asosan yonishi 3 guruhga bo’linadi:

1. Yonmaydigan konstruktsiyalar katta issiqlik harorati yoki alanga ta’sirida yonib kul yoki ko’mirga aylanmaydigan qurilish konstruktsiyalari;

- Qiyin yonadigan konstruktsiyalar issiqlik harorati yoki kuchli alanga doimiy ta’sir etgan taqdirda tutab yonadigan, alanga ta’siri yo’qolishi bilan o’chadigan sanoat konstruktsiyalari;

Yonadigan konstruktsiyalar alanga yoki yuqori harorat ta’sir etganda alangalanib yonadigan sanoat konstruktsiyalari.

Hamma ob’ektlar portlash, yonuvchi portlovchi va yong’in xavfiga ko’ra 6 ta toifaga bo’linadi, shundan A, B, V toifaga tegishli ob’ektlar o’ta xavfli hisoblanadi.

A toifa-neftni qayta ishlovchi zavodlar, kimyoviy korxonalar, neft mahsulotlari omborlari.

B toifa-temir kukuni, shakar kukuni, tegirmon ayrim qismlari.

V toifa-o’rmon kesuvchi, daraxtlarni qayta ishlovchi, mebel ishlab chiqaruvchi korxonalar.

Bino qurilishida ishlatiladigan qurilish konstruktsiyalarining yong’inga chidamliligi ularning qanday materialdan tayyorlanganligiga bog’liq. Yong’in bo’lgan vaqtda alanga bir binodan ikkinchi binoga o’tib ketmasligini ta’minlash maqsadida yong’inga qarshi oraliqlar tashkil qilinadi. Bunday oraliqlar qurilayotganda, asosan, yonma-yon joylashishi mumkin bo’lgan binolarning yong’inga xavflilik darajasi, konstruktsiyalarining o’tga chidamliligi, alangalanish maydoni, yong’inga qarshi to’siqlarning mavjudligi, binoning tuzilishi, ob-havo sharoitlari va boshqalar hisobga olinadi. Har qanday yong’inni o’chirganda uning kuchayishiga olib kelayotgan omillarni va sharoitni aniqlash muhimdir. Yonishdan hosil bo’lgan maxsulotlar changsimon moddalar, bug’ va gazdan iborat bo’ladi. Yuqori harorat ta’sirida qizigan tutun yonish mahsulotlarining tarqalishiga yordam beradi, natijada xona tutunga to’lib, yong’inni o’chirishga noqulay sharoit yuzaga keladi. Yong’in vaqtida ajralib chiqadigan inert gaz va tutunlar zaharli bo’lib, ularning ta’siri yonayotgan materiallarning turi va kuchiga bog’liq bo’ladi. Bu vaziyatlarda o’tni o’chirish uchun quyidagi usullar qo’llaniladi:

- Yonayotgan joyni ko’p miqdorda issiqlik yutuvchi materiallar yordamida sovutish.

- Yonayotgan materialni atmosfera havosidan ajratib qo’yish.

- Yonayotgan joyga kirayotgan havo tarkibidagi kislorod miqdorini kamaytirish.

- Maxsus kimyoviy vositalarni qo’llash.

Yong’inni o’chiradigan birlamchi va statsionar vositalar mavjud.

Birlamchi o’t o’chirish vositalariga chelak, suvli bochka, belkurak, qumli yashik, yonmaydigan namat materiali va boshqalar misol bo’ladi.

Statsionar o’t o’chirish vositalariga ko’pik generatorlari, o’t o’chirish mashinalari, gidrantlar, suv bug’lari, kimyoviy va mexanik ko’piklar, inert va yonmaydigan gazlar, qattiq yoki kukunsimon materiallar, maxsus kimyoviy moddalar va aralashmalar kiradi.

Suv o’t o’chirish xususiyatiga ko’ra eng kuchli, keng tarqalgan o’t o’chirish vositasi bo’lib, u bilan har qanday katta va kichik hajmdagi yong’inlarni o’chirish mumkin. Suvning asosiy o’t o’chirish xususiyati uning ko’p miqdorda issiqlik yutishiga asoslangan, yonayotgan joy haroratini keskin kamaytirib, yonmaydigan holatga olib keladi. Ammo ba’zi suv bilan reaksiyaga kirishuvchi moddalar kaliy, natriy unsurlarini suv bilan o’chirib bo’lmaydi. Shuningdek, suv bilan kuchlanish ostida bo’lgan elektr qurilmalarini ham o’chirib bo’lmaydi, chunki elektr qurilmalari 100°C dan past haroratda ham suv bilan reaktsiyaga kirishib suv tarkibidan vodorodni siqib chiqaradi, natijada uning havo bilan aralashmasi portlashga xavfli aralashma hosil qiladi. Suvning elektr tokini yaxshi o’tkazishi o’t o’chiruvchilar uchun xavfli vaziyatni vujudga keltiradi.

Yong’inni suv bilan o’chirish. O’t o’chirish uchun ishlatiladigan suv katta bosim ostida kuchli oqim sifatida alangalanayotgan joyga yo’naltiriladi. Buning uchun ytarli bo’lgan bosimni shahar sharoitida umumiy shahar suv tarmoqlari orqali ta’minlanadi yoki ba’zi bir erlarda maxsus tayyorlangan hovuzlardan foydalanish mumkin. Sanoat korxonalarida ko’pincha yong’inni o’chirish uchun suv quvurlari tizimlarini shahar sharoitida alohida o’tkazish maqsadga muvofiq emas. Shuning uchun ichimlik suvi quvurlaridan sanoat va o’t o’chirish maqsadlarida foydalanish qabul qilingan. Agar suv quvurlari tizimidan yong’inni o’chirish uchun suv olish texnik tomonidan mumkin bo’lmasa, unda sanoat korxonalarida suv havzalari quriladi. Ular yong’in vaqtida olinadigan suvning eng ko’p miqdori 3 soatga etadigan hajmda bo’lishi kerak. Sanoat korxonalaridagi yong’inga qarshi qurilgan suv quvurlari tizimi aylanma tartibda bo’lib, ikki truboprovod bilan umumiy tizimga ulangan bo’lishi shart. Yong’inga qarshi gidrantlar sanoat korxonasi maydonida biri- biridan 100m dan ortiq bo’lmagan masofada joylashtiriladi, ular bino de’voriga va ko chalar kesishgan joylarga 5 m dan yaqin bo’lmasligi kerak.

Yong’inni ko’pik bilan o’chirish. Ko’pik mayda zarracha bo’lib, uni hosil qilish uchun gaz zarralarini suv qobig’i bilan o’raladi, ya’ni havo zarralarini suvga singdiriladi. Ishqorning kislota aralashmasi bilan kimyoviy reaktsiyasi yoki ko’pik hosil quluvchi modda va havo aralashmasini mexanik aralashtirish asosida ko’pik hosil qilinadi.

Kimyoviy ko’pik 80% karbonat angidrid gazi, 19% suv va 0,3% ko’pik hosil qiluvchi modda, mexanik ko’piklar esa 90% havo, 9,6% suv va 0,4% ko’pik hosil qiluvchi moddadan iborat bo’ladi. Qattiq moddalar va engil alangalanuvchi suyuqliklar yonganda ko’pik bilan o’chirish yaxshi natija beradi. Engil alangalanuvchi suyuqliklarning solishtirma og’irligi suvnikidan engil bo’lib, ular suv bilan aralashmaydi va erimaydi. Shuning uchun ularni suv bilan o’chirib bo’lmaydi. Ko’pik engil alangalanuvchi suyuqlik yuzasini yoki qattiq jism yuzasini yupqa qavat bilan qoplashi natijasida yonayotgan modda bilan havodagi kislorod o’rtasida to’siq hosil qiladi. Kimyoviy ko’piklar asosan, qo’lda ishlatiladigan o’t o’chirgichlarda qo’llaniladi. Mexanik ko’piklar 4-6% ko’pik qosil qiluvchi kukunlar yoki aralashmalarni suv va havo bilan aralashish hisobiga generatorlari orqali ko’pik hosil qilish dastaklarida ko’pikka aylantirib beriladi. Sanoat korxonalarida o’t o’chirish tizimlarining asosiy qismini suv va ko’piksimon moddalar tashkil qiladi. Biroq suvli ko’pik bilan turli yong’inlarni o’chirish mumkin emas. Chunki ba’zi holatlarda kimyoviy moddalarning suv bilan aralashib reaktsiyalanishi yong’in jarayonining kuchayib ketishiga olib keladi. Ko’piksimon o’t o’chirgichlar mustahkam bir joyga o’rnatilgan yoki bir joydan ikkinchi joyga ko’chirib ishlatiladigan engil idishlarga o’rnatilagan bo’lishi ham mumkin.

Avtomatik o’t o’chirish vositalari. Avtomatik o’t o’chirish tizimiga sprinkler qurilmalari kiradi. Ular asosan, yong’in xavfi yuqori bo’lgan sanoat korxonalarida o’rnatiladi. Sprinkler qurilmalari joylashtirilgan xonalarga bosim ostida suv o’tkazuvchi quvurlar va bu quvurlarga sprinkler qalpog’i o’rnatiladi. Yong’in sodir bo’lsa, issiqlik ta’sirida sprinkler ishga tushadi, ya’ni suv chiqish tirqishi ochilib suv sepa boshlaydi. Suv chiqarish teshigidan ma’lum masofaga o’rnatilgan doira shaklidagi to’siq suvning keng ko’lamda sachrashini ta’minlaydi. Har bir sprinkler boshchasi 6-12m.kv. maydonga suv sachratib, o’t o’chirishni ta’minlaydi. Bunday qurilmalar o’rnatilgan korxonalarda sodir bo’lgan yong’inlarning 90% o’t o’chirish komandalari kelgunga qadar o’chirilishi mumkin.

Sprinkler qurilmalari bilan bir qatorda drencher qurilmalari ham mavjud. Bu qurilmalarning sprinkler qurilmalaridan farqi unda engil eruvchan qulfli qurilma joylashtirilmaydi. Ularni  ishlatish, asosan, suv o’tkazish kranlarini ochish yo’li bilan amalga oshiriladi.

Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar:

1.Yong’in xavfsizligi to’g’risida tushuncha bering? 2.Yong’inga qarshi kurashish usullarini sanab bering? 3.O’t o’chirish vositalaridan nimalarni bilasiz? 4.Gidrant-nima? 5.Havo ko’pikli o’t o’chirgichlarni turini ko’rsating? 6.Yong’in va tutundan signal beruvchi qurilmalar qaerlarga o’rnatiladi?

3.4. Mavzu: Ob’ektlarni chaqmoq urish tuvfidan ximoyalash yo’llari. Yong’in sharoitida Evakuatsiya chiqish yo’llari va yo’nalishlarini belgilash.

Reja:

1.Elektr toki va yashin to’g’risida tushuncha. 2.Yashin urishii 3.Yashin qaytargichlar. 4.Yong’in sharoitida evakuatsion chiqish yo’llari va yo’nalishlari

Mavzuga oid tayanch tushunchalar

Yashindan shikastlanish, “Tayfun” momaqaldirog’i, elektrostatik nur, chaqmoqning energiyasi, yashin urishi, steijensimon yashin qaytargichlar, trossimon yashin qaytargichlar.

Ob’ektlarni chaqmoq urish xavfidan himoyalash yo’llari.

Yashin urishi va uning ta’siri. Yashin razryadlanishi ob’ektlarga elektromagnit, issiqlik va mexanik ta’sir qiladi. Razryadlanish vaqtida kuchli elektromagnit maydon vujudga keladi. Agar yashin elektr qurilmalarining metall qismlariga bevosita urilsa, metallni bir necha mm ga chuqurlikda eritib yuborish mumkin. Yashinning bino, daraxt va boshqa ob’ektlarga urishi (tegishi) natijasida bu ob’ektlar ichida yoki atrofida turgan odamlar shikastlanishi mumkin, shikastlanishning sababi ob’ektning odam tegib turgan qismlari orasida yoki odam ushlab turgan ob’ekt bilan er o’rtasida va nihoyat erning odam oyoqlari turgan ikki nuqtasi orasida yuqori potentsial paydo bo’lishi mumkin. erning o’tkazuvchanligi kam bo’lsa, masalan, toshli yoki qumli er bo’lsa, yashin baland turgan ob’ektlarni ham kam uradi. Shuning uchun yashindan qanday himoya chorasini ko’rish haqidagi masalani er maydonining muayyan qismida yashin naqadar tez bo’lib turishini aniqlagandan so’ng hal qilish kerak bo’ladi. Inshootlarni yashinning bevosita urishidan saqlash uchun yashin qaytargichlar qo’llaniladi.

Elektr toki yoki yashin atmosfera elektr zaryadining ta’siridan paydo bo’ladigan, shikastlanishlar elektrdan shikastlanish deyiladi. Elektr toki atmosfera elektr zaryadining organizmdan o’tishi mahalliy va umumiy o’zgarishlarni keltirib turadi. Mahalliy o’zgarishlar elektr toki kirgan va chiqqan joylarda to’qimalarning kuyishidan yuzaga chiqadi. Shikastlangan kishining ahvoli (teri qoplamlarining kuyishi, charchash, oriqlab ketganlik va hokazo), tok kuchi va kuchlanishiga ko’ra, o’tuvchanlikning yo’qolishidan to kuyishga qadar juda turli-tuman o’zgarishlar sodir etilishi mumkin. Bunda terida paydo bo’ladigan shikastlar kuyishning 3-4 darajasini ko’rsatadi. Nekroz keng yuzada ichkarida joylashgan to’qimalarda bo’ladi. Shuning uchun uni dastlabki ko’zdan kechirganda aniqlash qiyin bo’ladi. Ko’pincha gemmetrik yo’llar, sochlarning kuyishi ko’rinishida kuzatiladi, aksari teri gipitermiyasi va teri kuyganligini ko’rish mumkin. Ba’zan kuygan soha oq rangda bo’ladi. Tok kirgan va chiqqan joyda terining kuygan sohalari ko’zga tashlanadi  elekktr tokining umumiy ta’siri miya chayqalishiga o’xshash klinikani beradi. Ba’zan lanjlik, ko’rish qobiliyatining pasayishi, yutishning qiyinlashuvi kuzatiladi. Og’ir hollarda nafas va yurak markazlarining falaji ruy beradi, bu soxta o’lim holatini yuzaga keltiradi. Bunday hollarda zudlik bilan reanimatsiya tadbirlari kompleksini to’liq o’tkazish lozim bo’ladi.

Yashin urishi. Yashindan shikastlanishda umumiy hodisalar birmuncha ko’proq yuzaga chiqadi. Falajlik, kar, soqov bo’lib qolish va nafasning falajlanishi shunga xos belgilardan sanaladi. Yashin tekkanda roy beradigan mahalliy shikastlanishlar texnikada qo’llaniladigan elektr ta’sirida sodir bo’ladigan shikastlarga o’xshaydi. Terida ko’pincha daraxt shoxlariga o’xshash to’q ko’kimtir rangdagi dog’lar paydo bo’ladi, bu hol tomirlarning falajlanishiga bog’liq.

Elektrostatik zaryad to’g’risida umumiy tushuncha.

Qattiq va suyuq moddalarda o’zaro ishqalanish natijasida elektrostatik zaryadlar hosil qilish xususiyati bo’lishi mumkin. Elektrostatik zaryadlanish, ayniqsa sun’iy matolarda kuchli bo’ladi. Bu zaryadlanishning miqdoriga quyidagilar katta ta’sir ko’rsatadi: materiallarning elektr o’tkazmaslik xossasi, ularning o’zaro ta’sir bosimi, havoning harorati va nisbiy namligi. Quruq va mo’tadil iqlim sharoitida hosil bo’lgan elektr zaryadlari juda katta, bir necha o’n ming volt kuchlanishlarga ega bo’lishi mumkin.

Sanoat korxonalaridagi elektrostatik zaryad. Sanoat korxonalarida hosil bo’lgan elektrostatik zaryad havoning namligi, qurilmalarning elektr o’tkazuvchanligi natijasida erga o’tib ketishi mumkin. Ba’zi hollarda, masalan, havo namligi kam bo’lgan, erga ulanmagan qismlarda yig’ilgan elektrostatik zaryad uchqun chiqarib erga yoki biror o’tkazgichga o’tib ketishi mumkin. Bunday uchqunlarning quvvati sanoat korxonasi xonasida to’plangan yonuvchi gaz yoki suyuqliklar bug’lari va changlar aralashmasini yondirib yuborishi hamda portlash uchun vaziyat vujudga keltirishi mumkin.

Har qanday gaz, bug’-havo aralashmasi 3000V kuchlanishdagi elektrostatik zaryad elektrsizlanishi natijasida hosil bo’lgan uchqundan alangalanishi mumkin. Agar kuchlanish 5000V bo’lsa, unda har qanday yonuvchi changlar va tolasimon materiallar alangalanishi mumkin. Sanoat korxonalarida hosil bo’lishi mumkin.

Yashin qaytargichlar. Elektrostatik zaryadlar xavfini yo’qotish uchun sanoat uskunalari, engil alangalanuvchi va yonuvchi suyuqliklar saqlanadigan idishlar ximoyalangan bo’lishi kerak. Chaqmoq chiqqan vaqtda atmosferada hosil bo’ladigan elektr kuchlanishlari 150000000 V va tok kuchi 200000 A ga borishi mumkin. Bunday  katta kuchlanish va tok kuchi tasirida er yuzidagi ko’pgina binolar yonib, yiqilib ketishi mumkin.

Qurilish binolarini muhofaza qilish, odamlarning xavfsizligini ta’minlash maqsadida sanoat korxonalarida yashin qaytargichlar o’rnatiladi. Ular asosan, qaytargich o’rnatiladigan ustun, yashin tushish qurilmasi, tok o’tkazgich va erga tutash qismlardan iborat bo’ladi. Yashin qaytargichning ikki xil turi bo’ladi:

1. Sterjensimon

2. Trossimon

Ular binodan ayri yoki bino ichiga kiritilgan holda o’rnatiladi.

Sterjensimon yashin qaytargichlar muhofazalanayotgan ob’ekt egallagan joyga qarab, bitta yoki bir nechta bo’lishi mumkin.

Trossimon yashin qaytargichlar bino ustiga tortilgan bitta yoki bir necha bo’limdan iborat bo’ladi. Har bir sim ikki tomonidan ustunlarga tortiladi va bir tomonlama erga ulab qo’yiladi.

Yashin qabul qiluvchi sifatida po’latdan qilingan simlar, quvurlar, ruxlangan va boshqalar qabul qilinishi mumkin. Tok o’tkazgich sifatida po’latning xoxlagan xili va shaklidan ko’ndalang kesimi 36 mm dan kam bo’lmagan taqdirda foydalanish mumkin. O’rnatganda mustahkamlikni ta’minlash uchun yashin qabul qilish qurilmasi va tok o’tkazgichlar kavsharlanadi.

Yashin qaytargichning muhofazalash xususiyati uning elektr tokini yaxshi o’tkazuvchanligi va erga chuqur o’rnatilgan metall qismlar orqali yashinni erga o’tkazib yuborishiga asoslangan. Bunda yashin qaytargich muhofazalanayotgan binoga nisbatan baland o’rnatilgan bo’lganligi va uning elektr toki oqib o’tishiga qarshiligi kam bo’lganligi uchun yashin binoga zarar etkazmay erga o’tib ketadi Yashin qaytargich muhofaza qilayotgan hududning muhofaza qilish koeffitsienti 0.99 ga teng.

Yong’in sharoitida evakuatsion chiqish yo’llari va yo’nalishlari.

Sanoat korxonalari uchun qurilayotgan binolar loyihasida Evakuatsiya, ya’ni kishilarni binodan o’z vaqtida chiqarib yuborish yo’llari albatta belgilanib beriladi Bu Evakuatsiya yo’llari kamida ikkita bo’lishi zarur va yong’in bo’lgan taqdirda ishchi va xodimlar o’zlariga yaqin bo’lgan qisqa yo’l orqali zudlik bilan binodan chiqib ketishlari kerak. Masalan, binoning xohlagan qavatidan tashqariga, xavfsiz joyga chiqadigan yo’llar, eshik, deraza, darvoza, narvon, zinalar chiqish Evakuatsiya yo’llariga misol bo’la oladi.

Evakuatsiya yo’llari binoni qarama-qarshi tomonida joylashgan bo’lishi shart. Bu yo’llarning yoni 1 metrdan, eshiklarning eni 0.8 metr, bo’yi 2 metrdan kam bo’lmasligi kerak. Evakuatsiya vaqtida lift va boshqa odamlarni tashish mexanizatsiyalashtirilgan vositalardan foydalanish mumkin emas. Evakuatsiya yo’llari o’tga chidamli materiallardan tayyorlanishi, harakat yo’lida begona to’siqlar bo’lmasligi kerak.

Sanoat korxonalarini loyihalashda odamlarni Evakuatsiya qilishga mo’ljallangan zinapoyalar me’yorlar asosida o’rnatiladi. Har xil balandlikdagi binolar uchun yong’in vaqtida    foydalanishga mo’ljallangan maxsus narvonlar o’rnatilishi kerak Chunki, yong’in sodir bo’lgan vaqtda hosil bo’ladigan tutun nihoyatda katta hajmni tashkil qiladi va uning tarqalishi va bo’quvchi ta’siri natijasida binodagi odamlarni Evakuatsiya qilish qiyinlashadi va alangalangan erga tortib borishda, o’tni o’chirishda qiyinchiliklar tug’diradi. Tutun va gazlarni chiqarib yuborish, shuningdek tutunni atrofdagi xonalarga utmasligini ta’minlash va yong’inni kerakli tomonga yo’naltirish imkoniyatini berish eshik, derazalar va aeratsiya fonarlaridan foydalaniladi.

Bolalar muassasalari binolarining evakuatsiya yo’llariga qo’yiladigan me’yoriy talablar.

Evakuatsiya chiqish yo’llarining eshiklari, koridorlar (yo’laklar), va zina kataklarida xavfsizlik belgilari o’rnatilishi zarur. Evakuatsiya yo’llari va chiqish yo’llari, koridorlar, dahlizlar va zinalarni turli xildagi jihoz va predmetlar bilan to’sib qo’yishga yo’l qoyilmaydi. Bolalar yig’ilishi bilan bog’liq bo’lgan xonalarda gilamlar, paloslar, gilam poyandozlar va hokazolar. Polga mahkam qotirilgan bo’lishi kerak. Bolalar muassasalari binosi odamlarga yong’in haqida xabar berish vositalari bilan jihozlangan bo’lishi zarur. Odamlarga yong’in haqida xabar berish tarmoqlari, qo’ng’iroq va boshqa ovoz berish signallaridan foydalanish mumkin.

Taqiqlanadi:

-muassasa binosidagi Evakuatsiya chiqish yo’llari eshiklarini mixlab tashlash;

-Evakuatsiya yo’llarida ko’zgularni (oyna) o’rnatish va chalg’ituvchi (yolg’on) eshiklarni qurish.

Xonalardan evakuatsiya chiqish yo’llari Binoning avariya yoki evakuatsiya yoritish tarmog’iga ulagan yashil fonda oq rangda “Chiqish” so’zi yozilgan yonib turuvchi tablolar bilan belgilangan bo’lishi zarur. Xona pollari ostonasiz, zinapoyasiz, kovaksiz (tirqishsiz) va past-balandliksiz (uyiqsiz) tekis bo’lishi lozim. Qo’shni xonalar pollari satxida farq bo’lgan holda, o’tish joylarida nishab yo’lka o’rnatilishi zarur.

Evakuatsiya chiqish yo’llaklaridagi zinapoya va kataklari. Zinapoyalarga qoyiladigan talablar. Zinapoyalarning turlari

Odamlar evakuatsiyasiga mo’ljallangan zina marshi kengligi, shu jumladan, zina katagida joylashgan qismining kengligi ham har qaysi evakuatsiya chiqish joyi (eshigi) kengligidan kam bo’lmasligi kerak.

Evakuatsiya yo’llarida zinapoya qiyaligi, odatda,1:1                                                                                                                                         dan ortmasligi kerak, pog’ona kengligi 25 sm dan kam bo’lmasligi, balandligi esa 22 sm dan oshmasligi kerak.

Yakka hol ishchi joylarga olib boradigan zinalar qiyaligini 2:1 qilib oshirishga ruxsat beriladi.

Zina maydonchalarining kengligi zina marshi kengligidan kam bo’lmasligi, eshigi (tortib ochiladigan liftga kirish oldida esa marsh kengligi va lift eshigi yarim kengligi yig’indisiga teng, ammo 1,6 m dan kam bo’lmasligi kerak.

Zina to’g’ri marshi oraliq maydonchalari kengligi 1m dan kam bo’lmasligi lozim. Zinapoya katagiga chiqadigan eshiklar ochilganida, zina marshi kengligini kamaytirmasligi kerak.

Zina kataklarida quyidagilar man etiladi:

-gaz quvurlari va yonuvchan suyuqliklar yuboradigan quvurlar o’rnatish;

-shkaflar o’rnatish (kommunikatsiyalar va o’t o’chirish kranlari shkaflaridan tashqari);

-elektr kabellari va simlarini o’tkazish (koridor va zina kataklarini yoritish simlaridan tashqari);

-hech qanday vazifa bajarmaydigan xonalar qurish;

-yuk tashish liftlari va ko’targichlaridan chiqish joylarini ko’zda tutish;

-zina pog’onalari va maydonchalaridan 2,2 m gacha bo’lgan balandlikda devordan osilib turadigan asbob-uskunalarni joylashtirish. Balandligi 28 metrdan oshmagan binolar zina kataklarida axlat eltgich va yoritish simlarini joylashtirishga ruxsat beriladi.

Zina kataklaridan chiqish yo’llari bevosita tashqariga olib chiqadigan bo’lishi kerak.

Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar:

- Chaqmoqning energiyasi necha darajaga teng?

2. Chaqmoqning tarkibi qanday zarrachalardan iborat?

3. Chaqmoqning tabiatga ta’siri?

4. Yashin qaytargichlarni turlarini sanang

3.5. Mavzu: Yong’inga qarshi kurashish xizmati. Yong’in havfsizligi qoidalari.

Reja:

1. Yong’in xavfsizligi xizmati haqida umumiy tushuncha.

2. Yong’in xavfsizligi xizmatining asosiy vazifalari.

3. Yong’in xavfsizligi xizmatining tuzilishi.

4.Yong’in xavfsizligi xizmati tomonidan aholini muhofaza  dara dara jasi

Mavzuga oid tayanch tushunchalar

Yong’in xavfsizligi xizmati, yong’in xavfsizligi bosh boshqarmasi,  qo’poruvchilik- terroristik aktlar, yong’in shtabi, texnik xizmat, aloqa xizmati, yonginga qarshi tuzilmalar.

Yong’in xavfsizligi xizmati.

Yong’in xavfsizligi Bosh boshqarmasi (keyinchalik - Bosh boshqarma) O’zbekiston Respublikasi Ichki ishlar Vazirligi tizimiga kiradi hamda aholi yashash punktlari, madaniy-maishiy, ishlab chiqarish va strategik ahamiyatga ega bo’lgan ob’ektlarda yong’in xavfsizligini ta’minlaydigan hududiy yong’in xavfsizligi bo’linmalari faoliyatiga rahbarlik qiladi va muvofiqlashtiradi.

Bosh boshqarma negizini O’zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qonunlari O’zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni va ko’rsatmalari, Vazirlar mahkamasining qarori, IIV me’yoriy ho’jjatlari tashkil etadi.

Bosh boshqarma faoliyati qonunchilik, adolat ishni tashkil etish tizimini bir boshdan va umumlashgan holda aholi yashash punktlari, madaniy-maishiy ishlab chiqarish ob’ektlarida yong’in xavfsizligini tashkil etishga asoslangan.

O’zbekiston Respublikasi IIB Yong’in xavfsizligi Bosh boshqarmasi o’zining hisob raqamiga, O’zbekiston Respublikasi gerbi tushirilgan muhrga, Bosh boshqarma nomiga to’liq ega bo’lgan yuridik shaxs hisoblanadi.

Bosh boshqarmaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: aholi yashash joylari, strategik ahamiyatga ega bo’lgan ob’ektlar, ijtimoiy- madaniy, sanoat va boshqa ob’ekt va kommunikatsiyalarning yong’in xavfsizligini ta’minlash;

-yong’in xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan samarali profilaktik ishlarni tashkil etish, avvalo murakkab va uzoq davom etuvchi, mamlakat xavfsizligiga va iqtisodiyotiga katta zarar keltiradigan yong’inlarga sabab bo’ladigan holatlarni o’z vaqtida aniqlash va ularni  bartaraf etish, ishlab chiqarish va boshqa ob’ektlarda yong’inga qarshi tekshirishlarni sifatli o’tkazish;

-yong’inlarni, avvalo strategik muhim ob’ektlardagi, shu jumladan qo’poruvchilik-terroristik harakatlar va boshqa jinoiy tajovuzlar, tabiiy ofatlar yoki texnogen xarakterdagi favqulotda vaziyatlar oqibatida sodir bo’lgan yong’inlarni o’z vaqtida oldini olish va bartaraf etish;

-yong’in xavfsizligini ta’minlashda jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurashish, huquqbuzarliklarni oldini olish bo’linmalari hamda Davlat boshqaruv idoralari, huquqni muhofaza qiluvchi tuzilmalar, Favqulotda vaziyatlar vazirligining avariya-qutqaruv xizmatlari, maxalliy o’z-o’zini boshqaruv idoralari va fuqarolarning “Maxalla posboni” jamoatchilik uyushmalari bilan samarali hamkorlikni tashkil etish,

-yong’in xavfsizligini ta’minlashning samarali me’yoriy-huquqiy bazasini yaratish, yuqori malakali yong’in-texnik ekspertizasini tashkil etish, ushbu sohada litsenziyalashtirish va sertifikatsiyalashtirishning muqobil ishlash tizimini yaratish,

-o’z vaqtida yong’inlarni oldini olishda, sodir bo’lgan yong’inlarni yoyilib ketishiga yo’l ko’ymaslikda va bartaraf etishdagi tashkiliy, ma’muriy-huquqiy. profilaktik va tartibotning amaldagi tizimi samaradorligini tahlil qilish, ilmiy-tadqiqot ishlarini o’tkazish asosida uni takomillashtirish tadbirlarini ishlab chiqish;

-zamonaviy kompyuter vositalari va texnologiyalarini qo’llash orqali, yong’in xavfsizligi bo’limalari faoliyatini boshqarishning ular xizmat qilayotgan hududlarda samarali dispetcherlik xizmati va axborot-kompyuter tizimini yaratish;

-yong’in xavfsizligi bo’linmalari shaxsiy tarkibining yuqori jangovar tayyorgarligini va ma’naviy-ahloqiy tarbiyalashni ta’minlash;

-yong’in xavfsizligi bo’linmalari xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning samarali tizimini yaratish, kadrlarni tanlash, joy-joyiga quyish va tarbiyalash tartibini takomillashtirish.

Yong’in xavfsizligi xizmatining vazifalari va yong’inlarni kelib chiqishini asosiy sabablarini aniqlash.

Yong’inlarda insonlarni tan jarohati olish va xalok bo’lish holatlariga yo’l qo’ymaslik, yong’inlarning sonini kamaytirish, boshlang’ich jarayonida o’z vaqtida qurshab olish va bartaraf etish, insonlarni qutqarish va moddiy boyliklarni saqlab olish borasida chorala belgilanadi.

Yong’inlarni kelib chiqishini asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

a) chekish paytida yong’ingarchilikka ehtiyotsizlik bilan munosabatda bo’lish, yonuvchan moddalarni yoqish, gugurt bilan yoritish va boshqalar. Bunday yong’in umumiy yong’inning 26 foizini tashkil qiladi;

b) bolalarning o’t bilan o’ynashi -14%;

v) elektr jihozlarini boshqarish qoidalarini buzish natijasida -13,5%;

g) pechka va tutun quvurlarining noto’g’ri o’rnatilishi oqibatida - 8,5%;

d) isitkich jihozlaridan noto’g’ri foydalanishda - 8,3%;

s) elektr moslamalarini montaj qilish qoidalarining buzilishi - 5%;

i) payvandlash ishlarini bajarishda yong’in xavfsizlik qoidalarining buzilishi - 2,3%;

u) texnologik jihozlarni boshqarish qoidalarining buzilishi -1,2% ni tashkil etadi.

Demak, yong’inning birlamchi sabablari kichik yong’in manbalari turtkilari bo’lishi mumkin - bular sigaret qoldiqlari, uchqunlar va o’chirilmagan gugurt qoldiqlari; yuqori haroratli issiqlik manbalari - alanga, pechka va tutun chiqadigan quvurlarning qizigan konstruktsiyalari va boshqalar bo’lishi mumkin.

Yong’in natijasida quyidagi xavfli omillar paydo bo’ladi: ochiq alanga va uchqunlar; havo va predmetlardagi yuqori harorat; yong’indan paydo bo’lgan o’tkir zaharli mahsulotlar; tutun; kislorod miqdorining pasayishi, bino va inshoatlarning emirilishi va buzilishi; portlashlar sodir boiishi; yong’in bolgan joylarda turli kimiyoviy va zaharli moddalarning atrof-muhitga tarqalishi, yong’inni suv bilan o’chirilganda turli kimyoviy moddalar qorishmasi natijasida portlashlar yuz berishi va boshqalar.

Ma’lumotlarga ko’ra, yong’indan nobud bo’lganlarning 60-80%i nafas olish yo’llarining zaharlanishi yoki toza havoning etishmasligi oqibatida halok bo’ladi

Yong’in xavfsizligi to’g’risida olib borilayotgan tadbirlar.

Yong’inning oldini olish tadbirlariga quydagilar kiradi:

- Tashkiliy-ko’ngilli. O’t o’chiruvchi drujinalari tuzish, oilalar orasida tushuntirish ishlarini olib borish;

- Texnikaviy-buzuq pechlar, mashinalar elektr jihozlardan foydalanishi alangalanadigan suyuqliklar saqlanadigan joylarda ochiq olovdan foydalanishi taqiqlash;

D) Yashin qaytargichlar o’rnatish;

G) Chiqqan yong’inni tarqalishiga yo’l qo’ymaslik;

S) Yonayotgan binodan odamlarni, xayvonlarni, qimmatbaho xo’jalik buyum larini ko’chirish;

E) Yong’inni o’chirishni osonlashtirish.

Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar:

1.Yong’in xavfsizligi xizmati kimlardan iborat?

2.Texnik xizmatiga kimlar kiradi?

3.Aloqa xizmati kimlardan iborat?

4.Yong’inni keltirib chiqaruvchi sabablar?

IV. bo’lim. Birinchi tibbiy yordam ko’rsatish.

4.1.Birinchi tibbiy yordamning umumiy tamoyillari.

Reja:

1.Shoshilinch vaziyatlarda birinchi yordam ko’rsatish qoidalari haqida tushuncha

2. Hodisa ro’y bergan joyni ko’zdan kechirish.

3. Birinchi ko’zdan kechirishni o’tkazish

4.Nafas yo’llarining o’tkazuvchanligini tozalash.

5. Tomir urishining bor-yo’qligini  tekshirish.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar

Tibbiyot, vrach, yordam, vaziyatni baholash, tibbiy yordam tamoyillari, muammoli masala, birlamchi tekshiruv, xushdan ketish, reanimatsiya.

Shoshilinch vaziyatlarda birinchi yordam ko’rsatish qoidalari haqida tushuncha.

Shoshilinch vaziyatlarda birinchi yordam ko’rsatishning to’rt qoidasi mavjud bo’lib, ularni  birin-ketin amalga oshirish lozim:

- Hodisaro’y bergan joyni ko’rib chiqish.

- Jabrlanuvchini birlamchi ko’zdan kechirish va uning hayoti uchun xatarli bo’lgan holatlarda unga birinchi yordam ko’rsatish.

- Tez yordamni chaqirish.

- Jabrlanuvchini ikkilamchi ko’zdan kechirib, zarur bo’lsa, yana yordam ko’rsatish. Uni uzluksiz kuzatib turib, tez yordam kelguncha xotiijam qilib turish.

Shoshilinch vaziyat ekanligi aniqlangan zahoti diqqat bilan ko’zdan kechiriladi va quyidagilarni aniqlashga harakat qilinadi:

- Hodisa yuz bergan joy xavf tug’dirmaydimi?

- Qanday hodisa ro’y bergan?

- Jabrlanganlar nechta?

- Atrofdagilar sizga yordam bera oladilarmi?

Joyni ko’zdan kechirayotganda xavfli bo’lgan barcha narsalarga e’tibor berish kerak: Elektr simlarining ochiqligi, qulayotgan parchalar, jadal yo’l harakati, yong’in, tutun, zararli bug’lanish, noqulay ob-havo sharoiti, suv havzasining juda ham chuqurligi yoki oqimning tezligi. Agar xavf juda xatarli bo’lsa, jabrlanuvchining yaqiniga bormaslik, zudlik bilan tez yordam va tegishli avariya xizmatini yoki ichki ishlar xodimini chaqirish kerak. Yuqori xavfli vaziyatda yordam tegishli tayyorgarligi va anjomlari bo’lgan malakali xizmat xodimlari tomonidan ko’rsatilishi lozim.

Nima bo’lganini aniqlashga harakat qilish, mayda-chuyda jihatlariga e’tibor berish lozim. Shunda hodisa va olingan jarohat sababi aniqlanishi mumkin Singan shisha parchasi, to’kilgan dori idishlari va hokazolar ro’y bergan hodisani oydinlashtiradi. Ular jabrlanuvchi hushsiz bo’lgan va boshqa kishilar bo’lmagan ayniqsa muhim omil hisoblanadi.

Voqea sodir bo’lgan joydagi kishilar bilganlarini aytib berishlari yoki qandaydir yordam ko’rsatishlari mumkin. Agar o’sha erda jabrlanuvchining tanishi uchrasa, u bemorning kasaliga yoki allergik reaktsiyasiga oid ma’lumotlarni berishi mumkin. Atrofdagi kishilar tez yordam chaqirishlari, etib kelgan mashinani kutib olishlari va yo’l ko’rsatishlari, voqea sodir bo’lgan joyni transport va qiziquvchi odamlardan holi qilishlari va birinchi yordam ko’rsatishda ko’mak berishlari mumkin. Agar atrofda hech kim bo’lmasa, baland ovozda yordamga chaqiriladi.

Avval jabrlanuvchi hushida ekanligini aniqlash, undan: "Sizga yordam

kerakmi" deb so’rash, agar javob bo’lmasa, uning trapetsiyasimon muskulini siqib ko’rish kerak. Tashqi ta’sirlarga javob bermayotgan odam hushini yuqotgan bo’lishi mumkin. Bu holat hayot uchun xavflidir. Kishi xushini yoqotganda, tilining muskuli bo’shashadi va natijada til ichiga tushib ketishi va nafas yo’lining to’silishi yuz beradi, demak, nafas olishi to’xtashi va keyin yurak urishi ham to’xtashi mumkin.

Birlamchi ko’zdan kechirish jarayonida jabrlanuvchining nafas yo’lining rovonligi, nafas olish va tomir urishi bor-yo’qligini tekshirish lozim.

Jabrlanuvchini qo’zg’atmasdan tutib tiriklik belgilarini aniqlash kerak. jabrlanuvchining nafasi va tomir urishi sezilmagan taqdirdagina, uni orqasi bilan yutqizish mumkin. Bunda uning boshini umurtqa pog’onasi bilan iloji boricha bir  qilib ushlab, harakatlantirish lozim.

Jabrlanuvchining nafas yo’llarining ochiqligiga ishonch hosil qilish kerak.  Og’iz va burundan boshlab o’pkagacha borgan havo o’tish yo’llari nafas yo’li hisoblanadi. Gapirish va baqirish qobiliyatiga ega bo’lgan har qanday odam hushini yo’qotmagan va nafas yo’llari ochiq bo’ladi.

Agar jabrlanuvchi hushsiz bo’lsa, uning nafas yo’llarining o’tkazuvchanligiga ishonch hosil qilish lozim. Buning uchun uning boshini orqa tomonga engashtirib iyagi ko’tariladi. Bunda til nafas olish yo’lining orqa qismini berkitmaydi, o’pkaga havo o’taveradi. Agar jabrlanuvchining bo’yin qismi jarohatlangan deb taxmin qilinsa, nafas yo’llarini ochish uchun boshqacha usul qo’llaniladi. Bu usul "boshni orqa tomonga engashtirmasdan pastki jag’ni oldinga siljitish" deb ataladi. Agar jabrlanuvchining nafas yo’llariga yot jismlar kirib qolgan bo’lsa, avval ularni  olib tashlash lozim.

Keyingi bosqichda jabrlanuvchining nafas olayotgani tekshiriladi. Agar jabrlanuvchi hushsiz holda bo’lsa, unda nafas olish belgilari borligiga e’tibor berish lozim. Nafas olganda ko’krak ko’tarilib, tushib turishi zarur. Kishi haqiqatan ham nafas olayotganiga ishonch hosil qilish uchun uning nafasini eshitish va sezish lozim. Buning uchun yuzni jabrlanuvchining og’zi va burniga yaqinlashtirib, nafas chiqarishdagi havoni eshitish va sezishga harakat qilish kerak. Bir vaqtrning o’zida ko’krak qafasining ko’tarilib tushinini kuzatish va bu ishni 5 sekund davomida bajarish lozim.

Agar jabrlanuvchi nafas olmayotgan bo’lsa, u holda og’zidan havo o’tkazish yo’li bilan unga yordam berish lozim. Burun teshiklarini berkitib, avvaliga ikki marta  havo puflanadi. Keyin bir martadan puflash o’tkaziladi. Bunday muolaja ikkilamchi sun’iy havo yuborish (ventilyatsiyasi) deyiladi.

Jabrlanuvchini birlamchi ko’zdan kechirishning oxirgi bosqichi tomir urishini tekshirishdir. Bunda tomir urishi aniqlanadi va kuchli qon ketish hamda es og’ishi belgilari aniqlanadi.

Odam nafas olayotgan bo’lsa, uning yuragi qisqaradi, demak, bu - tomir urishi bor degan so’z. Agar odam nafas olmayotgan bo’lsa, u holda uning tomir urishini tekshirib ko’rish zarur. Buning uchun jabrlanuvchining bo’ynidagi uyqu arteriyasini ushlab ko’riladi. Kekirdak olmasi (qo’shtomoq)ni topib, barmoqlarni bo’yin chetidagi chuqurchaga suriladi. Sekinlashgan yoki kuchsiz tomir urishini aniqlash qiyin bo’ladi. Tomir  urishi sezilmasa, bu harakatni qaytadan bajariladi va tomir urishini 10 sekund davomida sezib turiladi.

Agar jabrlanuvchining tomir urishi sezilmasa, ko’krakni bosish yo’li bilan yurakni yopiq massaj qilish lozim. Bu muolaja yurak-o’pka faoliyatini tiklash (reanimatsiyasi) deyiladi.

So’ng darhol "103" telefoniga qo’nqiroq qilib, tez yordamni chaqirish kerak jabrlanuvchiga yordam berilayotgan paytda, iloji bo’lsa, biron-bir odamni qo’ng’iroq qilishga yuborish kerak.

Tez yordamni chaqirgandan so’ng, jabrlanuvchining hayotiga katta xavf tug’ishiga amin bo’lgandan keyin yordamni to’xtatib, ikkilamchi ko’zdan kechirishni oshirish mumkin. Ikkilamchi ko’zdan kechirishda jabrlanuvchida har xil muammolar borligi ma’lum bo’ladi va ular birinchi yordam ko’rsatish lozimligini etadi. Jabrlanuvchi yosh bola bo’lsa, uning shu erdagi ota-onasi yoki ular bo’lmasa, kattalarga murojaat qilinadi. Shundan so’ng jabrlanuvchining hayot ekanini,  uni umumiy tekshiruvdan o’tkaziladi.

Tiriklik belgilariga tomir urishi maromi (chastotasi), nafas olish maromi va hushsizlik darajasi kiradi. Ikkilamchi ko’zdan kechirishning muhimligi shundan iboratki, bunda jabrlanuvchining hayotiga bevosita xavf solmaydigan muammolar topilsa-da, lekin ularni  e’tiborsiz va birinchi yordamsiz qoldirilsa, jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin

Ikkilamchi ko’zdan kechirishdan sng tez yordam kelgunga qadar uning tiriklik belgilarini kuzatishni davom etiladi. Kishining ahvoli asta-sekin yomonlashishi mumkin va to’satdan hayot uchun jiddiy xavf (masalan, nafasning yoki yurakning to’xtashi) paydo bo’lishi mumkin

Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar:

1.Shoshilinch vaziyatlarda birinchi yordam ko’rsatish qoidalari haqida tushuncha bering? 2.Birinchi tibbiy yordamning umumiy tamoyillarini sanab bering? 3.Birlamchi ko’zdan kechirishni o’tkazish qoidalari haqida tushuncha bering? 4.Ikkilamchi ko’zdan kechirishni o’tkazish qoidalari haqida tushuncha bering?

4.2. Mavzu: Birlamchi ko’rikni o’tkazish qoidalari va tartibi.

Reja:

- Terminal holatlar - O’lim va uning turlari - DRABC haqida tushuncha.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar

Klinik o’lim, sotsial o’lim, biologik o’lim, asfiksiya, taxikardiya, bradikardiya, mushuk ko’zi sindromi, murda dog’lari, yurak urishi to’xtashi.

Terminal holat – bu hayot bilan o’lim orasidagi chegaradir. U bir necha darajadan iborat:

- predagoniya

- Agoniy.

- O’lim.

O’limning ham bir necha turi mavjud:

- Klinik o’lim

- Sotsial o’lim

- Biologik o’lim

Klinik o’limning asosiy belgilari:

- Yurak urishdan to’xtagan

- Nafas olish belgilari yo’q

- Behushlik

Klinik o’lim o’rtacha 3-5 minut davom etadi. Bu vaqt 1-2 minutgacha qisqarishi yoki 10-15 minutgacha uzayishi mumkin.

Klinik o’limning qo’shimcha belgilari:

- Qorachiqning kengayishi

- Teri qoplamalarining oqarishi

- Reflekslarning yo’qolishi

Sotsial o’limda bosh miya hujayralari o’lishi, yurak-o’pka faoliyati tiklanishi mumkin.

Biologik o’lim - orqaga qaytarib bo’lmaydigan jarayondir.

Belgilari:

1.Yorug’likka javob reaktsiyasi yo’q

2.Qorachiq torayadi

3.Nafas va puls yo’q

4.Murda dog’lari paydo bo’ladi.

Jarohatlangan va og’ir shikastlangan bemorlarni birlamchi ko’rikdan o’tkazish uchun quyidagilar amalga oshiriladi:

D - jabrlanuvchi va yordamchini zararsizlantirish.

Bunda voqea sodir bo’lgan joyning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda harakat qilinadi. Agar qishning issiq kuni bo’lsa, jabrlanuvchining nafas yo’llarini bo’shatish maqsadida yoqasi bo’shatiladi, ustki qalin kiyimlari echib tashlanadi. Xuddi shunday yordam beruvchi ham o’ziga qulay holat yaratish maqsadida kiyimlarini engillatib, shundan so’nggina birinchi yordam ko’rsatishga kirishadi.

R - es-hushini tekshirish (peshonaga bir qo’limizni qo’yib, 2-chi qo’limiz bilan elkasiga urib ko’ramiz va biror narsa so’raymiz).

Zararlangan inson qattiq jarohat tufayli xushdan ketishi yoki o’ta holsizlik sababli ko’zi yumuq xolda yotishi, shu bilan o’zini xushdan ketganday tutishi mumkin. Shuning uchun jabrlanganning es-xushini aniqlash maqsadida bir qo’lni bemor peshonasiga qo’yib turgan holda savol beriladi. Agar bemor xushida bo’lsa, u holda peshonasi harakatga keladi va biz buni qo’limiz bilan sezamiz.

A - Nafasni tekshirish (ko’raman, eshitaman, sezaman).

Bunda ko’zimiz bilan jabralnuvchining ko’krak qafasi harakatlanayotganini ko’ramiz.

Bemorning burniga quloq tutib, nafas shovqinini eshitamiz.

Qo’limizni bemorning ko’krak qafasi ustiga qo’yib, bemoring nafas olayotgan yoki olmayotganini sezamiz. Sog’lom odam 1 daqiqada 16-20 ta nafas oladi.

B - Nafas yo’llari ochiqligida (qo’lni bo’yin orqasidan o’tkazib, o’ng qo’l bilan pastki jag’ yuqoriga va orqaga tortiladi). Og’izni yot narsalardan tozalab, yoshidan qatiy nazar 2 marta sinov nafas beriladi.

S - Bemorning tomir urishi (puls) ni tekshirish. Buning uchun jabrlanuvchining bilak va uyqu arteriyalaridagi tomir urishi tekshiriladi. Sog’lom odamning tomiri 1 daqiqada 70-80 tagacha uradi.

Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar

- Terminal holatlar nima?

- O’lim va uning turlari?

- DRABS haqida tushuncha bering?

- Klinik o’limning asosiy belgilari?

5.  Klinik o’limning qo’shimcha belgilari?

  - Mavzu: Yurak -o’pka reanimatsiyasi. Yuqori nafas yo’llarining o’tkazuvchanligini tiklash.

Reja:

- Yurak o’pka reanimatsiyasi.

- Nafas yo’llari o’tkazuvchanligini buzilishi sabablari va belgilari.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar

Nafas tizimi, yurak tizimi, qon aylanishi, yuqori nafas yo’llari, bo’g’ilish, nafas to’xtashi, qoringa turtki berish.

Katta yoshlilarda yurak-o’pka faoliyatini tiklash tadbirlarini o’tkazish

Agar voqea sodir bo’lgan joyda xavf-xatar bo’lmasa, birlamchi ko’zdan kechirish o’tkaziladi. Jabrlanuvchining hushi joyidaligini aniqlash uchun, "Sizga yordam kerakmi» deb baland ovoz bilan so’rab, chapak chalib, trapetsiyasimon muskuli siqish lozim.

Jabrlanuvchi hushsiz bo’lsa jabrlanuvchini asta orqasiga aylantiriladi (zarur bo’lgan taqdirdagina).

Nafas yo’llarini ochib, nafas bor-yo’qligi tekshiriladi. Buning uchun boshini orqaga egib, iyagi ko’tariladi. Nafas bor-yo’qligini aniqlash uchun 5 sekund davomida ko’rish, eshitish va sezish nazoratidan foydalaniladi.

Jabrlanuvchi nafas olmayotgan bo’lsa, jabrlanuvchini qattiq joyga orqasi bilan yotqizib, "Og’izdan-og’izga" ikki marta to’la puflab, jabrlanuvchining burun kataklari qisiladi. Lablar bilan jabrlanuvchining og’zini zich tutib, 2 marta to’la puflanadi. Havo o’pkasiga o’tayotganiga ishonch hosil qilish uchun ko’krak qafasi ko’tarilishi kuzatiladi.

Tomir urayotgan-urmayotganligini tekshirish uchun 10 sekund davomida tomir urishi tekshiriladi.

Yurakni yopiq massaj qilish uchun:

- Barmoq bilan to’shning quyi chekkasidagi chuqurchani topib, barmoq shu erga qo’yiladi. Jabrlanuvchining tovoniga yaqin bo’lgan qo’lni ishlatish zarur.

- Boshqa qo’lning kaftini jabrlanuvchining to’shiga, barmoqlar turgan joydan yuqoriroqqa qo’yiladi.

- Barmoqlarni chuqurchadan olib, birinchi qo’lning kaftini boshqa qo’ldan yuqoriroqqa qo’yiladi.

- Barmoqni ko’krak qafasiga tekizmaslik kerak.

To’shni 15 marta bosiladi. Bosishda qutqaruvchining elkasi kaftlari ustida turishi lozim. To’sh 4 sm dan 5 sm gacha chuqurlikda 10 sekund ichida taxminan 15 marta bosiladi (1 minutda 80 dan 100 martagacha) bosiladi. Bir maromda, tikka, qo’lni doimo to’sh ustida tutgan holda bosish kerak. Muolajani o’tkazayotganda tebratuvchi harakat qilmaslik lozim. Bu bosishning ta’sirini kamaytirib, kuchning behuda sarflanishiga olib keladi. Navbatdagi bosishni boshlashdan oldin ko’krak qafasi dastlabki holatiga qaytishiga yo’l qo’yib berish kerak. "Og’izdan-og’izga" 2 marta to’la puflanadi. Buning uchun boshini orqaga egib, iyagini ko’tarib, nafas yo’llari ochiladi. Jabrlanuvchining burun kataklarini qisib, ikki marta to’la puflanadi, har biri 1,5-2 sekund davom etishi kerak. Havo o’pkaga o’tayotganiga ishonch hosil qilish uchun ko’krak qafasi ko’tarilayotgani kuzatiladi.

To’shni bosish va puflash siklini davom ettiriladi. Buning uchun 15 marta bosish va 2 marta puflashdan iborat 3 tsikl bajariladi.

Bolada yurak-o’pka faoliyatini tiklashni o’tkazish.

Eng avvalo, hodisa sodir bo’lgan joyda xavf-xatar yo’qligiga ishonch hosil qilinadi. Buning uchun jabrlanuvchining hushi joyidaligini aniqlab, "Sizga yordam kerakmi" deb baland ovozda so’raladi.

Nafas yo’llarini ochib, nafas bor-yo’qligi tekshiriladi. Bolaning boshini asta orqaga egib, iyagini ko’tarib, nafas bor-yo’qligini aniqlash uchun 5 sekund davomida ko’rish, eshitish, sezish nazoratidan foydalaniladi.

Bola nafas olmayotgan bo’lsa, bolani qattiq joyga orqasi bilan yotqizing, bunda boshi va yuragi bir xil tekislikda bo’lishi kerak. "Og’izdan-og’izga" ikki marta to’la puflanadi. Buning uchun bolaning burun kataklarini qisib, har biri 1,5-2 sekund davom etadigan qilib ikki marta to’la puflanadi, havo o’pkaga o’tayotganiga ishonch hosil qilish uchun ko’krak qafasi ko’tarilishi kuzatiladi. Tomiri urayotgan- urmayotgani uyqu arteriyasidagi tomir urishidan tekshiriladi. Yurakni yopiq massaj qilish uchun qo’lni to’g’ri qo’yish lozim. Barmoq bilan to’shning quyi chekkasidagi chuqurchani topib, boshqa qo’l kaftini to’shning barmoqlar turgan joyidan yuqoriroqqa qo’yiladi.

To’shni 5 marta bosiladi. Bosishda qutqaruvchining elkasi kaftlari ustida turishi  lozim. To’sh 3 sm gacha chuqurlikda, 3 sekund ichida taxminan 5 marta bosilishi lozim. Bir maromda, tikka, qo’lni doimo to’sh ustida tutgan holda bosishi kerak. Boshqa qo’l bilan havo yo’llari ochiqligini ta’minlash kerak.

Bolaning tomiri urayotgani sezilmasa va u nafas olmayotgan bo’lsa, tez yordam etib kelgunicha yurak-o’pka faoliyatini tiklash tadbirlarini o’tkazish davom ettiriladi. To’shni 5 marta bosish va bir marta puflashdan iborat tsiklni bajariladi va tomir urishi tekshiriladi.

Nafas olish to’xtaganda birinchi yordam ko’rsatish: kattalar va bolalarda sun’iy o’pka ventilyatsiyasini o’tkazish.

Sun’iy o’pka ventilyatsiyasi jabrlanuvchining organizmini uning hayotini saqlab qolish uchun zarur bo’lgan kislorod bilan ta’minlash maqsadida jabrlanuvchi o’pkasiga havo puflashdan iborat.

Sun’iy o’pka ventilyatsiyasi nafas olmayotgan, biroq tomiri urib turgan jabrlanuvchi larda o’tkaziladi.

Agar hodisa sodir bo’lgan joyda xavf-xatar bo’lmasa, dastlabki tekshirish o’tkaziladi. Jabrlanuvchining xushi joyidaligini aniqlash, "Sizga yordam kerakmi" deb baland ovoz bilan so’rash lozim.

Jabrlanuvchi hushsiz bo’lsa, jabrlanuvchini asta orqasiga aylantirib (zarur bo’lgan taqdirdagina), nafas yo’llarini ochib (boshini orqaga egib, iyagini ko’taring), boshini orqaga egib, iyagini ko’tarib, bolalarda - peshonasiga asta bosib, iyagini ehtiyotkorlik bilan ko’tariladi.

Nafas bor-yo’qligini tekshirish uchun nafas bor-yo’qligini aniqlash kerak. Buning uchun 5 sekund davomida ko’rish. eshitish va sezish nazoratidan foydalanish lozim. Nafas olmayotgan bo’lsa, "Og’izdan-og’izga" 2 marta to’la puflanadi.

Tomiri urayotgan-urmayotganini tekshirish uchun kekirdakni paypaslab topib, bo’yinning yonida joylashgan chuqurchaga barmoq surib boriladi. Tomir urishi 10 cekund davomida tekshiriladi.

Sun’iy o’pka ventilyatsiyasini o’tkazish davom ettiriladi. Buning uchun boshni orqaga egib, iyagini ko’tarish uslubi bilan nafas yullarini havo o’tadigan holatda tutib turiladi. Jabrlanuvchining burun kataklari qisiladi:

- Kattalarda: har 5 sekundda 1 marta to’la puflanadi.

- Bolalarda: har 3 sekundda 1 marta to’la puflanadi.

- Go’daklarda: har 3 sekundda 1 marta to’la puflanadi.

Havo o’pkaga o’tayotganiga ishonch hosil qilish uchun ko’krak qafasi  ko’tarilishi kuzatiladi. Katta yoshli jabrlanganlarda: shu ishni 1 minut davom ettirib, bu vaqt ichida 12 marta puflanadi. Bolalarda: shu ishni 1 minut davom ettirib, bu vaqt ichida 20 marta puflanadi.

Tomir urishi va nafasni bir necha minut oralatib tekshirib turiladi. Agar jabrlanuvchining tomiri urib turgan bo’lsa-yu, avvalgidek nafas olmayotgan bo’lsa, tez yordam etib kelgunicha sun’iy o’pka ventilyatsiyasi davom ettiriladi.

Agar jabrlanuvchining tomiri urmayotgan, o’zi nafas olmayotgan bo’lsa, yurak-o’pka faoliyatini tiklash ishini (reanimatsiya)ni o’tkazish boshlanadi.

Jabrlanuvchining tomiri urayotgani va u nafas olayotgani sezilsa, jabrlanuvchini xushiga keltiruvchi holat (tiklanish holati)da yotqizib, nafas yo’llarini havo o’tadigan holatda tutib turiladi. Nafas olishini kuzatib turib, qattiq qon ketayotgani ma’lum bo’lib qolsa, u to’xtatiladi.

Go’daklarda yurak-o’pka faoliyatini tiklash tadbirlarini o’tkazish.

Bir yoshga etmagan go’dakda tomir urishini aniqlash juda murakkab. Shuning uchun, agar maxsus tayyorgarlik bo’lmasa, nafasi to’xtagan go’dakning tomirini bir necha sekunddan ortiq tekshirish mumkin emas. Bo’g’ilishdan bo’lak hodisalarda go’daklarda, odatda, nafas to’xtagach, tomir urishi ham to’xtaydi.

Go’dakning tomir urishi katta yoshlilarniki kabi uyqu arteriyasida emas, balki qo’lning ichki tomonidagi, elkasiga yaqin elka arteriyasida tekshiriladi Go’dakning qo’lidagi elka suyagiga, tirsagiga emas, balki qo’ltiq chuqurchasi yaqiniga ikkita barmoqni qo’yib, barmoqni qo’lga engil botirib, 5-10 sekund davomida tomir urishi tekshiriladi.

Go’dakning hushi o’zidaligini aniqlash uchun go’dakni baland ovoz bilan chaqirib, go’dakning qo’l-oyog’ini bir oz chimchilanadi.

Go’dak behush bo’lsa, go’dakni orqasiga aylantirib, asta o’zimiz tomon tortib, boshi va bo’ynini ushlab turib aylantiriladi.

Nafas yo’llarini ochib, nafas bor-yo’qligi tekshiriladi. Buning uchun bolaning boshini bir oz orqaga egib, nafas bor-yo’qligini aniqlab, ko’rish, eshitish va sezish nazoratidan 5 sekund davomida foydalaniladi.

Go’dak nafas olmayotgan bo’lsa, go’dakni qattiq joyga orqasi bilan yotqizib, 2 marta sekin puflanadi. Havo o’pkaga o’tayotganiga ishonch hosil qilish uchun ko’krak qafasining ko’tarilishi kuzatiladi.

Tomir urishi elka arteriyasida 10 sekund davomida tekshiriladi.

Go’daklarda sun’iy o’pka ventilyatsiyasini o’tkazish.

Dastavval hodisa sodir bo’lgan joyda xavf-xatar bor yo’qligi, so’ng     go’dakning xushi joyidaligi tekshiriladi. Buning uchun baland ovoz bilan

go’dakning ismini aytib chaqirib, javob qaytarilmasa, oyoq-qo’lini salgina chimchilab ko’riladi. Go’dak hushsiz bo’lsa, uni ehtiyotkorlik bilan orqasiga aylantirib (zarur bo’lgan taqdirdagina), boshini bir oz orqaga egib, iyagi ko’tariladi.

Nafas bor-yo’qligini aniqlash uchun 5 sekund davomida ko’rish, eshitish, sezish nazoratidan foydalaniladi. Go’dak nafas olmayotgan bo’lsa, boshini bir oz orqaga qilgan holda tutib turiladi. So’ng go’dakning burni va og’zini lab bilan zich qamrab olib, 2 marta puflanadi, bunda havoni ehtiyotkorlik bilan oz-ozdan yuborish zarur, havo o’pkasiga o’tayotganiga ishonch hosil qilish uchun ko’krak qafasi ko’tarilishini kuzatish kerak.

Tomiri urayotgan-urmayotganini tekshirish uchun qo’lining yuqori qismida elka arteriyasidagi tomir urishini paypaslab topib, tomir urishini 10 sekund davomida tekshiriladi.

Sun’iy  o’pka ventilyatsiyasini o’tkazish davom ettiriladi. Buning uchun go’dakning boshini bir oz orqaga egilgan holatda tutib turib, nafas yo’llari havo o’tadigan holatda bo’lishini kuzatib, go’dakning burni va og’zini lab bilan zich qamrab olib, har 3 sekundda bir martadan engil puflanadi. Havo o’pkaga o’tayotganiga ishonch hosil qilish uchun ko’krak qafasi ko’tarilishi kuzatiladi. Shu ishni 1 minut davom ettirib, shu vaqt ichida 20 martaga yaqin puflanadi.

Tomir urishi va nafasni bir necha daqiqa oralatib tekshirib turiladi.

Go’dakning tomiri urib turgan bo’lsa-yu, avvalgidek nafas olmayotgan bshlsa, tez yordam etib kelgunicha sun’iy o’pka ventilyatsiyasini davom ettirish kerak. go’dakning tomiri urmayotgan, o’zi esa nafas olmayotgan bo’lsa, yurak-o’pka faoliyatini tiklash ishini o’tkazishni boshlash lozim.

Go’dakning tomiri urayotgani va u nafas olayotgani sezilsa, go’dakni yonboshlatib (xushiga keltiruvchi holatda) yotqizib, nafas yo’llarini ochiq tutib turib, nafas olishini kuzatib turiladi. Qattiq qon ketayotgani ma’lum bo’lib qolsa, uni to’xtatish kerak.

Uchta barmoqni go’dakning ko’krak so’rg’ichlari orasidan o’tadigan faraziy chiziqdan quyiroqqa qo’yib, ko’rsatkich barmoqni shunday ko’tarish kerak-ki, o’rta va nomsiz barmoq to’shda ko’krak so’rg’ichlari o’rtasidan o’tadigan faraziy chiziqdan bir enli pastda bo’lishi kerak. So’ng to’sh 2 sm chuqurlikda 3 sekund ichida taxminan 5 marta bosiladi. Bir maromda, tikka, barmoqlarni doimo to’sh ustida tutgan holda bosish kerak. Keyin go’dakning boshini bir oz orqaga eggan holda joylashtirib, nafas yo’llarini ochib, og’zi va burniga lablarni zichlab bosib, 1 marta puflanadi. havo o’pkaga o’tayotganiga ishonch hosil qilish uchun ko’krak qafasining ko’tarilishini kuzatib turish lozim.

Bir minut ichida 20 ga yaqin sikl o’tkaziladi.  Go’dakda tomir urayotgan bo’lsa-yu nafas bo’lmasa, tez yordam etib kelgunicha sun’iy o’pka ventilyatsiyasini o’tkazish kerak.

Go’dakning tomir urishi sezilmasa va u nafas olmayotgan bo’lsa, tez yordam etib kelgunicha yurak-o’pka faoliyatini tiklash tadbirlarini o’gkazishni davom ettirish, har bir necha minutda tomir urishi va nafas olishini tekshirib turish lozim.

Yuqori nafas yo’llari o’tkazuvchanligini tiklash.

Nafas yo’llari havoning burun va og’izdan boshlab o’pkaga o’tish yo’lidan iborat. Nafas olish yo’llarini nimadir to’sib qo’ysa, jabrlanuvchi bo’g’ila boshlaydi va uning organizmi kerakli miqdorda kislorod olmaydi, natijada uning hayoti xavf ostida qoladi. Bunday holat shoshilinch vaziyat hisoblanadi va nafas yo’llarining o’tkaza olmasligining sabablarini bartaraf qilish maqsadida birinchi yordam ko’rsatish talab qilinadi.

Nafas yo’llari o’tkaza olmasligining sabablari

Nafas yo’llarining o’tkaza olmasligi tilning ichga botishi yoki jarohat yoxud allergiyaning og’ir xili natijasida og’iz bo’shlig’i va tomoq to’qimalarining shishib qolishi oqibatida yuz beradi. Hushsiz holatdagi kishilarda bunga sabab ko’pincha til bo’shashib, u tomoqning ichiga kirib qoladi va o’pkaga havo o’tishini to’sib qo’yadi.

Nafas yo’llarining o’tkaza olmay qolishiga sabab ularga yot jismlar, masalan, ovqat, kichik o’yinchoqlar yoki qusiq, shilimshiq, qon yoki so’lak kabi suyuq moddalarning kirib qolishidir. Bu holat bo’g’ilish deyiladi. Yot jismlar nafas yo’llarining tamoqdan tortib o’pkagacha bo’lgan istalgan joyida tiqilib qolishi mumkin.

Bo’g’ilishning eng tarqalgan sabablari quyidagilardan iborat:

- ovqatning katta bo’lakchasini yaxshilab chaynamasdan yutib yuborishga urinish,

- ovqatgacha yoki ovqatlanish vaqtida spirtli ichimliklarni juda ko’p iste’mol qilish. Alkogol qusish refleksini bo’shashtiradi va ovqat tiqilishi ehtimolini oshiradi, tish protezlari ovqatlnish oldidan yaxshi chaynalganligi ,

- ovqatlanish vaqtida qizg’in gaplashish va kulish yoki shoshilib ovqat eyish,

- og’izda ovqat yoki yot jismlar borligida yurish, o’ynash yoki chopish.

Bo’g’ilishning oldini olish. Tili ichga botishi natijasida xushsiz bo’lgan jabrlanuvchining bo’g’ilishini uni tiklanish holatida yotqizish yo’li bilan bartaraf qilish mumkin.

Ovqatlanish vaqtida ehtiyotkorlikka rioya kilinsa, bo’g’ilishning oldini olish mumkin.

-  yutish oldidan ovqatni yaxshilab chaynash, uni shoshmasdan eyish, hech nima bezovta qilmayotgan vaqtda ovqatlanish, ovqat og’izda turganda gapirmaslikka va kulmaslikka harakat qilish,

- og’izda ovqat borligida yurmaslik va boshqa jismoniy ishlar bilan mashg’ul bo’lmaslik,

- yot jismlarni, masalan, ruchka qopqog’i yoki mixni og’izga solmaslik.

Go’daklar va bolalar xavfli guruhga kiradi. Shuning uchun ota-onalar va qarovchilar quyidagi tavsiyalarga rioya qilishlari kerak:

- bolalarni baland stul yoki xavfsiz o’rindiqqa o’tqazib, keyin ovqatlantirish, yosh bolalarga qo’lida yoki og’zida ovqat borligida yurishga ruxsat bermaslik,

- go’daklar va bolalarni yumshoq ovqatlar bilan kam miqdorlarda ovqatlantirish. U ovqatlanayotganda doimo kuzatib turish,

- bolaning yonida u og’ziga solishi mumkin bo’lgan mayda buyumlar yoki

o’yinchoqlar bo’lmasligini tekshirish,

- havo sharlariga tegishga yo’l qo’ymaslik, chunki agar shar yorilsa, bola o’zi bilmagan holda sharning mayda bo’lakchalarini yutib yuborishi mumkin.

Bo’g’ilish belgilari va alomatlari. Katta yoshdagi jabrlanuvchi, odatda, bo’g’ilib qolganini imo-ishora bilan ko’rsata oladi. Go’daklar yoki bolalar to’satdan nafas ololmasa, ehtimol, nimadandir bo’g’ilgan bo’ladi.

Bo’g’ilishda birinchi yordam. Agar jabrlanuvchining nafas yo’llari qisman etkaza olmasa, unga yo’talib, tomoqni ochishiga xalaqit bermaslik kerak, shunda, balki, yot jism o’zidan-o’zi chiqib ketar. Yo’tala olgan yoki gapira olgan kishi nafas olish uchun kerakli havoni oladi. Jabrlanuvchiga yo’talib tomoqni ochishni aytib, uning yonida bo’lish lozim. Agar yo’tal to’xtamasa, tez yordamni chaqirish darkor.

Kimdir yot jismlar kirgani tufayli bo’g’ilgan bo’lsa, iloji boricha tezroq nafas yo’llarining o’tkazuvchanligini ta’minlash kerak.

Bunday holda birinchi yordam ko’rsatish qoringa turtish yoki Geymlix usuli deb ataladigan yo’lni qo’llashga asoslanadi. Keskin turtkilar natijasida yot jism nafas yo’ilaridan xuddi shampan shishasidagi po’kak singari otilib chiqadi. Qo’llaniladigan usul jabrlanuvchining es-xushiga, yoshiga, go’dak yoki bolaligiga bog’liq.

Qoringa turtish o’pkadagi havo nafas yo’llaridagi yot jismni surib chiqarishga majburlab, yo’tal qo’zg’aydi.

Agar qoringa turtish uchun jabrlanuvchini quchoqlab olish imkoni bo’lmasa yoki agar jabrlanuvchi homilador bo’lsa ko’krakka turtki beriladi.

Ba’zi hollarda kattalar bo’g’ilganda birinchi yordam ko’rsatilayotganda qoriniga emas, balki ko’kragiga turtiladi. Buning uchun bemorning orqasiga turib, qo’llarni jabrlanuvchining qo’ltig’idan o’tkazib, ko’krak qafasini quchoqlab olinadi. Qoringa turtgandagi kabi bir qo’lni musht qilib, uni bosh barmoq tomondan ko’krakning o’rta qismiga siqiladi. homilador ayol bo’lsa, ko’krakka turtki beriladi. Musht qovurg’alarda emas, balki ko’krakning markazida bo’lishi kerak. Mushtni ikkinchi qo’lning kafti bilan ushlab ichkariga yo’nalgan holda turtiladi. Yot jism chiqib ketmaguncha, jabrlanuvchi nafas olmaguncha, kuchli yo’talmaguncha yoki es-hushini yo’qotmaguncha shunday turtishlar takrorlanadi.

Agar jabrlanuvchining yonida hech kim bo’lmasa, u holda mustaqil ravishda qoringa ikki xil usulda turtki berish mumkin. Bir qo’lni musht qilib, uni bosh barmoq  tarafdan qorinning o’rta qismiga, kindikdan bir oz yuqoriga, ko’krak chetidan ancha pastga bosiladi. Mushtni ikkinchi qo’lning kafti bilan ushlab, yuqoriga keskin turtki beriladi. Yoki oldinga egilib, qandaydir qattiq jismga, masalan, stulning suyanchig’i, panjara-to’siq yoki rakovinaga qorinni tirab, ichkariga bosiladi.

Agar hushsiz yotgan jabrlanuvchida nafas yo’llarining o’tkaza olmay qolishi tilning ichga botishi natijasida yuz bergan bo’lsa, u holda boshni orqaga egib, iyakni ko’tarish yo’li bilan nafas yo’lining ochilishini ta’minlash mumkin. Agar bunga to’qimalarning shishganligi sabab bo’lgan bo’lsa, tezda tibbiy yordam chaqirish lozim, chunki nafas yo’lini ochishning boshqa yo’li yo’q. Boshni orqaga egib, iyakni ko’tarish usuli tomoqni tilning ichga botishiga to’sqinlik qiluvchi holatga keltiradi. Jabrlanuvchining yana qandaydir jarohat olganligi ehtimoli bo’lsa, uning nafasi bor- yo’qligini tekshirmay turib, uni qo’zg’atilmaydi. Jabrlanuvchi nafas olmayotgan bo’lsa, bir qo’l bilan boshi va bo’ynini ushlagan holda, ikkinchi qo’l bilan uni orqasi bilan yotqiziladi. Shundan so’ng bir qo’l bilan boshini orqasiga egib, shu vaqtning o’zida ikkinchi qo’l bilan iyak ko’tariladi. Jabrlanuvchining burun teshiklarini siqib, uning o’pkasiga ikki marta havo puflanadi. Agar havo o’pkaga ravon o’tsa, jabrlanuvchining nafas yo’llari ochiq hisoblanadi.

Nafas yo’llarini ochishning boshqa usuli boshni orqaga egmasdan pastki jag’ni ko’tarishdan iborat. Bosh yoki umurtqa pog’onasida jarohat bor  yo’qligiga shubha tug’ilganda, har doim shu usul qo’llaniladi. Avtomobil halokati, balandlikdan ag’darilish, suvga sho’ng’ish yoki sport mashg’ulotlaridagi kabi kuchli zarba ta’sirida shikastlangan jabrlanuvchida shunga o’xshash jarohat borligini taxmin qilish lozim. Bunday vaziyatda engakni ko’targan holda boshni orqaga egish usuli o’rniga boshni orqaga egib pastki jag’ni ko’tarish yo’li qo’llaniladi. Shunday qilinganda bosh va bo’yin harakati minimal bo’ladi.

Ikkala qo’lning barmoqlari bilan pastki jag’ning turtib chiqqan burchaklarini ushlab, uni oldinga siljitiladi. Ikkala qo’l bandligidan jabrlanuvchining burnini yuz bilan yoki ikkala bosh barmoq bilan berkitib, uning o’pkasiga ikki marta havo puflash mumkin.

Agar jabrlanuvchi orqasi bilan yotgan bo’lsa, u holda tili ichiga botadi va nafas yo’llarini to’sib qo’yadi.

Jabrlanuvchining boshini orqasiga eggan va iyagini ko’targan holda nafas yo’llarining o’tkazuvchanligi ta’minlanadi

Boshni orqaga eggan holda iyakni ko’tarish usuli nafas yo’llarining o’tkazuvchanligini ta’miniashda qo’llaniladi.

Nafas yo’llari o’tkazuvchanligini ta’minlashda bosh yoki umurtqada jarohat bor-yo’qligiga shubha tug’ilsa, yoki boshni orqaga eggan holda iyakni ko’tarish usuli kutilgan samarani bermagan taqdirda boshni orqaga egmasdan pastki jag’ni ko’tarish usuli qo’llaniladi.

Ko’kragiga turtish uchun hushidan ketgan jabrlanuvchini orqasi bilan yotqiziladi.

Yot jism chiqib ketishi yoki jabrlanuvchi nafas olishi yoki yo’tala boshlashi bilanoq turtish va urishni to’xtating. Yot jism nafas yo’llaridan chiqib ketganligiga ishonch hosil qilish kerak. U erkin nafas olayotgani yoki hali ham qiynalayotganini aniqlash zarur. Qorin va ko’krakka turtishlar ichki a’zolarga shikast etkazishi mumkinligidan jabrlanuvchini tekshirish uchun yaqin oradagi shifoxonaga yuborish lozim.

Yot jism chiqib ketmaguncha, jabrlanuvchi nafas olmaguncha yoki kuchli yo’talmaguncha, jabrlanuvchi hushsiz bo’lib qolguncha qoringa turtish davom ettiriladi.

Bir yoshdan katta bo’lgan bola bo’g’ilganda unga birinchi yordam katta odamlarga ko’rsatilganidek bo’ladi. Albatta, bunda bolaning og’irligi va gavdasi nazarda tutiladi. Shunga ko’ra qoringa beriladigan turtki kuchi, tabiiyki, kattalarga qo’llaniladigandan ancha farq qiladi. Usulning boshqa tomonlari bir xil bo’ladi. Bir yoshdan kichik go’dak bo’g’ilganda birinchi yordam ko’rsatish ikki barmoq bilan ko’krakka turtish va orqa tomoniga kaft bilan urishdan iborat. Go’daklarning qorniga turtish mumkin emas.

Agar go’dak bo’g’ilgan bo’lsa go’dakning yuzini pastga qilib to’nkariladi, uning boshi va bo’ynini ushlab, boshini gavdasidan pastda qilib, bilak ustiga yotqiziladi va yuzini pastga qilib to’nkariladi. So’ng orqasiga 5 marta urib-urib, uni qo’lga olib son ustida tutiladi. Ikkinchi qo’l kafti bilan go’dakning kuraklari o’rtasiga 4 marta keskin urib-urib qo’yiladi.

Bu usul yot jism chiqib ketmaguncha, go’dak yig’lamaguncha, nafas olmaguncha yoki kuchli yo’talmaguncha va go’dak hushini yo’qotmaguncha davom ettiriladi.

Hushidan ketgan go’dakka nafas yo’llari butunlay o’tkaza olmay qolganida birinchi yordam ko’rsatishdan avval go’dakning hushi joyidaligi tekshiriladi, baland ovoz bilan go’dakning nomini aytib chaqiriladi, agar sezmasa, badanini chimchilab  ko’riladi.

Agar go’dak nafas olmasa, 2 marta puflash o’tkaziladi. Buning uchun boshini orqasiga egib turib, go’dakning og’zi va burnini lab bilan yaxshilab yopib, 1-1,5 sekund davomida 2 marta puflash o’tkaziladi. O’pkaga nafas o’tayotganiga ishonch hosil qilish uchun ko’krak qafasining ko’tarilishini kuzatib turiladi.

Agar havo shunda ham o’pkaga o’tmasa tez yordam chaqiriladi. Go’dakning boshini pastga qilib to’nkarib, uning boshi va bo’ynini ushlab, uni bilak ustiga qo’yib, betini pastga qaratib (boshi gavdasidan pastda bo’lsin), orqasiga 5 marta urib  qo’yiladi. So’ng go’dakni orqasi bilan yotqizib, boshi va bo’ynini ushlab, go’dakni bilak ustiga orqasi bilan yotqizib, boshini gavdasidan pastda qilib ushlanadi.  Ko’krakka 2 sm chuqur botadigan qilib 5 marta turtiladi. Og’iz bo’shlig’ida yot jismlar borligi tekshiriladi. Buning uchun bosh barmoq bilan tilini pastki jag’ga imkon bosib, uni bir oz siljitiladi.

Agar og’izda yot jism bor bo’lsa, bukilgan barmoq bilan uni bir harakat bilan olib tashlash kerak. Nafas yo’llarini ochib, 2 marta puflanadi. Buning uchun go’dakning boshini orqasiga egib, iyagi bir oz ko’tariladi. Lab bilan go’dakning og’zi va burnini yaxshilab berkitib, 1-1,5 sekund davomida 2 marta puflanadi.

Agar havo o’pkaga o’tmasa, quyidagi holatlar yuz bermaguncha orqasiga urib-urib qo’yish, ko’krakni turtish va og’izga puflash ketma-ketligi takrorlanadi:

- yot jism chiqib ketmaguncha,

- go’dak nafas ola boshlaguncha yoki yo’tala boshlaguncha,

- tez yordam etib kelguncha.

Agar havo o’pkaga o’tayotgan bo’lsa, nafas va tomir urishi bor-yo’qligi tekshiriladi.

Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar: - Bolalarda yurak-o’pka reanimatsiyasi qanday o’tkaziladi? - Kattlarda yurak-o’pka reanimatsiyasi qanday o’tkaziladi? - Nafas yo’llari o’tkazuvchanligini buzilishi sabablari va belgilarini ta’riflab bering? - Nafas yo’llari o’tkazuvchanligini tiklash usullari to’g’risida tushuncha berin

4.4. Mavzu: Tayanch-harakat apparatining mexanik shikastlanishlari.

Reja:

- Skelet tuzilishi. - Suyaklar sinishining turlari. - Suyaklar sinishida birinchi tibbiy yordam. - Yumshoq to’qimalar haqida tushuncha. - Yumshoq to’qimalar jarohatlanishi

Muvzuga oid tayanch tushunchalar Skelet, muskullar, deformatsiya, shish, travmatik shok, yumshoq to’qima, jarohat, hint, paxta, shina, og’riq, og’riqsizlantirish.

Harakat -tayanch apparatining anatomiyasi va fiziologiyasi.

Harakat - tayanch sistemasi suyak, muskul, pay va boylamlardan iborat bo’lib, ularning barchasi birgalikda bir qancha funktsiyalarni bajaradi. Jumladan:

1. tanaga tayanch bo’lib xizmat qiladi,

2. ichki organlarni himoya qiladi,

3. mineral moddalar saqlanadigan joy bo’lib xizmat qiladi, hamda qon to’qimalarini hosil qiladi, issiqlik hosil qiladi,

4. harakatlantirishda qatnashadi.

Qo’l va oyoq suyaklari tufayli yura olamiz, narsa ko’taramiz va boshqa harakatlarni bajaramiz. Qo’l panjasi va barmoqlarining mayda suyaklari, masalan, ozishda zarur bo’ladigan aniq harakatlarni bajarish imkonini beradi. Oyoq panjalarining mayda suyaklari esa yurishda ko’maklashadi.

Suyaklarda mineral moddalar to’planadi, ilikda esa qon hujayralari hosil bo’ladi.

Tananing harakatchanligi muskul to’qimalarining qisqarishi va bo’shashishi hisobiga ta’minlanadi. Muskullar suyaklarga pay bilan mahkamlanadi. Muskul ishlaganida issiqlik hosil bo’ladi. Muskul saqlovchi qobiq sifatida xizmat qilib, suyak, nerv va qon tomirlar uchun himoya vositasi bo’ladi.

Miya nerv impulslarini jo’natib, muskullarga harakat qilish to’g’risida ko’rsatma beradi. Muskul faoliyati ixtiyoriy yoki g’ayriixtiyoriy bo’lishi mumkin. Miya muskulning g’ayriixtiyoriy harakatini, masalan, yurak, qorin pardasi va ichak faoliyatini avtomatik tarzda boshqaradi. Yurak, biz tomondan hech qanaqa ko’rsatma bo’lmasa-da, minutiga 60-80 marta qisqaraveradi. Muskullar, masalan, qo’l-oyoq muskullarining ixtiyoriy harakati ong nazorati ostida bo’ ladi.

Skelet. Skelet turli shakl va katta-kichiklikdagi 206 ta suyakdan iborat bo’lib, tana shakllanadigan qovurg’a (sinch)ni tashkil qiladi. Suyak zich va mustahkam to’qima. Skelet hayotiy muhim ichki organlar va yumshoq to’qimalarni ehtiyot qiladi. Bosh chanog’i bosh miyani himoya qiladi. Qovurg’alar yurak va o’pkani himoya qiladi. Umurtqa pog’onasi orqa miyani saqlaydi.

Ba’zi suyaklar qizil qon tanachalarini hosil qilish va saqlash uchun xizmat qiladi. Suyak sinishi, odatda, og’riqli bo’lib, qon ketishiga olib keladi. Bunday qon ketish to’xtatilmasa, jabrlanuvchi hayotiga xavf tug’dirishi mumkin.

Suyaklar katta-kichikligi va shakliga ko’ra turlichadir. Ular shakli o’zgargan joyda mo’rtroq bo’lib, odatda, o’sha nuqtalardan sinadi.

Muskullar. Muskul - yumshoq to’qima. Insonda hammasi bo’lib 600 dan ziyod muskul bo’ladi. Ko’pchiligi skelet muskullari bo’lib, suyakka birikib o’sadi.

Muskullar, boshqa yumshoq to’qimalardan farqli ravishda, bo’shashishi va qisqarishi mumkin, bunda tana qismlari harakati ta’minlanadi. Miya nervlar orqali muayyan harakatni bajarishi to’g’risida muskullarga ko’rsatma yo’llaydi. Skelet muskullari ham suyak, nerv va qon tomirlarni himoya qiladi. Har tomondan kelgan muskullarning ko’pchiligi suyakka pay bilan qo’shiladi. Muskullar va ularning paylari bo’g’imlar orqali o’tadi. Bosh va orqa miya shikastlanishi, nervlar zararlanishi oqibatida muskullar faoliyatining boshqarilishini nazorat qilish buzilishi mumkin.

Bo’g’imlar. Bo’g’im ikki yoki undan ko’p suyak ulanadigan joyda bo’ladi. Ayrim bo’g’imlar bosh chanog’i singari bir turdagi strukturani hosil qilib, birlashib ketgan bo’lsa ham, ko’p bo’g’imlar harakatda bo’ladi.

Bo’g’imlarni boylamlar tutib turadi. Barcha bo’g’imlar muayyan harakat amplitudasiga ega. Bo’g’im o’zi uchun normal bo’lgan amplitudadan chetga chiqqan bo’lsa, bu holat ushbu bo’g’im cho’zilishiga yoki uzilishiga olib keladi. Boylamlar cho’zilishi yoki uzilishi natijasida bo’g’im beqaror bo’lib qoladi va bu mehnat qobiliyati yo’qotilishiga olib keladi. Beqaror bo’g’imlar osonlik bilan nuytn shikastlanadi.

Tayanch-harakat sistemasi shikastlanishining sabablari va turlari.

Tayanch-harakat apparatining shikastlanishi keng tarqalgan holdir. Ular odatdagi ko’karish (momataloq)dan tortib, og’ir azob beruvchi sinish va chiqishgacha o’z ichiga oladi. Bunday shikastlanishda ko’rsatiladigan birinchi yordam og’riqni kamaytirish hamda keyingi shikastlanishlarni bartaraf etishdan iborat bo’ladi.

Sinish, muskul va bo’g’in shikastlanishi, garchi, doimo og’riq bilan kechsa-da, kam hollarda jabrlanuvchining hayotiga xavf soladi. Biroq birinchi yordam ko’rsatilmasa, ularning oqibati jiddiylashib ketishi va hatto, umrbod nogironlikni ham keltirib chiqarishi mumkin. Tayanch-harakat sistemasi turli vaziyatlarda: yiqilganda, noqulay va bexos harakat qilganda yoki avtomobil halokati chog’ida shikastlanishi mumkin.

Tayanch-harakat sistemasi shikastlanishining to’rt asosiy turi mavjud:

- sinish,

- chiqish,

- boylamlar cho’zilishi yoki uzilishi,

- muskullar va paylar cho’zilishi yoki uzilishi.

Sinish - suyak yaxlitligining buzilishidir. To’la sinish va suyak bo’lak bo’lib singandagi yoki darz ketgandagi kabi chala sinish mavjud.

Ochiq sinishda jarohat mavjud bo’ladi. U qo’l yoki oyoqqa suyak sinishiga olib keladigan haddan tashqari nagruzka bo’lganda sodir bo’ladi. Singan suyak uchi terini  yirtib, tashqariga chiqib qoladi yoki bironta buyum teri qoplamni teshib o’tib, suyakni sindiradi. Taxmin qilingan siniq atrofidagi yumshoq to’qimaning har qanday zararlanishi ochiq sinishdan darak beradi. Yopiq sinishda teri qoplarni zararlanmay qoladi-ki, sinishning bunday turi ko’proq uchraydi. Ochiq sinish nisbatan xavfli, chunki unda jarohatga infektsiya tushirish yoki qon yo’qotish xavfi mavjud bo’ladi.

Son suyagining sinishi oyoqning o’ziga xos deformatsiyasiga olib keladi. Shikastlangan oyoq sog’iga qaraganda kaltaroq ko’rinadi va tashqariga ag’darilgan bo’lishi mumkin.

Chiqish - suyakning bo’g’imdagi o’z normal holatiga nisbatan siljishidir.

chiqish, odatda, katta kuch ta’siri ostida ro’y beradi.

Suyak boshchasi o’zining normal holatidan tashqari chiqsa, boylamlar cho’ziladi yoki uziladi. Chiqishga sabab bo’lgan kuch ta’sirida suyak sinishi hamda yaqin atrofdagi nervlar va qon tomirlari zararlanishi mumkin. Chiqishni bo’g’imlar shaklining ko’zga tashlanadigan darajada buzilishiga qarab aniqlasa bo’ladi.

Boylamlarning cho’zilishi va uzilishi. Suyak odatiy harakat amplitudasidan tashqari chiqqanda boylam cho’ziladi. Bo’g’inga haddan tashqari og’ir yuk tushishi boylamlarning to’la uzilishiga hamda suyak chiqishiga olib kelishi mumkin. Bunday hollarda suyak sinishi ham mumkin.

Boylamlar engil cho’zilganda, odatda, tez tuzalib ketadi. Jabrlanuvchi qisqa vaqt og’riq sezib yurishi mumkin, biroq tezda bir oz og’riq his qilgan holda yoki umuman og’riq his qilmay jismoniy faollikni yangidan boshlab yuborishi mumkin.

Shuning uchun kishilar bunday hodisalarga ko’pincha e’tibor berishmaydi, natijada bo’g’im qayta shikastlanishi mumkin. Boylamlar cho’zilishining og’ir shaklida bo’g’im sal harakatga kelsa, qattiq og’riq sezadi. To’piq va tizza bo’g’imlari, barmoqlar va bilak boylamlari cho’zilishi ko’p uchraydi.

Ba’zan boylamlarning cho’zilishi sinishga qaraganda jiddiyroq funktsional oqibatlar keltirib chiqarishi mumkin. Singandan keyin bitgan suyak kamdan-kam hollarda qayta sinadi. Bo’g’im esa, boylamlar cho’zilganidan yoki uzilganidan keyin, ancha beqaror (o’ynoqi) bo’lib qolishi mumkin. Bu hol qayta shikastlanish ehtimolini oshiradi.

Muskullar spazmasi (tortishishi). Muskullar spazmasini shikastlanishga yo’yib bo’lmasa-da, u og’ir jismoniy ishni bajarishda yoki oyoq - qo’l uzoq vaqt davomida bir xil holatda turganida yuzaga keladigan og’riq turidir. Odatda, shu joyni cho’zish (uzatish) hamda uqalab yuborish, dam olish, shuningdek holatni o’zgartirish og’riq bartaraf etilishi uchun etarli hisoblanadi. Qizib ketish natijasida muskulga yuk ko’p tushishi tufayli sodir bo’ladigan tortishish muskul spazmasini eslatishi mumkin, lekin u issiqda jismoniy mashqlarni bajarish jarayonida muskullar suyuqlik yo’qotishi natijasida ham sodir bo’lishi mumkin.

Tayanch-harakat apparati shikastlanishining belgilari quyidagilardan iborat:

- og’riq,

- shish

- odatdagi harakatlarni bajara olmaslik,

- teri rangining o’zgarishi,

- tleformatsiya (shakl o’zgarishi),

- tashqi qon ketishi,

- shikast etgan paytda suyaklarda qisirlagan yoki shaqillagan tovushning eshitilishi.

Ozmi-ko’pmi jiddiy shikastlanishda og’riq, shish bo’ladi va o’sha joyga tekkanda og’riydi.

Deformatsiyada shish, g’ayrioddiy g’adir-budurlik, bo’rtiq, chuqurcha paydo bo’ladi, Tananing ma’lum qismi g’ayriodatiy burchak ostida ko’rinadi. Tananing shikastlangan va sog’ qismlarini solishtirib deformatsiyani oson aniqlab olish mumkin.

Jabrlanuvchining o’zi tanasining qaysi qismi qimirlamasligini yoki qanaqa harakat og’riq paydo qilayotganini aytishi mumkin.

Immobilizatsiya - jarohatlangan a’zoni harakasizlantirishdir.

Tayanch-harakat apparati shikastlanganda ba’zan qon ketadi, og’riq qattiq bo’ladi yoki suyak tashqariga chiqib qoladi. Bunday shikastlanish jabrlanuvchining hayotiga kamdan-kam hollarda xavf tug’diradi. Lekin bosh, bo’yin yoki orqa shikastlangan bo’lsa, shikastlanish natijasida yurish yoki nafas olish qiyinlashsa, ko’p joy shikastlangan bo’lsa, albatta tez yordam chaqirish kerak bo’ladi.

Tez yordam etib kelguncha jabrlanuvchi tanasining shikastlangan qismini qo’l bilan tutib turib, boshqa buyumlar, masalan, yostiq, adyol, kiyim bilan qimirlamaydigan qilib qo’yiladi.

Tez yordam darhol kelmasa yoki jabrlanuvchini shaxsiy transportda mustaqil olib ketmoqchi bo’linsa tananing jarohatlangan qismining qimirlamasligini ta’minlash zarur bo’ladi.

Tananing shikastlangan qismini harakatsizlantirib (qo’zg’almaydigan qilib) qo’yish natijasida og’riqni kamaytirishga, qo’shimcha shikastlanishning oldini olishga, qon ketishi xavfini kamaytirishga, tananing jarohatlangan qismida qon aylanishi buzilishi ehtimolini kamaytirishga, yopiq siniqning ochiq siniqqa aylanib ketishining oldini olishga erishiladi.

Shikastlangan joyni taxtakachlash, qattiq tutib turuvchi bog’lam qo’yish yoki bint bilan o’rash orqali qimirlamaydigan qilib qo’yiladi. Buning uchun shinadan foydalaniladi. Shina uch xil: yumshoq, qattiq va anatomik bo’ladi. Yumshoq shina sifatida taxlangan adyol, sochiq, yostiq, qimirlatmaydigan bog’lam yoki bintdan foydalaniladi. Qattiq shinaga taxtacha, metall tilimi, karton, buklangan jurnal va hokazolar kiradi. Anatomik shinada jabrlanuvchining o’z tanasidan foydalaniladi Masalan, qo’l - jabrlanuvchining ko’kragiga bint bilan tortib qo’yilishi, oyog’i - sog’ oyog’iga bog’lab qo’yilishi mumkin.

Shina qo’yishda quyidagilarga rioya qilinadi:

- Shikastlangan joy holatini o’zgartirmasdan taxtakachlanadi.

- Ham shikastlangan joy, ham undan yuqorida va quyida joylashgan bo’g’imlar qo’shib taxtakachlanadi.

- Taxtakachlashdan oldin ham, keyin ham tananing shikastlangan qismidagi qon aylanishini tekshirish, shikastlangan qo’l yoki oyoq barmoqlarini tekshirish, ular ushlaganda iliq va timog’i yoni pushti rang bo’iishi lozim. Uvishgani to’g’risidashikoyat bo’lsa, bog’lam bo’shatiladi.

- Taxtakachi shikastlangan joyning yuqorisidan hamda quyisidan mahkamlab qo’yish lozim.

Ochiq siniqdan tashqari har qanday shikastlanishda muz qo’yiladi. Sovuq og’riqni kamaytirib, shishni pasaytiradi, chunki u qon tormirlarini toraytiradi. Odatda, sovuq narsa har soatda 15 minutdan qo’yiladi. Zarur bo’lgan hollarda shikastlanishdan keyingi dastlabki ikki kecha-kunduz davomida shunday qilinadi

Teri qoplarnini muhofaza qilish uchun muz kompress bilan teri orasida doka yoki mato qatlamni qo’yiladi. Muzni polietilen paketga solib hamda uni ho’llangan sochiqqa o’rab kompress qilish ham mumkin. Ochiq sinishda sovuq kompress qoyilmaydi, chunki singan joyga bosim bilan ta’sir ko’rsatish og’riqni keltirib chiqaradi. Boylam va muskullar cho’zilganda, shish qaytgach (odatda, 2-3 kundan so’ng), shikastlangan qismga qon oqimini kuchaytirish uchun iliq kompress qo’yiladi. shunda bitish jarayoni tezlashadi.

Shikastlangan joyni ko’tarib qo’yish qon oqimini sekinlashtiradi, bu o’z navbatida shishni kamaytiradi.

Tos shikastlanganda birinchi yordam ko’rsatish. Tos suyaklarining shikastlanishi - juda murakkab shikastlanish turi bo’lib, jabrlanuvchi oyog’ini harakatga keltirishga uringanida tos atrofida qattiq og’riq paydo bo’lishiga qarab bunday shikastlanish ro’y berganini taxmin qilish mumkin. Odatda, jabrlanuvchi shok holatida bo’ladi, salgina harakat ham og’riqni kuchaytirishi hamda singan parchalar siljishiga, tomirlar va ichki a’zolar zararlanishiga olib keladi. Tos suyaklari singani gumon qilinganda yoki singanida jabrlanuvchi qattiq zambilga yoki taxtaga yotqiziladi. Bosh va umurtqa pog’onasi shikastlangandagi kabi harakat qilinadi. Agar jabrlanuvchi xushdan ketgan bo’lsa, imkoni boricha uni sog’ yonboshiga yotqiziladi.

Tos shikastlanishi tashqi jinsiy a’zolarga ham taalluqli bo’lishi mumkin. Jinsiy a’zolarning har qanaqa shikastlanishi haddan tashqari og’riqli bo’lib, jabrlanuvchini ham, yordam ko’rsatayotganlarni ham noqulay ahvolga solib qo’yadi.

Son shikastlanishida birinchi yordam ko’rsatish. Son singanda suyak sinishining barcha belgilari kuzatiladi. Bunday hollarda uch: tos-son, tizza hamda boldir-panja bo’g’imlanning qimirlamasligini ta’minlanadi. Shu maqsadda qo’l ostida mavjud vositalar: reyka, chang’i tayog’i, faner tilimidan foydalaniladi. Eng uzun qism tashqaridan qo’ltiq ostidan oyoq panjasi chuqurchasigacha, ichki qismi qovdan panjagacha belgilanadi. Shina besh joydan bog’lam bilan mahkamlanadi. Singan son yaxshi qotirilmasa, jabrlanuvchini transportda olib ketishda son arteriyasini zararlantirishi mumkin, natijada qon ketib, jabrlanuvchi shok holatiga tushishi kuzatiladi.

Tizza shikastlanganda birinchi yordam ko’rsatish. Hamma turdagi sinishda bo’lganidek, bunda ham jabrlanuvchiga qulay o’rnashib olishida yordam beriladi. Agar tizzasi bukilgan bo’lsa, uning ostiga g’o’la qilib taxlangan adyol yoki yostiq qo’yib, bukilgan holida qimirlatmaslik, tizza to’g’rilangan bo’lsa, shikastlangan oyoqni sog’ oyoqqa bog’lab, qotirib, sovuq kompress qo’yiladi.

Bilak shikastlanganda birinchi yordam ko’rsatish: qattiq shina qo’yish.

Jarohatlangan qo’lning qimirlamasligini ta’minlash uchun qattiq shina qo’yiladi. Bunda jabrlanuvchi qo’lini tutib turishga qodir bo’lmasa, uning qo’lini shikastlangan joyning yuqorisi va quyisidan tutib turiladi.

Barmoqlari tekshiriladi, ya’ni ular ushlaganda iliq tuyulishi va timoq atrofi pushti rangda bo’lishi lozim. Jabrlanuvchining qo’lidan iloji boricha barcha uzuklarini echib olish, barmoq uchlari uvishgan-uvishmaganligini jabrlanuvchidan so’rash, shinani qatlam bilan shikastlangan bilak ostiga qo’yish va jabrlanuvchidan yoki yon-atrofdagi bironta kishidan shinani o’sha joyda ushlab turishni iltimos qilinadi. Panjaning tabiiy holatini saqlab qolish uchun jabrlanuvchining kaftiga bironta yumshoq narsa qo’yiladi. Shinani shikastlangan joyning yuqorisi va quyisidan bog’lab, bog’lam uchini, singan joydan imkoni boricha nari- beri qilib bog’lanadi.

Bilak shikastlanganda ro’mol bilan bog’lam qo’yish mumkin. Buning uchun jarohatlangan qo’lni tutib turishni jabrlanuvchidan yoki yon-atrofdagi bironta odamdan iltimos qilinadi. Bog’lamning bir uchini jarohatlangan qo’l ostidan, sog’ elka ustidan o’tkazib, ro’molning to’g’ri burchagi uchini jarohatlangan qo’l tirsagi ostidan o’tkaziladi. Agar tirsak shikastlangani gumon qilinmayotgan bo’lsa, qo’l 90° qilib bukiladi. Shikastlangan tarafning qarshi tomonidan bo’yinga bog’lab, bog’lam tuguni ostiga yumshoq mato qo’yiladi. Bog’lamni tirsak yonidan imkoni boricha tortib qo’ying yoki to’g’nog’ich bilan to’qnab qo’yiladi. Bog’lamni jarohatlangan qo’l tomonidan ko’krak atrofidan tortib, bog’lam uchlarini qarama-qarshi tomondan sog’ qo’l ostidan bog’lab, bog’lam tuguni ostiga yumshoq mato qo’yiladi.

Ro’molning bir uchini boshqa elkasi osha o’tkaziladi. Bog’lam uchini

o’mrov suyagi shikastlanganda jarohatlangan tomondagi bilakni ko’krakka shunday ko’ndalang qilib qo’yiladiki, barmoqlar qarama-qarshi elkaga qaratilgan bo’lishi, yozilgan bog’lamni bilak va panja ustidan qo’yilishi, bog’lam tirsak va elkani yopib turishi kerak. Bilakni tutib turgan holda bog’lamning ostki uchini panja, bilak va tirsak ostidan o’rab, bog’lamning quyi uchini orqadan o’tkazib, uchlarini bog’lab qo’yiladi. Tana bilan qo’l orasidagi tabiiy botiqlarga mustahkam yumshoq materialdan qatlam joylab qoyib, shikastlangan tomon tirsagidan gavda orqali aylantirib bog’lam tortib, yaxshilab qotiriladi va bog’lam uchini qarama-qarshi tomonda sog’lom qo’l ostidan o’tkazib bog’lab qo’yiladi.

Boldir-panja bo’g’imi shikastlanganda jabrlanuvchining poyabzali va paypog’ini echmasdan uchta bog’lam: birini - oyoq panjasi (kafti) ostidan va ikkitasini boldir ostidan qo’yiladi. Boldir-panja bo’g’imi atrofiga yostiqni asta taxlab yoki o’rab qo’yiladi. Adyol yoki yostiqni boldir atrofida ikkita bog’lam bilan mustahkamlab, uchinchi bog’lamni panja atrofidan bog’lanadi. Bog’lamlar mahkam, lekin qattiq qismay bog’langan bo’lishi kerak. Agar bog’lam ostidan bittadan ko’p tarmoq o’tgan bo’lsa, bog’lamni qattiqroq tortib tugiladi.

Boldir shikastlanganda anatomik shinadan ham foydalanish mumkin. Buning uchun 4 bog’lamni oyoq ostidan, to’piq, boldir va son bilan bir tekislikda o’rab, o’ralgan adyolni yoki yostiqni oyoqlar orasiga qo’yib, sog’ oyoqni shikastlangan oyoq tomon suriladi. Shikastlangan oyoqni sog’ oyoqqa mahkam bog’lab qo’yish uchun bog’lamlar uchi bog’lanadi. Har bir bog’lam uchining tugunini sog’ oyoq tomonga qilib mahkam bog’lanadi. Panjani mahkamlashda «sakkizsimon» bog’lam qo’yiladi.

Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar:

- Skelet tuzilishi haqida tushuncha bering?

- Suyaklar sinishining turlarini ta’riflab bering?

- Suyaklar sinishida qanday birinchi tibbiy yordam ko’rsatiladi?

- Yumshoq to’qimalar haqida tushuncha bering?

- Yumshoq to’qimalar jarohatlanishi turlariga nimalar kiradi?

- Yumshoq to’qimalar jarohatlanganda birinchi tibbiy yordam ko’rsatishni ta’riflab bering?

4.5.Mavzu: Shok xolati. Ezilish sindromi.

Reja:

- Shok xolati haqida tushuncha. - Shok xolati turlari. - Ezilish sindromida birinchi tibbiy yordam ko’rsatish.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar

Emotsional shok, infektsion-toksik shok, og’rik shoki, kardiogen shok, anafiiaktik shok, nekroz, shish, gematoma, jgut, parenximatoz a’zolar, qon ketishi, ichki a’zolar,

Shok xolati haqida tushuncha. Shok, odatda, keng ko’lamdagi ichki yoki tashqi qon ketishi natijasida sodir bo’ladi, chunki bu aylanayotgan qon miqdori kamayishiga olib keladi, natijada hayotiy muhim organlarga kislorod etib borishi kamayadi. Organizmdagi suyuqlikni boshqacha yo’qotish, masalan, ich ketishi, qayt qilish yoki keng ko’lamda kuyish ham shokka olib keladi. Shok hayot uchun xavfli holat bo’lib, o’limga ham sabab bo’lishi mumkin.

Shokning belgilari va alomatlari. Shokda qattiq, ichki yoki tashqi qon kelishida kuzatiladigan belgi va alomatlar, ya’ni terining rangparligi, sovib ketishi va nam bo’lib qolishi, behollik, bezovtalik, og’iz qurishi, tashnalik, nafas olish tezlashishi, miyaning chalg’ishi, hushsizlik kuzatiladi.

Jabrlanuvchiga birinchi yordam ko’rsatish uchun shokni keltirib chiqargan sababni bilish yoki qon ketishini ko’rish shart emas.

Shokda birinchi yordam ko’rsatish. Har qanday vaziyatda ham birinchi yordam koo’rsatishning asosiy qoidalariga rioya qilinadi. Ya’ni:

- Jabrlanuvchining normal tana haroratini saqlash uchun uning ustiga ko’rpa yoki palto yopib, undan yotishni iltimos qilinadi (boshi tanasi bilan bir tekislikda joylashgan bo’lishi kerak). Hayotiy muhim organlarga qon oqimini yaxshilash uchun oyog’ini tanadan 30 sm yuqoriga ko’tariladi. Agar boshi, bo’yni, umurtqa pog’onasi, soni yoki boldir shikastlangan bo’lishi mumkin bo’lsa, yurak xuruji, insultdan shubha bo’lsa, u holda bemorning oyog’ini ko’tarmaslik kerak.

- Shokni keltirib chiqargan sababni, masalan, tashqi qon ketishini bartaraf etishga harakat qilinadi.

Jabrlanuvchiga tasalli beriladi.

Jabrlanuvchiga hech narsa ichirilmaydi (agar jabrlanuvchi tashnalikni his etayotgan bo’lsa, labini suv bilan qo’llab turish mumkin).

Ezilgan jarohat katta va og’ir buyum bilan shikast etkazish natijasida yuzaga keladi. Bunda jabrlanuvchining yumshoq va suyak to’qimalari zararlanishi, shuningdek, oyoq-qo’l yoki tanani ezilishi natijasida yuzaga keladigan buzilishlar kuzatiladi. Jabrlanuvchi imorat vayronalari ostida qolgan bo’lsa, uzoq vaqt bosilib yotish ham muskul to’qimasi zararlanishiga hamda jarohatlangan joydan toksin zaxarlar ajralishiga olib keladi. Bu ezilish sindromi “krashsindrom” ham dcyiladi. Jabrlanuvchi vayrona ostidan qutqarib olingach, bu toksinlar qon aylanishi sistemasiga tushib, keyingi asoratlarni, masalan, buyrak etishmovchiligini keltirib chiqarishi mumkin.

Ko’plab sabablar ezilgan jarohatni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, er qimirlashi, bino qulashi, avariya va boshqa hodisalar.

Ezilgan jarohatlar belgisi va alomatlari. Tananing ezilgan qismida yumshoq to’qimalar zararlanadi:

- Ko’karish (momataloq).

- Shish.

- Qon to’la ko’kargan pufaklar.

- Shok holati alomatlari.

- Shikastlangan joydan quyida tomir urishi sezilmasligi mumkin.

- Qattiq og’riq turib, odatda, undan keyin sezgi yo’qoladi.

- Vaqti kelib jabrlanuvchining miyasi chalg’ishi hamda mo’ljalni yo’qotishi mumkin.

- Jabrlanuvchini vaqtida chiqarib olib, yordam ko’rsatilmasa, majaqlangan jarohat o’limga olib borishi mumkin.

Jabrlanuvchi katta yoki og’ir yuk ostida bosib qolgan bo’lsa, majaqlangan jarohat yuzaga keladi

Ezilgan jarohatlanishni oldini olish uchun zilzila mahali osonlikcha buzilishi mumkin bo’lgan inshootlar: ko’prik, balkon, veranda tomi yaqinida bo’lmaslikkn harakat qilish, avtomobil ostiga kirib remont ishlari olib borayotganda, avtomobil siljib ketishi yoki domkrat tushib ketishining oldini olish uchun uning g’ildiragi ostiga qo’shimcha narsa tirab qo’yish, bir-biriga yaqin joylashgan, yurib ketishi mumkin bo’lgan ikki ob’ekt, masalan, toxtab turgan ikki avtomobil o’rtasida turmaslikka harakat qilish va handakda ishlaganda, ularning devori bosib qoimasligi uchun, puxta mustahkamlash zarur.

Ezilish sindromida birinchi yordam ko’rsatish.

1. Jabrlanuvchini bosib turgan kuch ostidan imkoni boricha tezroq chiqarib olishga harakat qilish, lekin bundan oldin bosilgan joydan yuqoriga albatta bog’lam qo’yish kerak.

2. Qattiq qon ketishini to’xtatiladi.

- Shokka qarshi chora qo’llanadi.

- Singan bo’lsa, tananing shikastlangan qismi immobilizatsiya qilinadi.

- Singan joy mustahkamlangach, bog’lam echib olinadi.

Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar:

- Shok holati haqida tushuncha bering? - Shok holati turlarini sanab bering? - Shokda birinchi yordam ko’rsatishi qoidalari to’g’risida tushuncha bering? - Ezilish sindromi nima? - Ezilish sindromida birinchi tibbiy yordam ko’rsatish to’g’risida tushuncha bering?.

4.6. .Mavzu:  Kuyish. Sovuq oldirish

Reja:

- Kuyish va uning turlari.

- Kuyishning klinik belgilari.

- Kuyish darajalari.

- Kuyishda birinchi tibbiy yordam.

- Sovuq oldirish va uning turlari.

- Sovuq oldirish darajalari.

7.       Sovuq oldirishda birinchi tibbiy yordam.

Mavzuga oid tayanch tushunchalar

Termik kuyish, kimyoviy kuyish, nur, elektr tokidan kuyish, og’rik, pufakchalar, intoksikatsiya, yumshoq bog’lam, to’qqizlar qoidasi, kaft bilan o’lchash.

Kuyish odatda, yumshoq to’qimaning yuqori harorat, kimyoviy moddalar, elektr toki yoki quyosh nurlari ta’siri ostida zararlanishidir.

Kuyishda, dastavval terining ustki qatlarni epidermik zararlanadi. Kuyish kuchayib borsa, terining quyi qatlamlari ham zararlanadi. Kuyish jarayonida teri qoplarnining yaxlitligi buziladi, oqibatda zararlangan joyga infektsiya tushishi, suyuqlik yo’qotilishi yoki zararlangan sohaning harorat me’yori (termoregulyatsiya) buzilishi mumkin. Kuyish chuqur kechsa, to’qimaning quyi qatlamlari, nafas sistemasi va ko’z ham zararlanishi mumkin.

Kuyishning qattiq yoki engilligi haroratga, kuyishga olib kelgan sababga, ta’sir qanchalik uzoq davom etganligiga, badanning qaerida ekanligiga, qanaqa ko’lamda kuyganligiga, kuyish chuqurligiga, jabrlanuvchining yoshiga va uning salomatligining ahvoliga bog’liq bo’ladi. Odatda, 60 yoshdan oshganlar, 5 yoshdan kichik bolalar hamda surunkali kasallar kuyishga boshqalarga nisbatan ham chidashadi.

Kuyish uni keltirib chiqargan sabablarga hamda badanni qanchalik chuqur zararlantirganligiga ko’ra: birinchi darajali (yuzaki, engil), ikkinchi darajali (o’rtacha darajada chuqur zararlagan) hamda uchinchi darajali (chuqur zararlagan bo’linadi).

Birinchi darajali kuyishda terining ustki qatlarni zararlanadi. Teri qizarib, quruq va og’riqli bo’ladi. Kuygan joy shishishi mumkin. Birinchi darajali kuyish. odatda, chandiq qoldirmay, 5-6 kun ichida tuzalib ketadi.

Ikkinchi darajali kuyishda terining har ikki qatlarni - epidermik va derma zararlanadi. Bunga yuqori harorat yoki quyoshning kuchli ta’siri, shuningdek ximiyaviy moddalar sabab bo’ladi. Teri qizarib, pufakchalar bilan qoplanadi. Bu pufakchalar yorilib, ichidan tiniq suyuqlik oqib chiqib, terini ho’llaydi. Kuygan teri dog’li bo’lib ko’rinishi mumkin. Bunday kuyish og’riqli bo’lib, kuygan joy shishib ketadi. Odatda, kuygan joy uch-to’rt haftada, ba’zan chandiq hosil qilib tuzaladi.

Uchinchi darajali kuyishda terining ikkala qatlami hamda ancha quyida joylashgan to’qimalar-nervlar, qon tomirlar, yog’, muskul va suyak to’qimalar zararlanadi. Juda yuqori harorat, alanga, shuningdek elektr toki ta’sirida hamda yashin urganda uchinchi darajali kuyish ro’y berishi mumkin.

Bunday kuyishda teri ko’mirlanib (qorayib) yoki mumsimon oqarib ko’rinadi. Bu darajada kuyganda og’riq kamroq bo’ladi, chunki teri qatlarni nerv uchlari zararlanadi. Keng ko’lamda uchinchi darajali kuyishda jabrlanuvchi suyuqlik yo’qotgani uchun shok holatiga tushib, uning hayoti xavf ostida qolishi mumkin. Shuningdek infektsiya tushish ehtimoli ham bor. Uchinchi darajali kuyish natijasida badanda dag’al chandiqlar paydo bo’lib, ko’pincha yangi teri ko’chirib o’tqazishga to’g’ri keladi.

Kuyishning oldini olish yong’inga qarshi xavfsizlik choralarini ko’rishdan boshlanadi. Buning uchun gugurtni bolalar qo’li etmaydigan joyda saqlash, bolalarni hech qachon qarovsiz qoldirmaslik, hujrada yong’inda tez alanga olishi mumkin bo’lgan materiallarni saqlamaslik, yashash joyda hech qachon benzin yoki tez alanga oladigan boshqa suyuqliklarni saqlamaslik, ovqat tayyorlayotganda kastryul dastaklari plitadan tashqariga chiqib qolmasligiga e’tibor berish, iloji boricha orqa gorelkalardan foydalanish, moy yoki yog’ yonib ketsa, alangani suv bilan o’chirishga urinmaslik, ochiq alanga yaqinida aerozol purkamaslik tavsiya etiladi.

Quyosh teriga zarar etkazib, kuydirishi mumkin. Quyosh ostida uzoq vaqt bo’lish teri raki (saraton) kasalligini va uning erta qarib qolishini keltirib chiqarishi mumkin. Quyoshdan kuyishni bartaraf etish uchun ertalab soat 10 dan kunduzi soat 3 gacha oftobda bo’lmaslik, quyosh nurlarining haddan tashqari ta’siridan saqlanish uchun tegishlicha kiyinib yurish kerak.

Kuyishda birinchi yordam ko’rsatish. Kuyish sabablarini bartaraf etgandan keyin ham yumshoq toqima kuyishda davom etib, yanada ko’proq zararlanadi. Kuyish qattiq bolmagan holatlarda kuygan joyni sovutish pufakchalar paydo bo’lishining oldini olib, qattiq kuyishda to’qimalarning zararlanishini kamaytiradi.

Jabrlanuvchi his etayotgan og’riqning kuchli-kuchsizligiga qarab kuyish darajasi haqida xulosa chiqarilmaydi. Chunki kuyish oqibati sifatida nerv uchlari zararlangan bo’lishi mumkin. Ko’p hollarda kuygan joyni vrach ko’zdan kechirishi kerak.

Agar kuyish natijasida nafas olish qiyinlashsa, tananing bir necha joyi jarohatlangan bo’lsa, bosh, bo’yin, qo’l panjalari, oyoq kafti yoki jinsiy a’zolar jarohatlangan bo’lsa, bola yoki yoshi ulug’ odam jabrlangan bo’lsa, ximiyaviy moddalardan kelib chiqqan va portlash yoki elektr toki urishi oqibati bo’lsa, tez yordam chaqirish kerak.

Birinchi va ikkinchi darajali kuyishda kuygan joyni suvga tiqib yoki unga suv quyib sovutiladi, biroq suv haddan tashqari sovuq bo’lmasligi kerak. Zararlangan joyni sovutgach, infektsiya tushishi, havo tegishiga yo’l qo’ymaslik hamda og’riqni engillashtirish uchun toza salfetka o’raladi.

Pufakchalarni yorish mumkin emas, chunki terining butunligi infektsiya tushishidan saqlaydi. Pufakchalar o’zi yorilgan bo’lsa, zararlangan joyni jarohatlangandagi kabi, sovunlab yuvib, sterillangan bog’lam bog’lanadi.

Uchinchi darajali kuyishda tez yordam chaqiriladi va nafas yo’llari yoki o’pka kuyganidan gumon qilinsa, nafas olinishini muntazam kuzatib boriladi. (Nafas yo’llari kuysa, shishib, jabrlanuvchining nafas olishini qiyinlashtirib kuyishi mumkin). Ikkilamchi ko’zdan kechirishda, kuyganlikni ko’rsatuvchi bironta qo’shimcha belgi bor-yo’qligini tekshiriladi. Kuygan joyga ho’llangan sochiq yoki boshqa bironta mato bosiladi. Bu kompress ustiga suv quyib, uni doim sovuq tutib turiladi. Aks holda darrov isib, qurib qoladi. Uchinchi darajali kuyish shok holatiga olib kelishi mumkin. Agar jabrlanuvchi nafas olishda qiynalmayotgan bo’lsa, undan yotib olishini iltimos qilinadi. Kuyishdan jabrlangan odam, odatda, titraydi. Uning tana haroratini bir xilda tutib turish lozim.

Agar kuygan joy katta bo’lsa, butun jarohatlangan joyni birvarakay sovutishga urinmaslik kerak, bu hol jabrlanuvchi tana haroratining umumiy pasayib ketishiga olib kelishi mumkin. Kuygan joyning bir qismini sovutib, qolgan joyiga toza mato yopib qo’yiladi.

Kimyoviy moddalar ta’sirida kuyishda birinchi yordam ko’rsatish.

Kimyoviy moddalar ta’sirida kuyish ishlab chiqarishda ham, uy sharoitida ham ro’y berishi mumkin. Bunday kuyish oqartiruvchi moddalar, suv oqib chiqib ketadigan quvurlar, vanna, xojatxonani tozalash vositalari, bo’yoqni yuvib ketkazuvchi moddalar yoki bog’dorchilikda ishlatiladigan ximiyaviy moddalar ta’sirida yuzaga kelishi mumkin. Kimyoviy modda teriga ta’sir etib turar ekan, kuydirishda davom etaveradi. Shuning uchun bunday modda teriga tushsa, uni darxol bartaraf etish chorasini ko’rish kerak.

Buning uchun:

- Quruq kimyoviy moddalarni himoyalangan qo’l bilan teridan sidirib tashlanadi.

- Kuygan joyni kamida 20 minut davomida sovuq suv quyib yuvib tashlanadi. Yuqori bosimli oqimdan foydalanmaslik kerak, chunki bu kuygan teriga yanada ko’proq zarar keltirishi mumkin. Tez yordam etib kelgunicha kuygan joyni yuvish davom ettiriladi.

- Jabrlanuvchidan kimyoviy modda tekkan kiyimini echishni iltimos qilinadi.

- Ko’zga kimyoviy modda tushgan bo’lsa, 20 minut davomida yoki tez yordam etib kelguniga qadar yuvish kerak. Kimyoviy modda sog’ ko’zga tushmasligi uchun jarohatlangan ko’zni pastroq tutish, zararlangan ko’zni bog’lab qo’yish lozim.

| Mavzuni mustahkamlash yuzasidan savollar: |
| --- |
| - Kuyish va uning turlari? - Kuyishning klinik belgilari to’g’risida tushuncha bering? - Kuyish darajalari? - Kuyishda birinchi tibbiy yordam yordam ko’rsatishni ta’riflab bering? - Sovuq oldirish va uning turlari to’g’risida tushuncha bering? - Sovuq oldirish darajalari? - Sovuq oldirishda birinchi tibbiy yordam, yordam ko’rsatishni ta’riflab bering? |  |
| 4.7. Mavzu: Elektr tokining organizmga ta’siri. Cho’kish |  |
| Reja: |  |
| - Elektr toki haqida tushuncha. - Elektr tokidan jarohatlanishlar. - Elektr tokidan jarohatlanganda birinchi tibbiy yordam. |  |
| Mavzuga oid tayanch tushunchalar |  |
| Yurak urishi to’xtashi, sun’iy nafas, yurak bevosita massaji, og’izdan og’izga nafas berish, og’izdan burunga nafas berish, xushsizlik, klinik o’lim, reanimatsiya, quruq cho’kish, xo’l cho’kish. |  |

Elektr toki haqida tushuncha.

Elektr toki odam tanasi orqali o’tar ekan, uni qizdiradi, bu esa kuyishga olib kelishi mumkin.

Elektrdan kuyish ichki to’qimalarni jiddiy jarohatlashi mumkin.

Bunda jabrlanuvchining elektr toki kirgan va chiqqan joylarida jarohat ko’rinadi. Bu kuyik ko’rinishidan ahamiyatsizga o’xshasa-da, aslida ancha og’ir bo’ladi, chunki ichki to’qimalar jiddiy jarohatlangan bo’lishi mumkin. Elektr, odatda, chuqur kuydiradi.

Elektr toki urishi, kuyishdan tashqari yurak aritmiyasini keltirib chiqarishi, hatto yurak va nafas olishning to’xtashiga ham olib kelishi mumkin.

Elektr tokidan shikastlanganda quyidagi belgilar kuzatiladi;

- To’satdan qarsillagan tovush eshitiladi yoki yorug’lik chaqnaganday bo’ladi.

- Jabrlanuvchi behush holatda bo’ladi.

- O’zini g’alati tutadi.

- Teri ustida aniq kuygan joylar uchraydi.

- Nafas olish buziladi.

- Tomir urishi zaif, aritmik yoki umuman bilinmaydi.

- Odatda, qo’l panjalari yoki oyoq kaftlarida elektr zaryadi kirgan va chiqqan joylar uchraydi.

Elektrdan kuyishning oldini olish uchun elektr uskunalardan hech qachon suv yaqinida foydalanmaslik, eskirgan elektr shnurlarni tashlab yuborish yoki ta’mirlash, uyda kichkina bolalar bo’lsa, elektr rezetkalarni ulardan yaxshilab ehtiyotlanganligiga ishonch hosil qilish kerak.

Momaqaldiroq yaqinlashganda yashin urishidan saqlanish uchun bino ichiga kirib olish, mashinaga o’tirib, oynalarini butunlay yopib qo’yish, suzayotgan yoki qayiqdagi inson imkoni boricha tezroq qirg’oqqa chiqib olishga harakat qilishi, shoshilinch holatlardan tashqari vaqtda telefondan foydalanmaslik, telegraf yog’ochlariga yoki baland daraxtlarga yaqin bormaslik, tepalik ustida bo’lmaslikka harakat qilish, jarlik va pastlikka yashirinishga intilish, qishloq xo’jalik texnikasi hamda mototsikl, velosiped singari kichik transport vositalariga yaqin bormaslik, metall to’siq, yuqori kuchlanishli liniya, po’lat quvur va relslar yonida, shuningdek elektr o’tkazadigan boshqa narsalar yaqinida turmaslik kerak

Elektrdan kuyishda birinchi yordam ko’rsatish.

- Doimo birinchi yordam ko’rsatish qoidalariga amal qilish lozim.

- Elektr manbai uzib qo’yilmagan bo’lsa, elektr tokidan jabrlangan odamga hech qachon yaqinlashmaslik zarur. Agar hodisa sodir bo’lgan joyda elektr uzatish liniyasi simlari yotgan bo’lsa, o’t o’chirish komandasi yoki elektriklar brigadasi kelishini kutish, agar usti ochiq sim avtomobil korpusida yotgan bo’lsa, odamlarga mashinada o’tiraverishni maslahat berish kerak.

- Birlamchi ko’zdan kechirishda nafas olishning buzilishi yoki yurakning to’satdan to’xtashi belgilarini diqqat bilan kuzatish zarur. Ikkilamchi ko’zdan kechirishda jarohatini ko’zdan kechirishni unutmaslik, doim ikkita kuyikni izlash va kuygan joyga sterillangan bog’lam qo’yish kerak.

- Yashin urishidan jabrlangan odamda ham singan joy bo’lishi mumkin. Shuning uchun uni qimirlatish kerak emas. Kuyish unchalik jiddiy muammo emas.

Cho’kish. Nafas yo’llariga suv g’ayriixtiyoriy kirsa, cho’kish xavfi tug’iladi. Bu hol ko’pincha o’smirlarda, bolalarda hamda mast holdagi katta yoshlilarda sodir bo’ladi. Qurbon suv ostiga tushib qolsa, nafas to’xtashi ro’y beradi, keyin bu hol beixtiyor nafas olishga aylanadi. Baxtsiz hodisalarning 15 foizida suv o’pkaga tushmaydi, biroq jabrlanuvchi bo’g’ilib o’ladi.

Cho’kishni oldini olish maqsadida oila a’zolarning hammasi suzishni o’rganib olishi to’g’risida g’amxo’rlik qilish, kichkina bolalar chuqurligi 10 sm bo’lgan joydagi suvda ham cho’kishi mumkinligini hisobga olgan holda ularning qarovsiz cho’milishiga hech qachon ruxsat bermaslik, sho’ng’ishdan oldin suvning chuqurligini hamda tubining holatini tekshirish, oqim tez joyda bo’lmaslikka va cho’milmaslikka harakat qilish, yolg’iz cho’milmaslikka harakat qilish, daryo kemalari qatnovi qizg’in bo’lgan joylarda cho’milmaslikka harakat qilish, agar uzoqqa suzib borish mo’ljallangan bo’lsa, bironta odam qayiqda, qutqarish uchun zarur bo’lgan barcha zarur narsalarni olgan holda, kuzatib borishi, mast holda hech qachon suvga tushmaslik va qayiqda suzmaslik, katta bo’lmagan qayiqda bor bo’y bilan tik turmaslik, qayiqda, ayniqsa sovuq kunlarda suzayotganda doim qutqarish nimchasini kiyib olish, biron-bir qutqaruvchi vositani tayyor tutish kerak.

Suzishni yaxshi bilmaydigan, jismoniy jihatdan quvvatsiz yoki charchagan, kasal yoki jarohatlangan odam, shuningdek sovuq suvda turgan yoki tasodifan suvga tushib ketgan odam cho’kishi mumkin.

Jabrlanuvchilarni qutqarishda tez yordam ko’rsatishning birinchi printsipi alohida ahamiyat kasb etadi. Bunda aniq va ehtimol tug’ilgan xavfni aniqlash uchun hodisa sodir bo’lgan joyni ko’zdan kechirish muhim rol o’ynaydi. Cho’kayotgan odam ongsiz va instinktiv ravishda harakat qilishini tushunib olish kerak. Shuning uchun ham, cho’kayotgan odamga yordam berishga harakat qilinar ekan, hech qachon unga darhol yaqin suzib bormaslik kerak.

Cho’kayotgan odamga yordam ko’rsatishning turli usullari bor, biroq, ularning hech biri universal emas. Bir qarorga kelishdan oldin, ushbu vaziyatda foydalanish mumkin bo’lgan eng xavfsiz usulni tanlash kerak.

1. So’z bilan yordam ko’rsatish usuli.

O’zimiz uchun xavfsiz joydan turib, jabrlanuvchiga qanday harakat qilish kerakligini aniq, ravshan va qisqa qilib aytish, shuningdek unga so’z bilan dalda berish kerak. Doim jabrlanuvchining ko’ziga qarashga harakat qilinadi.

- Narsa irqitish usuli

Jabrlanuvchidan uncha uzoqda bo’lmagan holatda qo’l ostida maqbul suzadigan buyum bo’lsa, uni jabrlanuvchi ushlab oladigan qilib irg’itiladi.

- Tortib chiqarish usuli

Qo’l ostidagi buyumni, masalan, eshkak yoki arqonni, uni suzuvchi vositaga bog’lab, jabrlanuvchiga tashlanadi yoki uzatiladi. Ayni mahalda turgan joyni o’zida mahkam joylashib olib, toki jabrlanuvchini suvdan tortib chiqarilar ekan, tananing og’irlik markazi quyida bo’lishi kerak.

- Sayoz joyda suvga tushib yordam ko’rsatish.

Agar odam sayoz joyda xalokatga uchragan bo’lsa, oyoqni suv tubiga qattiq tirab olib, bir qo’l bilan bironta ishonchli tayanch narsani, masalan, bog’lash qurilmasini ushlab olgan holda, jabrlanuvchiga tayoq uzatiladi. Agar bunda ancha odam to’planib qolgan bo’lsa, jabrlanuvchiga yordam berish uchun ulardan jonli zanjir hosil qilish mumkin.

- Qayiqdan foydalanish.

Cho’kayotgan odamga kichikroq qayiqda unga bironta suzuvchi buyum tashlaydigan yoki tayoq uzatadigan qilib yaqinlashishga intilish kerak. Shundan so’ng, jabrlanuvchini tortib kelish yoki qayiqqa chiqarib olish kerak. Jabrlanuvchining vazni, holati, qayiqning - chidamliligini va hokazolarni hisobga olgan holda qaror qabul qilinadi. Cho’kayotgan odamni qutqarayotganda hech qachon qayiqda bor bo’y bilan tik turmaslik kerak.

- Suzib borib qutqarish.

Agar cho’kayotgan odamning oldiga suzib borishga to’g’ri qutqarish vositasini olish lozim. Xavfni kamaytirish uchun jabrlanuvchini  bormaslik, undan birmuncha narida to’xtash va qutqarish vositasini uzatish klinik qutqarish vositasini jabrlanuvchi bilan qutqaruvchi o’rtasida tutib turib, u bilan ko’l va so’z aloqasi bog’lanadi. Jabrlanuvchiga dalda berib, uni suzish vositasi yordamida qirg’oq tomon tortib borayotganda oyog’ini ishlatishga majbur etish lozim.

Cho’kkan odamga birinchi yordam ko’rsatish.

Jabrlanuvchini suvdan chiqarib olgach, uni qattiq joyga yotqizib yuqori nafas yo’llarini tozalash, nafas olayotgan-olmayotganini 5 sekund ichida aniqlash, nafas olmayotgan bo’lsa, sun’iy o’pka ventilyatsiyasini amalga oshirish, uyqu arteriyasidan tomir urishini tekshirish, tomir urmayotgan bo’lsa, yurak-o’pka faoliyatini tiklash choralarini ko’rish lozim.

4.Mustaqil ta’limning tavsiya etilayotgan mavzulari:

| № | Mavzu | Mustaqil ta’lim topshiriqlarining turlari |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Hayot faoliyati xavfsizligining nazariy asoslari bo’limi |  |  |
| 1. | O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hayot faoliyati xavfsizligi to’g’risida. | «Klasterlarga bo’lish» texnologiyasi asosida mavzuni yoritish; Taqdimot tayyorlash. |
| 2. | Inson faoliyatining asosiy turlari va ularning inson organizmiga ta’siri. | Internet materiallari yordamida tahliliy tajribaviy taqdimot tayyorlash. |
| 3. | Atrof muhitining inson ish qobiliyatiga ta’siri. | Taqdimot tayyorlash; «Muammoli vaziyat» texnologiyasi asosida mavzuni yoritish. |
| 4. | Texnosfera xavf-xatarlari sa-bablarining analizi. | «Qaror qabul qilish» texnologiyasi asosida mavzuni yoritish; Taqdimot tayyorlash |
| 5. | O’zbekistonda mehnatni muhofaza qilishning qonuniy asoslari. | «Bumerang»; «Qaror qabul qilish» texnologiyalari asosida mavzuni yoritish; Taqdimot tayyorlash. |
| 6. | Hayot faoliyati xavfsizligi ta’minlash bo’yicha chet davlatlar tajribasi. | Internet tarmoq’idan olingan ma’lumotlar asosida taqdimot tayyorlash. |
| Fuqaro muhofazasi bo’limi |  |  |
| 7. | Favqulodda vaziyatlar (FV) tushunchasi. FVlarda aholini va xududni muhofaza qilish davlat tizimi. | «Klasterlarga bo’lish» texnologiyasini tayyorlash; Taqdimot yaratish. |
| 8. | Markaziy Osiyoda kuzatiladigan tabiiy ofatlar. | «Bumerang» texnologiyasi asosida mavzuni yoritish; Taqdimot tayyorlash. |
| 9. | O’zbekistonda texnogen ofatlar. | Test savollarini tuzish; «Klasterlarga bo’lish» texnologiyasi; Buklet tayyorlash; Taqdimot yaratish. |
| 10. | Aholi va ob’ektlarni bosqin-chi - terrorchilikdan muhofaza qilish. | Internet tarmog’i orqali olingan ma’lumotlar asosida taqdimot tayyorlash. |
| 11. | Ekologik tusdagi FVlar. | Krossvord tuzish; Taqdimot tayyorlash. |
| Yong’in xavfsizligi bo’limi |  |  |
| 12. | Yong’inga qarshi kurash xizmati. | «Klasterga bo’lish» texnologiyasi asosida mavzuni yori-tish; Internet tarmog’idan olingan ma’lumotlar asosida taqdimot yaratish. |
| 13. | Yong’in chiqish va portlash xavfi. | «Muammoli vaziyat»; «Qaror qabul qilish» texnologiyalari yordamida mavzyni yoritish; Taqdimot tayyorlash |
| 14. | Yong’inni o’chirish usullari va vositalari. | «Klasterlarga bo’lish» texnologiyasi asosida mavzuni yoritish; Krossvord tuzish; Taqdimot tayyorlash. |
| 15. | O’zbekistonda sodir bo’lgan keng miq’yosli yonqinlar to’g’risidagi statistika ma’lumotlari. | Internet tarmog’i orqali olingan ma’lumotlar asosida taq-dimot tayyorlash. |
| 16. | Chaqmoq urish xavfi va undan himoyalanish yo’llari. | Buklet tayyorlash; Taqdimot yaratish. |
| 17. | Yong’inni oldini olish qoidalari.. | «Qaror qabul qilish» innovatsion texnologiyasi yordamida mavzuni yoritish; Buklet tayyorlash; Taqdimot tayyorlash. |
| Birinchi tibbiy yordam ko’rsatish bo’limi |  |  |
| 18. | Shikastlanganlarni birlamchi ko’rikdan o’tkazish qoidalari va tartibi. Tibbiy saralash-ning ahamiyati. | «Muammoli vaziyat»; «Qaror qabul qilish» texnologiyalari asosida mavzuni yoritish; Taqdimot tayyorlash |
| 19. | Nafas olish tizimining tuzilishi. | «Nafas olish tizimining umumiy ko’rinishi» nomli rasm chizish; «Blits-o’yin» innovatsion usuli. |
| 20. | Nafas a’zolarining shikastla-nishlari | «Qaror qabul qilish» inno-vatsion usuli. |
| 21. | Ovqat hazm qilish kanalining a’zolari. | «Hazm kanalining umumiy ko’rinishi» nomli rasm chizish; «Blits-o’yin»; «Bumerang» innovatsion usuli. |
| 22. | Qon, uning tarkibi va vazifalari. Qon tomirlarining turlari. | «Qon aylanish doiralari» nomli rasm chizish; Krossvord tuzish. |
| 23. | Qon ketish turlari. | «Klasterlarga bo’lish»; «Qaror qabul qilish» texnolo-giyalarini mavzu bo’yicha tuzib kelish. |
| 24. | Odam skeletining tuzilishi. | «Odam skeletining umumiy ko’rinishi» nomli rasm chizish; «Klasterlarga bo’lish» innovatsion texnologiyasini mavzu bo’yicha tayyorlab kelish |
| 25. | Suyaklarning ochiq va yopiq sinishlari | «Stsenariyli o’yin»; «Qaror qabul qilish»; «Muammoli vaziyat» innovatsion texnologiyalarini mavzu bo’yicha tuzib kelish |
| 26. | Elektr xavfsizligi. Elektr tokining organizmga ta’siri | «Stsenariyli o’yin»; «Blits-o’yin» texnologiyalarini mavzuni bo’yicha tuzib kelish |

5.  GLOSSARIY

| Atamaning nomlanishi |  |  | Atamaning ma’nosi |
| --- | --- | --- | --- |
| O’zbek tilida | Ingliz tilida | Rus tilida |  |
| Mehnat |  | Trud | Insonning moddiy va ma’naviy boyliklarini yaratishga qaratilgan faoliyat. |
| Charchash |  | Ustalost | Ish faoliyatining pasayishi. |
| Titrash |  | Vibratsiya | Ish joyidagi tebranma harakat. |
| Biosfera | Biosfera | Biosfera | Tiriklik tarqalgan hudud. |
| Litosfera | Litosfera | Litosfera | Er sharining chukindi jisimlaridan tashkil topgan qattiq er qatlami. |
| Gidrosfera | Gidrosfera | Gidrosfera | Erning suv qobig’i. |
| Muxit |  | Okrujayuhie sredi | Organizimga yashash joyiga ta’sir kursatuvchi omillar. |
| Biotik | Biotic | Biotik | Organizimga uni o’rab turgan tirik mavjudodlar tomonidan ta’sir kursatish. |
| Abiotik | Abiotik | Abiotik | Organizimga tirik bo’lmagan tabiyatning ta’siri.(havo, namlik, suv, issiqlik, yorug’lik, tuproq va hk) |
| Antrapagen | Antrpagen | Antropogen | Insonning tabiyat muxitga ta’sir kursatish bilan bog’liq bo’lgan omil. |
| Texnosfera | Texnosfera | Texnosfera | Atrof muxitni o’rab turuvchi barcha texnikaga bog’liq narsalar (titrash, shovqin, chang, issish, sovush, ultrabinafsha nurlanish) |
| Shovqin |  | Shum | Sukunatni bo’zadigan yoki foydali tovush eshitishga halaqit beradigan har qanday tovush. |
| Zaharlanish |  | Otravleniya | Inson organizimga zararli moddalarni ta’siri. |
| Epidimik |  | Epidemicheskiy | Zararli va yuqumli kasalliklarni insonlar orasida ommoviy tarqalishi. |
| Epizootik |  | Epidotichiskiy | Hayvonlarni ommaviy nobud bo’lishi. |
| Epifitotik |  | Epifitotik | O’simliklarni ommoviy nobud bo’lishi. |
| Tsunami | Sunami | Tsunami | Suv osti sikinishlarida to’lqinlarni harakatlanishi. |
| Toshqin |  | navodnenie | Jalali yomg’ir qorning erishi, suv bosishi natijasidagi ofat. |
| Shamol |  | Veter | Issiq xamda sovuq havo oqimida yuzaga keluvchi xodisa. |
| Kuchki |  | Lavina | T og’larning tik yon bag’rilarida qor tuproqlarni og’darilib sijishi. |
| Tehnogen | Texnogen | Texnogen | Odamning ishlab chiqarish yoki ho’jalik faoliyati bilan bog’liq bo’lgan halokat (avariya)lar. |
| Ekologiya | Ekologiya | Ekologiya | Tirik mavjudodlarning yashash sharoiti atrof muxit bilan o’zaro munosabatlarini o’rganadi. |
| Eroziya | Eroziya | Erroziya | Tuproq va unga tutash qatlamlarning turli tabbiy va antrapagen omillar bilan turli tuman buzilishi jarayon. |
| Chang |  | Po’l | Er jinslarini shamolning ta’siri o’rmon yong’inlari vulqon otilishi sa’oatdan chiqindilar chiqishi jarayonida paydo bo’lishi. |
| Terrorizm | Terrorizim | Terrorizm | Zurlik, zuravonlik manosini bildiradi. |
| Gidrand | Gidrant | Gidrant | Kup miqdorda suvni etkazib beruvchi moslama. |
| Yashin |  | Molniya | Fazoda kuchli elektro magnit maydon vujudga kelishi. |
| Evokuatsiya | Evokuasiya | Evokuatsiya | Aholini FV xolatida tartibli ko’chirish. |
| O’lim |  | Smert | Klinik, sosiol, biologik, o’lim orqaga qaytmaydigan jarayondir. |

Avariya – aniq bir hudud yoki ob’ektda odamlarning hayoti, sog’lig’i va mol-mulkiga tahdidni yuzaga keltiruvchi va binolarning, inshootlarning, asbob uskunalarning va transport vositalarining shikastlanishiga, ishlab chiqarish va transport (yuk tashish)  jarayonining buzilishiga hamda odamlar sog’lig’iga, shuningdek atrof tabiiy muhitga zarar etishiga olib kelishi mumkin bo’lgan xavfli texnogen hodisa.

Adaptatsiya, moslashuv – organizmning tashqi muhitning o’zgarayotgan sharoitiga moslashuvchanligi.

Aholi muhofazasi – tabiiy ofatlar, texnogen avariya va halokatlarning real xavfi tug’ilganda odamlar hayoti va sog’lig’iga tahdidni bartaraf etsh va kamaytirishga yo’naltirilgan, joyi, vaqti, o’tkazilishi, maqsadi, imkoniyatlariga ko’ra o’zaro aloqador chora-tadbirlar majmui.

Aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish - favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish choralari, usullari, vositalari tizimi, sa’y-harakatlari majmui.

Atrof tabiiy muhit – insonning yashash va ishlab chiqarish muhiti; insonga bevosita va bilvosita ta’sir ko’rsatadigan, sof tabiiy muhit elementlarining jami.

Birinchi tibbiy yordam – shikastlanish joyida asosan o’ziga va o’zaro yordam tartibida, shuningdek avariya-qutqaruv ishlari qatnashchilari (yoki tibbiy xodimlar) tomonidan ro’yxatdagi va qo’l ostidagi mavjud vositalardan foydalangan holda amalga oshiriladigan tibbiy tadbirlar majmui.

Gipotsentr – zilzila o’chog’ining markaziy nuqtasi.

Gomosfera - ko’rilayotgan faoliyat jarayonida insonning turgan joyi.

Dovul - tezligi 120 kmG’s, er yuziga yaqin joyda 200 kmG’s ni tashkil etuvchi shamol.

Yong’in xavfsizligi - odamlarning, yuridik va jismoniy shaxslar mol-mulkining, shuningdek atrof tabiiy muhitning yong’inlardan himoyalanganligi holati.

Yonish – gaz, issiqlik va yorug’lik ajralishi bilan kechadigan, oksidlanishning yoki yonuvchi modda va havodagi kislorod birikishida tez kechadigan kimyoviy jarayoni.

Jarohat - organlar va to’qimalar (teri, shilliq parda, ko’pincha muskul, nerv, yirik tomir, suyak, bo’g’im, ichki organ va gavda bo’shliqlari)ning tashqi ta’sir natijasida anatomik butunligi yoki fiziologik funktsiyalarining buzilishi.

Zaharlanish – zaharli modda organizmga me’da-ichak, nafas yo’llari orqali kirganda, teridan so’rilganda, teri ostiga, muskul orasiga, venaga yuborilganda ro’y beradigan kasallik holati.

Zararli omillar - insonning ish faoliyatiga salbiy ta’sir ko’rsatishi yoki biror-bir kasallikka olib kelishi mumkin bo’lgan omillar.

Zilzila - er qobig’ida yoki yuqori mantiyadagi to’satdan surilishlar va yorilishlar oqibatida yuzaga keladigan va katta masofalarga elastik tebranishlar (to’lqinlar) tarzida uzatiladigan er osti silkinishlari va er usti tebranishlari.

Identifikatsiya - o’rganish, isbotlash, tasdiqlash ma’nolarini anglatadi.

Ishlab chiqarish sharoiti - bu insonni o’rab turgan atrof muhitning bir qismini tashkil qilib uning tarkibiga tabiat-iqlimga bog’liq bo’lgan hamda insonning kasbiy faoliyatiga ta’sir etuvchi xavfli va zararli omillar (shovqin, silkinish, zaharli tutunlar, gazlar, changlar, nurlanishlar va hakazo) kiradi.

Ishlab chiqarishdagi zararlar - ish unumdorligining pasayishi, zaharlanish va kasalliklarning paydo bo’lishi kasallanishning ortib ketishi va vaqtinchalik mehnat faoliyatining yo’qolishi va boshqa salbiy oqibatlarga olib kelishiga aytiladi.

Yo’l-transport hodisasi – transport vositasining yo’ldagi qatnovi jarayonida sodir bo’lib, fuqarolarning o’limi yoki ularning sog’lig’iga zarar etishiga, transport vositalari, inshootlar, yuklar shikastlanishi yoki boshqa moddiy zarar etkazilishiga sabab bo’lgan hodisa.

Kimyoviy zaharlanish – kimyoviy xavfli moddalarning atrof tabiiy muhitda odamlar, qishloq xo’jalik xayvonlari va o’simliklari uchun aniq bir vaqt davomida tahdidni yuzaga keltiradigan kontsentratsiyalarda, miqdorda tarqalishi.

Kuyish – yuqori harorat, elektr toki, kimyoviy moddalar yoki ionlashtiruvchi nurlanish ta’siri ostida yuzaga keladigan to’qimalarning shikastlanishi.

Kvantifikatsiya - murakkab tushuncha, (ofat, talafot, yong’in, nurlanish, shamol va hokazo)larning sifatini, oqibatini aniqlashda sonli tavsiflarning joriy qilinishidir.

Ko’chki - tog’ va jar yonbag’irlaridan, dengiz, ko’l va daryolarning tik qirg’oqlaridan tuproq va tog’ jinslarining og’irlik kuchi ostida pastga siljishi.

Ma’naviy tayyorgarlik - fuqaro muhofazasiga oid vazifalarni bajarish mamlakat, xalq oldidagi burch ekanligiga ishonchni tarbiyalash, o’z vazifalarini vijdonan bajarishga, shunday vaziyatlardagi qiyinchiliklarni engib o’tishga o’zini tayyorlash zarurligini tushunish, ruhiy qiyinchiliklarga chidash ruhida tarbiyalashdir.

Mehnatni muhofaza qilish - bu tegishli qonun va boshqa me’yoriy hujjatlar asosida amal qiluvchi, insonning mehnat jarayonidagi xavfsizligi, sihat-salomatligi va ish qobiliyati saqlanishini ta’minlashga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, texnikaviy, sanitariya-gigiena va davolash-profilaktika tadbirlari hamda vositalari tizimidan iborat.

Mehnat xavfsizligi - bu shunday mehnat sharoitiki, bunday ishlab chiqarishda ishchilarga zararli va xavfli omillarning ta’sirini butunlay oldi olingan bo’ladi. Ishlab chiqarish sharoitida odamlar ishlab chiqarishning fizik va kimyoviy omillaridan jarohatlanadi.

Monotoniya - bu konveer mehnat shaklidan kelib chiqqan salbiy oqibatlardan biri bo’lib, o’z navbatida tez-tez toliqishga va asbiylashishga olib keladi.

Nomenklatura - muayyan belgi, xususiyatiga ko’ra sistemaga solingan nom va so’zlar ro’yxatidir.

Noksosfera - har doim va davriy ravishda sodir bo’lib turadigan xavfli joyi.

Ofat – odatdagi hayot tarzining keskin buzilishi, odamlarning muhofazaga, kiyim-boshga, tibbiy va ijtimoiy yordamga muhtoj bo’lishiga olib keladigan halokatli vaziyat.

Portlash – oqibatida texnogen favqulodda vaziyat sodir bo’lishiga olib kelishi mumkin bo’lgan yoki olib keladigan zarb to’lqini hosil bo’ladigan va tarqaladigan, cheklangan hajmdagi katta miqdordagi energiyaning ajralib chiqishi hamrohlik qiluvchi fizik va kimyoviy aylanishlarning tez kechuvchi jarayoni.

Ruhiy tayyorgarlik - bu odamlarda ruhan chidamlilikni shakllantirish yoki qo’yilgan vazifalarni bajarish, xavfli vaziyatlarda fidokorona harakat qilish qobiliyatini kuchaytirishdagi xislatlarini hosil qilish demakdir.

Sel - tog’ daryolari o’zanlarida to’satdan yuzaga keluvchi katta hajmdagi tog’ jinslari bo’laklari, xarsanglar va suv aralashmasidan iborat vaqtinchalik shiddatli oqim.

Suv toshqini - qor erishi, jala (kuchli yomg’ir), suvning shamol yordamida haydab kelinishi, muz bo’laklarining tiqilishi va boshqa holatlarda daryo, ko’l yoki dengiz suvlari sathining keskin ko’tarilishi oqibatida quruqlikning anchagina qismini suv ostida qolishi.

Suv ko’tarilishi - suv sathining qisqa muddatda jadal ko’tarilishi. Kuchli jala, ayrim hollarda qor erishidan paydo bo’ladi.

Tabiiy ofat – odamlarning hayoti va sog’lig’iga tahdid tug’ilishi mumkin bo’lgan yoki tug’ilgan, shuningdek moddiy boyliklar va atrof tabiiy muhitning tarkibiy qismlari vayron bo’lishi yoki yo’q qilinishi mumkin bo’lgan, katta ko’lamda vayronalik keltiruvchi tabiiy yoki tabiiy-antropogen hodisa.

Taksonomiya - murakkab hodisalarni, jarayonlarni, tushunchalarni yoki obektlarni bir sistemaga solish haqidagi fandir.

Texnika xavfsizligi - ishlovchilarga ishlab chiqarishda texnika xavfsizligini, uning oldini oladigan tashkiliy chora-tadbirlar va texnika vositalari tizimi.

To’fon, bo’ron - tezligi 20 mG’s dan ortiq va uzoq davom etuvchi kuchli shamol. U tsiklon davrida kuzatiladi va dengizda katta to’lqinlarni, quruqlikda esa vayronaliklarni keltirib chiqaradi.

Favqulodda vaziyat - odamlar qurbon bo’lishiga, ularning sog’lig’i yoki atrof tabiiy muhitga zarar etishiga, jiddiy moddiy talafotlar keltirib chiqarishga hamda odamlarning hayot faoliyati sharoiti izdan chiqishiga olib kelishi mumkin bo’lgan yoki olib kelgan avariya, halokat, xavfli tabiiy hodisa, tabiiy yoki boshqa ofat natijasida muayyan hududda yuzaga kelgan holat.

Favqulodda vaziyatlarning oldini olish - oldindan o’tkaziladigan hamda favqulodda vaziyatlar ro’y berishi xavfini imkon qadar kamaytirishga, bunday vaziyatlar ro’y bergan taqdirda esa, odamlarning hayotini saqlab qolish va sog’lig’ini saqlashga, atrof tabiiy muhitga etkaziladigan zarar va moddiy talafotlar miqdorini kamaytirishga qaratilgan tadbirlar kompleksi.

Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish - favqulodda vaziyatlar ro’y berganda o’tkaziladigan hamda odamlar hayotini asrab qolish va sog’lig’ini saqlashga, atrof tabiiy muhitga etkaziladigan zarar va moddiy talafotlar miqdorini kamaytirishga, shuningdek favqulodda vaziyatlar ro’y bergan zonalarning kengayishiga yo’l qo’ymaslikka hamda xavfli omillar ta’sirini tugatishga qaratilgan qutqaruv ishlari va kechiktirib bo’lmaydigan boshqa ishlar kompleksi.

Favqulodda rejim - favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda va favqulodda vaziyatlar davrida.

Fuqaro muhofazasi – harbiy harakatlar olib borish paytida yoki shu harakatlar oqibatida yuzaga keladigan xavflardan aholini, hududlarni, moddiy va madaniy boyliklarni muhofaza qilish maqsadida o’tkaziladigan tadbirlarning davlat tizimi.

Hayotiy faoliyat – inson faoliyatining barcha shakl va turlari majmui.

Xavfsizlik – shaxs, jamiyat va davlatning hayotiy muhim manfaatlarini ichki va tashqi tahdidlar hamda xavf-xatarlardan muhofazalanganlik holati.

Xavf-xatar — odamlar hayoti va sog’lig’iga, hayot faoliyatiga taxdid, moddiy va atrof-muxitga etkazilishi mumkin bo’lgan zarar.

Xavflar tahlili – xavfning amalga oshishiga olib keladigan noxush hodisalarni aniqlash, ularning yuzaga kelish va rivojlanish mexanizmini tahlil qilish, shuningdek shikastlovchi ta’sir ko’rsata oladigan ixtiyoriy xodisaning ko’lami, kattaligi va ehtimolligini baholash.

Xavfli omillar - muayyan bir sharoitda inson sog’ligiga zarar keltirishi yoki organizmni halokatga olib kelishi mumkin bo’lgan omillar.

Xavfsizlik texnikasi – ishlayotganlarga zararli va xavfli omillarning ta’sirini ma’lum ehtimollik bilan oldindan bartaraf etuvchi tashkiliy chora-tadbirlar va texnika vositalari tizimi.

Halokat – o’zidan so’ng qurbonlarni, kattagina moddiy zarar va boshqa og’ir oqibatlarni olib kelgan yirik avariya, ofat, hodisa.

Tsunami - asosan suv osti silkinishlari vaqtida dengiz tubi katta maydonlarining pastga yoki yuqoriga siljishi natijasida yuzaga keladigan, dengiz to’lqinidan iborat xavfli tabiiy hodisa.

Evakuatsiya - bu tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyat yuz bergan yoki favqulodda vaziyat yuzaga kelish ehtimoli bo’lgan hududlardan aholini tashkiliy tarzda transportda yoki piyoda olib chiqish hamda uni vaqtincha joylashtirish tadbirlari majmuidir.

Ekologik ofat – tuproq, atmosfera va gidrosfera holatining o’zgarishi oqibatida kelib chiquvchi va odamlar sog’lig’iga, ularning ma’naviy sohasiga, yashash muhitiga, iqtisodiyotga va genofondga salbiy ta’sir ko’rsatuvchi juda katta ko’lamdagi favqulodda hodisa.

Elektr xavfsizligi - kishilarni elektr toki, elektr yoyi, elektromagnit maydonining zararli va xavfli ta’siridan muhofaza qilishni ta’minlaydigan tashkiliy va texnik chora-tadbirlar tizimi.

O’zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi (FVDT) - favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish sohasidagi tadbirlarni amalga oshirish, ular yuzaga kelganda aholi xavfsizligini, atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish hamda tinchlik va harbiy davrda davlat iqtisodiyotiga zararni kamaytirishni ta’minlashga mo’ljallangan tizim.

Qor ko’chkisi - 20-30 mG’soniya va undan ortiq tezlik bilan harakatlanayotgan yoki pastga surilayotgan qor massasi.

Quyun - momoqaldiroq bulutida yuzaga keluvchi va ko’pincha er yuzasigacha diametri o’nlab va yuzlab metrga etuvchi xartum shaklida cho’ziluvchi shamol.

Qon ketishi – qon tomirlari devori shikastlanishi yoki biror kasallik oqibatida emirilishi, o’tkazuvchanligining oshishi sababli ulardan qon oqishi.

6. TEST SAVOLLARI

“Hayotiy faoliyat xavfsizligi” fanidan test savollari.

| O’zbekiston respublikasi mexnat kodeksi kachon kabul kilingan |
| --- |
| 21.12. 1996 y. |
| 01. 09. 1991 y. |
| 02. 03. 1992 y. |
| 25. 11. 1998 y. |
| Mamlakatimizda xaftalik ish soati necha soat kilib belgilangan? |
| 41 soat |
| 36 soat |
| 24 soat |
| 50 soat |
| Kaysi yildan boshlab 41soatlik ish xaftasiga o’tilgan? |
| 1967 y. |
| 1914 y |
| 1992 y. |
| 1991 y. |
| 16 yoshgacha bo’lgan o’smirlarga necha soatlik ish xaftasi belgilangan? |
| 24 soat |
| 36 soat |
| 41 soat |
| 32 soat |
| 18 yoshgacha bo’lgan mexnatkashlarga necha soatlik ish xaftasi belgilangan? |
| 36 soat |
| 41 soat |
| 24 soat |
| 32 soat |
| 18 yoshga to’lgan o’smir o’gil bolalarga nechi kg. yuklarni tashishga ruxsat etiladi? |
| 16 kg |
| 20 kg |
| 25 kg |
| 30 kg |
| 18 yoshga to’lgan o’smir kiz bolalarga nechi kg yuklarni tashishga ruxsat etiladi? |
| 10 kg |
| 20 kg |
| 16 kg |
| 30 kg |
| Konunlarimizda mexnatkashlar bir yilda bir marta xak to’lanadigan mexnat ta’tiliga chikish belgilanganmi? |
| xa |
| yo’k |
| ba’zi xollarda |
| korxonaga boglik |
| Mexnatkashlar bir yilda necha marta xak to’lanadigan mexnat ta’tiliga chikishlari mumkin? |
| bir marta |
| ikki marta |
| xar kvartalda |
| ishchiga boglik |
| Ogir sharoitda ishlayotganlar kasb kasalliklarga uchramasliklari va salomatligina mustaxkamlash maksadida necha marta tibbiy ko’rikdan o’tkaziladi? |
| xar 3, 6, 12 oyda |
| 2 marta |
| xar kvartalda |
| 1 marta |
| Ayollar uchun ko’lda yuk ko’tarish normasini aniklang. |
| 20 kg. |
| 25 kg. |
| 27 kg. |
| 30 kg |
| Ayollar uchun zambil kaltakda yuk ko’tarish chegarasini aniklang. |
| 50 kg |
| 30 kg |
| 25 kg |
| 16 kg |
| Instruktajlar necha turga bo’linadi? |
| 5 |
| 3 |
| 7 |
| 6 |
| O’zbekiston mdx davlatlari ichida birinchilardan bo’lib nimani kabul kilgan? |
| mexnat kodeksi |
| yo’riknomalarni tuzish koidalari |
| texnika xavfsizligi |
| konstitutsiya |
| Qaysi korxonalarda ish vakti kuniga 4 yoki 6 soat kilib belgilanishi mumkin? |
| kimyo sanoati korxonalarida |
| kishlok xo’jaligi korxonalarida |
| tekstil korxonalarida |
| istalgan korxonalarda |
| Ishga kirayotgan yangi xodimga kanday instruktaj o’tkaziladi? |
| kirish instruktaj |
| rejali instruktaj |
| doimiy instruktaj |
| kundalik instruktaj |
| Ish joyida instruktajdan o’tkazilgan ishchi necha kundan so’ng mustakil ish yuritishi mumkin? |
| 2-5 kun |
| 4-5 kun |
| 1-2 kun |
| 1 xafta |
| Rejali yoki takroriy instruktaj o’tkazish vaktini korxona ma’muriyati kaysi ko’mita bilan kelishgan xolda belgilaydi? |
| korxona kasaba uyushmasi ko’mitasi |
| korxona bosh muxandimi |
| korxona xavfsizlik texnikasi muxandisi |
| xech kim billan kelishmaydi |
| Sanoat korxonasida avariya sababli baxtsiz xodisa ro’y bersa darxol kaysi turdagi instruktaj o’tkaziladi? |
| rejadan tashkari |
| kundalik |
| ish joyidagi |
| rejali |
| Qanday xolatlarda kundalik instruktaj o’tkaziladi? |
| naryad-ruxsat bilan bajariladigan xavfli ishlarni bajarishdan oldin |
| baxtsiz xodisa o’lim bilan tugasa |
| avariya sodir bo’lsa |
| to’gri javob yo’k |
| Baxtsiz xodisalarning okibatlarini xisobga olib qanday javobgarlik turlari belgilanadi? |
| intizom, ma’muriy, jinoiy, moddiy |
| jinoiy, axlokiy, mablag va pul undirish |
| intizom, to’lik va kisman moddiy javobgarlik |
| intizom, ma’muriy,chegaralangan va kisman jinoiy javobgarlik |
| Javobgarlikka tortish chora tadbirlari kaysi katorda to’lik ko’rsatilgan. |
| intizom, ma’muriy, jinoiy, moddiy |
| jinoiy, axlokiy, mablag va pul undirish |
| intizom, to’lik va kisman moddiy javobgarlik |
| intizom, ma’muriy,chegaralangan va kisman jinoiy javobgarlik |
| Baxtsiz xodisa o’lim bilan tugasa, koidalarni buzishda ayblangan raxbar xodim kaysi javobgarlik usuliga tortiladi? |
| jinoiy |
| intizom |
| mablag va pul undirish |
| moddiy |
| Qoidalarning ko’pol bo’lishi natijasida ogir jaroxatlanish yoki baxtisiz xodisa o’lim tugagan xolalarda kanday javobgarlik turi ko’llanadi? |
| jinoiy |
| mamuriy |
| intizomiy |
| axlokiy |
| Moddiy javobgarlik turlarini aniklang. |
| chegaralangan va to’lik |
| to’lik |
| musodara kilish va ogoxlantirish |
| ma’muriy kamok jazosi |
| Chegaralangan moddiy javobgarlikka tortilgan ishchi korxonaga keltirgan zararni kanday koplaydi? |
| oyligidan undirib olinadi |
| mol mulki musodara kilinadi |
| mol mulki musodara kilinib ishdan bo’shatiladi |
| barcha javob to’gri |
| To’lik moddiy javobgarlikka tortilgan ishchi korxonaga keltirgan zararni kanday koplaydi? |
| sud karori bilan to’lik koplashga majbur kilinadi |
| oyligidan undirib olinadi |
| mol mulki musodara kilinadi |
| barcha javob to’gri |
| Jinoiy javobgarlik kachon ko’llaniladi? |
| baxtsiz xodisa o’lim bilan tugasa |
| kasbiy kasallik tarkalsa |
| ish rejimi buzilsa |
| barcha xolatlarda |
| Ma’muriy javobgarlik kanday ko’rinishlarda belgilanishi mumkin? |
| axlokiy xarakterdagi, mablag va pul undirish, tartib buzuvchining shaxsiga taallukli javobgarlik |
| to’lik va kisman moddiy javobgarlik |
| chegaralangan va kisman jinoiy javobgarlik |
| barcha javob to’gri |
| Ishlab chikarishda jaroxatlanish necha turga bo’lib karaladi? |
| 3 tur |
| 2 tur |
| 4 tur |
| 5 tur |
| Ishlab chikarishda jaroxatlanishlar kanday turlarga bo’linadi? |
| barcha javob to’gri |
| ish bilan boglangan, lekin ishlab chikarish bilan boglanmagan |
| ishlab chikarish va ish bilan boglanmagan jaroxatlar |
| ishlab chikarishda, ish joyidagi jaroxatlanish |
| Ishchining ma’muriyat tomonidan buyurilgan ishni bajarish davomida, ish joyida olgan jaroxatlari kaysi turga mansub? |
| ishlab chikarishda, ish joyidagi jaroxatlanish |
| ish bilan boglangan, lekin ishlab chikarish bilan boglanmagan |
| ishlab chikarish va ish bilan boglanmagan jaroxatlar |
| to’gri javob yo’k |
| Ishchining ishxona transport vositalarida, korxona ma’muriyati tomonidan boshka joylarda ishlarni bajarishda olgan jaroxatlari kaysi turga mansub? |
| ish bilan boglangan, lekin ishlab chikarish bilan boglanmagan |
| ishlab chikarishda, ish joyidagi jaroxatlanish |
| ishlab chikarish va ish bilan boglanmagan jaroxatlar |
| to’gri javob yo’k |
| Maishiy xolatlarda olingan jaroxatlar kaysi turga mansub? |
| ishlab chikarish va ish bilan boglanmagan jaroxatlar |
| ish bilan boglangan, lekin ishlab chikarish bilan boglanmagan |
| ishlab chikarishda, ish joyidagi jaroxatlanish |
| to’gri javob yo’k |
| Mexnat muxofazasi konun-koidalarining bajarilishini Kaysi tashkilot nazorat kiladi? |
| o’zbekiston respublikasi prokuraturasi |
| o’zbekiston respublikasi vazirlar maxkamasi. |
| o’zbekiston respublikasi oliy majlisi. |
| viloyat xokimiyati. |
| Qaysi korxonalarda mexnatni muxofaza qilish ishlari tashkil etilmaydi? |
| barcha korxonalarda tashkil etiladi |
| qo’shma korxonalarda |
| davlat korxonalarda |
| shaxsiy korxonalarda |
| Bir kundan kam bo’lmagan ish kuni yo’qotilgan baxtsiz xodisalar necha kun tekshiriladi va qanday formada akt tuziladi? |
| 3 kun, n-1 forma |
| 2 kun, e-2 forma |
| 1 xafta, m-5 |
| 5 kun, v-3 |
| Odam arganizmida uzoq muddat zaxarli moddalarning yigilishini qanday zaxarlanish deyiladi? |
| surunkali |
| davomiy |
| o’tkir |
| vaktinchalik |
| Baxtsiz xodisa sabablarini o’rganishda, baxtsiz xodisa materiallarini chukur taxlil etishga asoslangan usul kanday nomlanadi? |
| statistik |
| monografik |
| nazariy |
| amaliy |
| Bir smenali kasbiy zaxarlanishnima deb ataladi? |
| o’tkir |
| davomiy |
| surunkali |
| vaktinchalik |
| N-1 shaklidagi dalolatnoma necha nusxada to’ldirilishi kerak? |
| 4 nusxada |
| 3 nusxada |
| 2 nusxada |
| 5 nusxada |
| Baxtsiz xodisalarni taftishda tshldiriladigan dalolatnomalar korxonada kancha vaktgacha saklanishi lozim? |
| 45 yil |
| 10 yil |
| 20 yil |
| 1 yil |
| O’lim bilan tugagan baxtsiz xodisalar necha kunda tekshirilib rasmiylashtirilishi kerak? |
| 15 kun |
| 5 kun |
| 10 kun |
| z kun |
| Baxtsiz xodisalarga olib kelishi mumkin bo’lgan sabablarni aniklang. |
| tashkiliy, texnik, sanitariya-gigienik, psixofiziologik |
| tashkiliy, gigienik, metodik |
| ishchilarning saviyasining pastligi va e’tiborsizligi |
| charchash, asabiylashish, noto’gri rejalashtirish |
| Noto’gri tartibda ish olib borish, ishchilarning o’zaro kelishmasdan ish olib boirishi, mexnat va dam olish tartiblarining buzilishi natijasida vujudga keladigan baxtsiz xodisalar sabablari kanday ataladi? |
| tashkiliy |
| gigienik |
| texnik |
| psixofiziologik |
| Dastgoxlar, ish kurollari, yordamchi vositalarning kamchiliklari, uskuna moslamalari ayrim kismlarining sinib yoki uzilib ketishi natijasida vujudga keladigan baxtsiz xodisalar sabablari kanday ataladi? |
| texnik |
| gigienik |
| tashkiliy |
| psixofiziologik |
| Metrologik sharoitning konikarsiz bo’lishi, xavo muxitining changlanishi, normal yoritilmaganlik, shovkin va tebranishning mavjudligi natijasida vujudga keladigan baxtsiz xodisalar sabablari kanday ataladi? |
| sanitariya-gigienik |
| texnik |
| tashkiliy |
| psixofiziologik |
| Ishchining psixologik rejimining buzilishi, charchashi, tanadagi fizik kamchiliklar, oilaviy notinchlik natijasida vujudga keladigan baxtsiz xodisalar sabablari kanday ataladi? |
| psixofiziologik |
| gigienik |
| tashkiliy |
| texnik |
| Jigar to’kimasining faoliyatining buzilishiga, jigarning kattik yalliglanishiga olib keladigan zaxarli moddalar guruxi kanday nomlanadi? |
| jigar zaxarlari |
| kon zaxarlari |
| kontserogen zaxarlar |
| empriotrop zaxarlar |
| Mikroskopik changni aniklang? |
| 0,25-1 mk |
| 10 mk dan katta |
| 0,25 mk dan kichik |
| 4-5 mk |
| Ko’rinadigan changni aniklang? |
| 10 mk. dan kata |
| 0,25-1 mk |
| 0,25 mk. dan kichik |
| 4-5 mk. |
| Metrologik sharoitni kaysi omillar tashkil etadi? |
| xarorat, nisbiy namlik, xavo bosimi, xavo tezligi |
| xarorat, bosimi |
| xavo tezligi, asbo-uskunalardan tarkalayotgan issiklik nurlari |
| xavo bosimi, xavoning nisbiy namligi |
| Xavo bosimining birligini aniklang. |
| mm. simob ustuni yoki pa |
| % |
| mG’s |
| 0s |
| Xavo xarorati kanday birlikda ifodalanadi? |
| 0s yoki k |
| mG’s |
| % |
| m2G’s |
| Nisbiy namlik birligini aniklang |
| % |
| pa |
| m3 |
| mG’s |
| Mikroiklim deb nimaga aytiladi? |
| ishlab chikarish zonasidagi o’ziga xos metrologik muxitga |
| metrologik omillarning birortasi katnashmagan muxitga |
| nisbiy namlik ortgan muxitga |
| xavo bosimi yukori bo’lgan muxitga |
| Qaysi katorda ish kategoriyalari to’lik ko’rsatilgan. |
| engil, o’rtacha va ogir jismoniy ishlar |
| ogir va engil jismoniy ishlar |
| engil, kuch sarflab bajariladigan ishlar |
| kuch sarflanishini talab etmaydigan va talab etadigan jismoniy ishlar. |
| O’tirib, turib yoki yurish bilan boglik bo’lgan xolda bajariladigan, biron muntazam jismoniy zo’rikishni yoki ogir yuklarni ko’tarishni talab etmaydigan ishlar kaysi ish kategoriyasiga mansub? |
| engil jismoniy ishlar |
| o’rtacha jismoniy ishlar |
| og’ir jismoniy ishlar |
| juda ogir engil jismoniy ishlar |
| Doimiy yurish va ogirligi 10 kg. gacha bo’lgan yuklarni tashish bilan boglik bo’lgan ishllar kaysi ish kategoriyasiga mansub. |
| o’rtacha jismoniy ishlar |
| engil jismoniy ishlar |
| ogir jismoniy ishlar |
| juda ogir engil jismoniy ishlar |
| Muntazam jismoniy zo’rikish, ogirligi 10 kg. dan ko’p bo’lgan yuklarni tashish bilan boglik bo’lgan ishlar kaysi ish kategoriyasiga mansub |
| ogir jismoniy ishlar |
| o’rtacha jismoniy ishlar |
| uta ogir jismoniy ishlar |
| juda ogir engil jismoniy ishlar |
| Ishlab chikarish mikroiklimining gigienik normalarini belgilashda ish kategoriyalari inobatga olish kerakmi? |
| inobatga olish shart |
| xamma ish kategoriyalarda normalar bir bo’ladi |
| inobatga olinmaydi |
| korxona raxbariga boglik |
| Mikroiklimning gigienik normalarini belgilashda yil fasllari inobatga olish shartmi? |
| xa |
| yo’k |
| korxona sharoitinidan kelib chikib inobatga olinadi |
| raxbarga boglik |
| Atmosfera bosimi kaysi asbob yordamida aniklanadi? |
| aneroidbarometr |
| termometr |
| radar-testor |
| manometr |
| Mexanik kurilmalar, shamollatgichlar, ejektorlar yordamida amalga oshiriladigan shamollatish kanday turga mansub? |
| sun’iy |
| tabiiy |
| mexanik |
| aerodinamik |
| Shamollatish kurilmalari xavo okimining yo’naliga karab necha turga bo’linadi? |
| uzatuvchi, so’ruvchi, uzatuvchi-so’ruvchi |
| uzatuvchi, o’tkazuvchi |
| ketma-ket o’tkazadigan, to’gri o’tkazadigan |
| barcha javob to’gri |
| Xavoning solishtirma ogirligi va bosimining farkiga kanday shamollatish turi amalga oshadi? |
| tabiiy |
| sun’iy |
| o’zgaruvchan |
| doimiy |
| Isitish tizimlarining turlari kaysi katorda to’gri ko’rsatilgan? |
| maxalliy va markazlashgan |
| tabiiy va sun’iy |
| integratsiyalashgan va aloxida |
| barcha javob to’gri |
| Yongin nuktai nazaridan xavfsiz va gigiena jixatidan kulay bo’lgan isitish usulini aniklang? |
| suv va xavo bilan isitish |
| cho’glanuvchi vositalar yordamida isitish |
| alangalanuvchi vositalar yordamida isitish |
| barcha javob to’gri |
| Binolarni shamollatish kanday amalga oshiriladi? |
| tabiiy va sun’iy |
| yukoridan va pastdan |
| yon tomonidan |
| mexanik va ko’l kuchi bilan |
| Shovkin deb nimaga aytiladi? |
| shovkin-bu xavo muxitining tebranishidir. |
| shovkin-bu asbob-uskunalardan chikadigan tovush. |
| shovkin-bu katta chastotali tebranishdir. |
| shovkin-bu chaykalishdir. |
| Elektrdan kuyishning to’rtinchi darajasida nima yuz beradi? |
| teri to’kimasining to’lik kuyib ketishi |
| teri yuzasining mo’rtlanishi |
| pufakchalar xosil bo’lishi |
| termik kizarish |
| Odamni tok urish xolatining uchinchi darajasida nima sodir bo’ladi? |
| nafas olishi, yurak faoliyati buziladi, xushini yo’kotadi |
| nafas olishi saklanib koladi, xushini yo’kotadi |
| kon aylanishi va nafas olishi to’xtab, klinik o’lim yuz beradi |
| muskullar kiskaradi, xushini yo’kotadi |
| Yashindan ximoya kilinadigan bino va inshoatlar nechta kategoriyaga bo’linadi? |
| 3 taga |
| 2 taga |
| 5 taga |
| 6 taga |
| «Yonish» deb nimaga aytiladi? |
| yonuvchi modda xavo bilan oksidlanib, manbaa ta’siri ostida issik va nur chikishi bilan yakunlanadigan jarayonga |
| yonuvchi modda ma’lum xaroratda o’zidan yonuvchi bug ajratishi natijasida alangalanishiga. |
| oksidlanish reaktsiyasi natijasida odatda issiklik ajralishi tezlashib ketishiga. |
| moddalarning oksidlanishi natijasida o’z-o’zidan alangalanishi jarayoniga. |
| Qo’lda ishlatiladigan o’t-o’chirgichlar, chelak, suvli bochka, kumli yashik va x.k. kanday o’t o’chirish vositalari xisoblanadi? |
| birlamchi |
| markaziy |
| statsionar |
| maxalliy |
| Ko’pik generatorlari, motolampalar, o’t o’chirish mashinalari kanday o’t o’chirish vositalari xisoblanadi? |
| statsionar |
| markaziy |
| birlamchi |
| maxalliy |
| Bir ishdan boshka ishga, bir uchastkadan boshka uchastkaga, bir tsexdan ikkinchi tsexga o’tkazilgan ishchi kaysi instruktaj turidan o’tkaziladi? |
| ish joyidagi instruktaj |
| kirish instruktaj |
| rejali instruktaj |
| rejadan tashkari instruktaj |
| Korxonada baxtsiz xodisa sodir bo’lsa ishchilar kaysi instruktaj turidan o’tkaziladi |
| rejadan tashkari instruktaj |
| kirish instruktaj |
| rejali instruktaj |
| ish joyidagi instruktaj |
| Rejali instruktaj bir yilda necha marta o’tkaziladi. |
| 1-marta |
| 5-marta |
| 3-marta |
| 4-marta |
| N-1 dalolatnomasi kanday xollarda tuziladi. |
| baxtsiz xodisa tufayli bir kundan kam ish kuni yo’kotilgan xollarda |
| baxtsiz xodisa o’lim bilai tugaganda |
| yangi ishga kirgan xodimga nisbatan |
| ishchi pensiyaga chikkanda tuziladigan dalolatioma |
| Spektori jixatidan tabiiy yoruglikka yakin bo’lgan yoritgichni aniklang? |
| lyuminestsent lampalar |
| yodli lampalar |
| cho’glanuvchi yoriggich lampalar |
| bug’li lampalar |
| Xonadagi metrologik sharoitga ta’sir ko’rsatmaydigan yoritgich lampalarni aniklang? |
| lyuminestsent lampalar |
| yodli lampalar |
| cho’glanuvchi yoritgich lampalar |
| bugli lampalar |
| Cho’glanuvchi yoritgich lampalarning xizmat kilish muddatini aniklang? |
| 800-1000 soat |
| 50-100soat |
| 2000 soat |
| 2000-2500 soat |
| Inson tanasining teri yoki ayrim kismlariga tashki mexanik, kimyoviy va elektr ta’siri natijasi nima deb ataladi? |
| shikaslanish |
| jaroxatlanish |
| kasbiy zaxarlanish |
| kasbiy kasallik |
| Urilish natijasida lat eyish, suyak sinishi va chikishi, inson xayoti faoliyati buzilishiga olib keladigan xodisalar nima deb ataladi? |
| jaraxatlanish |
| shikastlanish |
| kasbiy zaxarlanish |
| kasbiy kasallik |
| Shikastlanish deb nimaga aytiladi? |
| teri yoki ayrim kismlarga tashki mexanik, kimyoviy va elektr ta’siri natijasiga |
| kasbiy zaxarlanish |
| suyak sinishi |
| ishlab chikarishda, ish joyidagi jaroxatlar |
| Jaroxatlanish deb nimaga aytiladi? |
| urilish natijasida lat eyish, suyak sinishi va chikishi, inson xayoti faoliyati buzilishiga olib keladigan xodisalarga |
| teri yoki ayrim kismlarga tashki mexanik, kimyoviy va elektr ta’siri natijasiga |
| ishlovchiga shu ish uchun xarakterli bo’lgan zararli ishlab chikarish omili, ayrim a’zolarning zo’rikishi va ogir ishlarning organizmga salbiy ta’siri tufayli kelib chikkan kasallikka |
| barcha javob to’gri |
| Bir kundan kam bo’lmagan ish kuni yo’kotilishiga sabab bo’lgan baxtsiz xodisalar necha kun tekshiriladi? |
| 3 kun |
| 5 kun |
| 8 kun |
| 10 kun |
| Bir kundan kam bo’lmagan ish kuni yo’kotilishiga sabab bo’lgan xodisalar tekshirilganda kanday dalolatnoma tuziladi? |
| n-1 |
| k-2 |
| g-5 |
| 7- tvn |
| Ishlovchiga shu ish uchun xarakterli bo’lgan zararli ishlab chikarish omili, ayrim a’zolarning zo’rikishi va ogir ishlarning organizmga salbiy ta’siri natijasi nima deb ataladi? |
| kasbiy kasallik |
| baxtsiz xodisa |
| jaroxatlanish |
| shikastlanish |
| Kasbiy kasallik deb nimaga aytiladi? |
| ishlovchiga shu ish uchun xarakterli bo’lgan zararli ishlab chikarish omili, ayrim a’zolarning zo’rikishi va ogir ishlarning organizmga salbiy ta’siri tufayli kelib chikkan kasallikka |
| teri yoki ayrim kismlarga tashki mexanik, kimyoviy va elektr ta’siri natijasiga |
| urilish natijasida lat eyish, suyak sinishi va chikishi, inson xayoti faoliyati buzilishiga olib keladigan xodisalarga |
| to’g’ri javob yo’k |
| Korxonada ma’muriyatning va muxandis-texnik raxbar xodimlarning vazifalari kaysi xujjat asosida tashkil etiladi? |
| o’zbekiston respublikasi mexnat kodeksi |
| o’zbekiston respublikasi konstitutsiyasi |
| me’yoriy xujjatlar asosida |
| yo’riknomalar asosida |
| Xavoning xarorati kaysi asbob bilan o’lchanadi? |
| termometr |
| barometr |
| ariometr |
| reometr |
| Xavf – xatar nima? |
| Barcha javoblar to’g’ri |
| Hayotiy faoliyat xavfsizligining markaziy tushunchasi |
| Odam sog’ligiga bevosita zarar etkazuvchi |
| Oqibat |
| 18 yoshga to’lmagan qizlarga necha kg yuklarni tashishga ruxsat etiladi? |
| 16 |
| 12 |
| 14 |
| 10 |
| Yonish yoki yong’inni uzatish xususiyatlari yo’q narsalar..? |
| Yonmaydigan |
| Yonish xavfi bor |
| Yonish va portlash xavfi bor |
| Portlash xavfi bor |
| Zararli mehnat sharoitlari ta’siridan paydo bo’ladigan kasallik...? |
| Kasb kasalligi |
| Insonning ishlab chiqarish jarayonini boshqarish va ijodiy faoliyat bilan band bo’lishi qanday mehnat turiga kiradi? |
| Aqliy |
| Dinamik |
| Statik |
| Jismoniy |
| Klinik o’lim holati bu – ? |
| Hayot bilan o’lim orasidagi ma’lum oraliq bo’lib, ma’lum vaqtgacha inson ichki imkoniyatlar hisobiga yashab turadi |
| Qaytarib bo’lmaydigan jarayon bo’lib, organizmdagi biologik jarayonlar butunlay to’xtashi bilan xarakterlanadi |
| Muskullar keskin qisqarishi natijasida odam hushini yo’qotishi, ammo yurak va nafas olish faoliyati ishlab turishi |
| Javoblar noto’g’ri ko’rsatilagan |
| Mehnat, bu qanday tushuncha? |
| Ijtimoiy |
| Iqtisodiy |
| Ma’naviy |
| Ma’rifiy |
| Mehnatkashlar har yili bir marta haq to’lanadigan necha kundan kam bo’lmagan mehnat ta’tili bilan ta’minlanadi? |
| 24 |
| 22 |
| 18 |
| 25 |
| Titrash turlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang? |
| Umumiy va qisman |
| Kuchli va o’ta kuchli |
| Sekin va qattiq |
| To’g’ri javob yo’q |
| Xayot faoliyati havfsizligi qachondan fan deb yuritiladi? |  |
| 1950 yil sentyabr |  |
| 1952 yil iyul |  |
| 1949 yil avgust |  |
| 1951 yil may |  |
| Xayot faoliyati havfsizligi fanida “Tavakkal” tushunchasi necha xilda bo’ladi? |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 5 |  |
| 4 |  |
| Yashin tarkibidagi kuchlanish necha Voltga teng? |  |
| 150 mln V |  |
| 200 mln V |  |
| 100 mln V |  |
| 250 mln V |  |
| Yashin tarkibidagi tok kuchi necha Amperga teng? |  |
| 200000 |  |
| 150000 |  |
| 250000 |  |
| 300000 |  |
| Yashin tarkibidagi harorat necha 0S ga teng? |  |
| 6000-8000 |  |
| 5000-6000 |  |
| 6000-7000 |  |
| 8000-9000 |  |
| Xavoning nisbiy namligi necha foizdan ortiq bo’lsa terining bug’lanishi qiyinlashadi? |  |
| 75-80 |  |
| 70-75 |  |
| 65-70 |  |
| 80-85 |  |
| Tana harorati necha 0S ga ko’tarilganda odam xushini yo’qotadi va qon tomirlarini urishi kuchsizlanadi? |  |
| 40-41 |  |
| 36-37 |  |
| 37-38 |  |
| 39-40 |  |
| Tabiiy shamollatish nimani evaziga sodir bo’ladi? |  |
| Tashqaridagi va binodagi xavo haroratining farqiga qarab |  |
| Eshiklarni ochiqligiga qarab |  |
| Derazalarni ochiqligiga qarab |  |
| Eshik va derazalarni ochiqligiga qarab |  |

- DIDAKTIK MATERIALLAR

1-slayd

2-slayd

3-slayd

4-slayd

5-slayd

6-slayd

7-slayd

8-slayd

9-slayd

10-slayd

11-slayd

12-slayd

13slayd

14-slayd

15-slayd

16-slayd

17-slayd

18-slayd

19-slayd

20-slayd

21-slayd

22-slayd

23-slayd

24-slayd

25-slayd

26-slayd

27-slayd

28-slayd

29-slayd

30-slayd

31-slayd

32-slayd

33-slayd

34-slayd

35-slayd

36-slayd

37-slayd

38-slayd

39-slayd

40-slayd

Eslatma: didaktik materiallar tarkibida modul xususiyatidan kelib chiqib krossvordlar, tarqatma materiallar, video-roliklar,  keyslar, pedagogik masalalar,  slaydlar va.h.k lar bo’lishi maqsadga muvofiq sanaladi.

7.  INFORMATsION - USLUBIY TA’MINOT

- Karimov I.A. O’zbekiston buyuk kelajak sari. Toshkent: “O’zbekiston” 1998. 684 b.

- Ilyosova Z.F. Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari. Darslik.- «Mehnat», 2001. 98 b.

- Nurxo’jaev A.K, Yunusov M.Y., Xabibullaev I.X. Favqulodda vaziyatlar va muhofaza tadbirlari. Toshkent: «Universitet». 2001. 67 b.

- Tadjiev M., Ne’matov I. va boshq. Favqulodda vaziyatlarda fuqaro muhofazasi. T. 2003. 260 b.

- Farmonov A.E., Igamberdiev A.R. va boshq. Hayot faoliyati xavfsizligi. Toshkent: «Universitet». 2006. 96 b.

- Ramazanova R.A., Sadikova H.A. va boshq. Favqulotda vaziyatlar uchun tibbiy hamshiralar tayyorlash. O’quv qo’llanma. T.: «Yangi asr avlodi». 2006. 515 b.

- Shefer I.F., Shaxmurova G.A. Bezopasnost i zashita cheloveka pri chrezvichaynix situatsiyax. Uchebnoe posobie po laboratornim zanyartiyam. T.: TDPU im. Nizami. 2007. 126 s.

- Ergasheva G.S., Akbarova G.O. Favqulodda vaziyatlarda aholi va hududlarni muhofazasi asoslari. Pedagogika oliy o’quv yurtlari biologiya va inson hayotiy faoliyati muhofazasi ihtisosligi talabalari uchun metodik qo’llanma. I-II qism. T. 2009.112 b.

- Sadikova H.A., S.M. Ermatova, Lapshin Y.M., Djumaev I.A. Grajdanskaya zashita naseleniya 1 territoriy ot chrezvichaynix situatsiy. Uchebnoe posobie. T.: TDPU im. Nizami. 2009. 152 s.

- “Birinchi yordam” Darslik. Qizil yarimoy jamiyati. T.: 2000.

- Ramazonova R.A., Sadikova X.A., va boshqalar «Favqulotda vaziyatlar uchun tibbiy xamshiralar tayyorlash» 2005, Toshkent.

- Yong’in xavfsizligi. A.D.Xudoev, M. A.Azizov va boshqalar. T.: 2006.

- O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: O’zbekiston. 2003. 36 b.

- X.A.Sodiqova, G.A.Xakimova,  Y.M.Lapshin, I.A.Djumaev, M.A.Axmedov. favqulodda vaziyatlarda aholini muhofaza qilish. Uslubiy qo’llanma. T.: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti. 2005. 71 b.

- G.A.Xakimova, X.A.Sodiqova, Y.M.Lapshin, I.A.Djumaev,. Fuqaro muhofazasi.Uslubiy qo’llanma. T.: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti. 2006. 106 b.

- G.S.Ergasheva, G.O.Akbarova. Favqulodda vaziyatlarda aholi va hududlar muhofaza asoslari. Pedagogika o’quv yurtlari biologiya va inson hayotiy faoliyati muhofazasi ixtisosligi talabalari uchun metodik qo’llanma. I-II-qism. T.:2009. 112 b.

- X.A.Sodiqova, S.M.Ermatova, Y.M.Lapshin, I.A.Djumaev. Grajdanskaya zahita naseleniya i territoriy ot chrezvo’chayno’x situatsiy. Uchebnoe  posobie. T.: Izd-vo TDPU im.Nizami. 2009. 152 s.

8. ILOVALAR:

Fan dasturi........................................................................................................... 70

Ishchi fan dasturi.............................................................................................. 71

Ingliz  va rus tilidagi xorijiy o’quv materiallari (elektron shaklda)... 72

Taqdimotlar va multimediya vositalari (elektron shaklda)...........................73

Qo’shimcha didaktik materiallar........................................................................74

Fanning  o’quv dasturi  O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi o’quv-uslubiy birlashmalari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi kengashning 201 yil «__»_________dagi  «___» -sonli majlis bayoni bilan ma’qullangan..

Fanning o’quv dasturi Toshkent davlat texnika universitetida ishlab chiqildi.

Tuzuvchilar: Yuldashev O.R.- t.f.n. “HFX” kaf. dots. (TDTU)

Rasuleva M.A.- t.f.n. “HFX” kaf. dots. (TDTU)

Petrosova L.I.- t.f.n. “HFX” kaf. dots. (TDTU)

Nigmatov I.- t.f.n. “HFX” kaf. dots. (TDTU)

Kado’rov R.N.- t.f.n. “HFX” kaf. dots. (TDTU)

Taqrizchilar: Ahmedov I.- t.f.n., dots. (TIMI)

Capaev Sh.M. - (“O’zbekiston havo yo’llari” DAK,  MMK  bo’limi boshlig’i)

Fanning o’quv dasturi Toshkent Davlat texnika universitetining  Ilmiy-metodik kengashida tavsiya qilingan.  (201_ y.________dagi «___»  - sonli bayonnoma)

# 1. Kirish

Ushbu dastur “Hayot faoliyati xavfsizligi” fani bo’yicha O’zbekiston Respublikasida aholi va xududlar xavfsizligini ta’minlashga oid qabul qilingan huquqiy-me’yoriy hujjatlar, tabiiy, texnogen, ekologik va ijtimoiy tusga ega bo’lgan favqulodda vaziyatlarning inson hayotiy faoliyati, atrof muhitga ko’rsatadigan salbiy ta’siri, ularning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar, himoya vositalari, turli vaziyatlarda harakatlanish qoidalari, turli xavfli holatlarda va shikastlanishlarda birinchi tibbiy yordam ko’rsatish qoidalariga oid masalalarini qamrab olgan.

“Hayot faoliyati xavfsizligi” fani  4 ta: hayot faoliyati xavfsizligining nazariy asoslari, fuqaro muhofazasi, yong’in xavfsizligi hamda birinchi tibbiy yordam ko’rsatish bo’limlaridan iborat.

1.1.  Fanining  maqsadi va vazifalari.

“Hayot faoliyati xavfsizligi” fani inson sog’ligi va xavfsizligini ta’minlash uchun yo’naltirilgan qonunlar majmuasi, ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, texnik, profilaktik tadbirlarni o’z ichiga qamrab olgan.

Fanni o’qitishdan maqsad – talabalarni insonlar hayot faoliyatiga xavf soladigan va atrof-tabiiy muhitga zarar etkazadigan tabiiy, texnogen, ekologik, ijtimoiy favqulodda vaziyatlar ulardan muhofazalanish tadbirlari, Respublika miq’yosida va global doirada insonlar hayotiy faoliyati xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlar mazmuni bilan tanishtirish hamda shunday holatlarda harakatlanish, birinchi tibbiy yordam ko’rsatishga o’rgatish orqali yuksak, umumiy  kasb-hunar madaniyatiga, ijodiy va ijtimoiy faollikka ega pedagogik kadrlarning yangi avlodini shakllantirish.

Fanning vazifasi – talabalarni turmushda, mehnat  faoliyatida, dam olish, atrof-muhitning turli noqulay  sharoitlarida  xavfsizlik chora-tadbirlari va harakatlanish usullarini o’rgatish; sog’lom turmush tarzi asoslari, birinchi tibbiy yordam ko’rsatish qoidalarini chuqur o’zlashtirish, ommaviy tadbirlarni tashkil etish va o’tkazishni rejalashtirishning o’ziga xos zamonaviy metodikasini egallashlariga erishish orqali kasbiy faoliyatga tayyorlash hamda turli xavflar darajasini kamaytirishdan iborat.

1.2.  Fanni o’zlashtirishga qo’yilgan talablar.

Hayot faoliyati xavfsizligi fanini o’zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr:

-  hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlash bo’yicha Respublikamizda va jahonda olib borilayotgan turli tadbirlar mazmuni; huquqiy – me’yoriy asoslarini; turmushda, mehnat  faoliyatida, atrof – tabiiy muhitning noqulay sharoitlarida yuzaga keladigan xavflar va ular vaqtida o’zini tutish, muhofazalanish qoidalarini; muhofaza usul, vositalarini; turli favqulodda vaziyatlarda birinchi tibbiy yordam ko’rsatish qoidalarini, sog’lom turmush tarzi asoslari mazmun, mohiyatini; insonlar hayot faoliyatiga va atrof - muhitga salbiy ta’sir ko’rsatadigan turli xavflarning oldini olish to’g’risida tasavvurga ega bo’lishi va bilishi  kerak;

- turmushda uchraydigan turli xavfsizlik choralarini ko’rish; hayot fao-liyatiga xavf tug’diradigan atrof – muhitning noqulay  sharoitlarini oldini olish va harakatlanish; ekologik xavfsizlikni ta’minlash; jarohatlanganda va baxtsiz hodisalarda birinchi tibbiy yordam ko’rsata olish; sog’lom turmush tarziga amal qilish; xavfsizlikni ta’minlashga oid turli tadbirlarda ishtirok etish ko’nikmalariga ega bo’lish  kerak;

- turar joylarda, mehnat  sharoitida xavfsizlik rejasini tuzish va ta’minlash; jarohatlanganlarga malakali birinchi tibbiy yordam ko’rsatish; evakuatsiya tadbirlarida faol ishtirok etish; turli muhofaza vositalaridan foydalanish; aholi va hududlar xavfsizligini ta’minlashga oid ommaviy tadbirlarni tashkil etish va o’tkazish  malakalariga ega bo’lishi kerak.

1.3. Fanning boshqa fanlar bilan bog’liqligi.

Hyot faoliyati xavfsizligi fani inson mehnati va bu mehnat  jarayonida uning xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan bo’lib, klassik fanlar bo’lmish biologiya, kimyo, fizika, matematika, mehnat muhofazasi, valeologiya, ekologiya, odamanatomiyasi va fiziologiyasi, ishlab chiqarish sanitariyasi va boshqa fanlar bilan hamohangdir.

1.4. Fanning ishlab chiqarishdagi o’rni

Hayot faoliyati xavfsizligi fanini o’rganish nafaqat texnosferada xavflar tug’ilganda, balki ishlovchilarni kasb kasalligiga chalinishlarini qisqartirish, baxtsiz hodisalar oldini olish shuningdek, biosferada (atrof-muhitda) yuz beradigan favqulodda vaziyatlarda insonlar o’limi va moddiy zararlar miqiyosini kamaytirish imkonini beradi.

1.5.  Fanni o’qitishda yangi axborot-pedagogik texnologiyalar

Yo’nalishning o’ziga xos xususiyatlari dasturni interfaol usullarda o’zlashtirishni taqazo qiladi. Bunda asosiy e’tibor auditoriya mashg’ulotlarida va mustaqil tayyorgarlikda o’zlashtiriladigan chuqurlashtiriladigan nazariy bilimlarga  hamda ob’ektiv jarayonlar va hodisalarga nisbatan dunyoqarashni shakllantirishda ma’ruza mashg’ulotlariga katta o’rin ajratiladi.

Dastur materiallarini o’zlashtirish to’rt xil:

- muammoli mavzular bo’yicha;

- mustaqil o’zlashtirilishi murakkab bo’lgan bo’limlar bo’yicha;

- ta’lim oluvchilarda alohida qiziqish uyg’otuvchi bo’limlar bo’yicha;

- oldinga siljigan ma’ruzalarni interfaol usulda o’qitish yo’li bilan;

-mustaqil ta’lim olish va ishlash, kollekviumlar va munozaralar jarayonida o’zlashtiriladigan bilimlar bo’yicha mashg’ulotlar o’tkazish yo’li bilan amalga oshirishni nazarda tutadi.

Mustaqil tayyorgarlik jarayonida talaba adabiyotlar, internet materiallari va me’yoriy hujjatlar bilan ishlashni uddalashni namoyon qilishi, auditoriya mashg’ulotlari paytida qabul qilingan ma’lumotlarni mushohada qilish qobiliyatini ko’rsatishi zarur.

Dastur talabalar bilimini reyting-nazoratidan foydalanadigan o’quv jarayonini tashkil qilishning yangi tamoyillari asosida amalga oshadi.

Fanni o’zlashtirishda masofadan o’qitish, darslik, o’quv qo’llanmalari va ma’ruzalar matnlarining elektron versiyalaridan, ma’ruzalar o’qish, elektron plakatlar va internet tarmog’idan foydalaniladi.

2. ASOSIY QISM

2.1.  Hayot faoliyati xavfsizligining nazariy asoslari

Hayot faoliyati xavfsizligini  ta’minlash asoslari. Hayot faoliyati xavfsizligi haqida tushuncha. Hayot faoliyati xavfsizligi fanining maqsadi va vazifalari. Hayot faoliyati xavfsizligi fanining tarkibiy qismlari va ularning tekshirish ob’ektlari. Faoliyat xavfsizligini tahlil qilish. Hayot faoliyati xavfsizligining asosiy tushunchalari, ularning mazmuni. Xavflar, ularning tasnifi. Faoliyat xavfsizligini  ta’minlash tamoyillari, uslublari. Texnosferada xavfsizlikni ta’minlash vositalari. “Inson - muhit” tizimida inson omili.           Faoliyat xavfsizligini ta’minlashning ergonomika asoslari. Faoliyat xavfsizligi psixologiyasi. Hayot faoliyati xavfsizligining iqtisodiy jihatlari.

Hayot faoliyati xavfsizligining huquqiy va tashkiliy asoslari. Hayot faoliyati xavfsizligining huquqiy asoslari, mazmuni.

Ishlab chiqarishda faoliyat xavfsizligini  ta’minlash bo’yicha qabul qilingan asosiy qonunlar, standartlar, nizomlar, qoidalar va me’yoriy hujjatlar tizimi. Faoliyat xavfsizligi qonun – qoidalarga amal qilinishini nazorat qilish tizimi, qoida va talablarni buzganda tortiladigan javobgarliklar. Ishlab chiqarishda faoliyat xavfsizligini boshqarish tizimi, xavfsizlikni ta’minlashga oid tadbirlarini rejalashtirish, mablag’ bilan ta’minlash. Ishlovchilarni faoliyat  xavfsizligi talablariga amal qilishga o’qitish tizimi. Ishlab chiqarishda faoliyat jarayoni vaqtida yuzaga keladigan jarohatlanishlar va kasb kasalliklari, ularning kelib chiqish sabablari, tahlil qilish, oldini olish tadbirlari, ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari.

Ishlab chiqarish jarayonlari sanitariyasi va gigienasi      Inson mehnat faoliyatining fiziologik-gigienik asoslari. Inson mehnat faoliyatiga ta’sir etuvchi salbiy omillar, ularning turlari, mohiyati va himoyalanish usullari. Inson mehnat faoliyatining turlari, fiziologik ta’siri. Mehnatning fiziologik asoslari. Mehnat jarayonida ishlovchining ishlash qobilyatini pasayishi va zo’riqishi.

Ishlab chiqarishning sanitariyasi va gigienasi me’yorlari, mazmuni. Texnosferada havo muhitining ko’rsatkichlari, ularning mehnat faoliyatiga ta’siri, ishlab chiqarish mikroiqlimining gigienik me’yorlari, ularning inson  organizmiga ta’siri. Ishlab chiqarishda mo’’tadil ob-havo sharoitini yaratish. Texnosfera havosi tarkibidagi ishlab chiqarish changlari va zaharli moddalarning inson organizmiga salbiy ta’siri, ularga qarshi  chora-tadbirlar.

Ishlab chiqarish jarayonlarida zararli omillar va ulardan himoyalanish tadbirlari. Ishlab chiqarishda obi-havo sharoiti va ularni me’yorlash. Ishlab chiqarishda zararli moddalar va ulardan himoyalanish usullari. Ishlab chiqarish korxonalarini shamollatish, ularning turlari, umumiy va mahalliy shamollatishning mohiyati.

Ishlab chiqarishda yoritish va uni me’yorlari. Tabiiy va sun’iy yoritish. Yoritishga qo’yiladigan sanitar-gigienik talablar. Yoritish vositalari.

Ishlab chiqarishda  shovqin va titrash. Ularning inson organizmiga zararli ta’siri. Yuzaga kelish sabablari va manbalari. Shovqin va titrashni tasniflash, muhofaza chora-tadbirlarini belgilash.

Ultra va infratovushlarning inson organizmiga zararli ta’siri. Yuzaga kelish manbalari va sabablari. Himoyalanish vositalari.

Ishlab chiqarishda zararli nurlanishlar, ularning xususiyatlari va inson organizmiga ta’siri. Yuzaga kelish manbalari va sabablari. Ularni tasniflash va me’yorlash. Nurlanishning zararli ta’siridan himoyalanish chora-tadbirlari.

Ishlab chiqarishda elektrxavfsizlik asoslari. Texnosferada xavfsizlikni ta’minlash masalalari.

Favqulodda vaziyatlarda fuqarolar muhofazasi. Favqulodda vaziyatlar, ularning turlari va xususiyatlari. Fuqaro muhofazasining maqsadi, vazifalari, kuch va vositalari, uning iqtisodiyot tarmoqlarida tashkil etish tartiblari. O’zbekistonda favqulodda vaziyatlar vazirligini tashkil etilishi hamda  favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimlari(FVDT) to’g’risidagi va boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarning mohiyati.

Kuzatiladigan tabiiy ofatlar va ularning oqibatlari. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 27 oktyabrdagi “Texnogen, tabiiy va ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlarning tasnifi to’g’risida”gi 455-son qarorining mohiyati. Er silkinishi va surilishi, tuproq, qor ko’chkilari, suv toshqini, kuchli shamollar, qurg’oqchilik va sel hodisasi ofatlari, ularning kelib chiqish sabablari, xususiyatlari, keltiradigan talafotlari va har bir katastrofik o’choqda olib boriladigan chora-tadbirlar. Texnogen tusdagi ofatlar, turlari, xususiyatlari, oqibatlari va ularda fuqarolarning xatti-harakatlari.

Terrorizm va aholi muhofazasi. O’zbekiston Respublikasining 2000 yil 31 avgustdagi “Terrorizmga qarshi kurash to’g’risida”gi qonunning mazmun-mohiyati. Terrorizm tushunchasi, uning salbiy illatlari va amalga oshirish uslublari. Terrorizmning iqtisodiyot tarmoqlari va aholi uchun xavfli xususiyatlari. Xalqaro terrorizm va unga qarshi olib boriladigan harakatlar.

Fuqarolarni favqulodda vaziyatlardan himoya qilish uslublari va vositalari, ularning xususiyatlari. Favqulodda holatlarda qutqaruv va boshqa shoshilinch ishlarini tashkil etish. Fuqarolarni favqulodda vaziyatlardan himoya qilish uslublari va vositalari, ularning xususiyatlari. Qutqaruv va boshqa shoshilinch ishlarini tashkiliy asoslari, shikastlangan o’choqlarda ularni olib borish usullari. Tabiiy ofatlar, avariya va halokat oqibatlarini bartaraf etishda qutqaruv va boshqa shoshilinch ishlarni tashkil etish va o’tkazish.

Yong’in xavfsizligi. O’zbekiston Respublikasining 2009 yil 30 sentyabrdagi “Yong’in xavfsizligi to’g’risida”gi qonunning mazmun-mohiyati.

Yong’in ofati, uning kelib chiqish sabablari, omillari, turlari, yonish fazalari va ularning xususiyatlari. Iqtisodiyot tarmoqlari binolari, inshootlari va qurilish materiallarining yong’inga qarshi bardoshlilik darajalari. Yong’inga qarshi kurashish xizmati. Yong’inga qarshi texnik vositalar. Yong’inni o’chirish usullari va vositalari, turlari, xususiyatlari va ularga qo’yiladigan talablar. Yong’in ofatida inshootlardagi fuqarolarni evakuatsiya qilish tartibi, yong’inga qarshi to’siqlar, xususiyatlari, yong’in darakchilari va aloqa tizimi. Portlash hodisasi, uning xususiyatlari, unga qarshi chora-tadbirlar. Portlashning salbiy ta’sirlari.

Birlamchi tibbiy yordam ko’rsatish asoslari. Respublikada halokatlar tibbiy xizmatining tashkil etilishi va uning asosiy vazifalari. Jabrlanganlarga birlamchi tibbiy yordam ko’rsatishning tartib va qoidalari. Yurak-o’pka reanimatsiyasi (qayta jonlantirish)ni o’tkazish qoidasi. Tomirlardan qon ketishi, turlari, vaqtincha to’xtatish usullari. Suyak singanda ko’rsatiladigan birlamchi tibbiy yordam. Uzoq vaqt bosilish sindromida jarohatlanganlarga ko’rsatiladigan birlamchi tibbiy yordam. Suvga cho’kkan odamga, muzlagan, elektr toki urgan insonlarga tibbiy yordam ko’rsatish. Tabiiy ofat, avariya va katastrofalarda jabrlanganlarni tibbiy saralash (triaj) qoidalari. Jabrlanganlarni transportirovka qilishda yordam ko’rsatish.

2.2. Amaliy mashg’ulotlar mazmuni

Amaliy mashg’ulotlarning taxminiy tavsiya etiladigan mavzulari:

HFX fanining asosiy tushunchalari mohiyatini; xavf turlarini, ularni guruhlash va identifikatsiyalashni; tavakkal nazariyasi mohiyati va qoidalarini; turli tizimlarni dekompozitsiyalashni, xavfsizlikni tizimiy tahlil qilishni va loyihalashni; “xavf-sabab-oqibat” ketma-ketligini; xavfsizlikning ergonomik asoslarini; maqbul ish joyini tashkil qilishni; operatorga tushadigan yuklanishlarni; shaxsiy va ommaviy himoyalanish vositalaridan foydalanishni; jabrlanganlarga birlamchi tibbiy yordam berishni; ishlab chiqarish xonalari va ish o’rinlarida mehnat sharoitini shakllantiruvchi omillarni hisoblashni; turli favqulodda holatlarda to’g’ri harakat qilish qoidalarini; zararlangan ob’ekt holatini baholash uslublarini va asboblarini; yong’inni o’chirish modda va vositalarini o’rganish.

Xavf, xavfsizlik madaniyati; HFX aksiomalari; tavakkalning turlari,  uni boshqarish tamoyillari, bosqichlari va uslublari; xavflar ta’sirida yuzaga keladigan zararlar va salbiy oqibatlar; siyosiy va harbiy, iqtisodiy va ijtimoiy, demografik va ekologik xavfsizlik; jamiyat va shaxs, madaniyat va oziq-ovqat, ilmiy-texnik va axborot (informatsiya) xavfsizligi; faoliyat xavfsizligini ta’minlashda insonning psixofiziologik ko’rsatkichlarining ahamiyati; faoliyat xavfsizligini nazorat qiluvchi davlat tashkilotlari va ularning vazifalari; favqulodda vaziyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari.

2.3. Laboratoriya ishlarining mazmuni

Laboratoriya ishlarining taxminiy tavsiya etiladigan mavzulari:

ishlab chiqarish xonalari va ish o’rinlaridagi mikroiqlim ko’rsatkichlarini, havo tozaligini va mehnat sharoitini shakllantiruvchi boshqa omillarni aniqlash, o’lchash va hisoblash;  elektr qurilmalarini ishlatishda xavfsizlikni ta’minlash usullarini hisoblash va ularning samarali ishlashini tajribada aniqlash.

2.5. Mustaqil ishni tashkil etishning shakli va mazmuni

HFX fani bo’yicha talaba mustaqil ishini tashkil etishda talabaning akademik o’zlashtirish darajasi va qobiliyatini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

- fanning ayrim mavzularini o’quv adabiyotlari yordamida mustaqil o’zlashtirish, o’quv manbalari bilan ishlash;

- fandan amaliy, seminar va laboratoriya mashg’ulotlariga tayyorgarlik ko’rib kelish;

- ma’lum mavzu bo’yicha referat tayyorlash;

- prezentatsiyalar tayyorlash;

- ko’rgazmali vositalar tayyorlash;

- maqola, tezislar tayyorlash;

- bitiruv malakaviy ishi uchun materiallar to’plash;

- amaliy mazmundagi nostandart masalalarni echish va ijodiy ishlash.

Ushbu o’quv fani bo’yicha talabaning mustaqil ishi uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:

- HFX muammolarini o’rganishga katta hissa qo’shgan jahon va vatanimiz olimlari. Ularning asosiy   ilmiy-amaliy  ishlari.

- Xavflarni kvantifikatsiyalashning sonli, balli va boshqa uslublarini tahlil qilish.

- Xavfsizlikni ta’minlash tamoyillari va uslublarini tahlil qilish.

- Faoliyatning turli bosqichlarida xavfsizlik shartlarini tahlil qilish.

- Faoliyat xavfsizligini ta’minlashning ergonomik ko’rsatkichlarini tahlil qilish.

- Ish o’rnini tashkillashtirishning talablari.

- Inson antropometrik ko’rsatkichlarining faoliyat xavfsizligiga ta’siri.

- Faoliyat xavfsizligini  ta’minlashda psixologik omillarning ahamiyati.

- O’zbekiston Respublikasida hayot faoliyat xavfsizligini  ta’minlash sohasida qabul qilingan qonun va me’yoriy hujjatlar tizimi.

- Hayot faoliyati xavfsizligi fani bo’yicha glossariy tuzish.

- Insonning fiziologik va psixologik tavsiflarining xavfsizlikni ta’minlashdagi ahamiyati.

- Odam anatomiyasining (antropometrik parametr-larining) xavfsizlikni ta’minlashdagi ahamiyati.

- Hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlashga oid xalqaro tajriba va izlanishlar taxlili.

- Hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlashga oid chet davlatlarda qabul qilingan qonunlar va me’yoriy hujjatlar taxlili.

- Shovqin va titrashdan himoyalanish texnik vositalarining guruhlanishi va tuzilishi.

- Mashina va mexanizmlar uchun texnika xavfsizligi talablari keltiriladigan me’yoriy hujjatlar tizimi.

- Davlat yong’in xavfsizligi xizmati.

- Respublika bo’yicha yong’inlar sodir bo’lishi va ularda ko’riladigan zararlar to’g’risida statik ma’lumotlar taxlili.

- Yong’indan himoyalanishning zamonaviy texnik vositalari.

- Xalqaro terrorizm va terroristik tashkilotlar.

- O’zbekistonda bo’lishi mumkin bo’lgan texnogen xavflar.

- Markaziy Osiyoda bo’lishi mumkin bo’lgan tabiiy xavflar.

- “Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan  muhofaza qilish to’g’risida”gi qonun bandlarini o’rganish.

- Favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi(FVDT)ning strukturaviy tuzilishini o’rganish.

- “Fuqaro muhofazasi to’g’risida”gi qonun bandlarini o’rganish.

- “Terrorizmga qarshi kurash to’g’risida”gi qonun bandlarini o’rganish.

- “Xavfli ishlab chiqarish ob’ektlarining sanoat xavfsizligi to’g’risida” gi  qonun bandlarini o’rganish.

- “Chiqindilar to’g’risida” gi qonun bandlarini o’rganish.

- Favqulodda vaziyatlarda xavfsizlikni ta’minlash bo’yicha qabul qilingan davlat standartlari tizimini o’rganish.

- “Gidrotexnika inshootlarining xavfsizligi to’g’risida” gi qonun bandlarini o’rganish.

- “Sanitariya nazorati to’g’risida”gi qonun bandlarini o’rganish.

- “Fuqarolar sog’lig’ini saqlash to’g’risida”gi qonun bandlarini o’rganish.

3. Dasturning axborot-uslubiy ta’minoti

3.1. Foydalanilgan  asosiy darsliklar va o’quv qo’llanmalar ro’yxati

- Yormatov G‘.YO.  va boshqalar. Hayot faoliyati xavfsizligi. –T.: “Aloqachi”, 2009 yil. – 348 b.

- Yormatov G’. Yo. va boshqalar. Hayot faoliyati xavfsizligi. O’quv qo’llanma. -T.:  2005.

- O’. Yo’ldoshev va boshqalar. Mehnatni muxofaza qilish. -T.: Mehnat, 2005.

- Nigmatov I., Tojieyv M. X. "Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi" Darslik.-T.: Iqtisod-moliya. 2011. 260 b.

- Tojiev M. X., Nigmatov I., Ilxomov  M. X. «Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi» O’quv qo’llanma. –T.: “Iqtisod-moliya”, 2005. -195 b.

- G‘oyipov H.E. Hayot faoliyati xavfsizligi. –T.: “Yangi asr avlodi”, 2007 yil. – 264 b.

- Qudratov A. va b.. "Hayotiy faoliyat xavfsizligi". Ma’ruza  kursi. “Aloqachi” -T.: 2005. -355 b.

# Bezopasnost jiznedeyatelnosti. G’Pod.red. Mixaylova L.A. Kiev – Xarkov – Minsk, 2007. 301 s.

- Mikryukov V.Yu. Bezopasnost jiznedeyatelnosti. Uch.posobie.  Rostov – Don. 2006.

- Norxo’jaev A.Q., Yunusov M.Yu. Favqulodda vaziyatlar va muhofaza tadbirlari. –T.:  „Universitet”, 2001.

- Tojiev M.X., Nigmatov I va b. "Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi". O’quv qo’llanma.  –T.: MChJ., Ta’lim manbai, 2002.  -224 b.

- Yunusov M.Yu., Ikromov E.J. Fuqaro muhofazasi - doimiy zarurat. –T.: 2002.

- Belov S. V. i dr. " Bezopasnost’ jiznedeyatel’nosti", "Vo’sshaya shkola" , -M.: 1999.

- Spravochnik. Bezopasnost’ proizvodstvenno’x protsessov. G’pod red. Belova S. V. , -M.: 1989.

- Yunusov B. Rukovodstvo po oxrane truda. T. 2004.

- Rasuleva M.A., Yuldoshev O.R. Videoterminallardagi xavfsizlik muammolari.  -T.: 2004.

3.2. Qo’shimcha adabiyotlar:

- O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: "O’zbekiston", 2008.

- “Mehnat Kodeksi”. O’zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari to’plami. –T.: 2005 y., 37-38 - son.

- “Mehnatni muhofaza qilish to’g’risida”gi qonun. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. –T.: 2002 y., 1-son.

- Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishini tekshirish va hisobga olish to’g’risidagi Nizom. Vazirlar Mahkamasining qarori № 286,  06.06.1997, –T.: 1997.

- “Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklaridan majburiy davlat ijtimoiy sug’urtasi to’g’risida”gi qonun. O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2008 y., 37-38-son.

- “Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug’urta qilish to’g’risida”gi qonun. O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami,    –T.: 2009 y., 16-son.

- “Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan  muhofaza qilish to’g’risida”gi qonun. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. –T.:  1999 y., 9-son.

- “Fuqaro muhofazasi to’g’risida”gi qonun. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. –T.: 2000 y., 5-6-son.

- “Xavfli ishlab chiqarish ob’ektlarining sanoat xavfsizligi to’g’risida”gi  qonun. O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to’plami. –T.: 2006 y., 39-son.

- “Yong’in xavfsizligi to’g’risida”gi Uzbekiston Respublikasi qonuni, 2009.

- “Chiqindilar to’g’risida”gi qonun. O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, –T.:  2007 y., 50-51-son.

- “Sanitariya nazorati to’g’risida”gi qonun. O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to’plami. –T.: 2006 y., 41-son.

- “Fuqarolar sog’lig’ini saqlash to’g’risida”gi qonun. O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to’plami. –T.: 2007 y., 40-son.

- “Terrorizmga qarshi kurash to’g’risida”gi qonun. O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami. –T.: 2004 y., 25-son.

3.3. Elektron resurslar.

| 1. | www.bilim.uz. | OO’MTV sayti |
| --- | --- | --- |
| 2. | www.ziyo.edu.uz | OO’MTV sayti |
| 3. | www.ziyo.net.uz | OO’MTV sayti |
| 4. | www.mintrud.uz | Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi sayti. |
| 5. | www.minzdrav.uz | Sog’liqni saqlash vazirligi sayti. |
| 6. | www.mchs.gov.uz | Favqulodda vaziyatlar vazirligi sayti. |
| 7. | www.uznature.uz | Tabiatni muhofaza qilish Davlat qo’mitasi sayti. |
| 8. | www.standart.uz | Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi sayti. |
| 9. | www.sanoatktn.uz | Sanoatda, konchilikda va kommunal-maishiy sektorda ishlarning bexatar olib borilishini nazorat qilish davlat inspektsiyasi (Sanoatkontexnazorat) sayti. |
| 10. | LexUz | O’zbekiston Respublikasining milliy qonunchilik bazasi. |
| 11. | http:G’G’www.hsea.ru | Oxrana truda. Promo’shlennaya i pojarnaya bezopasnost. Preduprejdenie ChS. |
| 12. | http:G’G’www.znakcom-plect.ru | Oxrana truda i texnika bezopasnosti. |
| 13. | www.ohranatruda.ru | Oxrana truda, texnika bezopasnosti i pojarnoy bezopasnosti. |
| 16. | http:G’G’ipb.mos.ruG’ttb | Internet jurnal “Texnologii texnosfernoy bezopasnosti” |

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI

OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI

“QIShLOQ XO’JALIGI MAHSULOTLARINI QAYTA IShLASh TEXNOLOGIYaLARI” KAFEDRASI

“TASDIQLAYMAN”

O’quv  ishlari bo’yicha prorektor

-----------Dots.F.Sharipov

_____________

«____» __________ 2018 y

HAYoT FAOLIYaTI XAVFSIZLIGI

fani bo’yicha

Bilim sohasi :                 100 000 –Gumanitar soha

Ta’lim sohasi :                110 000 – Pedagogika

Ta’lim  yo’nalishi:          Barcha ta’lim yo’nalishlari uchun

IShChI O’QUV DASTURI

Umumiy o’quv soati                   –  128

Shu jumladan:

Ma’ruza                                      –  38

Seminar mashg’ulotlari            –  38

Mustaqil ta’lim soati            –  52

Guliston – 2018 y

Fanning ishchi o’quv dasturi namunaviy o’quv dasturi va o’quv rejasiga muvofiq ishlab chiqildi.  Fanning ishchi o’quv dasturi universitet Ilmiy -uslubiy Kengashining 2018 yil “26” avgust № 1 sonli majlisida tasdiqlandi.

Tuzuvchilar:

To’raqulov M.A.   -  QXMQIT kafedrasi dotsenti v.b.  _________

Davlatov P.D.   -  QXMQIT kafedrasi katta o’qituvchi  _________

Yusufaliev A.T.  -  QXMQIT kafedrasi katta o’qituvchi  _________

Kasimov A.S.       -  QXMQIT kafedrasi o’qituvchi  _________

To’xtamishev S.S. - QXMQIT kafedrasi o’qituvchi  _________

Xudoyberdiev X.R. -  Masofaviy ta’lim kafedrasi o’qituvchi  _________

Egamberdiev P.E. -  QXMQIT kafedrasi o’qituvchi  _________

Xo’jaqulov F. M. -  QXMQIT kafedrasi o’qituvchi  _________

Taqrizchi: 	K.K.Nuriev  QXMQIT kafedrasi t.f.d. professori _________

Fanning ishchi o’quv dasturi «QXMQIT» kafedrasining 2018 yil «23» avgustdagi № 1-sonli majlisida ko’rib chiqilib, fakultet Ilmiy-uslubiy Kengashida ko’rib chiqish uchun tavsiya qilindi.

Kafedra mudiri:                                 S.Isliqov.

Fanning ishchi o’quv dasturi Sirtqi bulim Ilmiy-uslubiy Kengashining 2018 yil  25–avgustdagi 1 – sonli majlisida tasdiqlandi.

Fakultet Ilmiy-uslubiy

Kengashi raisi:                                                             Latipov M

# 1. Kirish

Ushbu dastur “Hayot faoliyati xavfsizligi” fani bo’yicha O’zbekiston Respublikasida aholi va xududlar xavfsizligini ta’minlashga oid qabul qilingan huquqiy-me’yoriy hujjatlar, tabiiy, texnogen, ekologik va ijtimoiy tusga ega bo’lgan favqulodda vaziyatlarning inson hayotiy faoliyati, atrof muhitga ko’rsatadigan salbiy ta’siri, ularning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar, himoya vositalari, turli vaziyatlarda harakatlanish qoidalari, turli xavfli holatlarda va shikastlanishlarda birinchi tibbiy yordam ko’rsatish qoidalariga oid masalalarini qamrab olgan.

“Hayot faoliyati xavfsizligi” fani  4 ta: hayot faoliyati xavfsizligining nazariy asoslari, fuqaro muhofazasi, yong’in xavfsizligi hamda birinchi tibbiy yordam ko’rsatish bo’limlaridan iborat.

1.1.  Fanining  maqsadi va vazifalari.

“Hayot faoliyati xavfsizligi” fani inson sog’ligi va xavfsizligini ta’minlash uchun yo’naltirilgan qonunlar majmuasi, ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, texnik, profilaktik tadbirlarni o’z ichiga qamrab olgan.

Fanni o’qitishdan maqsad – talabalarni insonlar hayot faoliyatiga xavf soladigan va atrof-tabiiy muhitga zarar etkazadigan tabiiy, texnogen, ekologik, ijtimoiy favqulodda vaziyatlar ulardan muhofazalanish tadbirlari, Respublika miq’yosida va global doirada insonlar hayotiy faoliyati xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlar mazmuni bilan tanishtirish hamda shunday holatlarda harakatlanish, birinchi tibbiy yordam ko’rsatishga o’rgatish orqali yuksak, umumiy  kasb-hunar madaniyatiga, ijodiy va ijtimoiy faollikka ega pedagogik kadrlarning yangi avlodini shakllantirish.

Fanning vazifasi – talabalarni turmushda, mehnat  faoliyatida, dam olish, atrof-muhitning turli noqulay  sharoitlarida  xavfsizlik chora-tadbirlari va harakatlanish usullarini o’rgatish; sog’lom turmush tarzi asoslari, birinchi tibbiy yordam ko’rsatish qoidalarini chuqur o’zlashtirish, ommaviy tadbirlarni tashkil etish va o’tkazishni rejalashtirishning o’ziga xos zamonaviy metodikasini egallashlariga erishish orqali kasbiy faoliyatga tayyorlash hamda turli xavflar darajasini kamaytirishdan iborat.

1.2.  Fanni o’zlashtirishga qo’yilgan talablar.

Hayot faoliyati xavfsizligi fanini o’zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr:

-  hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlash bo’yicha Respublikamizda va jahonda olib borilayotgan turli tadbirlar mazmuni; huquqiy – me’yoriy asoslarini; turmushda, mehnat  faoliyatida, atrof – tabiiy muhitning noqulay sharoitlarida yuzaga keladigan xavflar va ular vaqtida o’zini tutish, muhofazalanish qoidalarini; muhofaza usul, vositalarini; turli favqulodda vaziyatlarda birinchi tibbiy yordam ko’rsatish qoidalarini, sog’lom turmush tarzi asoslari mazmun, mohiyatini; insonlar hayot faoliyatiga va atrof - muhitga salbiy ta’sir ko’rsatadigan turli xavflarning oldini olish to’g’risida tasavvurga ega bo’lishi va bilishi  kerak;

- turmushda uchraydigan turli xavfsizlik choralarini ko’rish; hayot fao-liyatiga xavf tug’diradigan atrof – muhitning noqulay  sharoitlarini oldini olish va harakatlanish; ekologik xavfsizlikni ta’minlash; jarohatlanganda va baxtsiz hodisalarda birinchi tibbiy yordam ko’rsata olish; sog’lom turmush tarziga amal qilish; xavfsizlikni ta’minlashga oid turli tadbirlarda ishtirok etish ko’nikmalariga ega bo’lish  kerak;

- turar joylarda, mehnat  sharoitida xavfsizlik rejasini tuzish va ta’minlash; jarohatlanganlarga malakali birinchi tibbiy yordam ko’rsatish; evakuatsiya tadbirlarida faol ishtirok etish; turli muhofaza vositalaridan foydalanish; aholi va hududlar xavfsizligini ta’minlashga oid ommaviy tadbirlarni tashkil etish va o’tkazish  malakalariga ega bo’lishi kerak.

1.3. Fanning boshqa fanlar bilan bog’liqligi.

Hyot faoliyati xavfsizligi fani inson mehnati va bu mehnat  jarayonida uning xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan bo’lib, klassik fanlar bo’lmish biologiya, kimyo, fizika, matematika, mehnat muhofazasi, valeologiya, ekologiya, odamanatomiyasi va fiziologiyasi, ishlab chiqarish sanitariyasi va boshqa fanlar bilan hamohangdir.

Fandan o’tiladigan mavzular va ular bo’yicha mashg’ulot turlariga ajratilgan soatlarning taqsimoti

| № | Mavzular nomi | Jami coat | Ma’ruza | Seminar mashg’ulot | Mustaqil ta’lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hayot faoliyati xavfsizligi to’g’risida asosiy tushunchalar. | 4 | 2 |  | 2 |
| 2 | Respublikamiz va jahon miqyosida hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlashga oid olib borilayotgan tadbirlar. | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Inson faoliyatining asosiy turlari, ularning tasnifi va inson organizmiga ta’siri. | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Tashqi muhit va inson, ularning o’zaro ta’siri. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Mehnatni muhofaza qilishning qonuniy-huquqiy asoslari. | 4 | 2 |  | 2 |
| 6 | Favqulodda vaziyatlar (FV) to’g’risida umumiy tushuncha. FVlarda aholi va xududni muhofaza qilish davlat tizimi (FVDT). | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Tabiiy tusdagi FVlar, ularning tasnifi va tavsifi. Aholi va hududni tabiiy FVlardan muhofaza qilish. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Texnogen tusdagi FVlar, ularning tasnifi va tavsifi. Aholi va xududni texnogen FVlardan muhofaza qilish. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Ekologik tusdagi FVlar, ular-ning tasnifi va tavsifi. O’zbe-kistonda aholini ekologik FV-lardan muhofaza qilish tad-birlari. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Ijtimoiy tusdagi FVlar. Aholi va ob’ektlarni bosqinchi-terrorchilikdan muhofaza qilish. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Yong’in chiqish va portlash xavfi. Yong’in xavfsizligi vositalari, ularni ishlatilishi. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | O’t o’chirish vositalari va usullari. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Ob’ektlarni chaqmoq urish xavfidan himoyalash yo’llari. Yong’in sharoitida evakuatsion chiqish yo’llari va yo’na-lishlarini belgilash. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Yong’inga qarshi kurashish xizmati. Yong’in havfsizligi qoidalari. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Birinchi tibbiy yordam ko’rsatishning umumiy tamoyillari. Birlamchi ko’rikni o’tkazish qoidalari va tartibi. | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Yurak-o’pka reanimatsiyasi. Yuqori nafas yo’llarining o’tkazuvchanligini tiklash. | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Tayanch-harakat apparatining mexanik shikastlanishlari. | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Shok holati. Ezilish sindromi. | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | Kuyish. Sovuq oldirish va oftob urish. Elektr tokining organizmga ta’siri. Cho’kish. | 8 | 2 | 2 | 4 |
|  | Jami | 128 | 38 | 38 | 52 |

2. Asosiy qism

2.1. Nazariy mashg’ulotlar mavzulari, maqsadi va ularga ajratilgan soatlar:

| № | Mashg’ulotlar mazmuni | Mashg’ulotlar maqsadi | Ajra-tilgan soat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hayot faoliyati xavfsizligining nazariy asoslari bo’limi |  |  |  |
| 1. | Hayot faoliyati xavfsizligi to’g’risida asosiy tushunchalar. | HFX fanining maqsad va va-zifalari, ahamiyati, hayot foliyati xavfsizligini ta’minlashning huquqiy-me’yoriy asoslari to’g’risida ma’lumotlarga ega bo’lish. [A5.7-10] | 2 |
| 2. | Respublikamiz va jahon miqyosida hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlashga oid olib borilayotgan tadbirlar. | Respublikamiz va jahon mi-qyosida hayot faoliyati xavf-sizligi borasida olib borilayot-gan tadbirlar tog’risida ma’lu-motlarga ega bolish. [A5.11-21] | 2 |
| 3. | Inson faoliyatining asosiy turlari, ularning tasnifi va inson organizmiga ta’siri. | Inson faoliyatining shakllari va asosiy turlarini o’rganish. [A5.22-40] | 2 |
| 4. | Tashqi muhit va inson, ularning o’zaro ta’siri. | Tashqi muhitning inson or-ganizmiga ta’sirini, insonning ekologiyaga ta’sir mohiyatini tushuntirish. [A5.40-51] | 2 |
| 5. | Mehnatni muhofaza qilishning qonuniy-huquqiy asoslari. | Mehnatni muhofaza qilishda tashkiliy masalalar va uning qonuniy-huquqiy asoslarini, xalq xo’jaligi tarmoqlarida HFX mohiyatini tushuntirish. [A5.51-59] | 2 |
| Fuqaro muhofazasi bo’limi |  |  |  |
| 6. | Favqulodda vaziyatlar (FV) to’g’risida umumiy tushuncha. FVlarda aholi va xududni muhofaza qilish davlat tizimi (FVDT). | FVlar, ularning tasnifi va tavsifi to’g’risida tushunchaga, FVlarda FMning maqsad va vazifalari, FVlarda aholi va xududni muhofaza qilish davlat tizimi haqida tasavvurga ega bo’lish. [A5.60-67] | 2 |
| 7. | Tabiiy tusdagi FVlar, ularning tasnifi va tavsifi. Aholi va hududni tabiiy FVlardan muhofaza qilish. | Tabiiy tusdagi FVlar to’g’risida tasavvurni xosil qilish. Xavfli tabiiy jarayonlar va hodisalarning turlari va qis-qacha tavsiflari, tabiiy xu-susiyatdagi FVlarning halo-katli oqibatlari mohiyatini tushunib olish. [A5.67-77] | 2 |
| 8. | Texnogen tusdagi FVlar, ularning tasnifi va tavsifi. Aholi va xududni texnogen FVlardan muhofaza qilish. | Texnogen tusdagi Fvlar, ularning tasnifini, texnogen FVlarni yuzaga keltiruvchi asosiy sabablarini, oldini olish choralari va texnogen tusdagi FVlarning xalokatli oqibatlarini bilish. [A5.77-83] | 2 |
| 9. | Ekologik tusdagi FVlar, ular-ning tasnifi va tavsifi. O’zbe-kistonda aholini ekologik FV-lardan muhofaza qilish tad-birlari. | Ekologik tusdagi FVlar to’g’-risida asosiy tushunchalar, ta’rifi va umumiy tasnifini, ekologik FVlarni kelib chiqish sabablari va halokatli oqi-batlarini bilish. [A5.84-91] | 2 |
| 10. | Ijtimoiy tusdagi FVlar. Aholi va ob’ektlarni bosqinchi-terrorchilikdan muhofaza qilish. | Ijtimoiy tusdagi FVlar to’g’-risida tushunchaga hamda ularni tasnifi va tavsifi to’g’risida ma’lumotlarga ega bo’lish. [A5.91-98] | 2 |
| Yong’in xavfsizligi bo’limi |  |  |  |
| 11. | Yong’in chiqish va portlash xavfi. Yong’in xavfsizligi vositalari, ularni ishlatilishi. | Yong’inning asosiy omillari va oqibatlari, portlashning asosiy omillari va oqibatlari to’g’risi-da ma’lumotlarga ega bo’lish. Ob’ektlardagi yong’in xavfsiz-ligi vositalari (habar beruvchi-lari) tog’risida, ularning tasnifi va tavcifini bilish. [A5.99-112] | 2 |
| 12. | O’t o’chirish vositalari va usullari. | O’t o’chirish vositalari va usul-lari, texnikasi, ularning tasnifi va tavsifi to’g’risida aniq ma’lu-motlarga ega bo’lish. [A5.112-116] | 2 |
| 13. | Ob’ektlarni chaqmoq urish xavfidan himoyalash yo’llari. Yong’in sharoitida evakuatsion chiqish yo’llari va yo’na-lishlarini belgilash. | Chaqmoq urish xavfi to’g’-risida tushunchaga ega bo’lish. Yong’in sharoitida evakuatsion chiqish yo’llari va yo’na-lishlarini belgilashni bilish. [A5.117-125] | 2 |
| 14. | Yong’inga qarshi kurashish xizmati. Yong’in havfsizligi qoidalari. | Yong’inga qarshi kurashish xizmati tuzilmasi va uning vazifalari tog’risida ma’lumot-larga ega bolish. Yong’in havfsizligi qoidalarini bilish. [A5.126-130] | 2 |
| Birinchi tibbiy yordam ko’rsatish bo’limi |  |  |  |
| 15. | Birinchi tibbiy yordam ko’rsatishning umumiy tamoyillari. Birlamchi ko’rikni o’tkazish qoidalari va tartibi. | Birinchi tibbiy yordamning ahamiyati, uning umumiy tamoyillari to’g’risida tushun-cha hosil qilish. Birlamchi tekshiruv o’tkazish tartibi, klinik va biologik o’lim, ularning o’zaro farqi to’g’risida tushuncha berish. [A5.131-138] | 2 |  |
| 16. | Yurak-o’pka reanimatsiyasi. Yuqori nafas yo’llarining o’tkazuvchanligini tiklash. | Yurak-tomir va nafas olish tizimlari tog’risida, yurak va o’pkalarning, tuzilishi, joyla-shishi va ahamiyati to’g’risida ma’lumot berish. Yuqori nafas yo’llari a’zola-rining to’g’risida tushuncha berish. [A5.139-158] | 2 |
| 17. | Tayanch-harakat apparatining mexanik shikastlanishlari. | Tayanch-harakat apparati tu-shunchasi, vazifalari va tuzi-lishi, ushbu apparatning mexa-nik shikastlanishlari to’g’risida ma’lumot berish. [A5.158-172] | 2 |
| 18. | Shok holati. Ezilish sindromi. | Shok holati, uning turlari to’g’risida tushuncha hosil qi-lish. Uning asoratlarini oldini olishni va yordam ko’rsatish usullari to’g’risida tushuncha berish. Ezilish sindromi to’g’risida, uning asoratlarini oldini olishni va birinchi tibbiy yordamni to’g’ri ko’rsatishning ahamiyati to’g’risida ma’lumot berish. [A5.173-176] | 2 |
| 19. | Kuyish. Sovuq oldirish va oftob urish. Elektr tokining organizmga ta’siri. Cho’kish. | Kuyish turlari, darajalari va shu holatlarda birinchi tibbiy yordam ko’rsatishning aha-miyatini bilish. Sovuq oldirish va oftob urish-da birinchi tibbiy yordam ko’r-satishning ahamiyatini bilish. Organizmga elektr tokining ta’siri, turlari va zararlanishning xavfsizlik choralari to’g’risida ma’lumot berish. Ushbu holatlarda birinchi tibbiy yordam ko’rsatishning ahamiyani bi-lish. Cho’kish, uning turlari, suv-dan chiqarib olish qoidalari, yoshiga qarab birinchi tibbiy yordam ko’rsatishning ahami-yatini bilish. [A5.177-187] | 2 |
|  | Jami: |  | 38 s. |

2.2. Seminar mashg’ulotlar mavzulari, maqsadi va ularga ajratilgan soatlar:

| № | Seminar mashg’ulotlari mavzusi | Seminar mashg’ulotlari maqsadi | Ajra- tilgan soat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respublikamiz va jahon miqyosida hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlashga oid olib borilayotgan tadbirlar. Aholi va xududlar xavfsizligini ta’minlashga doir Farmon, Qonun va Qarorlar. Standartlar. | Respublikamiz va jahon miqyosida hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlovchi tadbirlarni, muhofaza usul-larini, aholini muhofazalanish vositalarini, xavf tu-g’ilganda aholini ogohlan-tirish tartibini bilish. HFX ta’limining aholi va xududlar xavfsizligini ta’-minlashdagi rolini, xavf-sizlikni ta’minlovchi hu-quqiy-me’yoriy asoslarini, xavfsizlikni ta’minlovchi Farmon, Qonun va Qarorlar, Standartlarni bilish. [A5.11-21] | 2 |
| 2. | Insonni ish faoliyatida kelib chiqadigan xavflardan himoya qilish va ish faoliyatini yuritish uchun optimal sharoitlarning yaratib berilishi. | Insonni ish faoliyatida kelib chiqadigan xavf-xatardan himoya qilish, ish faoliyatini yuritish uchun optimal sharoitlarni yaratib berilishi haqida tasavvurga ega bo’lish. [A5.36-40] | 2 |
| 3. | Inson faoliyatining asosiy turlari, ular-ning tasnifi va inson organizmiga ta’siri. | Inson faoliyatidagi xavfli va zararli omillarning inson ruhiyatiga salbiy ta’sirini va ularni oldini olish choralarini bilish. [A5.22-35] | 2 |
| 4. | Texnosfera xavfi, undan himoyalanish vositalari va usullari. | Texnosfera haqida tushunchaga ega bo’lish. Texnosfera xavfidan himoyalanish vositalari va usullarini bilish. [A5.47-51] | 2 |
| 5. | Tabiiy tusdagi FVlar, ularning tasnifi va tavsifi. Aholi va xududni tabiiy FVlardan muhofaza qilish. | Aholini tabiiy FVlardan muhofaza qilish tadbirlari, zilzila talofatlarini oldini olishga qaratilgan choralar, o’pirilishga qarshi ko’rila-digan chora-tadbirlar, sel xavfi bor xududlarda xavf-sizlik tadbirlari, toshqindan muhofaza tadbirlari ha-qida tasavvurga ega bo’-lish. [A5.68-76] | 2 |
| 6. | Markaziy Osiyoda kuzatiladigan tabiiy tusdagi FVlar va ularning tavsifi. | Markaziy Osiyoda ko’p uchraydigan tabiiy tusdagi FVlar va ularning tavsifi to’g’risida ma’lu-motlarga ega bo’lish. [A5.68-76] | 2 |
| 7. | Texnogen tusdagi FVlar, ularning tasnifi va tavsifi. Aholi va xududni texnogen FV- lardan muhofaza qilish. | Aholi va xududni texno-gen tusdagi FVlarning halokatli oqibatlaridan muhofaza qilishni va ular sodir bo’lganda to’g’ri harakat qilishni bilish. [A5.77-83] | 2 |
| 8 | Ekologik tusdagi FVlar, ularning tasnifi va tavsifi. O’zbekistonda aholini Ekologik FVlardan muhofaza qilish tadbirlari. | O’zbekistonda Ekologik vaziyatni yaxshilash yo’llarini, aholini Ekologik FVlardan muhofaza qilish tadbirlarini bilish. [A5.84-90] | 2 |
| 9. | Ijtimoiy tusdagi FVlar. Aholi va ob’ektlarni bosqinchi-terrorchilikdan muhofaza qilish. | Ijtimoiy tusdagi FVlarni oldini olish va bartaraf etish yollarini, aholi va ob’ektlarini bosqinchi-ter-rorchilikdan muhofaza qilish choralarini, FVlarning ruhiy omillarining mohiyatini tushunib olish. [A5.91-98] | 2 |
| 10. | Yong’in chiqish va portlash xavfi. | Materiallarni yonishiga qarab ajratilishi va texnologik jarayonlardan yong’in kelib chiqish sabablarini, yong’in va portlash xavfini baxolashni bilish. [A5.99-107] | 2 |
| 11. | Yong’in havfsizligi vositalari, ularni ishlatilishi. | Himoya vositalaridan foydalanish qoidalarini va usullarini, yong’in sharo-itida aholini, hayvonlarni va moddiy ashyolarni, o’quv muassasalar, ishlab chiqarish korxonalari, binolar, inshootlar va boshq. himoya qilishni bilish. [A5.108-112] | 2 |
| 12. | O’t o’chirish vositalari va usullari. | O’t o’chirish texnikasi va vositalarini ishlatish qoidalari bilish. [A5.112-116] | 2 |
| 13. | Ob’ektlarni chaqmoq urish xavfidan himoyalash yo’llari. Yong’in sharoitida evakuatsion chiqish yo’llari va yo’nalishlarini belgilash. | Chaqmoq urishning oqibatlari, imoratlarni chaqmoq urish xavfidan himoyalash yo’llarini, yong’in sharoitida evakuatsiya ishlarini o’tkazishni va chiqish yo’llaridan foidalanishni bilish. [A5.117-125] | 2 |
| 14. | Yong’inga qarshi kurashish xizmati. Yong’in havfsizligi qoidalari. | Yong’inga qarshi kurashish xizmati ishini bilish, yong’in havfsizligi qoidalarini amalda qo’llay olish. [A5.126-130] | 2 |
| 15. | Qon ketish turlari. Qon ketishni to’xtatish usullari. | Qon tomirlarning turlari to’g’risida ma’lumot berish, qon ketish turlari va shundan kelib chiqqan xolda qon ketishni to’xtatish usullarini o’rgatish. [A5.130-134] | 2 |
| 16. | Zaharlanishda (gazlardan, ovqatdan, radioaktiv moddalardan va boshq.) birinchi yordam. | Zaharlanishda birinchi yordam ko’rsatishning qurbonlar sonini kamay-tirishdagi ahamiyati to’g’risida tushunchani hosil qilish. Oshqozonni yuvish texnikasi va boshqa amaliy ko’nikmalarni hosil qilish (in’ektsiya qilish qoidalarini o’rgatish) [A5.135-138] | 2 |
| 17 | Yurak-o’pka reanimatsiyasi. Yuqori nafas yo’llarining o’tkazuvchanligini tiklash. | Yurak-o’pka reanimasiyasini o’tkazish qoidalarini va usullarini maxsus ma-nekenda o’rgatish. Qon bosimini o’lchashni o’rgatish. Yuqori nafas yo’llari-ning qisman va to’liq berkilib qolishi sababla-rini aniqqlash va bartaraf etish usullarini (Geymlix va boshqa usullarni), hushdan ketganda birinchi tibbiy yordam qoidalarini o’rgatish. [A5.139-158] | 2 |
| 18. | Immobilizatsiya. | Immobilizatsiya to’g’risida ma’lumot berish. Odam skeletining turli sohalari shikastlanganda maxsus va qo’l osti vo-sitalarni ishlatgan xolda yordam berish ko’nik-malarini xosil qilish. [A5.158-172] | 2 |
| 19. | Jarohatlanganlarni tashish usullari. Hodisa yuz bergan joyda shikast-langanlarni saralash (triaj). | Jarohatlanganlarni maxsus zambillarda va qo’l osti vositalari yordamida tashish qoidalari va usullarini bilish. Hodisa yuz bergan joyda shikastlanganlarni saralash ishlarini to’g’ri o’tkazishni bilish. [A5.173-177] | 2 |
| Jami |  |  | 38 |

2.3.  Kurs ishi (loyihasi) tarkibi, ularda qo’yiladigan talablar.

O’quv rejasida mazkur fandan kurs ishi yozish rejalashtirilmagan.

2.4. Mustaqil ta’lim topshiriqlari bo’yicha tavsiyalar.

Mustaqil ta’lim - darslik, o’quv va uslubiy qo’llanmalar yordamida barcha mavzularni o’rganish; tarqatma materiallardan foydalangan holda ma’ruza qismlarini o’zlashtirish.

Talabalarning mustaqil ta’limi Internet va axborot manbalaridan foydalangan tarzda, ma’ruza mavzulari asosida tashkil etiladi. Fanni o’rganish jarayonida mustaqil ta’limning bir nechta turlari qo’llaniladi:

1. Adabiyotlar bilan ishlash;

2. Ijodiy ish (maqolalar yozish);

3. Ba’zi mavzular bo’yicha taqdimot tayyorlash;

4. Mavzular bo’yicha bukletlar tayyorlash;

5. Ayrim mavzular bo’yicha krossvordlar tuzish;

6. Ba’zi mavzular bo’yicha test savollarini tuzish;

7. Mavzular bo’yicha pedagogik texnologiyalarni qo’llash.

Mustaqil ta’limning tavsiya etilayotgan mavzulari:

| № | Mavzu | Mustaqil ta’lim topshiriqlarining turlari |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Hayot faoliyati xavfsizligining nazariy asoslari bo’limi |  |  |
| 1. | O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hayot faoliyati xavfsizligi to’g’risida. | «Klasterlarga bo’lish» texnologiyasi asosida mavzuni yoritish; Taqdimot tayyorlash. |
| 2. | Inson faoliyatining asosiy turlari va ularning inson organizmiga ta’siri. | Internet materiallari yordamida tahliliy tajribaviy taqdimot tayyorlash. |
| 3. | Atrof muhitining inson ish qobiliyatiga ta’siri. | Taqdimot tayyorlash; «Muammoli vaziyat» texnologiyasi asosida mavzuni yoritish. |
| 4. | Texnosfera xavf-xatarlari sa-bablarining analizi. | «Qaror qabul qilish» texnologiyasi asosida mavzuni yoritish; Taqdimot tayyorlash |
| 5. | O’zbekistonda mehnatni muhofaza qilishning qonuniy asoslari. | «Bumerang»; «Qaror qabul qilish» texnologiyalari asosida mavzuni yoritish; Taqdimot tayyorlash. |
| 6. | Hayot faoliyati xavfsizligi ta’minlash bo’yicha chet davlatlar tajribasi. | Internet tarmoq’idan olingan ma’lumotlar asosida taqdimot tayyorlash. |
| Fuqaro muhofazasi bo’limi |  |  |
| 7. | Favqulodda vaziyatlar (FV) tushunchasi. FVlarda aholini va xududni muhofaza qilish davlat tizimi. | «Klasterlarga bo’lish» texnologiyasini tayyorlash; Taqdimot yaratish. |
| 8. | Markaziy Osiyoda kuzatiladigan tabiiy ofatlar. | «Bumerang» texnologiyasi asosida mavzuni yoritish; Taqdimot tayyorlash. |
| 9. | O’zbekistonda texnogen ofatlar. | Test savollarini tuzish; «Klasterlarga bo’lish» texnologiyasi; Buklet tayyorlash; Taqdimot yaratish. |
| 10. | Aholi va ob’ektlarni bosqin-chi - terrorchilikdan muhofaza qilish. | Internet tarmog’i orqali olingan ma’lumotlar asosida taqdimot tayyorlash. |
| 11. | Ekologik tusdagi FVlar. | Krossvord tuzish; Taqdimot tayyorlash. |
| Yong’in xavfsizligi bo’limi |  |  |
| 12. | Yong’inga qarshi kurash xizmati. | «Klasterga bo’lish» texnologiyasi asosida mavzuni yori-tish; Internet tarmog’idan olingan ma’lumotlar asosida taqdimot yaratish. |
| 13. | Yong’in chiqish va portlash xavfi. | «Muammoli vaziyat»; «Qaror qabul qilish» texnologiyalari yordamida mavzyni yoritish; Taqdimot tayyorlash |
| 14. | Yong’inni o’chirish usullari va vositalari. | «Klasterlarga bo’lish» texnologiyasi asosida mavzuni yoritish; Krossvord tuzish; Taqdimot tayyorlash. |
| 15. | O’zbekistonda sodir bo’lgan keng miq’yosli yonqinlar to’g’risidagi statistika ma’lumotlari. | Internet tarmog’i orqali olingan ma’lumotlar asosida taq-dimot tayyorlash. |
| 16. | Chaqmoq urish xavfi va undan himoyalanish yo’llari. | Buklet tayyorlash; Taqdimot yaratish. |
| 17. | Yong’inni oldini olish qoidalari.. | «Qaror qabul qilish» innovatsion texnologiyasi yordamida mavzuni yoritish; Buklet tayyorlash; Taqdimot tayyorlash. |
| Birinchi tibbiy yordam ko’rsatish bo’limi |  |  |
| 18. | Shikastlanganlarni birlamchi ko’rikdan o’tkazish qoidalari va tartibi. Tibbiy saralash-ning ahamiyati. | «Muammoli vaziyat»; «Qaror qabul qilish» texnologiyalari asosida mavzuni yoritish; Taqdimot tayyorlash |
| 19. | Nafas olish tizimining tuzilishi. | «Nafas olish tizimining umumiy ko’rinishi» nomli rasm chizish; «Blits-o’yin» innovatsion usuli. |
| 20. | Nafas a’zolarining shikastla-nishlari | «Qaror qabul qilish» inno-vatsion usuli. |
| 21. | Ovqat hazm qilish kanalining a’zolari. | «Hazm kanalining umumiy ko’rinishi» nomli rasm chizish; «Blits-o’yin»; «Bumerang» innovatsion usuli. |
| 22. | Qon, uning tarkibi va vazifalari. Qon tomirlarining turlari. | «Qon aylanish doiralari» nomli rasm chizish; Krossvord tuzish. |
| 23. | Qon ketish turlari. | «Klasterlarga bo’lish»; «Qaror qabul qilish» texnolo-giyalarini mavzu bo’yicha tuzib kelish. |
| 24. | Odam skeletining tuzilishi. | «Odam skeletining umumiy ko’rinishi» nomli rasm chizish; «Klasterlarga bo’lish» innovatsion texnologiyasini mavzu bo’yicha tayyorlab kelish |
| 25. | Suyaklarning ochiq va yopiq sinishlari | «Stsenariyli o’yin»; «Qaror qabul qilish»; «Muammoli vaziyat» innovatsion texnologiyalarini mavzu bo’yicha tuzib kelish |
| 26. | Elektr xavfsizligi. Elektr tokining organizmga ta’siri | «Stsenariyli o’yin»; «Blits-o’yin» texnologiyalarini mavzuni bo’yicha tuzib kelish |

2.5. Fanni o’qitish jarayonini tashkil etish va o’tkazish bo’yicha tavsiyalar.

«Hayot faoliyati xavfsizligi» fanini o’rganish davomida mashg’ulotlarda axborot (taqdimotlar, multimedia texnologiyalari) va ta’limning zamonaviy texnologiyalari (rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalari, fanni to’liq o’zlashtirishga yo’nnaltirilgan texnologiyalar, shaxsga yo’naltirilgan ta’lim texnologiyalari) hamda interfaol usullar («Aqliy hujum», «Venn diagrammasi», «Muammoli vaziyat», «Moychechak guli», «Bumerang»,  «Blits-so’rov» va boshq.) qo’llaniladi. Bundan tashqari elektron darsliklar, o’quv va uslubiy qo’llanmalar, ilmiy-ommabop risolalar, ma’lumotnomalar, ilmiy entsiklopediyalar, ma’ruza matnlari, mavzu bo’yicha tarqatma materiallardan foydalanilishi maqsadga muvofiqdir.

2.6. Didaktik vositalarning qo’llanilishi:

1. Jihozlar va uskunalar, moslamalar: elektron doska-Hitachi, LCD-monitor, elektron  ko’rsatgich (ukazka).

2. Video-audio uskunalar: video va audiomagnitofon, mikrofon, kolonkalar.

3. Kompyuter va multimediali vositalar: kompyuter, Dell tipidagi proektor, DVD-diskovod, Web-kamera, video-ko’z (glazok).

3.0.   Baholash  mezonlari.

«Hayot faoliyati xavfsizligi» fani bo’yicha bilim, ko’nikma va malakalarini baholashda quyidagi mezonlarga assoslaniladi:

a). 86-100 ball uchun talabalarning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim: 1). hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlash bo’yicha Respublikamizda va ja-honda olib borilayotgan turli tadbirlar mazmuni; huquqiy – me’yoriy asoslarini; turmushda, mehnat faoliyatida, atrof – tabiiy muhitning noqulay sharoitlarida yuzaga keladigan xavflar va ular vaqtida o’zini tutish, muhofazalanish qoidalarini; muhofaza usul, vositalarini; jarohatlanganda va baxtsiz hodisalarda birinchi tibbiy yordam ko’rsatish qoidalarini, sog’lom turmush tarzi asoslari mazmun, mo-hiyatini; inson organizmining ayrim tizimlarining umumiy ko’rinishiga oid rasmlar chizib kelish va ular to’g’risida to’liq; insonlar hayot faoliyatiga va atrof - muhitga salbiy ta’sir ko’rsatadigan turli xavflarning oldini olish to’g’risida tasavvurga ega bo’lishi va bilishi; 2). turmushda uchraydigan turli xavfsizlik choralarini ko’rish; hayot faoliyatiga xavf tug’diradigan atrof – muhitning noqulay  sharoitlarini oldini olish va harakatlanish; ekologik xavfsizlikni ta’minlash; jarohatlanganda va baxtsiz hodisalarda birinchi tibbiy yordam ko’rsata olish; sog’lom turmush tarziga amal qilish; xavfsizlikni ta’minlashga oid turli tadbirlarda ishtirok etish ko’nikmalariga ega bo’lishi; 3). turar joylarda, mehnat sharoitida xavfsizlik rejasini tuzish va ta’minlash; jarohatlanganlarga malakali birinchi tibbiy yordam ko’rsatish; evaku-atsiya tadbirlarida faol ishtirok etish; turli muhofaza vositalaridan foydalanish; aholi va xudud lar xavfsizligini ta’minlashga oid ommaviy tadbirlarni tashkil etish va o’tkazish  malakalariga ega bo’lishi lozim.

b). 71-85 ball uchun talabalarning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim: 1). hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlash bo’yicha Respublikamizda va jahonda olib borilayotgan turli tadbirlar mazmuni; huquqiy – me’yoriy asoslarini; turmushda, mehnat faoliyatida, atrof - tabiiy muhitning noqulay sharoitlarida yuza-ga keladigan xavflar va ular vaqtida o’zini tutish, muhofazalanish qoidalarini; muhofaza usul, vositalarini; jarohatlanganda va baxtsiz hodisalarda birinchi tibbiy yordam ko’rsatish qoidalarini, sog’lom turmush tarzi asoslari mazmun, mohiyatini; inson organizmining ayrim tizimlarining umumiy ko’rinishiga oid rasmlar chizib kelish va ular to’g’risida; insonlar hayot faoliyatiga va atrof - muhitga salbiy ta’sir ko’rsatadigan turli xavflarning  oldini  olish  to’g’risida tasavvurga ega bo’lishi va to’liq bilmasligi; 2). turmushda uchraydigan turli xavfsizlik choralarini ko’rish; hayot faoliyatiga xavf tuqdiradigan atrof – muhitning noqulay  sharoitlarini oldini olish va harakatlanish; ekologik xavfsizlikni ta’minlash; jarohatlanganda va baxtsiz hodisalarda birinchi tibbiy yordam ko’rsata olish; sog’lom turmush tarziga amal qilish; xavfsizlikni ta’minlashga oid turli tadbirlarda ishtirok etish ko’nikmalariga qisman ega bo’lishi; 3). turar joylarda, mehnat  sharoitida xavfsizlik rejasini tuzish va ta’minlash; jarohatlanganlarga malakali birinchi tibbiy yordam ko’rsatish; evakuatsiya tadbirlarida faol ishtirok etish; turli muhofaza vositalaridan foydalanish; aholi va xudud lar xavfsizligini ta’minlashga oid ommaviy tadbirlarni tashkil etish va o’tkazish  malakalariga ega bo’lishi lozim.

v). 55-70 ball uchun talabalarning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim: 1). hayot faoliyati xavfsizligini ta’minlash bo’yicha Respublikamizda va jahonda olib borilayotgan turli tadbirlar mazmuni; huquqiy – me’yoriy asoslarini; turmushda, mehnat faoliyatida, atrof - tabiiy muhitning noqulay sharoitlarida yuza-ga keladigan xavflar va ular vaqtida o’zini tutish, muhofazalanish qoidalarini; muhofaza usul, vositalarini; jarohatlanganda va baxtsiz hodisalarda birinchi tibbiy yordam ko’rsatish qoidalarini, sog’lom turmush tarzi asoslari mazmun, mohiyatini; inson organizmining ayrim tizimlarining umumiy ko’rinishiga oid rasmlar chizib kelish va ular to’g’risida qisman; insonlar hayot faoliyatiga va atrof - muhitga sal-biy ta’sir ko’rsatadigan turli xavflarning oldini olish to’g’risida tasavvurga ega bo’lmasligi va qisman bilishi; 2). turmushda uchraydigan turli xavfsizlik chorala-rini ko’rish; hayot faoliyatiga xavf tuqdiradigan atrof - muhitning noqulay sha-roitlarini oldini olish va harakatlanish; ekologik xavfsizlikni ta’minlash; jarohat-langanda va baxtsiz hodisalarda birinchi tibbiy yordam ko’rsata olish; sog’lom turmush tarziga amal qilish; xavfsizlikni ta’minlashga oid turli tadbirlarda ishtirok etish ko’nikmalariga to’liq ega bo’lmasligi; 3). turar joylarda, mehnat  sharoitida xavfsizlik rejasini tuzish va ta’minlash; jarohatlanganlarga malakali birinchi tibbiy yordam ko’rsatish; evakuatsiya tadbirlarida faol ishtirok etish; turli muhofaza vositalaridan foydalanish; aholi va xudud lar xavfsizligini ta’minlashga oid ommaviy tadbirlarni tashkil etish va o’tkazish malakalariga qisman ega bo’lishi.

g). quyidagi hollarda talabalarning bilim darajasi 0-54 ball bilan baholanishi mumkin: 1). fanning mazmunini DTSda belgilangan minimal BKMlar darajasida o’zlashtirmaslik; 2). aniq tasavvurga ega bo’lmaslik va fanni bilmaslik.

Reyting jadvali:

Maksimal ball – 100 b.                                      Saralash ball - 55 b.

JN    (joriy nazorat) -  maks. 40 b.                     86-100 ball - “5” baho

ON   (oraliq nazorat) - maks. 30 b.                        71-85 ball - “4” baho

YaN (yakuniy nazorat) -maks. 30 b.                            55-70 ball - “3” baho

0-54 ball - “2” baho

| Umumiy soat -128 Shundan: Ma’ruza: 38 soat Amaliy mashg’uloti: 38 soat Mustaqil ta’lim soati 52soat Fakultet - ____________________ Mutaxassislik – ____________________ Fanga ajratilgan maksimal ball – 100 ball |  | Mas’ul shaxs |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. J.B. –__________________________ 2. OB. – __________________________ 3. YaB. – __________________________ |  |  |  |  |
| № | Nazorat turi | Nazorat soni |  | Bitta nazorat uchun |  | Jami ball |
|  |  | Jami | Nazorat soni |  |  |  |
| JB - joriy baholash |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Seminar (suxbat so’rov) Mustaqil ta’lim | 19 21 | 19 3 | 1 7 | 19 21 |  |
| Jami |  |  |  |  | 40 |  |
| OB - oraliq baholash |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nazorat ishi Mustaqil ta’lim | 2 2 | 2 2 | 10 5 | 20 10 |  |
| Jami |  |  |  |  | 30 |  |
| YaB – yakuniy baholash |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Yozma ish (3 ta savolli variant yoki test) | 1 |  |  | 30 |  |
| Jami |  |  |  |  | 100 |  |

KUZGI  SEMESTR

| № |  |  | Sentyabr |  |  |  | Oktyabr |  |  |  |  | Noyabr |  |  |  | Dekabr |  |  |  | Yanvar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| 1 | JN 40% | Amaliy |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19 |
|  |  | Mustaqil ta’lim |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 21 |
| 2 | ON 30% | Yozma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 20 |
|  |  | Mustaqil ta’lim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 10 |
| 3 | YaN – 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Jami |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jami Gp bo’yicha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

BAHORGI SEMESTR

| № |  |  | Fevral |  |  |  | Mart |  |  |  | Aprel |  |  |  | May |  |  |  | Iyun |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-03 | 05-10 | 12-17 | 19-14 | 26-31 | 02-07 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30-05 | 07-17 | 14-19 | 21-26 | 28-02 | 04-09 | 11-16 | 18-23 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 1 | JN 40% | Amaliy |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
|  |  | Mustaqil ta’lim |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 21 |
| 2 | ON 30% | Yozma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 |
|  |  | Mustaqil ta’lim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 |
| 3 | YaN – 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Jami |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jami Gp bo’yicha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

4.INFORMATsION-USLUBIY TA’MINOT

  - 4.1.  ASOSIY ADABIYoTLAR

| # № | # Muallif | # Adabiyot nomi | # Turi | # Nashr yili | # ARMdagi soni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # M.Tadjiev, I.Ne’matov va boshq. | # Favqulodda vazi-yatlarda fuqaro mu-hofazasi | # Darslik | # 2003 | # 51 ta |
| # 2. | # G’.Yormatov | # Hayot faoliyati xavfsizligi | # Ma’ruza-lar matni | # 2000 | # 20 ta |
| # 3. | # S.V.Belov | # Bezopasnost jiz-nedeyatelnosti | # Uchebnik dlya vuzov | # 2003 | # 2 |
| # 4. | # L.A.Mixaylov i dr. | # Bezopasnost jiz-nedeyatelnosti | # Uchebnik dlya vuzov | # 2007 | # 1 |
| # 5. | # G.S. Ergasheva va boshq. | # Hayot faoliyati xavfsizligi | # O’quv qo’llanma | # 2016 | # 23 |

Qo’shimcha adabiyotlar:

- O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 8.12.1992 y.

- I.K.Toporov. Osnovo’ bezopasnosti jiznedeyatelnosti. M.: Prosvehenie. 2003. 256 s.

- A.Qudratov, T.G’aniev, O’.R.Yo’ldoshev.  Hayot  faoliyati  xavfsizligi. Ma’ruzalar matni.  T. 2005.

- Iskandar Raxmon. “Favqulodda holatlarda shikastlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko’rsatish”. T. 2005.

- R.A.Ramozonova, X.A.Sodiqova va boshqalar. «Favqulodda vaziyatlar   uchun tibbiy hamshiralar tayyorlash». T. 2006.

- X.A.Sadikova, Z.S. Mirxodjaeva, O.A. Shukuralieva Jarohatlanishdagi va jarrohlik kasalliklaridagi birinchi tibbiy yordam. O’quv qo’llanma. Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti.  2009. 88 b.

- S.M. Ermatova, S.O. Safarova Tibbiy bilim asoslari (Tibbiy yordamning anatomik-fiziologik asoslari). O’quv qo’llanma. Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti. 2009. 108 b.

- Boris Li.     Xalq tibbiyoti.   T.   2009.

- S.M. Ermatova. Hayot  faoliyati  xavfsizligi (Fuqaro muhofazasi)ni ta’lim texnologiyalari asosida o’qitish. Uslubiy qo’llanma. Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti. 2012. T. 163 b.

- D.R.Madazizova, S.O. Safarova.   Hayot  faoliyati  xavfsizligi (Birinchi tibbiy yordam ko’rsatish)ni ta’lim texnologiyalari asosida o’qitish. Uslubiy qo’llanma. Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti. 2012. T.  258 b.

- R.R.Masharipov, S.X.Karimova, U.D.Murodova. Hayot  faoliyati  xavfsizligi (Yong’in xavfsizligi)ni ta’lim texnologiyalari asosida o’qitish. Uslubiy qo’llanma. Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti. 2012. T. 115 b.

- Z.S.Mirxodjaeva, M.L.Gulyamova, B.G.Xasanova, N.N.Sayfutdinova. Hayot  faoliyati  xavfsizligi (Hayot faoliyati xavfsizligining nazariy asoslari)ni ta’lim texnologiyalari asosida o’qitish. Uslubiy qo’llanma. Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti. 2012. T. 55 b.

- U.D.Murodova., S.M.Ermatova.  Hayot faoliyati xavfsizligi (Yong’in xavfsizligi). Uslubiy qo’llanma. Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti. 2015. T. 46 b.

- Glades Road, Boca Raton. Fire safety manual. Florida., 2013.

- A.D.Xudoev Yong’in havfsizligi. O’quv qo’llanma.  2006 y.

- G’.Yormatov va boshq. Mexnatni muhofaza qilish. O’quv qo’llanma. 2002 y.

Elektron ta’limning resurslari:

1.     www.ziyonet.uz

2.     www.mvd.uz.

| 3. | www.bilim.uz. | - | OO’MTV sayti |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | www.ziyo.edu.uz | - | OO’MTV sayti |
| 5. | www.ziyo.net.uz | - | OO’MTV sayti |
| 6. | www.mintrud.uz | - | Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi sayti. |
| 7. | www.minzdrav.uz | - | Sog’liqni saqlash vazirligi sayti. |
| 8. | www.mchs.gov.uz | - | Favqulodda vaziyatlar vazirligi sayti. |
| 9. | www.uznature.uz | - | Tabiatni muhofaza qilish Davlat qo’mitasi sayti. |
| 10. | www.standart.uz | - | Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi sayti. |
| 11. | www.sgktn.uz | - | Er qarini geologik o’rganish, sanoatda, konchilikda va kommunal-maishiy sektorda ishlarning bexatar olib borilishini nazorat qilish davlat inspektsiyasi (Sanoatgeokontexnazorat) sayti. |
| 10. | LexUz | - | O’zbekiston Respublikasining milliy qonunchilik bazasi. |

| Fanlar kesimida Reyting jadvali Hayot faoliyati zavfsizligi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umumiy soat | 128 |  |  |  |  |  |  |
| Mustaqil ta’lim | 52 | (o’quv rejasida) |  |  |  |  |  |
| Reyting tizimida 100 ball belgilangan |  |  |  |  |  |  |  |
| Bundan | YaN |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AS 24 |  |  |
|  | JN |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MT 16 |  |  |
|  |  |  |  |  | AS 18 |  |  |
|  | ON |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MT 12 |  |  |
| Koeffitsient: |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | ball |  |  |
|  |  |  |  | 24 | ball |  |  |
|  |  |  |  | 12 | ball |  |  |
|  |  |  |  | 28 | ball |  |  |
| ON - oraliq nazorat |  | Yu - Yuklama |  | AS - Audiditoriya soati |  |  |  |
| JN - joriy nazorat |  | P - koeffitsient |  | MT - Mustaqil ta’lim |  |  |  |
| YaN - yakuniy nazorat |  |  |  |  |  |  |  |

Ishchi o’quv dasturga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritish to’g’risida

___________________ o’quv yili uchun ishchi o’quv dasturiga qo’yidagi o’zgartirish va qo’shimchalar kiritilmoqda:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O’zgartirish va qo’shimchalarni kirituvchi:

__________________________________________                         _______

(professor-o’qituvchining I.F.O.)

Ishchi o’quv dasturga kiritilgan o’zgartirish va qo’shimchalar “Tabiiy fanlar” fakulteti  Ilmiy-uslubiy Kengashida muhokama etildi va ma’qullandi ( _____ yil “___” _______dagi “____” - sonli bayonnoma).

Fakultet Ilmiy-uslubiy

Kengashi raisi:                                                       M.Latipov